Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego –

składany wraz z ofertą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA [OPZ]

Tytuł: Zakup samochodu dostawczego

w ramach zadania pn: „Zakup samochodu dostawczego do przewozu sprzętu i materiałów do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych”

Znak postępowania: RPV.271.1.19.2025

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu sprzętu i materiałów wykorzystywanych w działaniach związanych z reagowaniem na sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury lub inne zdarzenia wymagające szybkiej mobilizacji zasobów.

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO -UŻYTKOWE | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ Wykonawca wpisuje określenie ,,spełnia” lub ,,nie spełnia” w polach wykropkowanych lub określa wymagane przez zamawiającego parametry, tam gdzie to zostało wskazane |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne: |  |
| - Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: nie wcześniej niż 2025 | Marka/typ/model/rok produkcji : |
| - Dopuszczalna masa całkowita: maksymalnie 3 500 kg |  |
| - Rodzaj nadwozia: zabudowa skrzyniowa z wywrotem trójstronnym |  |
| - Liczba miejsc siedzących: 3 (kierowca + 2 pasażerów) |  |
| - Kolor nadwozia : do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| - Pojazd przystosowany do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych ( terenach wiejskich, leśnych itp.) |  |
| - Gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów oraz 3 lata (36 m-cy) gwarancja na podwozie |  |
| - Homologacja wraz ze świadectwem zgodności (CE) |  |
| Wymagania techniczne minimalne pojazdu: |  |
| - Silnik wysokoprężny ( disel), spełniający normę emisji spalin Euro 6 ( lub nowszą) |  |
| - Pojemność silnika: Minimum 2 800 cm3 | Pojemność: |
| - Moc silnika: minimum 160 kM | Moc: |
| - Napęd : preferowany na przednie koła |  |
| - Manualna skrzynia biegów: manualna 6-biegowa |  |
| - Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną |  |
| - Wspomaganie kierownicy |  |
| - Kierownica po stronie lewej pokryta skórą |  |
| - System bezpieczeństwa : ABS, ESP, DDAW, poduszki powietrzne (kierowca + pasażer), system kontroli trakcji, awaryjne utrzymanie pasa ruchu |  |
| - Układ hamowania awaryjnego AEBS + hamulec miejski |  |
| - System monitorowania ciśnienia w oponach zamontowany na wentylu |  |
| - Układ blokady mechanizmu różnicowego + asystent zjazdu ze wzniesienia |  |
| - Napinacz pasów bezpieczeństwa pasażera |  |
| - Poduszka powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| - Mechaniczny hamulec postojowy |  |
| - Inteligentny system prędkości: rozpoznawanie znaków ISA |  |
| - Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |  |
| - Szyby w kabinie sterowane elektrycznie |  |
| - Izolacja termiczna tylnej ściany |  |
| - Podgrzewany filtr paliwa |  |
| - Automatyczne włączanie świateł oraz wycieraczek |  |
| - Czujniki parkowania tylne |  |
| - Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia |  |
| - Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |  |
| - Zestaw dwóch kluczyków (jeden kluczyk z pilotem) |  |
| - Przyciemniana przednia szyba |  |
| - Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy |  |
| - Koła stalowe |  |
| - Wyposażenie pojazdu w trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę |  |
| - Pełne światła LED (dzienne, mijania, drogowe) |  |
| - Światła przeciwmgielne przednie |  |
| - Okno w tylnej ścianie kabiny |  |
| - Osłona stalowa chłodnicy i miski olejowej |  |
| - Koła tylne bliźniacze |  |
| - Resory tylne wielopiórowe półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym |  |
| - Uchwyty wejściowe na słupku po obu stronach kabiny |  |
| - Tempomat |  |
| - Kamera cofania |  |
| - Półka nad przednia szybą |  |
| - Prędkościomierz km/h, bez tachografu |  |
| - Zbiornik paliwa minimum 85 l | Pojemność zbiornika: |
| - Belka przeciw najazdowa tylna |  |
| - Umieszczenie na drzwiach bocznych napisu „Gmina Niegowa” wraz z logo |  |
| Wymagania techniczne minimalne zabudowy: |  |
| - Wymiary wewnętrzne : - długość 3600 mm-3800 mm - szerokość min 2000 mm - wysokość burt 500 mm | Wymiary: - długość: - szerokość: - wysokość burt: |
| - Konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwiająca wywrot do tyłu i na boki |  |
| - Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo |  |
| - Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo |  |
| - Siłownik pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu |  |
| - Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy |  |
| - Podłoga skrzyni stalowa , gładka o grubości 3 mm |  |
| - Tylne słupki stałe |  |
| - Burta tylna uchylna w osi górnej i dolnej |  |
| - Burty boczne otwierane tradycyjnie w dół |  |
| - Sterowanie na pilocie |  |
| - Osłona lamp tylnych |  |
| - Oświetlenie zewnętrzne diodowe zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym |  |
| - Dodatkowe nadstawki z siatki uchylne w osi górnej, tył otwierany w formie drzwi |  |
| - Hak holowniczy |  |
| - Oświetlenie dodatkowe: - Lampy na dachu kabiny ( 4 sztuki, białe ) |  |
| - Oświetlenie ostrzegawcze - kogut |  |
| Wyposażenie obowiązkowe pojazdu: |  |
| - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - Komplet opon zimowych |  |

Przeznaczenie pojazdu:

Pojazd będzie wykorzystywany do transportu sprzętu technicznego, ratowniczego oraz materiałów pomocowych na terenach objętych sytuacjami kryzysowymi (np. powodzie, wichury, awarie energetyczne). W związku z tym pojazd musi charakteryzować się niezawodnością, dużą przestrzenią ładunkową oraz możliwością jazdy w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub osobistym (za pomocą dowodu osobistego) lub podpisem zaufanym (epuap)