Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 4

Názov predmetu zákazky: Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „Gáza, vata, tampóny“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

Časť č. 4: Kompresy

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| - Savý kompres z netkanej textílie a buničitej vaty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorázový absorpčný kompres s vysokou absorpčnou kapacitou na stredne až silno exsudujúce rany, akútne alebo chronické. |  |
| Štruktúra | - vonkajší obal z netkanej textílie - vrstva z polypropylénu na ochranu bielizne - celulózová netkaná textília rozvádzajúca tekutinu - absorpčné jadro z celulózových vločiek |  |
| Vonkajšia krycia vrstva | hydrofóbna netkaná textília (PP alebo PE) prepúšťajúca vzduch, jemná, mäkká, pružná |  |
|  | uzatvára sekrét v komprese |  |
|  | chráni pred prilepením na ranu |  |
| PP vrstva na ochranu bielizne | modrá vrstva ochrannej fólie proti presakovaniu - ochrana a bezpečnosť vďaka rozlíšeniu bielej kontaktnej vrstvy s ranou a modrej ochrannej vrstvy smerujúcej od rany |  |
| Náplň | absorpčné jadro vyrobené z mäkkých celulózových vločiek uložených medzi integrovanými vrstvami na rozvádzanie a rovnomerné rozdelenie exsudátu z rany |  |
|  | rovnomerné rozptýlenie sekrétu |  |
|  | vysoká kapacita absorpcie na zadržiavanie exsudátov |  |
|  | udržiava sterilitu |  |
| Balenie | sterilné |  |
|  | každý kompres je zatavený jednotlivo, balený v krabičke, následne v kartóne |  |
|  | obal - jednoduchá manipulácia, otváranie |  |
| Rozmery cm | 10 x 20 (± 10%) |  |
| - Extra savý kompres z netkanej textílie a buničitej vaty |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Extra savý kompres na silno exsudujúce rany, akútne alebo chronické. |  |
| Vlastnosti | Absorbuje exsudát a zároveň ho uzatvára v sebe, čím postupne zväčšuje svoj objem, dá sa použiť aj pri kompresnej terapii. |  |
|  | Dobrá tvarová stabilita – aj pri vertikálnom použití – vďaka stlačenej superabsorpčnej vrstve. |  |
| Štruktúra | - vonkajší obal z netkanej textílie - modrá vrstva ochrannej fólie proti presakovaniu - celulózová netkaná textília rozvádzajúca tekutinu - vysoko absorpčné jadro z celulózových vločiek so superabsorbentom |  |
| Vonkajšia -krycia vrstva | hydrofóbna netkaná textília |  |
|  | jemná a hypoalergénna, minimalizuje riziko podráždenia pokožky |  |
|  | priedušná, čo umožňuje cirkuláciu vzduchu a podporuje hojenie rany |  |
|  | rýchle odvádzanie vlhkosti z rany prispieva k rýchlejšiemu hojeniu |  |
|  | nelepí sa na ranu |  |
|  | zabraňuje presakovaniu sekrétov a chráni ranu pred kontamináciou |  |
| PP vrstva na ochranu bielizne | modrá vrstva ochrannej fólie proti presakovaniu - ochrana a bezpečnosť vďaka rozlíšeniu bielej kontaktnej vrstvy s ranou a modrej ochrannej vrstvy smerujúcej od rany |  |
| Náplň - jadro | celulózové vločky a superabsorpčný polymér |  |
|  | veľmi vysoká absorpčná kapacita umožňujúca dlhé intervaly výmeny krytia s dlhými fázami pokoja rany |  |
| Balenie | sterilné |  |
|  | každý kompres je zatavený jednotlivo, balený v krabičke, následne v kartóne |  |
| Rozmery cm | 15 x 20 (± 10%) |  |
|  | 20 x 25 (± 10%) |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................. (doplní uchádzač)

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača