Załącznik nr 5

……………………………………..…………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYMAGANIA STANDARDOWE

1. 	Wymagania techniczne

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na dowóz osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Andrychów                       do znajdujących się poza jej terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  - Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.

| L.P | MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | WYMAGANIA FORMALNE |  |  |
| 1.3.1 | Pojazd musi spełniać wymogi ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (patrz 1.4.2.) | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.3.2 | Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem fabrycznie nowego pojazdu bazowego, wyprodukowanego co najmniej w roku 2025. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.3.3 | Pojazd musi posiadać 1 miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.3.4 | Pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa zgodności WE dla pojazdu bazowego 9-osobowego, wyciąg ze świadectwa zgodności dla pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.3.5 | Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.3.6 | W dniu odbioru samochód będzie posiadał nie więcej niż 50 km przebiegu, nierejestrowany, bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzący z autoryzowanego punktu sprzedaży. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.3.7 | Spełnia normę emisji spalin min Euro 6. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4 | Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego |  |  |
| 1.4.1 | Wymagania techniczne dla nadwozia: |  |  |
|  | - Dopuszczalna masa własna pojazdu nie przekraczająca 3 500 kg (trzy i pół tony) | masa całkowita samochodu……….. kg |  |
|  | - Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Długość całkowita (bez otwartych tylnych drzwi): min. 4900 mm; max. 5500 mm | długość…………….mm |  |
|  | - Wysokość całkowita: min 1870 mm; max. 1990 mm | wysokość………….mm |  |
|  | - Rozstaw osi: min. 3200 mm; max 3500 mm | szerokość………….mm |  |
|  | - Tylna oś: pojedyncze ogumienie. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Liczba miejsc siedzących w pierwszym rzędzie siedzeń (w tym siedzenie kierowcy): 3 (trzy). | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Liczba miejsc siedzących w drugim rzędzie siedzeń: 3 (trzy). | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Liczba miejsc siedzących w trzecim rzędzie siedzeń: 3 (trzy). | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne: |  |  |
|  | - Drzwi boczne prawe przesuwne (dopuszczalne prawe i lewe), w przedziale pasażerskim, przeszklone. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone bądź jednoskrzydłowe (przeszklone) – klapa unoszona do góry. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4.2 | Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania: |  |  |
|  | - Minimalna moc silnika: min. 140KM. | moc silnika………..KM |  |
|  | - Pojemność silnika: min. 1900 cm3. | pojemność silnika……..cm3 |  |
|  | - Paliwo – diesel (olej napędowy). | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4.3 | Warunki techniczne dla układu hamulcowego: |  |  |
|  | - Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej: |  |  |
|  | - Układ hamulcowy z systemem bezpieczeństwa ABS. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Elektryczny układ stabilizacja toru jazdy (ESP). | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4.4 | Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |  |  |
|  | - Wspomaganie układu kierowniczego. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Skrzynia biegów: automatyczna. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Układ kierowniczy po lewej stronie. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4.5 | Wymagania techniczne dla kół jezdnych |  |  |
|  | - Dwa komplety fabrycznie nowych i homologowanych kół (felga na obręczy aluminiowej + opona) letnie i zimowe, przy czym dostarczony samochód będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku; z datą produkcji nie wcześniejszą niż 2025 r., Indeksy ogumienia dobrane do parametrów auta. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Pojazd musi być wyposażony w koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4.6 | Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu: |  |  |
|  | - 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Szyby przednie boczne sterowane elektrycznie. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Szyby przyciemniane (okna przedziału pasażerskiego i drzwi tylne szyby przyciemniane do minimalnej wartości współczynnika przepuszczalności oferowanego przez producenta pojazdu bazowego). | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Pełne przeszklenie pojazdu. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Drzwi boczne prawe przesuwne (dopuszczalne prawe i lewe), w przedziale pasażerskim, przeszklone. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone bądź jednoskrzydłowe – klapa unoszona do gór, przeszklone. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Światła LED do jazdy dziennej. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Światła przeciwmgłowe wykonane w technologii LED. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Oświetlenie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Fotel kierowcy z regulacją wysokości. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wycieraczki z przodu i z tyłu. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Tapicerka fotela i kanapy w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze, odporna na zużycie mechaniczna, łatwa do utrzymania w czystości. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Klimatyzacja w przedziale przednim dla kierowcy. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Rozprowadzenie klimatyzacji fabrycznej z nadmuchem na II i III rząd foteli. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną lub kamerą cofania wyświetlającą na monitorze pokładowym obszar za pojazdem. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Radio, głośniki w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Kolorowy wyświetlacz nawigacji. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Podłoga pokryta antypoślizgową i wodoodporną wykładziną na całej długości pojazdu. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Immobilizer. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - System alarmowy. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.4.7 | ### Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu: |  |  |
|  | - Kolor nadwozia: z palety kolorów producenta. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.5 | ### Wymagania techniczne dla zabudowy |  |  |
| 1.5.1 | Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu: | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 9 (dziewięć) osób: | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | a) pierwszy rząd 1+2: 3 (trzy) - fotel kierowcy i kanapa dwumiejscowa; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | b) drugi rząd: 3 (trzy) - siedzenia w układzie 2+1; 1+1+1 lub 3- każdy z możliwością składania i wyjmowania; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | c) trzeci rząd: 3 (trzy)- w układzie 2+1 lub 1+1+1 - każdy z możliwością składania i wyjmowania; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Pojazd wyposażony w liczbę drzwi 5 (pięć) lub 4 (cztery): | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | a) 2 w kabinie | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | b) 1 przesuwne z boku pojazdu | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | c) 2-skrzydłowe lub 1-skrzydłowe z tyłu samochodu | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.5.2 | Dodatkowe wymagania techniczne dla zabudowy rzędu III: |  |  |
|  | - Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego: 1 komplet szyn podłogowych do zamocowania 1 wózka inwalidzkiego, 1 komplet pasów zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Przystosowanie siedzeń do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca i kotwiczenia wózka inwalidzkiego. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wprowadzenie wózka do pojazdu za pomocą homologowanej, rozkładanej zamontowanej trwale, antypoślizgowej (perforowanej) platformy najazdowej dostosowanej do transportu jednej osoby na wózku inwalidzkim. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.5.3 | Wymagania techniczne dla dostosowania pojazdu dla potrzeb Zamawiającego |  |  |
| - 5.6 | Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu: |  |  |
|  | W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić: |  |  |
|  | - centralny zamek zdalnie sterowany z dwoma kluczykami; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - gaśnica proszkowa – szt. 1; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - trójkąt ostrzegawczy; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - kamizelka odblaskowa; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła, zawierający podnośnik samochodowy oraz klucz do kół; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych wraz z oznaczeniem; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy, grafiki itp.; | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem; | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.5.4 | Wymagania techniczne pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych inne niż 1.5.2 |  |  |
|  | - Przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Homologacja- samochód dopuszczony do ruchu jako mikrobus 9 –cio miejscowy, w tym miejsce dla kierowcy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wszystkie elementy zabudowy, muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.5.5 | Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu. |  |  |
|  | - Oznakowanie wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, ścieranie, wilgoć czy też mycie mechaniczne. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Naklejki umieszczone z przodu i z tyłu, barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego – zgodnie z ustawą – prawo o ruchu drogowym. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Znak graficzny Gminy Andrychów umieszczony na zewnętrznej stronie obu drzwi kabiny kierowcy, zgodne z identyfikacją wizualną Gminy Andrychów, przedstawioną na stronie 1.2 znak graficzny Gminy Andrychów dostępnego pod adresem: https://www.moskit-andrychow.eu/images/logotypy/Identyfikacja-Wizualna-Gmina-Andrychow.pdf | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.6 | Wymagania konstrukcyjne: |  |  |
|  | - Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na łatwo i szybko dostępnych na rynku zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.7 | Wymagane dokumenty |  |  |
|  | - Karta gwarancyjną. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Fabryczna instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Dokumentacja potwierdzająca przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. | spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 1.8 | Wykonawca udzieli niżej wskazanej gwarancji na przedmiot umowy |  |  |
|  | - Gwarancja na pojazd, w tym silnik, podzespoły i zawieszenie bez limitu kilometrów – min. 2 lata. | Ilość ………….. miesiące |  |
|  | - Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 2 lata. | Ilość ………….. miesiące |  |

*niepotrzebne skreślić

Kolumnę 3 tabeli, należy wypełnić zaznaczając we wskazanych pozycjach: odpowiednio „spełnia” lub „nie spełnia”, oraz podać wartość wymaganego parametru samochodu – w miejscach wskazanych w przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wskaże odpowiednio spełnia lub nie spełnia, wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferowany parametr będzie niższy od wymaganego, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

………………………………………………………………………...

Podpis/podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty)