Załącznik 7 do SWZ

(składany wraz z ofertą)

Formularz asortymentowo – cenowy

| L.p. | Nazwa | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | traktor | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | przyczepa dwuosiowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |

- TRAKTOR – 1 SZTUKA

| WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | DANE TECHNICZNE Oferowanego sprzętu Spełnienie wymagań/propozycja Wykonawcy * |
| --- | --- |
| Traktor fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, wyprodukowany w 2025 roku | Producent.......................... Model................................. Rok produkcji....... ....... |
| SILNIK - Moc (KM): min. 110KM - Silnik 4 cylindrowy o pojemności 4000 cm3 |  |
| PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA I WOM - Bezstopniowa skrzynia napędowa - Zakres prędkości do przodu 0,02-40 km/h - Tylny WOM 540/540E/ 1000 |  |
| PODNOŚNIK I UKŁAD HYDRAULICZNY - Pompa tłoczkowa zmiennej wydajności – min. 110 l/min - Olej w skrzyni napędowej odseparowany od oleju hydrauliki zewnętrznej - Ciśnienie robocze 200 bar |  |
| WYMIARY I MASA - Masa własna (traktor podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora) w zakresie 4800-5200 kg - Konstrukcja ramowa (brak konieczności stosowania ramy pod ładowacz) - Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumeniu do 3m |  |
| HYDRAULIKA - Oryginalny Przedni TUZ obsługiwany niezależnym elktrozaworem + Łącznik górny - Tylny TUZ jednostronnego działania - 3 pary sekcji hydrauliki z tyłu (sterowane elektrohydraulicznie , możliwość regulacji przepływu i czasu) - 1 para sekcji hydrauliki z przodu (sterowane elektrohydraulicznie , możliwość regulacji przepływu i czasu) - Dodatkowy Joystick do elektrycznego sterowania hydrauliką lub ładowaczem - Łącznik górny tylny kat.2 z szybkosprzęgiem |  |
| KABINA ogrzewanie, klimatyzacja, fotel kierowcy obrotowy na zawieszeniu pneumatycznym, fotel pasażera, lusterka wsteczne sferyczne, wycieraczka/spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, amortyzacja kabiny mechaniczna |  |
| OŚWIETLENIE -6 lamp halogenowych przód -6 lamp halogenowych tył - lampa ostrzegawcza LED |  |
| AKCESORIA - Zaczep górny automatyczny/sworzeń - Dolna listwa zaczepowa - Dwuobwodowy układ hamulcowy - Oznaczenie pojazdu wolnobieżnego - Błotniki przednie skrętne Amortyzacja przedniej osi |  |
| Ogumienie -przód 480/65R24 - tył 540/65R38 |  |
| Norma emisji spalin – minimum STAGE V |  |
| Traktor musi mieć możliwość agregacji z innymi urządzeniami |  |

| Wymagania formalno-techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Okres gwarancji min. 12 miesiące liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Producent traktora udziela gwarancji całopojazdowej | TAK |
| Wykonawca w okresie gwarancji zapewni okresową obsługę serwisową ( nieodpłatnie) – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |
| Czas reakcji serwisu na usterkę: niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia (e-mail) do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Gwarancja zostanie przedłużona o czas usunięcia awarii. | TAK |
| Dostawa oraz szkolenie w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi sprzętu. Szkolenie w miejscu dostawy sprzętu i powinno obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację sprzętu. | TAK |
| W terminie dostawy należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji traktora, urządzeń i sprzętu zamontowanego w traktorze w języku polskim, książki gwarancyjne i serwisowe traktora oraz wyposażenia, komplet kluczy, trójkąt, gaśnicę, świadectwo homologacji (lub równoważne) oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, dokumenty potwierdzające zgodność z normami dopuszczającymi do obrotu, inne dokument przewidziane w przepisach prawa | TAK |
| Przeglądy serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta lub przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie. Wszelkie prace serwisowe należy udokumentować protokołem przeglądu podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Przeglądy serwisowe powinny być ujęte w cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia. | TAK |

PRZYCZEPA DWUOSIOWA - 1 SZTUKA

| WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | DANE TECHNICZNE Oferowanego sprzętu Spełnienie wymagań/propozycja Wykonawcy * |
| --- | --- |
| Przyczepa dwuosiowa, fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad, wyprodukowana w 2025 roku | Producent.................................... Model........................................... Rok produkcji................................ |
| Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian |  |
| Dopuszczalna masa całkowita do 14000 kg |  |
| Ładowność min. 10000 kg |  |
| Pojemność ładunkowa min. 11 m3 |  |
| Powierzchnia ładunkowa min. 9 m2 |  |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz min. 4000 mm |  |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz min. 2000 mm |  |
| Wysokość ścian skrzyni min. 900 mm |  |
| Grubość blachy na podłodze min. 5 mm |  |
| Zawieszenie: tandem na 4 resorach piórowych |  |
| System wywrotu trójstronny |  |
| Hydrauliczna podpora dyszla z ruchomą stopą |  |
| Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem traktora |  |
| Rozmiar ogumienia: 385/65 R22,5 |  |
| Wyposażenie dodatkowe: - rolowana plandeka ze stelażem - pomost roboczy z balustradą |  |

Wymagane warunki

| Wymagania formalno-techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Okres gwarancji min. 12 miesiące liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. | TAK |
| Wykonawca w okresie gwarancji zapewni okresową obsługę serwisową ( nieodpłatnie) – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |
| Czas reakcji serwisu na usterkę: niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia (e-mail) do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Gwarancja zostanie przedłużona o czas usunięcia awarii | TAK |
| Dostawa oraz szkolenie w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi sprzętu. Szkolenie w miejscu dostawy sprzętu i powinno obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację sprzętu. | TAK |
| W terminie dostawy należy dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, książki gwarancyjne i serwisowe, świadectwo homologacji (lub równoważne), dokumenty niezbędne do rejestracji oraz ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające zgodność z normami dopuszczającymi do obrotu, inne dokument przewidziane w przepisach prawa | TAK |
| Przeglądy serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta lub przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie. Wszelkie prace serwisowe należy udokumentować protokołem przeglądu podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Przeglądy serwisowe powinny być ujęte w cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia. | TAK |

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowo spełnia lub nie spełnia. W przypadku zaoferowania innych wartości techniczno-jakościowych, należy wpisać oferowane wartości. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z parametrami technicznymi oraz wyposażeniem wyższym (lepszym) niż wyżej opisane warunki. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa nie spełnia lub zaoferuje mniej korzystne wartości techniczno-jakościowe, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadała treści SWZ.

- Sprzedający powinien być właścicielem traktora i osprzętu, przyczepy lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. Sprzęt nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Wykonawca we własnym zakresie dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na miejscu u Zamawiającego.

- Koszty serwisu sprzętu obejmujące wszelkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta oraz wymagane przeglądy i legalizacje w okresie gwarancji  wraz z materiałami eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca. Przeglądy będą wykonywane pod adresem wskazanym przez Zamawiającego na terenie administracyjnym gminy Pawonków.

- W przypadku gdy w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi w przedmiocie umowy powstaną wady niemożliwe do usunięcia, Wykonawca zapewni wymianę przedmiotu umowy  na wolny od wad, wówczas na ten pojazd  Wykonawca udziela nowej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru wymienionego pojazdu/sprzętu.

- Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych przedmiotu umowy realizowane pod adresem wskazanym przez Zamawiającego obejmujące m.in. koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny i materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej konieczności – koszt transportu przedmiotu umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PRZEDSTAWIENIA WRAZ Z OFERTĄ MATERIAŁÓW POTWIERDZAJĄCYCH PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRODUKTU, TAKICH JAK KARTY TECHNICZNE, KATALOGI CZY OŚWIADCZENIA PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym( e –dowód)

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.