Ing. arch. Peter  Žalman,CSc  autorizovaný architekt, číslo osv. 0081 AA 1234,

Jamnického 3, 841 05 Bratislava

Rekonštrukcia objektu-

II. Psychiatrická klinika SZU

Cesta k nemocnici, k.ú. Banská Bystrica

#### Projekt stavby

Parc.č. 463/5, 463/112, 463/204

#### Upresnenie techn. štandardu vybraných

#### položiek nábytku, prvkov

August 2025							Ing. arch. Peter Žalman, CSc

Ing. arch. Jana Kosorinská

# 1. Technický štandard nábytku

Všetky kvalitatívne parametre v zákazke sú požadované zadávateľom ako minimálny štandard. Technické a designové parametre je uchádzač povinný dodržať.

Schémy zostáv pred započatím výroby odsúhlasiť s architektom zákazky, a to aj z hľadiska tvarového, ako aj konkretizácie použitia farebných odtieňov predpísaných materiálov.

Dodržanie kvalitatívnych riešení štandardov je potrebné preukázať a doložiť:

- Pri typizovanom nábytku –  presnú špecifikáciu ponúkaného prvku/výrobku - typizovaného nábytku, napríklad formou technického listu – dodávateľ doloží ku každému produktu podrobný popis (preukazujúci splnenie požiadaviek podľa technickej špecifikácie – podpornej dokumentácie), obrazovú dokumentáciu (nákres alebo fotografiu),  obchodný názov ponúkaného prvku/výrobku, označenie výrobcu ponúkaného prvku/výrobku.

- Pri obkladoch stien a atypickom nábytku –  pre použité materiály pre obklady stien a výrobu atypických nábytkov, prvkov (plošné materiály - dosky, čalúnenie doložiť preukázanie splnenia požiadaviek podľa technickej špecifikácie – podpornej dokumentácie (vlastnosti materiálov) formou technického listu, certifikátu a pod.

Pred započatím výroby nábytku – východzie rozmery premerať na stavbe a u vybraných prvkov je nutné zaistiť zároveň koordináciu s ostatnými profesiami ( ZTI, Elektro a pod. ) !!!

Dispozičné a výtvarné architektonické riešenie interiéru je potrebné overiť zameraním na stavbe. Ak je v štandarde definovaný konkrétny popis na výrobok, alebo technológiu, má sa za to, že je tým definovaný minimálny požadovaný štandard.

Cena výrobku je vždy uvažovaná vrátane dodávky a montáže!!!

Súčasťou je všetok potrebný spojovací materiál, systémové tesnenia, lišty, tmelenie detailov trvalo pružným tmelom. Súčasťou koordinácie s ostatnými profesiami ( ZTI, Elektro apod. ), napojenie na jednotlivé média, v mieste zásuviek, ventilov apod. nutné spraviť v zadných častiach nábytku adekvátnu úpravu pre ich sprístupnenie ( vyrezanie pravidelných otvorov, prípadné odsadenie atď. )

Pozn:

- Nasledujúce položky, ozn. v pôdorysoch, nie sú súčasťou predmetu dodávky: Sb, Pl2, Sn, Sn2, Pa1, Bv1, Bv2, Sz, Z, Le1, Le2, Sk15, Sk16, Sk16b, Si, Spr, St2, Z, Pe, Hk.

- Kuchynské linky ( výdajné, zamestnanecké), ako aj recepčný pult sú dodávkou stavby, nie sú predmetom dodávky.

- Položky k naceneniu sú uvedené vo výkaze výmer / prvkov

- Farebnosť, farebné riešenie jednotlivých prvkov: podľa prílohy zadania B_farebny_koncept.

- Pri výbere prvkov, materiálov prihliadať na skutočnosť, že sa jedná o zdravotnícke zariadenie – verejné priestory so zvýšenou hygienou.

- Zadávateľ požaduje možnosť výberu z dekorov, farieb pre LDTD, čalúnenie, plasty. Konkrétny dekor bude vybratý, posúdený autorským dozorom a zástupcami objednávateľa pred zahájením realizácie.

- Nábytok musí spĺňať bezpečnostné normy a byť certifikovaný podľa aktuálnych noriem

# 2. Sedací nábytok – stoličky, kreslá, pohovky, sedačky

Vlastnosti ako sú uvedené v prílohe projektu:

E1_tab_nabytok_prvky a E2_tab_typizovany_nabytok_doplnky

A tieto ďalšie došpecifikovanie:

- Nosnosť pre všetky stoličky min. 110 kg, optimálne 120-130 kg

- čalúnenie – viď bod 3.

- umývateľnosť a ľahká údržba

- stoličky St8, 9,12 – nohy, podrúčky – kov – oceľ + prášk.farba / alt. povrchová úprava chróm

- kreslá, pohovky – na vyšších nohách ( kvôli údržbe ) - oceľ + prášk.farba

- U stoličiek ( pokiaľ sa nejedná o výrobu ) požadujeme produktový list vrátane dodávateľa.

- Obrázky všetkých stoličiek sú ilustračné pre vymedzenie designu, nie konkrétneho výrobku. Ponúkaný výrobok sa môže mierne líšiť ( musí spĺňať všeobecný popis ).

- Pracovné stoličky ( St5 ) - umývateľný poťah, kolieska na tvrdý povrch ( 1-2.np) a koberec ( 3.np ).

# 3. Čalúnenie

3.1. Koženka

Čalúnenie pre sedací nábytok, ktorý je umiestnený v ambulanciách, stacionári, verejných priestoroch a pod.

Poťahy a čalúnenia musia byť vhodné do nemocničných priestorov, ľahko čistiteľné a  odolné dezinfekcii podľa dezinfekčného plánu nemocnice. ( použitie dezinf. prípravkov pre vyšší stupeň dezinfekcie ) a odolné voči UV-C lúčom ( UV sanitizér, germicídna lampa, žiarič ).

povrch: 100% Vinyl

podklad: 100% Polyester

Gramáž: 685g / m2

oderuvzdornosť: Martindale 100 000 cycles EN ISO 12947:1999

ohňovzdornosť: DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2

vlastnosti: antibakteriálny úprava, odolnosť voči krvi, moči, oleji

3.2. Látka

Čalúnenie pre sedací nábytok umiestnený na lekárskych izbách, pracovniach, kanceláriách a posteľ.

Látka musí mať vodoodpudivú úpravu pre ľahké čistenie

povrch: 100% Polyester

podklad: 95% Polyester, 5% bavlna

Gramáž: 305 g/m2, 440g/bm

oderuvzdornosť: 100 000 cyklov

ohňovzdornosť: BS 5852 PART 0

# 4. Stoly

- Viď prílohy: E1_tab_nabytok_prvky, E2_tab_typizovany_nabytok_doplnky

- Stoly S1, S4, S5, stolové dosky LDTD hr. 18 mm, 2mm ABS hrany, rám, podnož – kovová – oceľ + prášk. farba

# 5. Lôžkový nábytok

Doplnenie parametrov

- Položka Pl1 - Pružinový matrac 90x200 cm

- stredne tvrdý, prací poťah Medico, výška matraca cca 18cm

- antialergická výplň

- nosnosť matraca do 120 kg

- nohy – kartáčovaná nerez, štvorcový profil, výška nôh min.8cm

- čalúnenie látka – viď špec. v bode 3.2

# 6. Skrine, skrinky, atypické výrobky

- Viď prílohy: E1_tab_nabytok_prvky, E2_tab_typizovany_nabytok_doplnky

- Re1, Re2 - Nosnosť kovových políc: 100 kg

- Šatňové skrinky - Sš1, Sš2 – ich umiestnenie a rozmiestnenie viď pôdorysy, z ktorých je jasné možné členenie na 2,3,4 zostavy modulov skriniek.

- Súčasťou zariadenia budovy je aj vybavenie kuchyniek: sú to stolárske výrobky, ktoré sú predmetom dodávky stavby, stavebnej časti a teda nie sú predmetom dodávky Interiéru. Dokumentované sú v PD, osobitá časť.

- Súčasťou dodávky sú ostatné atypické prvky nábytku na mieru.

- Nábytkové zostavy ( Nz2a – 2i ) - do zostavy nepatria stolíky, stoličky, postele, ktoré sú vykázané a vykreslené samostatne

- Nábytkové nohy – kartáčovaná nerez, štvorcový profil

materiál použitý pri výrobe nábytku

LDTD dosky - plošné materiály:

- kvalitné laminované drevotrieskové dosky EGGER alebo ekvivalent, eurodekorov v súlade s EN14322

- hrúbka materiálu: podľa typu nábytku 18 / 25 mm

- trieda kvality E1 v strednej cenovej úrovni farebnosti a štruktúry povrchu

- odolné voči oderu a poškrabaniu, svetlostále, recyklovateľné

- antibakteriálne vlastnosti podľa ISO 22196

- Chemická odolnosť  1-B podľa normy DIN 68861

Pracovné dosky pre prvky

- vysokoodolné laminované drevotrieskové dosky EGGER alebo ekvivalent, eurodekory v súlade s EN14322

- hrúbka materiálu: 38 mm

- odolné voči oderu a poškrabaniu, odolné voči teplote, svetlostále

- povrch potravinársky nezávadný

- recyklovateľné, antibakteriálne vlastnosti podľa ISO 22196

Hrany:

- rezané hrany nábytkových dielcov upravené lepenými ABS plastovými hranami EGGER alebo ekvivalent

- dvierka a všetky vertikálne plochy plochy ABS hrana hr. 1,5 mm

- police ABS hrana hr. 1,5 mm

- korpusy skríň ABS hrana hr. 0,5 mm

- stolové dosky ABS hrana hr. 2 mm

- Chemická odolnosť  1-B podľa normy DIN 68861

Nábytkové kovania:

- použiť kvalitné kovania zn. BLUM, Hettich

- zásuvkový systém s tichým dovieraním, doťahom a tlmením, nosnosť zásuviek 50 kg

- výklopné kovanie: integrované tlmené zatváranie, uhol otvorenia viac ako 90 stupňov

- závesy dvier: s pomalým doťahom a tlmením

- nábytkové úchytky – kartáčovaná nerez

- nábytkové úchytky  - pre šatníkové skrine v izbách pacientov - zapustené

# 7. obklady

- Obklady stien sú popísané v samostatnej prílohe: G_Výkaz_obklady, okrem tých, ktoré priamo súvisia so vstavaným nábytkom.

- nábytkové zostavy Nz2a – 2i, kde obklad, ktorý nadväzuje  - je súčasťou skrine je zarátaný v tejto zostave

- rovnako aj Sk6, Sk26, keďže obklad nie je na stene, ale na vstavanom nábytku

- Obklady požiarna odolnosť podľa európskej  normy EN 13501-1, min. B – s1 - d0 ( B reakcia na oheň -  s1 – nízka tvorba dymu – d0 – bez plameňovo horiacich kvapiek / častíc ).

- výškové delenie obkladu (Ob2) je možné ( vzhľadom na dostupnú max. výšku obkladu ).

- horná časť obkladov - Pri obkladoch výšky nie až po sadrokartónový podhľad: všetky viditeľné hrany – horné, bočné: prevedenie v identickom dekore / farbe ako samotný obklad, v prípade drevotriesky – ABS hrana hr.2mm.

- MDF dosky s klasickým jadrom

- PVC sokel, podlahy sú súčasťou dodávky stavby, nie dodávky Interiéru.

# 8. farebnosť / dekory

- Farebné prevedenie, konkrétny dekor - časť obklady ako aj E1 – atypický nábytok bude vybratý užívateľom (resp. vedením nemocnice) pred zahájením realizácie.

- V materiáli – farebný koncept sú uvádzané referenčné farebnosti (ref.vzorky, vizualizácie), materiál pre úložný nábytok pre jednotlivé podlažia / oddelenia a to nasledovne. Pre 1.np (Egger U114 ST9 Alabastrová biela). Pre 2.np (Egger U500 ST9 Ľadovcová modrá, Egger U646 ST9 Niagarská zelená, Egger U626 ST9 Kivi zelená). Pre 1.pp, 3.np – drevodekor (dekor dub greko). Nutné dodržať vlastnosti referenčných prvkov, ekvivalentný produkt môže byť použitý.

- Obklady Ob2, Ob3: lamelový - Egger U830 ST9 Nude Karamelová

- Ob4: drevodekor - dekor dub greko

- Ob5: farba krémovo-sivá – viď vizualizácia

- Ob6: Egger U500 ST9 Ľadovcová modrá

# 9. Interiérové doplnky – dovybavenie

- Viď príloha: E2_tab_typizovany_nabytok_doplnky

- doplnená špecifikácia

| Tv – televízor ( izby pacientov, denné miestnosti pacientov ) |  |
| --- | --- |
|  | Televízor 100 cm / 40“ - Android, LCD LED, Full HD, max. rozlíšenie 1920x1080, 50/60 Hz, HDR10, - lokálne stmievanie, - DVB-T2/S2/C, 2× HDMI, 1× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Chromecast, HbbTV 2.0, herný režim, hlasové ovládanie, Google Assistant, párovanie s mobilným zariadením - farba čierna - energetická trieda: E / F držiak uchytenie na stenu: - otočný držiak na tv 32" až 75" - výsuvný s natočením do strany a náklonom - umiestnenie na stenu |

# 10. Vstavané spotrebiče

- Súčasťou zariadenia budovy je aj vybavenie kuchyniek: sú to stolárske výrobky, ktoré sú predmetom dodávky stavby, stavebnej časti a teda nie sú predmetom dodávky Interiéru. Dokumentované sú v PD, osobitá časť.

- Súčasťou dodávky Interiéru sú ale vstavané spotrebiče v nábytkových prvkov, výpis viď nižšie

| Chladnička – zabudovaná v spodnej linke ( ambulancie ). - nábytková zostava Sk17a, Sk17b, Sk32 |  |
| --- | --- |
|  | - jednodverová monoklimatická chladnička, zabudovaná pod pracovnú dosku - využiteľný objem chladničky: min. 130 l - rozmery v závislosti na príslušnej pozícii v zmysle PD - voliteľné umiestnenie pántov - klimatická trieda: N - energetická trieda: min. D - max. hlučnosť: 40 dB |
| Chladnička – zabudovaná vysoká – denná miestnosť 2.2.7, súčasť zostavy Sk6 |  |
|  | - jednodverová monoklimatická chladnička, zabudovaná vysoká - využiteľný objem chladničky: min. 310 l - rozmery v závislosti na príslušnej pozícii v zmysle PD - voliteľné umiestnenie pántov - klimatická trieda: N - energetická trieda: min. D - max. hlučnosť: 40 dB |
| Pračka – súčasť zostavy Sk12 |  |
|  | - pračka s predným plnením, vhodná na umiestnenie pod pracovnú linku - energetická trieda: A - kapacita pračky: 9-10 kg - funkcie: automatické dávkovanie, odložený štart, rýchly program, displej - otáčky pri odstreďovaní: 1400 ot. / min. - trieda účinnosti odstreďovania a sušenia: B - hlučnosť: max. 75 dB |
| Sušička – súčasť zostavy Sk12 |  |
|  | - sušička s predným plnením, vhodná na umiestnenie pod pracovnú linku - kondenzačná - energetická trieda: C - kapacita bielizne: 9 kg - funkcie: odložený štart, tepelné čerpadlo, displej, vnútorné osvetlenie, voliteľný smer otvárania dvierok, ďiaľkové ovládanie, monitoring spotreby - účinnosť sušenia: A - hlučnosť: max. 65 dB |