Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výstroj poriadkových jednotiek – protiúderové prilby, ochranné protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice

Časť 2: Protiúderový štít oválny

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky protiúdeových štítov oválnych s príslušenstvom v celkovom počte 1 500 ks.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Minimálne požiadavky:

Protiúderový štít oválny musí byť vyhotovený z odolného priehľadného (číreho) polykarbonátu o hrúbke minimálne 3 mm:

- musí mať vmontovanú vnútornú ergonomicky tvarovanú dosku na tlmenie úderov,

- na doske musia byť umiestnené úchopové rukoväte, ktoré musia umožňovať štít držať ako v ľavej, tak aj v pravej ruke,

- rukoväte musia mať vrúbkovanú povrchovú úpravu pre lepšie a istejšie uchopenie štítu,

- k štítu sa musí dodávať dvojbodový popruh, ktorý musí umožňovať pohodlné nosenie štítu cez rameno tak, aby mohli byť obe ruky voľné,

- popruh musí mať na oboch svojich koncoch pružnú časť o dĺžke minimálne 15 cm, ktorá musí byť chránená návlekom,

- dĺžka popruhu musí byť nastaviteľná pohyblivou slučkou v rozmedzí minimálne od 140 cm do 185 cm celkovej dĺžky popruhu,

- na protiúderový štít sa popruh musí dať upevniť dvomi kovovými karabínami, ktoré takisto musia byť prekryté pružným návlekom, aby bolo čo najviac tlmené klepanie karabín o štít,

- na štíte pre tento účel musia byť nainštalované z vnútornej strany dve plastové oká na uchytenie karabín,

- v prednej časti popruhu musí byť inštalovaná plastová spona, ktorou sa dá v prípade núdze rýchlo popruh rozopnúť,

- všetky časti štítu musia odolávať klimatickým podmienkam -20 °C do + 50 °C,

- materiál štítu musí byť odolný voči anorganickým kyselinám aj do vyšších koncentrácií, mnohým organickým kyselinám (napr. kyselina uhličitá, mliečna, olejová a citrónová), oxidačným a redukčným činidlám, neutrálnym a redukčným roztokom, celému radu olejov, nasýteným alifatickým a cykloalifatickým uhľovodíkom a alkoholu, okrem metylalkoholu,

- štít sa dodáva vrátane transportného obalu čiernej farby.

Technické údaje:

Šírka štítu:				560 – 590 mm

Výška štítu:				590 – 610 mm

Maximálna hmotnosť štítu:			2,5 kg (bez popruhu)

Maximálna šírka popruhu:			30 mm

Maximálna hmotnosť popruhu:		300 g

Farba popruhu: 				čierna

Mechanické vlastnosti štítu:

Minimálna pružnosť štítu (podľa STN EN ISO 527):   2100 MPa.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom je vymedzená ako stupeň priepustnosti svetla podľa DIN 5036 a táto v zmysle záruky nesmie klesnúť počas 10 rokov o viac ako 6 %.

Požadované mechanické vlastnosti štítu je potrebné dokladovať certifikátmi a záverečnými protokolmi akreditovanej osoby.

Ilustračný obrázok:

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Uchádzač v ponuke predloží:

- Opis predmetu zákazky

- Názov, výrobcu a typ ponúkaného tovaru

Uchádzač predloží spolu s ponukou nasledovné platné protokoly o skúškach/certifikáty vydané akreditovanými skúšobnými laboratóriami (skúšobňami), k uvedeným položkám predmetu zákazky:

- minimálna pružnosť štítu (podľa STN EN ISO 527):   2100 MPa.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.