Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

ČASŤ 1

- Jednostranná pracovná plošina s odnímateľnými prístupovými šikmými schodmi a odnímateľnou ochrannou klietkou v počte 2 ks v zmysle priloženého ilustračného prevedenia s nasledujúcimi parametrami:

- výška plošiny 3500 mm,

- šírka plošiny 600 mm,

- hĺbka plošiny 3000 mm,

- bezpečnostné ohraničenie pracovnej plochy (ochranná klietka v rozmere 3000 mm x 2700 mm),

- šírka schodov 600 mm,

- maximálne celkové zaťaženie min 250 kg, zaťaženie na schod 150 kg,

- mobilné vyhotovenie (plošina na kolieskach s mechanickým zaistením formou výsuvných pätiek),

- konštrukcia zabezpečujúca ochranu zamestnancov proti pádu v súlade s požiadavkami BOZP,

- odnímateľné zábradlie v oblasti plošiny, pevné obojstranné zábradlie v oblasti schodov,

- ochrana proti poškriabaniu vozidla na potenciálnych dotykových bodoch.

- Jednostranná pracovná plošina s odnímateľnými prístupovými šikmými schodmi a odnímateľnou ochrannou klietkou v počte 1 ks v zmysle priloženého ilustračného prevedenia s nasledujúcimi parametrami:

- výška plošiny 3000 mm,

- šírka plošiny 600 mm,

- hĺbka plošiny 3000 mm,

- bezpečnostné ohraničenie pracovnej plochy (ochranná klietka v rozmere 3000 mm x 2700 mm),

- šírka schodov 600 mm,

- maximálne celkové zaťaženie min 250 kg, zaťaženie na schod 150 kg,

- mobilné vyhotovenie (plošina na kolieskach s mechanickým zaistením formou výsuvných pätiek),

- konštrukcia zabezpečujúca ochranu zamestnancov proti pádu v súlade s požiadavkami BOZP,

- odnímateľné zábradlie v oblasti plošiny, pevné obojstranné zábradlie v oblasti schodov,

- kolieska musia byť konštruované tak, aby odvádzali statickú elektrinu,

- ochrana proti poškriabaniu vozidla na potenciálnych dotykových bodoch.

Záruka na plošiny min. 24 mesiacov od dátumu dodania, dodanie do 31.12.2025. Do ceny musí byť premietnutá doprava, montáž a zaškolenie pracovníkov na obsluhu a údržbu zariadenia vrátane vystavenia protokolu o zaškolení.

Ilustračné prevedenie plošín:

ČASŤ 2

Technická špecifikácia plošiny pre prevádzku Trolejbusy, str. 5521:

- Mobilná plošina so šikmými schodmi – zhotovenie ako samostatné stojaca plošina a samostatne stojace schody + spojovací materiál (svorky, ... atď.)

Počet kusov: 1 plošina, 1 šikmé schody, 1 prídavná plošina

Materiál:

- oceľ povrchovo upravená voči korózii, napr. komaxit, galvanizovanie = pojazd, rošty,

- zliatiny hliníka (DURAL) = konštrukcia schodov, plošiny a pomocnej plošiny, zábradlie, svorky, ... .

Základné parametre plošiny

- výška od podlahy: 3 m, vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- výška od podlahy vrátane zábradlia: 4,1 m, vrátane výšky pojazdu (podvozku)

- šírka: 0,8 m,

- dĺžka: 3 m,

- zábradlie: 1x na dlhšej strane - odnímateľné, možnosť aretácie a použitia na obidve strany plošiny, 1 x na kratšej strane – odnímateľné, možnosť aretácie a použitia na obidve strany plošiny,

- min. zaťaženie plošiny 150,- kg / m2,

- podesta plošiny z bezpečnostných dierovaných roštov,

- prídavná odnímateľná plošina - šírka: 0,4 m, - dĺžka: 3 m s možnosťou aretácie, napr. pomocou objímok a podobne ..., - min. zaťaženie odnímateľnej plošiny: 150,- kg / m2

- pojazd

Základné parametre schodov:

- šírka: 0,8 m,

- výška v najvyššom bode: 3 m, v rovine kolmej na podlahu vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- výška vrátane zábradlia v najvyššom bode: 4,1 m, v rovine kolmej na podlahu vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- bočné šikmé schody pevne spojené ku kratšej strane podesty plošiny,

- obojstranné pevné zábradlie – pozdĺžne - bez možnosti odnímania,

- bezpečnostné dvierka s mechanickou západkou na hornom konci, doraz vpravo,

- sklom schodov: 45 stupňov (+- 2 stupne) od podlahy,

- dovolené zaťaženie schodu: 150,- kg,

- stupne schodov z bezpečnostných dierovaných roštov

Základné parametre pojazdov (podvozkov)zvlášť pre schody a zvlášť pre plošinu:

- kompaktný pevný diel, na ktorý sa pripevní plošina,

- kompaktný pevný diel, na ktorý sa pripevnia o šikmé schody,

- šírka: 1,4 m (šírka musí byť na strane prídavnej odnímateľnej plošiny v jednej rovine kolmej na podlahu),

- výška: cca 0,25 m,

- dĺžka: cca 3 m – plošina, cca 3 m – šikmé schody

- 4 ks otočné kolieska s možnosťou aretácie a brzdy – plošina, 4 ks otočné kolieska s možnosťou aretácie a brzdy – šikmé schody

Ďalšie požiadavky na plošinu so šikmými schodmi:

- Zabezpečenie stability:

a) čiastočne protiváhou pojazdom,

b) pomocou šikmých otočných podpier – 2 ks, na strane odvrátenej od prídavnej odnímateľnej plošiny

c) pomocou výsuvných podpier – 2 ks na strane odvrátenej od prídavnej odnímateľnej plošiny

d) spojením dvoch identických plošín ponad strechu trolejbusu (priložená fotografia) obrázok) - výroba 2 ks odnímateľných priečnych zábradlí – (vytvorenie zaisteného pracoviska pre prácu na streche vozidla).

- Spojenie plošiny so schodmi – viacbodové rozoberateľné spojenie pomocou svoriek, alebo podobného beznástrojového spôsobu.

- V súlade s normou EN ISO 14122-4

- konštrukcia zabezpečujúca ochranu zamestnancov proti pádu v súlade s požiadavkami BOZP

- Záruka na plošiny min. 24 mesiacov od dátumu dodania, dodanie do 31.12.2025. Do ceny musí byť zahrnutá doprava, montáž na mieste a zaškolenie pracovníkov na obsluhu a údržbu zariadenia, protokol o zaškolení, iná povinná sprievodná dokumentácia, certifikát, prehlásenie o zhode a podobne.

ČASŤ 3

Technická špecifikácia plošiny pre prevádzku Električky, str. 5400:

Mobilná samohybná akumulátorová pracovná plošina

Počet kusov: 1

Základné parametre plošiny

- Max. výška podlahy: min.7,5 m, vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- Šírka prac. koša vonkajšia min. 1,1 m

- Dĺžka prac. koša vonkajšia min. 2 m

- Nosnosť koša min. 400 kg

- Skladacie zábradlie

- Vstavaná zásuvka pre nabíjačku

- Ovládanie plošiny s ukazovateľom nabitia batérií

- Proporcionálne ovládanie

- Mechanicky výsuvný pracovný kôš

- Zásuvka 230V v pracovnom koši

- Počítadlo prevádzkových hodín

- Snímač dovoleného sklonu

- Výstražné osvetlenie na podvozku (maják)

- Plné nešpiniace pneumatiky

Ďalšie požiadavky

- Doprava a odovzdanie v areáli odberateľa

- Prehlásenie o zhode

- Revízna správa zdvíhacieho zariadenia

- Revízna správa elektroinštalácie

- Návod na obsluhu v slovenčine - 2ks

- Zaškolenie obsluhy

- Adresa dodania Dopravný podnik Bratislava, a.s., Jurajov dvor, Vajnorská 124, Bratislava