SKLADBY  PODLÁH  na 1.NP/  hr. 200mm /

P1       / 1.np -  vstupné zádverie,  chodby  /

dlaždice z umelého kameňa,  napr. Gress 300/300

neglazované      	9 mm

lepiaca malta	                            2 mm

cementový poter  vystužený sieťovinou                                                      	89 mm

PE fólia

podlahový polystyrén 100S	100mm

soklík : materiál  ako dlažba  v = 100 mm

pozn.:  v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj      dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvale pružným tmelom 	-----------

200mm

P2	/ domová vybavenosť – elektrorozvodňa, miestnosť úk, miestnosť pre upratovačku  /

keramické dlaždice 300/300	     9 mm

lepiaca malta	     2 mm

cementový poter vystužený sieťovinou	   89 mm

PE fólia

podlahový polystyrén 100S	100mm

soklík : materiál  ako dlažba  v = 100 mm

pozn.:  v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj      dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvale pružným tmelom	--------------

200mm

P3	/ domová vybavenosť – chodby a pivnice /

bezprašný náter na betón  napr.  BETONA U 2043                                	 2x náter

cementový poter vystužený sieťovinou s vyhladeným povrchom	   100 mm

PE fólia

podlahový polystyrén 100S	100mm

--------------

200 mm

P3a	/ dno výťahu, inštalač.šachty, pod medzipodestou  /

bezprašný náter na betón  napr.  BETONA U 2043                                	 2x náter

P8	/ byty – kuchyňa , predsieň, chodby, izby / na 1np

Laminátová podlaha	     8 mm

Separačná podložka	     2 mm

cementový poter vystužený sieťovinou	90 mm

PE fólia  0,1 s presahom min. 200 mm

podlahový polystyrén                                                                                  	100mm

pozn.:  v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy,  soklík –drevená lišta profilovaná

--------------

200  mm

P10      / okapový chodník šírky 600 mm /

Riečny drenážny štrk triedený frakcia 16-32 hr.50mm	hr 50mm

separačná vrstva –geotextília  300g/m3

štrkové lôžko-riečny praný štrk frakcie  8-16 mm                                                         	hr. 200 mm

zhutnený násyp výkopu                                                                                                            	––––––––––––

250mm

P11      / vstup - závetrie / 1np

Terazzová dlažba , protišmyková , trieda odolnosti IV, protišmykovosť R9                                                      hr.25 mm

mrazuvzdorná flexibilná lepiaca malta                                                                                                                hr.5 mm

hydroizolačný stierka

betónová mazanina v spáde s vyhladeným povrchom , vystužená sieťovinou s okami 100x100x4 mm         hr.40-60mm

––––––––––––-

70-90 mm

P12  	/ byty - WC, kúpelňa / na 1np

-keramické dlaždice 200/250, trieda odolnosti II, protišmykovosť R9 ,	     9 mm

-lepiaca malta	     2 mm

hydroizolačná stierka	     0 mm

cementový poter vystužený sieťovinou	   89 mm

PE fólia  0,1 s presahom min. 200 mm

podlahový polystyrén                                                                                  	100mm

pozn.:  v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj      dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvale pružným tmelom

--------------

SKLADBY PODLÁH  2.-6. NP / hr.80 mm /

P4	/  -  chodby , podesta schodiska /2-6np

-dlaždice z umelého kameňa,  napr. Gress 300/300 neglazované  ,trieda odolnosti IV, protišmykovosť R9 	        9 mm

-lepiaca malta	      3 mm

-anhydritový poter, suchá zmes triedy CA-C30-F6 podľa STN EN 13813	       38 mm

pevnosť poteru v tlaku po 28 dňoch >= 30MPa  ( C30)

pevnosť poteru v ťahu za ohybu  po 28 dňoch >= 6 MPa ( F6 )

napr .suchá zmes Baumit ALPHA 3000

separačná  fólia  s presahom min. 200 mm

-minerál podl. zvuk .izolácia– napr.ISOVER TN /0,036W/ mK

hr.30 mm / po stlačení 35 mm / -veľmi tvrdá  	      30 mm

-----------

80 mm

pozn.:  vrátane prechodových líšt pri zmene druhu podlahy ,v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj  dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvalo pružným tmelom

P5	/ bytová časť domu -  medzipodesta  schodiska /

Terazzová dlažba 200x200 mm	                                                                  			25 mm

lepiaca malta	      									5 mm

pozn.:  v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj      dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvale pružným tmelom

soklík : materiál  ako dlažba  v = 100 mm	 -----------

Farebné riešenie terazza určí Architekt na základe fyzických vzoriek

30 mm

P6 	/ schodiskové stupne  - nástupnica/

terazzové dosky ,trieda odolnosti IV, protišmykovosť R9 		 				35mm                  cementová malta                                                                                                            			 5mm

železobetónové   rameno schodiska	                                                                        			-----------

40 mm

pozn.:  ,v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj schodiskového stupňa v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvalo pružným tmelom .

Pred nástupným schodiskovým  stupňom na podeste a  medzipodeste budú osadené  jalové stupne - terazzové dosky hr.35mm .

schodiskové stupne sú  farebne a materiálovo odlíšené od povrchu podesty a medzipodesty podľa STN 734130,čl.36

P6 a       / schodiskové stupne  - podstupnica/

terazzové dosky                                                                                       				 hr.25mm

cementová malta                                                                                          	 5mm

železobetónové   rameno schodiska

soklík :

obklad z terazzových dosiek hr.10mm,  v= 100mm                                  	 -----------

30 mm

P7  	/ byty - WC, kúpelňa / 2-6np

-keramické dlaždice 200/250, trieda odolnosti II, protišmykovosť R9 ,	     9 mm

-lepiaca malta	     2 mm

-hydroizolačná stierka	     1 mm

-anhydritový poter, suchá zmes triedy CA-C30-F6 podľa STN EN 13813	    38 mm

pevnosť poteru v tlaku po 28 dňoch >= 30MPa  ( C30)

pevnosť poteru v ťahu za ohybu  po 28 dňoch >= 6 MPa ( F6 )

napr .suchá zmes Baumit ALPHA 3000

separačná  fólia  s presahom min. 200 mm

-minerál podl. zvuk .izolácia– napr.ISOVER TN /0,036W/ mK

hr.30 mm / po stlačení 35 mm / -veľmi tvrdá  	      30 mm

--------------

80  mm

pozn.: vrátane prechodových líšt pri zmene druhu podlahy, v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvalo pružným tmelom

P8	/ byty – kuchyňa , predsieň, chodby, izby / 2-6np

Laminátová podlaha	     8 mm

Separačná podložka	     2 mm

-anhydritový poter, suchá zmes triedy CA-C30-F6 podľa STN EN 13813	   40 mm

pevnosť poteru v tlaku po 28 dňoch >= 30MPa  ( C30)

pevnosť poteru v ťahu za ohybu  po 28 dňoch >= 6 MPa ( F6 )

napr .suchá zmes Baumit ALPHA 3000

separačná  fólia  s presahom min. 200 mm

-minerál podl. zvuk .izolácia–napr. ISOVER TN /0,036W/ mK

hr.30 mm / po stlačení 35 mm / -veľmi tvrdá  	      30 mm

--------------

80  mm

pozn.: vrátane prechodových líšt pri zmene druhu podlahy, v mieste styku so stenou použiť okrajový pásik na celú hrúbku podlahy, okraj dlažby v styku s keramickým soklíkom upraviť  trvalo pružným tmelom

P9      / balkóny - doska vyspádovaná  zateplená s neprerušeným tepelným mostom /

dlaždice z umelého kameňa,  napr. Gress 300/300

mrazuvzdorné neglazované  protišmykové 	   10 mm

mrazuvzdorná flexibilná lepiaca malta	               4 mm

hydroizolačná stierka s vyvedením na stenu 150 mm	               1 mm

betónová mazanina v spáde  armovaná 100/100/4               	         30-50 mm

tepel izolácia z extrud. polyst. + tanier. hmoždinky             	  50 mm

-----------

95-115 mm

pozn. :  okapový profil Al Hasoft po obvode volného konca balkóna

###### SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

# S1        strecha/obytná časť/

-geotextília 300g /m2 – separačná vrstva

-hydroizolácia –napr. Fatrafol 810 mechanicky kotvená	 1,5 mm

-geotextília 300gm2– separačná vrstva

-tepelná izolácia  - expandovaný penový polystyrén EPS 150S  2x150mm                  	 300 mm

- spádová vrstva –spádové kliny EPS 150S Spád 	20-200mm

-parozábrana –napr.Fatra PAR P 21,spoje s prelepením                           	 0,2 mm

-železobetónová doska	-----------

380-560 mm

# S2       strecha / nad výťahovou šachtou/

-hydroizolácia –  Fatrafol 810- mechanicka kotvená						1,5 mm

-geotextília 300g/m2– separačná vrstva

- espandovaný polystyrén EPS 150S 2x150                                	           				300 mm

-parozábrana –napr.Fatra PAR P 21,spoje s prelepením                         				0,2 mm

-stropná oceľobetónová doska výťah. šachty hr.150mm                        	-----------

300 mm

##### POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH STIEN

U1       na  sadrokartónové priečky/ WC + kuchyňa /

-penetračný náter

-flexibilné cem.lepidlo	 2 mm

-keramický obklad 200/250 /8 	 8  mm

WC: v = 1500mm

kuchyňa : v = 600 mm od pracovnej doska kuch.linky vyššie

bočná stena šporáka v=1400,dl.=900mm                                 	-----------

10 mm

U2       na  železobetónovú  stenu   / WC + kuchyňa /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka   /

-tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI           	          10  mm

-lepiaci tmel	 2  mm

-keramický obklad 200/250 /8 	 8  mm

WC, upratovačka: v = 1500mm

kuchyňa : v = 600 mm od pracovnej doska kuch.linky vyššie

bočná stena šporáka v=1400,dl.=900mm                                 	-----------

20 mm

U3       na sadrokartónové priečky /  kúpelňa  /

-penetračný náter

-hydroizolačný náter

-flexibilné cem.lepidlo	 2 mm

-keramický obklad 200/250 /8 ,v = 1800mm                                                                                                             8 mm

-----------

10 mm

U3 a      na sadrokartónové priečky /  kúpelňa nad obkladom /

-penetračný náter

-stierková hmota do vlhkého prostredia                                                                                                                    1 mm

-disperzná farba

U4       na železobetónovú  stenu  / kúpelňa	 /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka 300mm  /

-tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI           	          10  mm

-hydroizolačný náter

-lepiaci tmel                                                                                                 	2 mm

-keramický obklad 200/250 /8 v= 1800 mm	      8 mm

20 mm                              U5        na železobetónovú  stenu / chodba, zádverie /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka 300mm  /

## --tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI           	          						   10  mm

-umývateľný náter 2x/ v = na celú výšku  miestnosti /                               	-----------

U5a       na železobetónovú  stenu / chodba, schodisko  /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka 300mm  /

-tepelnoizolačná  doska  Multipor      2-6np , 1np-100mm multipor                          	50 mm

-tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI                                                  	10 mm

-umývateľný náter 2x/ v = na celú výšku  miestnosti /                                                                                60 mm

U6        na murovanú  stenu Porotherm /  schodisko, chodba 1.NP, zádverie /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka 300mm  /

-cementový nástrek	 								    1   mm

--tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI           	          10  mm

-umývateľný náter 2x/ v = na celú výšku  miestnosti /                             	-----------

10 mm

U7       na  murivo Porotherm /byty, domová vybavenosť, chodby v kopkách /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka  300mm /

-cementový nástrek	 1   mm

-tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI           	          10  mm

-maliarsky náter 2x / napr. Primalex /                                                      	 -----------

10 mm

U8       na železobetónovú  a bet. stenu /byty, domová vybavenosť /

/ v mieste styku dvoch rôznych podkladov sklotextilná mriežka 300mm  /

-tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI           	          10  mm

-maliarsky náter 2x / napr. Primalex /                                                     	 -----------

10 mm

U9       na  sadrokartónové steny/ byty,chodby /

-penetračný náter

-disperzná farba

U10     vnútorné  steny výťahovej šachty

Protiprašný náter na betón napr. STAVAKRYL / PAM /  -farba biela	2x

##### POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV

R1       na betónový strop v 1.-6. NP

-cementový nástrek

-tenkovrstvová omietka Baumit MVR UNI                                                  	10 mm

-  maliarsky náter 2x / napr. Primalex      	1   mm

R2       prekrytie rozvodov inštalácií  / v rozsahu podľa vyobrazenia  na výkrese pôdorysu /

sádrokartónový podhľad a obklad  RB(A) / v kúpelni vodeodolný/	12,5  mm

kovová nosná konštrukcia pod želbet stropom na závesy

maliarský náter 2x

R3       zateplenie stropu nad 1.np z priestoru pivníc , elektrorozvodne, DOS

tepelnoizolačná  doska  z.minerálnej vlny 	180mm

kotvená tanierovými hmoždinkami

-   armovacia malta +  armovacia mriežka                                             	  hr. 5mm

-  podkladný penetračný náter

-  tenkovrstvá omietka                                                        	 hr.1,5mm

R4       zateplenie stropu na 1.NP  +SDK zádverie hlavného vstupu

tepelnoizolačná  doska  z kamennej vlny 	180mm

kovová nosná konštrukcia pod želbet.  stropom na závesy

sádrokartón.podhľad RF(DF), S.H. podhľadu na +2,300	12,5mm

maliarsky náter 2x / napr. Primalex /

R5        prekrytie rozvodov vzt /vo WC /

sádrokartónový podhľad SH = 2400mm nad podlahou	12,5  mm

kovová nosná konštrukcia pod želbet stropom na závesy

maliarský náter 2x

R6       zateplenie stropu pod 1.NP –exteriér –závetrie

-lepiaca malta                                                                                       	hr. 2mm

-tepelnoizol. dosky z minerálnej vlny 150mm +100mm/λD= 0,042W/(m.K)                 	 hr. 250 mm

kotvená tanierovými hmoždinkami

-   armovacia malta +  armovacia mriežka                                             	  hr. 5mm

-  podkladný penetračný náter

-  tenkovrstvá silikátová omietka                                                        	 hr. 1,5mm

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN

F1 	na  murovanú žel.bet konštr.obvod. stien 1.NP až 6.NP

- kontaktný zateplovací systém v skladbe minimálne ako

farebná silikátová omietka škrabaná 	                                     1,5 mm

armovacia malta a armovacia mriežka

tepelná izolácia z minerálnej vlny + tanier. hmoždinky

(napr.Nobasil SMART wall S C1,λD=0,035W/(m.K))	     200 mm

F2 – steny výťahovej šachty

- extrudovaný polystyrén, λD=0,034W/(m.K), kotvenie tanierovými hmoždinkami a nalepením   	 hr.180mm

-geotextília 300g/m2 – ako separačná vrstva

hydroizolácia /Fatrafol 810/ kotvená a vyvedená pod oplechovanie – ako systémové riešenie hydroizolácie strechy

F3    na  murovanej ,bet . konštr. obvod. stien  1. NP / od –1,90 po +0,720 ,podľa výkresu pohľadov/

-marmolitová stierka strednej zrnitosti - od spevnenej plochy po±0,00                     2 mm

/ farebný odtieň viď. technická správa /

-penetracia

-armovacia hmota                                                                                                           hr.    5mm

-2 x sklotextilna sietka

-natĺkacie hmoždinky

-tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu kotvená tanierovými hmoždinkam                hr. 150mm

-lepiaca malta                                                                                                                            hr.     2mm

- ochrana hydroizolácie – nopová fólia zvedená po základovú dosku- len pod úroveň terénu

8mm

F4 	na vysunuté dolné časti  želbet. konštr. balkónov / na 2.NP až 6..NP /

- kontaktný zateplovací systém v skladbe minimálne ako

farebná silikátová omietka roztieraná 	                        1,5 mm

/v dolnej časti balk. dosky po jej obvode rohové odkvapové profily/

armovacia malta a armovacia mriežka

tepelná izolácia z minerálnej vlny + tanier. hmoždinky                                                                               50 mm

F4a      soklík v styku balkón. dosky - dlažby  a obvod murovanej steny objektu

mrazuvzdorné dlaždice GRESS ako balkónová dlažba    v= 100 mm	 hr. 10 mm

v styku s dlažbou trvalo pružný mrazuvzdorný  tmel

lepiaca malta pružná a mrazuvzdorná                                                    	 hr.2 mm

armovacia malta a armovacia mriežka                                                    	hr.2 mm

extrudovaný polystyrén v= 100 mm + lep malta  na kov   	  hr.180 mm

/ rohový kovový profil s vyvedením na stenu 100 mm

a  pod hydroiz. stierku dlažby 100 mm a  prepojenie páskou /

F5       zábradlie balkónov

hliníková nosná konštrukcia

výplne zábradlí – dosky AL DIBOND

F6       vnútorná strana atiky

- extrudovaný polystyrén, kotvenie tanierovými hmoždinkami a nalepením   	 hr.50mm

-geotextília 300g/m2 – ako separačná vrstva

hydroizolácia /Fatrafol 810/ kotvená a vyvedená pod oplechovanie – ako systémové riešenie hydroizolácie strechy

F7 	na  murovanú ,žel.bet konštr.obvod. stien 1.NP až 6.NP

- kontaktný zateplovací systém v skladbe minimálne ako

farebná silikátová omietka škrabaná 	                                     1,5 mm

armovacia malta a armovacia mriežka

tepelná izolácia z fasádneho penového polystyrénu + tanier. hmoždinky

(napr.ISOVER EPS 70F,λD=  0,038W/(m.K))	     200 mm