ING. JANA VEREŠOVÁ, VINIČKY 25, 949 11 NITRA

TECHNICKÁ     SPRÁVA

Stavba : 	PD 33 b.j. - bl. C 307 DIELY III, Tokajská, NITRA

Objekt :	SO-05 ORL KANALIZÁCIA

Stupeň:	REALIZAČNÝ Projekt

Vypracoval :     Ing. Verešová				Podpis  :

Dátum :         12 /2016

T E C H N I C K Á  S P R Á V A

k projektu pre : " PD 33 b.j. – bl.  C 307 DIELY III. Tokajská, Nitra -  SO 05 ORL Kanalizácia".

Parkovacie plochy pre bytový dom je rozdelený na dve samostatné parkovacie miesta.

Jedno parkovisko má vjazd z ulice Tokajská, ktoré je  pomocou stoky RL-4 predčistené v ORL2 a následne zaústené do projektovanej stoky MA 4-3-3-1.

Druhé parkovisko má vjazd z ulice Viničky a pomocou stoky RL-1a s ORL1 je zaústené do existujúcej stoky DN 600.

Stoka RL-4  PVC DN 250 km 0,000-0,0195 (vjazd z ul. Tokajská)

Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 250 dĺžky 19,5 m,  ktorá je zaústená do projektovanej stoky MA 4-3-3-1 do šachty Š1. Do predmetnej stoky sú napojené dve uličné vpuste.

Pre zabezpečenie správnej funkcie na stokách sú navrhnuté šachty zo železobetónových skruží a spodnou prefabrikovanou časťou. Ich vzájomná vzdialenosť neprevýši dĺžku 50,0 m. Dno kanalizačnej šachty Š1  navrhujeme obložiť, vzhľadom na veľké rýchlosti (napr. čadičovými kockami).

Na trase sú vybudované šachty:

- Š1  0,008 km –napojenie UV1

- Š2  0,0195 km  - napojenie UV2

Napojenie uličných vpustí:

- 0,008 km –napojenie UV1

- 0,0195 km  - napojenie UV2

V km 0,004 až 0,00563 je na predčistenie od ropných látok osadený odlučovač ropných látok ORL2 Q=6,0 l/s, s výstupom do 0,5 mg/l NEL.

Odlučovač ropných látok –  ORL2

Navrhovaný odlučovač ropných látok slúži na predčistenie dážďových oplachových vôd z plochy  parkoviska, pred ich odvedením do jednotnej kanalizácie.

ORL2 - Jedná sa o typ odlučovača  z  monolitickej železobetónovej nádrže z vodostavebného betónu rozmerov D=1630mm a h=1500 mm. Osadený je v zeleni.

Stoka RL-1a  PVC DN 250 km 0,000-0,056 (vjazd z ul. Viničky)

Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 250 dĺžky 56,0 m,  ktorá je zaústená do existujúcej stoky  stoky MA 4-3  do potrubia DN 600 pomocou betónového útesu. Do predmetnej stoky sú napojené tri uličné vpuste.

Pre zabezpečenie správnej funkcie na stokách sú navrhnuté šachty zo železobetónových skruží a spodnou prefabrikovanou časťou. Ich vzájomná vzdialenosť neprevýši dĺžku 50,0 m.

Na trase sú vybudované šachty:

- Š1  0,010 km –napojenie UV1

- Š2  0,056 km  - napojenie UV2

Napojenie uličných vpustí:

-  0,0155 km –napojenie UV3

-  0,0355 km  - napojenie UV4

-  0,056 km  - napojenie UV5

V km 0,012 až 0,0147 je na predčistenie od ropných látok osadený odlučovač ropných látok ORL1 Q= 10,0 l/s s výstupom do 0,5 mg/l NEL

Odlučovač ropných látok –  ORL1

Navrhovaný odlučovač ropných látok slúži na predčistenie dážďových oplachových vôd z plochy  parkoviska, pred ich odvedením do jednotnej kanalizácie.

ORL1 - Jedná sa o typ odlučovača  z  monolitickej železobetónovej nádrže z vodostavebného betónu rozmerov 2700x1600x1400 mm. Osadený je v zeleni.

Kanalizačné prípojky z uličných vpustí

Prípojky z uličných vpustí  UV1-UV5 - celkovo 5 ks, budú z PVC DN 200 dĺžky 3,0 až 12,5 m, dĺžka celkom 21,5 m .

Prípojky budú osadenie priamo na potrubie pomocou odbočnej tvarovky alebo priamo do kanalizačnej šachty.

Množstvo dažďových vôd  zo záujmového územia, cez ORL1 a stokou RL-1a

Intenzita dažďa pre mesto Nitra pre ORL1 je počítané hodnotou dažďa i=158 l/s*ha, s periodicitou p=0,5 v trvaní 15 min.

Pre ORL1 odvodňovaná plocha cesty  S= 652 m2 :

-   Q1 = 8,24 l/s   návrh Q1orl = 10,0 l/s s výstupom do 0,5 mg/l NEL.

Množstvo dažďových vôd  zo záujmového územia, cez ORL2 a stokou RL-4

Intenzita dažďa pre mesto Nitra pre ORL1 je počítané hodnotou dažďa i=158 l/s*ha, s periodicitou p=0,5 v trvaní 15 min.

Pre ORL2 odvodňovaná plocha cesty  S= 420  m2 , chodníka 70 m2 :

-   Q1 = 5,31 + 0,66 = 5,97l/s   návrh Q1orl = 6,00 l/s s výstupom do 0,5 mg/l NEL.

3. Všeobecné údaje ku kanalizácii

Materiál potrubia gravitačných kanalizačných stôk je navrhnuté PVC rúry hladke (min SN8), hrdlové, tesnené na gumový krúžok.

Zmontovaný potrubný systém opísaný v predchádzajúcich odstavcoch bude kvalitatívne vyhotovený ako bežné kanalizačné potrubia podľa STN 73 6701.

Zmontovaný potrubný celok bude podrobený predpísanému druhu skúšky, obsypaný piesčitým materiálom a zasypaný. Ak sa trasa potrubia nachádza pod spevnenými plochami, vtedy bude zásyp zhutnený so zhutnením do hodnoty zodpovedajúcej 98% PS.

## Predpísané skúšky

Skompletizovaný systém musí byť pred zasypaním odskúšaný v rozsahu a spôsobom podľa STN 73 67 16 – Skúšky vodotesnosti stôk

## Kanalizačné potrubie

Stavebný objekt  je založený v otvorenej stavebnej rýhe. Steny rýh  sú pažené príložným  pažením. Paženie je nutné použiť vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením.

Potrubie bude uložené na podsyp z piesčitého alebo hlinitopiesčitého materiálu. Obsyp potrubia bude vykonaný z materiálu zhodného s podsypom. Vrstvy obsypu a podsypu budú zhutnené. Zásyp rýhy bude vyhotovený zo zhutneného materiálu z pôvodného výkopu – v zeleni, pod spevnenými plochami štrkopieskom alebo štrkodrvou. Ak bude dno rýhy počas výstavby rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk.

- Revízna šachta.

- Šachta na kanalizačnom potrubí je navrhnutá typová šachta  DN 1000 mm z betónových prefabrikovaných dielcov ( skruž prechodová, šachtová ) uložené na prefabrikovanom dne z vodostavebného betónu a na podkladnom betóne, poprípade štrkovom lôžku. Na šachte budú liatinové poklopy DN 600 mm s únosnosťou na zaťaženie tr. D pre spevnené plochy. Poklopy budú vyvedené do úrovne navrhovaného chodníka, alebo komunikácie. Vstup do šachty je umožnený kapsovými a vidlicovými poplastovanými stúpačkami.

## Odlučovač ropných látok ORL1 Kompakt 10 a Klk 6/1

Odlučovač ropných látok je železobetónová nádrž z vodostavebného betónu B 30, má  dvojvrstvový ochranný náter proti prenikaniu vody a ropných látok, vnútorné vystrojenie zo žiarovo zinkovaného plechu a z plastu.

Odlučovač ropných látok sa osadí na základovú betónovú dosku hrúbky 150 mm, pod ktorou je štrkové lôžko hrúbky 120 mm. Na betónovú dosku sa nasype piesok hrúbky 30 mm a osadí sa odlučovač ropných látok.

Servis a údržba

Bežnú údržbu vykonáva zaškolený pracovník užívateľskej firmy.

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom.

Záručná doba je 24 mesiacov

Dodacie podmienky

Dodacia lehota je max. 4 týždne. Požiadavku na vstupné šachty třeba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok,zaškolenie obsluhy.

Technologický postup montáže ORL

Odlučovač ropných látok môže byť zabudovaný stavebnou firmou podľa stavebných pokynov a stavebných výkresov. Musia sa pri tom dodržať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1/ Skontrolujte rozmery výkopu podľa technickej dokumentácie.

2/ Zhotovenie podkladovej betónovej dosky, doska musí byť najmenej o 20 cm  väčšia ako pôdorys zariadenia.

Na podkladovú dosku sa dáva 3-5 cm vyrovnávacie pieskové lôžko.

3/ Skontrolujte dodaný odlučovač podľa špecifikácie.

4/ Osadenie zariadenia sa uskutočňuje mobilným žeriavom. Pri voľbe nosnosti žeriava treba vychádzať z váhy

najťažšieho kusa zariadenia a vzdialenosti žeriava  /stred otočného kruhu/ k stredu výkopu /vyloženia/.

Dĺžka závesného lana by mala byť dvojnásobkom priemeru nádrže, aby sa nádrž nepoškodila príliš

veľkou bočnou silou !

5/ Ak by mala byť nádrž osadená do spodnej vody, treba dodržať potrebné opatrenia /kotvenie nádrže do

podkladovej    dosky, dodatočné zaťaženie na nádrži     a pod./

6/ Po osadení nádrže a prípadnom začisťovaní štrbín, spôsobených nesprávnou manipuláciou žeriavu, sa na

štrbiny nanesie vodotesná cementová alebo   synteticko-živicová malta v pomere zmiešania 1:3 /s tesniacim

prostriedkom    odolným voči ropným látkam/. Použitie polyuretánovej peny je neprípustné.

7/ Na korunu nádrže a deliace priečky sa nanesie malta a osadí stropná doska.

8/ Stropná doska sa osadí podľa farebného vyznačenia, pri obdĺžnikových nádržiach písmeno N nad nátok,

písmeno V nad výtok. Je to dôležité kvôli šachtovým otvorom nad pozíciami vnútorného vystrojenia     z

hľadiska údržby a dostupnosti k filtrom.

Svojvoľný zásah do zariadenia a stropnej dosky je neprípustný!

9/ Nádrže sú vo výrobe podrobené skúške vodotesnosti. Na mieste osadenia sa môže urobiť skúška

vodotesnosti napojeného potrubia: zariadenie sa naplní vodou až po vrchol prítokovej rúry. Po 24 hodinách

musia byť všetky časti tesné, nie je pripustný ani kvapkový únik vody.

10/ Nádrž sa zasype obsypovým materiálom vhodným zhutňovacím mechanizmom. Iba nahrnutie nie je

prípustné. Tesnenie pri stenách, poklopoch a v oblasti rúr   treba robiť starostlivo. Použitie hrubých kusov,

úlomkov, štrkového materiálu je  zakázané.

11/ Pred uvedením do prevádzky treba všetky časti zariadenia očistiť

predovšetkým od zvyškov malty. Skontrolovať, či nie je v nádrži zabudnuté pracovné náradie, dosky ...

12/ Odlučovač naplniť čistou vodou až po spodnú hranu nátoku.

13/ Skontrolovať, či plavákový uzáver pláva na hladine vody.

14/ Do prevádzkovej knihy zapísať uvedenie odlučovača do prevádzky.

Ochranné  pásma

V zmysle zákona č.442/2002 § 19 o verejných vodovodoch a kanalizáciach ochranné pásmo kanalizačného potrubia je 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Zemné práce a podzemná voda

Zemné práce pozostávajú z výkopov jám pre šachty a rýh pre potrubie. Pri výkopoch je nutné dbať na dostatočnú stabilitu stien výkopov. Paženie je potrebné pri hĺbke väčšej ako 1,3 m.

Vytýčenie stavby :

Vytýčenie stavby bude pozostávať z vytýčenia situačného a výškového. Vytýčenie stavby je možné vykonať podľa prílohy č.03,

Výškové vytýčenie je v systéme„Balt po vyrovnaní“. Prílohy č.04 a 05 - Pozdĺžny profil

Pri realizácii kanalizačného potrubia je potrebné pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a odovzdať dodávateľovi stavby. Zemné práce v mieste križovania treba vykonať ručne, previesť sondy na určenie presnej hĺbky uloženia vedení.

UPOZORNENIE !

Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať zákonu č.90/1998 Z.z. Zákon o stavebných výrobkoch. Doklady o preukázaní zhody podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka. Doklady treba žiadať už od dodávateľov stavebných výrobkov ako súčasť ich dodávky.

Vypracoval : Ing. Verešová

V Nitre, 12/2012