Príloha 1 - Technická špecifikácia – vozidlá kategórie M1 a N1

Predmetom obstarávania je dodanie nových, v Slovenskej republike prihlásených elektrických osobných a úžitkových motorových vozidiel kategórií M1 a N1, ktoré budú slúžiť ako referentské a technologické vozidlá. Vozidlá musia byť schválené pre prevádzku v Slovenskej republike.

- Všeobecné požiadavky (pre všetky kategórie vozidiel)

- Vozidlá musia byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte SR a dodané s EČV (ŠPZ)

- Vozidlá musia byť dodané s:

  - dvomi plnohodnými kľúčmi

  - COC certifikátom

  - veľkým technickým preukazom, vrátane zápisu oranžových majákov

  - kompletnou dokumentáciou v slovenskom jazyku

- Vozidlá musia byť vybavené:

  - presnými poťahmi sedadiel, certifikované pre airbagovú kompatibilitu, vysoko oderuvzdorné (min. 150 000 cyklov)

  - Fabrickým bluetooth pripojením pre mobilné zariadenia s podporou bezdrôtového telefonovania (HandsFree), prípadne podpora Android Auto a Apple CarPlay.

- Všetky dodané vozidlá musia byť lakované v originálnom lakovaní výrobcu. Požadované farby karosérie uvedené v špecifikácii sú červená, čierna alebo biela. Dodávateľ môže vozidlá na svoje náklady prestriekať, avšak výlučne lakom schváleným výrobcom, pričom preberá plnú zodpovednosť za kvalitu lakovania, ako i za záruku na lak v dĺžke minimálne 5 rokov; aplikácia farebných fólií alebo iných dodatočných farebných úprav nie je prípustná.

- Záruka a servis

- záruka na vozidlá: min. 60 mesiacov alebo 150 000 km (podľa toho, čo nastane skôr),

- záruka na trakčné batérie u vozidiel: min. 90 mesiacov alebo 150 000 km (podľa toho, čo nastane skôr).

  - počas záruky nesmie kapacita batérie klesnúť pod 70 % jej pôvodnej hodnoty

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa autorizované servisné stredisko pre dodané vozidlá nachádzalo najviac 50 km od oficiálneho sídla obstarávateľa (platí pre záručné opravy).

- Dodacie podmienky

Maximálna dodacia doba je stanovená na 6 mesiacov, a to vrátane realizácie všetkých požadovaných úprav. Miestom dodania je Dopravný podnik Bratislava, a. s., Depo Jurajov dvor, Vajnorská 124, Bratislava. Uchádzač je povinný zabezpečiť platnosť cenovej ponuky minimálne do 31. 12. 2025.

Kategória A

Mestské vozidlo (obstaranie 5 kusov)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 4200 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1800 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 1490 |  |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | Maximálne | 2300 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 2870 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 40 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 100 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Minimálne | 5 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 140 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 350 |  |
| Objem batožinového priestoru | liter | Minimálne | 380 |  |
| Emisie | CO2 | Maximálne | 0 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Červená |  |  |  |
| Karoséria | SUV / Crossover / hatcback, 5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL |  |  |  |
| Zadné svetlomety | Full LED |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické, vpredu aj vzadu |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa: | Predné lapače nečistôt, zliatinové disky |  |  |  |

K vozidlu požadujeme dodať:

Svetelný výstražný systém (majáky)

- Strecha vozidla:

  - 1 ks LED zábleskového okrúhleho majáku

  - výška majáku bez úchytov max. 5 cm,

  - min. 12 x 3W vysoko svietivých LED oranžovej farby

- Zadný nárazník:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

Kategória B

Vozidlo s väčším dojazdom (obstaranie 2 kusov)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 4400 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1800 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 1525 |  |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | Maximálne | 2300 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 2870 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 70 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 120 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Minimálne | 5 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 140 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 550 |  |
| Objem batožinového priestoru | liter | Minimálne | 450 |  |
| Emisie | CO2 | Maximálne | 0 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Červená |  |  |  |
| Karoséria | SUV / Crossover / hatcback, 5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD / RWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL |  |  |  |
| Zadné svetlomety | Full LED |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické, vpredu aj vzadu |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa: | Predné lapače nečistôt, zliatinové disky, tepelné čerpadlo |  |  |  |

Kategória C/1

Malé úžitkové vozidlo (obstaranie 3 kusov)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 4300 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1800 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 1800 |  |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | Maximálne | 2700 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 2800 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 40 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 100 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Minimálne | 5 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 100 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 250 |  |
| Objem batožinového priestoru (po strop) | liter | Minimálne | 1000 |  |
| Emisie | CO2 | Maximálne | 0 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Biela |  |  |  |
| Karoséria | MPV / Dodávka, 5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD / RWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL / Halogén s DRL |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa: | Predné lapače nečistôt, zásuvka 230V |  |  |  |

K vozidlu požadujeme dodať:

Svetelný výstražný systém (majáky)

- Strecha vozidla:

  - 2 ks LED zábleskového okrúhleho majáku

  - výška majáku bez úchytov max. 5 cm,

  - min. 12 x 3W vysoko svietivých LED oranžovej farby

- Zadný nárazník/dvere:

2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

Kategória C/2

Malé úžitkové vozidlo (obstaranie 1 kusu)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 4300 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1800 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 1800 |  |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | Maximálne | 2700 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 2800 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 40 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 100 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Minimálne | 5 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 100 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 250 |  |
| Objem batožinového priestoru (po strop) | liter | Minimálne | 1000 |  |
| Emisie | CO2 | Maximálne | 0 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Červená |  |  |  |
| Karoséria | MPV / Dodávka, 5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD / RWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL / Halogén s DRL |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa: | Predné lapače nečistôt, zásuvka 230V |  |  |  |

K vozidlu požadujeme dodať:

Svetelný výstražný systém (majáky)

- Strecha vozidla:

  - 2 ks LED zábleskového okrúhleho majáku

  - výška majáku bez úchytov max. 5 cm,

  - min. 12 x 3W vysoko svietivých LED oranžovej farby

- Zadný nárazník/dvere:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

Kategória D

Stredné úžitkové vozidlo (obstaranie 3 kusov)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 5400 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1950 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 1980 |  |
| Celková hmotnosť | kg | Maximálne | 3500 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 4040 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 60 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 150 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Maximálne | 3 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 100 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 250 |  |
| Objem nákladného priestoru | m³ | Minimálne | 6 |  |
| Emisie | CO2 | Maximálne | 0 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Červená |  |  |  |
| Karoséria | Dodávka, 4-5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD / RWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL / Halogén s DRL |  |  |  |
| Hmlové svetlomety | Predné i zadné |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa: | Predné lapače nečistôt, zásuvka 230V |  |  |  |
| Nákladný priestor | Obloženie stien v plnej výške, ochrana podlahy |  |  |  |

K vozidlu požadujeme dodať:

Svetelný výstražný systém (majáky)

- Strecha vozidla:

  - 2 ks LED zábleskového okrúhleho majáku

  - výška majáku bez úchytov max. 5 cm,

  - min. 12 x 3W vysoko svietivých LED oranžovej farby

- Zadný nárazník/dvere:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

Kategória E/1

Veľké úžitkové vozidlo (obstaranie 1 kusu)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 5800 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1950 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 2600 |  |
| Celková hmotnosť | kg | Maximálne | 3500 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 4040 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 60 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 150 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Maximálne | 3 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 100 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 300 |  |
| Objem nákladného priestoru | m³ | Minimálne | 12 |  |
| Emisie | CO2 | Maximálne | 0 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Červená |  |  |  |
| Karoséria | Dodávka, 4-5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD / RWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL / Halogén s DRL |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa | Predné lapače nečistôt, zásuvka 230V min. 2000W, obloženie stien nákladného priestoru v plnej výške |  |  |  |
| Nákladný priestor | Obloženie stien v plnej výške, ochrana podlahy |  |  |  |

K vozidlu požadujeme dodať:

Svetelný výstražný systém (majáky)

- Strecha vozidla (predná časť):

  - 2 ks LED zábleskového okrúhleho majáku

  - výška majáku bez úchytov max. 5 cm,

  - min. 12 x 3W vysoko svietivých LED oranžovej farby

- predný nárazník:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

- Zadný nárazník/dvere:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

Kategória E/2

Veľké úžitkové vozidlo (obstaranie 1 kusu)

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Minimálne | 5800 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Minimálne | 1950 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 2600 |  |
| Celková hmotnosť | kg | Maximálne | 3500 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 4040 |  |
| Kapacita batérie | kWh | Minimálne | 60 |  |
| Výkon elektromotora | kW | Minimálne | 150 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Maximálne | 3 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 100 |  |
| Dojazd vozidla WLTP combined cycle | km | Minimálne | 300 |  |
| Objem nákladného priestoru | m³ | Minimálne | 12 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Biela |  |  |  |
| Karoséria | Dodávka, 4-5-dverová |  |  |  |
| Motor | Synchrónny, s permanentnými magnetmi |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | FWD / AWD / RWD |  |  |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Full LED / Xenón s DRL / Halogén s DRL |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Ovládanie okien | Elektrické |  |  |  |
| Zrkadlá | Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami |  |  |  |
| Sedadlo vodiča | Vyhrievané |  |  |  |
| Cena zahŕňa | Predné lapače nečistôt, zásuvka 230V min. 2000W, obloženie stien nákladného priestoru v plnej výške |  |  |  |
| Nákladný priestor | Obloženie stien v plnej výške, ochrana podlahy |  |  |  |

K vozidlu požadujeme dodať:

Svetelný výstražný systém (majáky)

- Strecha vozidla (predná časť):

  - 2 ks LED zábleskového okrúhleho majáku

  - výška majáku bez úchytov max. 5 cm,

  - min. 12 x 3W vysoko svietivých LED oranžovej farby

- Strecha vozidla (zadná časť):

  - svetelná alej (min. 160cm široká, min. 8 svetelných modulov, každý o výkone min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby),

*pokračovanie na ďalšej strane

  - Funkcia: nastaviteľný smer svetla do ľavej / pravej strany alebo obchádzanie prekážky

- predný nárazník:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

- Zadný nárazník/dvere:

  - 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, oranžovej farby, synchronizácia).

Vnútorné vybavenie – úložný systém a doplnky

Vozidlo musí byť vybavené profesionálnym certifikovaným regálovým systémom (napr. Sortimo, Bott, Würth, Aluca alebo ekvivalent), pevne zabudovaným a prispôsobeným na servisné účely.

Ľavá strana batožinového priestoru

Minimálna dĺžka zastavby: 2700 mm, regálový systém sa delí na dve časti:

A. Časť bližšie ku kabíne vodiča

- Obsahuje pracovný stôl s minimálnymi rozmermi 1350 × 350 mm (d × h).

- Na stole bude zabudovaný zverák.

- Obsahuje zásuvky:

  - 4 × plytké zásuvky, uzamykateľné, rozmer min. 650 × 350 × 80 mm (š × h × v)

  - 2 × hlboké zásuvky, uzamykateľné, rozmer min. 650 × 350 × 140 mm (š × h × v)

B. Časť smerom k zadným dverám

- Obsahuje police:

  - Minimálne 2 ks políc, rozmer min. 1350 × 350 × 250 mm (d × š × v)

  - Police musia byť vybavené priečkami/deliacimi prvkami na prispôsobenie vnútorného priestoru podľa potreby.

- Obsahuje zásuvky:

  - 1 × plytká zásuvka, min. 650 × 350 × 80 mm (š × h × v)

  - 1 × hlboká zásuvka, min. 650 × 350 × 140 mm (š × h × v)

- Obsahuje úložný priestor pre drobný materiál zásuvky:

  - Minimálne 5 ks boxov pre elektroinštalačný materiál a skrutky

  - Rozmery boxu: min. 150 x 120 x 100 mm (d x š x v)

- Obsahuje hygienickú sadu:

  - Držiak s barelom na vodu s ventilom, objem min. 10 l

  - Držiak na premyslené utierky (rolka)

  - Dávkovač mydla na ruky

Ďalšie požiadavky vo vozidle
• Vozidlo musí umožňovať prepravu a bezpečnú fixáciu 2 pneumatík s diskami o rozmeroch 19,5-22,5 palca.
• Steny batožinového priestoru musia byť obložené do plnej výšky priestoru.

• zadná časť vozidla (nákladný priestor): vybavená rovnomerným LED osvetlením s celkovým výkonom min. 24 W