Załącznik nr 10 do SWZ

SA.270.1.2025

Założenia techniczne do projektowania

# INFORMACJE  OGÓLNE

Przedmiotowe opracowanie stanowi zbiór informacji niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadnia inwestycyjnego p.n. :

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektów małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w ramach MRN3”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest  w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN3)”

Zamawiającym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Państwa - Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, ul. Ponikowska 32,
32-300 Olkusz

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część nr 1 - „Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów małej retencji nizinnej dla zadania - Budowa i przebudowa obiektów małej retencji zlokalizowanych w Leśnictwie Żarnowiec na terenie Nadleśnictwa Olkusz wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów małej retencji nizinnej na budowę i przebudowę oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Część obejmuje wykonanie projektów na następujące zadania:

- Budowa i przebudowa obiektów małej retencji na terenie Leśnictwa Żarnowiec na systemie rowów w kompleksie leśnym Łany, a w szczególności

- budowę przepustów z piętrzeniem na rowach – szt. 6,

- budowę przepustów z piętrzeniem i rozlewiskiem – szt. 3,

- budowę zastawek lub innych urządzeń piętrzących – szt. 2

- przebudowę przepustów z piętrzeniem na rowach – szt. 6

- przebudowę przepustu z zastawką i utworzenie rozlewiska – szt. 1,

- Rozbudowa zbiornika wodnego, przebudowa mnicha i przepustu – sz. 1

- Utworzenie rozlewiska wodnego poprzez wykonanie grobli i spiętrzenia na rowie odpływowym w Leśnictwie Żarnowiec w kompleksie leśnym Jeziorowice-Otola

Część nr 2 - „Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu - Rozbudowa zbiornika wodnego Malinka w Leśnictwie Golczowice na terenie Nadleśnictwa Olkusz wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

Przedmiotem zamówienia w tej części jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę grobli i mnicha spustowego na dwóch, przedzielonych groblą stawach o sumarycznej powierzchni 3,4 ha w celu podwyższenia retencyjności oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Część nr 3 – „Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów małej retencji nizinnej dla zadania - Rozbudowa przepustu w Leśnictwie Poręba oraz zagospodarowanie zlewni/rowu w Leśnictwie Pazurek (kolonia Zimkówka) na terenie Nadleśnictwa Olkusz wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

Przedmiotem zamówienia w tej części jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów małej retencji nizinnej na budowę 4 zastawek, jednego przepustu, odbudowę grobli, budowę brodu na drodze leśnej i niewielkiego rozlewiska wodnego na terenie zalewowym oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę.

Część obejmuje wykonanie projektów na zadania:

- Przebudowę przepustu i wykonanie dwóch spiętrzeń na cieku w Leśnictwie Poręba, w kompleksie leśnym Zabagnie

- Zagospodarowanie zlewni rowu w Leśnictwie Pazurek w kompleksie leśnym Zimkówka polegającym na:

- budowie szeregu spiętrzeń w górnej części doliny i zbiornika,

- odtworzenie grobli,

- utworzenie dwóch zbiorników wodnych retencjonujących wodę

- wykonanie brodu na drodze leśnej

Planowane obiekty znajdują się na terenie dwóch powiatów – zawierciańskiego - w gminie Żarnowiec i olkuskiego w gminie Olkusz i Klucze.

Poniżej zestawienie zadań wraz numerami lokalizacji w zadaniu, numerami dziełek ewidencyjnych i wydzieleni leśnych na których przewidziano działania inwestycyjne.

| Nr części. | Nr zadania | Nazwa zadania | Nr lokalizacji | Rodzaj obiektu | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Adres leśny w Nadleśnictwie Olkusz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Budowa i przebudowa obiektów małej retencji zlokalizowanych w Leśnictwie Żarnowiec | 1 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1836 | 17-g |
|  |  |  | 2 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1837 | 18-h |
|  |  |  | 3 | budowa przepustu do 8 m dług. wraz z małym rozlewiskiem | Łany Wielkie | 1841 | 20-a |
|  |  |  | 4 | przebudowa przepustu i wykonanie piętrzenia | Łany Wielkie | 1839 | 20-b |
|  |  |  | 5 | przebudowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1842 | 21-g |
|  |  |  | 6 | przebudowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1844 | 22-a |
|  |  |  | 7 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1843 | 22-b |
|  |  |  | 8 | budowa zastawki | Łany Wielkie | 1844 | 23-a |
|  |  |  | 9 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1845 | 24-c |
|  |  |  | 10 | budowa dwóch przepustów do 7 m dług. wraz z małym rozlewiskiem | Łany Wielkie | 1850 | 29-b |
|  |  |  | 11 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1850 | 29-c |
|  |  |  | 12 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1851 | 30-c |
| Nr części. | Nr zadania | Nazwa zadania | Nr lokalizacji | Rodzaj obiektu | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Adres leśny w Nadleśnictwie Olkusz |
| 1 | 1 | Budowa i przebudowa obiektów małej retencji zlokalizowanych w Leśnictwie Żarnowiec | 14 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1821 | 6-d |
|  |  |  | 15 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem wraz z małym rozlewiskiem | Łany Wielkie | 1821 | 6-f/6-d |
|  |  |  | 16 | przebudowa istniejącego przepustu na przepust o większym świetle, budowa nowej zastawki oraz utworzenie rozlewiska. Istniejąca zastawka przeznaczona do likwidacji. | Łany Wielkie | 1838 | 7-f/19-a |
|  |  |  | 17 | przebudowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1825 | 8-c |
|  |  |  | 18 | budowa przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem | Łany Wielkie | 1828 | 9-f |
| 1 | 2 | Przebudowa zbiornika wodnego i utwardzenie placu manewrowego | 1 | przebudowa istniejącego zbiornika wodnego, jego powiększenie, budowa utwardzonego placu manewrowego, przebudowa mnicha | Łany Wielkie | 1855 | 32-b |
| 1 | 3 | Utworzenie rozlewiska wodnego w Leśnictwie Żarnowiec | 1 | budowa grobli i spiętrzenie na rowie odwadniającym, utworzenie rozlewiska | Jeziorowice | 850 | 76-b |
| 2 | 1 | Rozbudowa zbiornika wodnego Malinka w Leśnictwie Golczowice | 1 | Przebudowa grobli, przebudowa mnicha spustowego do niższych stawów, wykonanie przelewu awaryjnego do wydzielenia 231-h | Ryczówek | 807 | 231-g, 231-d, 231-h |
| Nr części. | Nr zadania | Nazwa zadania | Nr lokalizacji | Rodzaj obiektu | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Adres leśny w Nadleśnictwie Olkusz |
| 3 | 1 | Przebudowa przepustu w Leśnictwie Poręba | 1 | przebudowę przepustu do 7 m dług. z piętrzeniem oraz drugie spiętrzenie na cieku przed opuszczeniem lasu | Zabagnie | 182 | 198-b |
|  | 2 | Zagospodarowanie zlewni/rowu w Leśnictwie Pazurek (kolonia Zimkówka) | 1 | budowa 3 sztuk zastawek na rowie | Braciejówka | 1195 | 312-d |
|  |  |  | 2 | budowa spiętrzenia i zbiornika na rowie | Braciejówka | 1194 | 313-c |
|  |  |  | 3 | odbudowa grobli oraz budowa zbiornika na rowie | Braciejówka | 1194 | 313-a |
|  |  |  | 4 | Budowa brodu na drodze | Braciejówka | 1200 | 305-f |

Część nr 3, zadanie nr 2 realizowane będzie w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Każdą lokalizację obiektu w zadaniu należy traktować indywidualnie i sporządzić da niego oddzielną, kompletną dokumentację projektową i kosztorysową.

# ZAKRES KONIECZNYCH DO WYKONANIA OPRACOWAŃ PROJEKTROWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji projektowej spełniającej wymogi prawa, niezbędnej w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu przetargowym. Koniecznymi opracowaniami do wykonania w ramach zamówienia są:

- Mapy do celów projektowych

- Dokumentacja hydrologiczna

- Dokumentacja geologiczno – geotechniczna

- Operat wodnoprawny

- Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany, projekt  wykonawczy

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - Operat wodnoprawny – wykonany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Wodne uwzględniający specyfikę zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

  - Dokumentacja projektowa w postaci projektu budowlano-wykonawczego winna być opracowaniem składającym się zgodnie z obowiązującymi przepisami z:

  - Projektu budowlanego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane uwzględniającego specyfikę zamówienia, a zwłaszcza uwarunkowania przyrodniczo – techniczne w postaci Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Budowlanego, Projektu technicznego.

  - Projektu wykonawczego – w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego (w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania robót budowlanych) będącego podstawą do sporządzenia przedmiaru robót budowlanych, zawierającego szczegółowe rysunki i profile wraz  z szczegółowym opisem rozwiązań budowlano – technologicznych.

C.	Przedmiar robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

  - Kosztorys inwestorski wykonany w oparciu o sporządzony przedmiar robót  z cenami wynikającymi ze sporządzonego na etapie realizacji dokumentacji projektowej protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania,

  - Mapy do celów projektowych – dokumentacja geodezyjna zatwierdzona przez odpowiedni organ  – Starostwo powiatowe

  - Dokumentacje geologiczno – geotechniczna  w postaci - Dokumentacja  z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym  z rozpoznania warunków gruntowo wodnych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektów małej retencji  zrealizowane przez osobę  dysponującą uprawnianiami – kat. VI

  - Dokumentacja hydrologiczna – stanowiąca podstawę do wykonania dokumentacji projektowej opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań niezbędnych dla określania standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania,

# WYMAGANIA PRAWNE DLA OPRACOWANIA DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotowa dokumentacja winna spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych na dzień jej sporządzania, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

NORMY

- PN-B-12095:1996 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania  i badania przy odbiorze lub równoważne

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne

- PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie lub równoważne

- PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.

- PN-EN 1997-2:2009 - PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

- PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub równoważne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wydane przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1994r.

Ilekroć Zamawiający wskazuje w SIWZ lub załącznikach do SIWZ jakiekolwiek normy równocześnie dopuszcza rozwiązania równoważne przywołanym normom.

Powyższy katalog nie stanowi katalogu zamkniętego co do wymagań koniecznych dla wykonania planowanego obiektu w odniesieniu do przepisów prawa jak i przytoczonych norm. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobligowany do stosowania wszelkich norm wytycznych i instrukcji, których obszar regulacji obejmie projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w zakresie budownictwa wodnego.

Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby zaprojektowane budowle wodne (wodnomelioracyjne) spełniały minimum wymagania jak dla budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Ponadto dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych –kontynuacja (MRN3)” należy stosować wymogi wynikające z  Wytycznych do realizacji zadań i obiektów małej retencji  i przeciwdziałania erozji wodnej zawartych w „Podręczniku Wdrażania Projektu”.

# WYMAGANIA W ZAKERSIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiający wymaga dokonania przez projektanta inwentaryzacji w terenie  w zakresie obiektów istniejących do przebudowy, jak i planowanej lokalizacji obiektów nowych.

Kompletny operat wodnoprawny opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

Wodne sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

Dokumentację projektową należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w egzemplarzu na nośniku elektronicznym w wersji nieedytowalnej za wyjątkiem kosztorysu, przedmiaru robót, które muszą być w wersji edytowalnej.

Podczas prac związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych i okołoprojektowych Wykonawca powinien przestrzegać m.in., zasad opisanych poniżej:

- Na każdym etapie projektowania- wymagane są robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych Zamawiający wymaga, aby w początkowej fazie projektowania wykonawca uczestniczył na bieżąco w konsultacjach roboczych w siedzibie zamawiającego. Istotne rozwiązania projektowe, których potrzeba wprowadzenia pojawi się pomiędzy konsultacjami roboczymi wykonawca może wprowadzić jedynie w przypadku przedstawienia rozwiązania Zamawiającemu.

- Techniczne rozwiązania projektowe winny zostać opracowane z zasadą minimalizacji nakładów inwestycyjnych przewidzianych do poniesienia na poszczególne zadania – istnieje obowiązek zaproponowania rozwiązań alternatywnych zastosowanych w projekcie do uzgodnienia z Zamawiającym włącznie z kalkulacją ich wartości.

- Uzyskanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii w zakresie opisanym w SIWZ

- Uzupełnienie i dostosowanie dokumentacji wg zaleceń organów wydających postanowienia i decyzje administracyjne

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z klauzula ich ostateczności, oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzupełnienie i dostosowanie dokumentacji wg zaleceń organu zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego

- W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

- Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia  w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności przy podaniu nazw, znaków towarowych czy patentów powinno być podane, że są to jedynie rozwiązania przykładowe, a projektant dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą spełniały wskazane, mierzalne parametry równoważności zakreślone przez projektanta a opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja powinna być opatrzona logotypami niezbędnymi dla projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej przekazanymi przez Zamawiającego przynajmniej na pierwszej stronie każdego opracowania

- Ilość obiektów i wskaźniki objętości i pojemności obiektów określone  w pkt 5 i 7 są ilościami minimalnymi. Jeśli w trakcie pomiarów geodezyjnych  i projektowych okaże się, że jest możliwość zwiększenia ilości lub parametrów należy takie zaprojektować

- Zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie wykonanego koreferatu przez osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru

# ZADANIA JAKIE MAJĄ SPEŁNIAĆ OBIEKTY

Głównym celem projektów jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji i zwiększenie ilości magazynowanej wody. Mała retencja oznacza działania poprawiające zdolność gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz jej podpiętrzanie w celu późniejszej alimentacji do środowiska. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim poprawa uwilgotnienia gleb leśnych, zmiana niekorzystnego, szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych na odpływ spowolniony, urozmaicenie i odbudowa elementów ekosystemu leśnego oraz korzystny wpływ na różnorodność biologiczną.

Zgodnie z zadeklarowanymi wartościami -  wskaźnikami dla tej części opracowania są:

- wskaźnik produktu – 32 szt.

- wskaźnik rezultatu – pojemność zbiorników retencyjnych – 75 844 m3 przy czym rezultat objętości retencjonowanej wody wynosi  21 700 m3

Powyższe wartości należy traktować jako minimalne i są one bezwzględnie konieczne do uzyskania na zaprojektowanych obiektach.

# OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTÓW

Zaprojektowane obiekty hydrotechniczne i wodno-melioracyjne powinny zapewnić możliwość zapewnienia gospodarowania wodą dla osiągniecia wskaźników wymaganych przez Zamawiającego. W zakresie rozwiązań technicznych należy dążyć do działań optymalizujących koszty przyszłego wykonawstwa przy osiągnięciu maksymalnych korzyści. W zakresie użytkowania zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowić budowle bezobsługowe których w pierwszej fazie eksploatacji utrzymanie będzie się ograniczać do prac konserwacyjnych.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW

Zgodnie z zawartym zobowiązaniem na wykonanie obiektów małej retencji dla przedmiotowej części zadania Nadleśnictwo zobligowane jest do osiągniecia na wymienionych obiektach wskazanych parametrów:

| Nr części | Nr zadania | Nazwa zadania |  | Rodzaj obiektu |  | Wskaźnik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | produktu | rezultatu | rezultatu |
|  |  |  |  |  |  | Liczba obiektów szt. | Pojemność obiektów m3 | Objętość retencjonowanej wody m3 |
| 1 | 1 | Budowa i przebudowa obiektów małej retencji zlokalizowanych w Leśnictwie Żarnowiec |  | przepusty z piętrzeniem i rozlewiskami |  | 17 | 320 | 320 |
|  |  |  |  | zbiornik wodny |  | 1 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  | zastawka |  | 3 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | Utworzenie rozlewiska wodnego w Leśnictwie Żarnowiec |  | grobla, rozlewisko, |  | 1 | 400 | 400 |
| 2 | 1 | Rozbudowa zbiornika wodnego Malinka w Leśnictwie Golczowice |  | zbiornik wodny |  | 2 | 71 064 | 16 920 |
| 3 | 1 | Przebudowa przepustu w Leśnictwie Poręba |  | przepust z piętrzeniem i zastawka |  | 2 | 20 | 20 |
|  | 2 | Zagospodarowanie zlewni/rowu w Leśnictwie Pazurek (kolonia Zimkówka) |  | zastawka |  | 3 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | zbiornik wodny |  | 2 | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  | bród |  | 1 |  |  |
| RAZEM OBJĘTOŚĆ |  |  | 21 720 m3 |  |

Wskazane powyżej parametry w postaci ilości obiektów i ilości wody na poszczególnych obiektach należy traktować jako obligatoryjne i na takie wielkości  minimalne należy zaprojektować poszczególne obiekty.

Ilość budowli w zakresie rodzaju może w ramach projektu ulec zmianie.

Jeśli w trakcie projektowania okaże się że konieczne jest zastosowanie budowli piętrzących lub upustowych (lub innych: przepust, zastawka, próg) dla celu funkcjonalności,  trwałości budowli, bezpieczeństwa lub praktyki budowlanej - należy takie obiekty zaprojektować.

Nazwy zadań nie odzwierciedlają nomenklatury wynikającej z Prawa Budowlanego  i na etapie projektu należy je odpowiednio przyporządkować.

# WYMAGANIA DLA ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH W PROJEKCIE

Obiekty mają zapewnić osiągniecie parametrów opisanych w pkt. 7. Projektowane obiekty hydrotechniczne lub wodno-melioracyjne winny komponować się z terenem leśnym i stanowić integralną całość z otoczeniem. Szczegółowe rozwiązania projektowe winny być zgodne z wytycznymi zawartymi w podręczniku Wdrażania  Projektu. Poprzez minimalizowanie zakresu prac oraz obszaru na którym będą one prowadzone wymagania w stosunku do środowiska naturalnego maja charakter nadrzędny.

Rozwiązania w zakresie architektury dla obiektów hydrotechnicznych lub wodnomelioracyjnych winny obejmować typowe rozwiązania o nieskomplikowanym charakterze oraz być zgodne z obowiązującymi trendami w odniesieniu do projektowania takich obiektów. Zagospodarowanie przestrzenne musi uwzględniać wytyczne kierunkowe zawarte w decyzjach administracyjnych, a w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Przy projektowaniu należy w głównej mierze uwzględnić wykorzystanie materiałów naturalnych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustaleń dokonanych w pkt 10 niniejszego opracowania.

# OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA PROJEKTOWANYCH ZADAŃ

W zakresie rozwiązań technicznych dla wykonania obiektów  w tej części Nadleśnictwo rekomenduje:

- przy projektowaniu należy bezwzględnie uwzględnić opracowania geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne

- rozwiązania projektowe muszą harmonizować z otoczeniem

- należy dążyć do zbilansowania ilości robót ziemnych w obrębie obiektów

- grunt pozyskany w ramach robót ziemnych należy przetransportować  w miejsca wskazane przez Zamawiającego i rozplantować

- nachylenie skarp zbiorników i rowów dostosować do warunków terenowych oraz uwzględnić bezpieczne zejście dla zwierząt leśnych

- budowle wodne zaprojektować w konstrukcji trwałej o prostej technologii jako konstrukcje drewniane, kamienne ewentualnie żelbetowe

- elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektować z drewna konstrukcyjnego twardego niepęczniejącego

- ewentualne elementy rurowe przepustów dostosować do warunków istniejących - zastosować rury betonowe, z tworzyw sztucznych lub elementy stalowe o profilu zamkniętym – łukowo kołowym

- konstrukcję wlotu i wylotu z ewentualnych przepustów uzgodnić  z Zamawiającym – ścięcie przewodu zgodnie  z nachyleniem skarpy, ewentualnie, na ciasnych zjazdach na powierzchnię leśną o małym promieniu skrętu - ścianki czołowe żelbetowe

- umocnienia wlotów i wylotów przy budowlach wodnych należy ubezpieczyć w formie adekwatnej do energii przepływu z rekomendacją zastosowania ubezpieczeń kamiennych

- umocnienia cieków i rowów zaprojektować jako przyjazne naturze – kiszki faszynowe, żerdzie, narzuty kamienne – w szczególności w obrębie budowli

- parametry techniczne dróg na ewentualnie wykonywanych przepustach uzgodnić z Zamawiającym

- warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna być zahumusowana i pozostawiona do naturalnej sukcesji

- dla robót przygotowawczych wykonać inwentaryzację drzew w celu określenia koniecznej ilości drzew do usunięcia wraz z karpiną - oszacować zgodnie z tabelami kosztorysowymi KNR, KNNR. Oznaczyć w terenie drzewa do wycinki. W przedmiarze i kosztorysie uwzględnić usunięcie karpin. Oznaczone drzewa zostaną wycięte przez Zamawiającego

- Prace projektowe należy planować tak, aby zminimalizować ilość drzew koniecznych było usunięcia

- na projektach zagospodarowania nanieść przebieg dróg technologicznych

- na projektach zagospodarowania (lub mapach orientacyjnych) nanieść miejsca lokowania gruntu z wykopu lub ewentualnego miejsca pozyskania gruntu dla budowli ziemnych

# . OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Zastosowane do realizacji zadania materiały powinny spełniać wymagania określone w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

W związku z realizacją zadania w projekcie prośrodowiskowym w szczególności pierwszeństwo mają zastosowanie materiały pochodzenia naturalnego: grunt, kamień, drewno. Jednocześnie dla zapewnienia warunków wynikających z Art. 5 Ustawy Prawo Budowlane – zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania – Zamawiający dla elementów konstrukcyjnych oraz zapewniających bezpieczeństwo użytkowania dopuszcza w szczególnych, uzasadnionych wypadkach zastosowanie materiałów zapewniających trwałość budowli w postaci: beton, żelbet, stal. Ponadto Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów budowlanych stosowanych w geotechnice służących poprawy właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych materiału gruntowego  w postaci geosyntetyków: geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geokraty, pokrycia przeciwerozyjne, geomembrany. Warunkiem ich zastosowania jest ich zabudowa w obszarze niewidocznym – muszą być zabudowane pod powierzchnią terenu.

# 11. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi obszar leśny lasu gospodarczego.  Obszar ten zajmuje zarówno teren porośnięty drzewostanem. Wykonanie budowli wodnomelioracyjnych przewidziano do realizacji na ciekach lub rowach leśnych. Dojazd do poszczególnych obiektów odbywa się poprzez sieć dróg leśnych.