# Príloha1

# Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky

# Oprava prevodoviek X53

Predmetom zákazky je oprava prevodoviek X53 pre električky ŠKODA 29T/30T, ktorá pozostáva z nasledovných úkonov:

- doprava prevodovky

- demontáž prevodovky

- diagnostika

- vizuálna kontrola všetkých dielov, očistenie, NDT na ozubení

-  kompletná demontáž rotačných dielov a ložísk

- drobné opravy (podľa potreby – zaleštenie hriadeľa, opravy závitov, zrazenie ostria a pod.)

- dôkladné vyčistenie prevodovej skrine a ostatných dielov

- montáž rotačných dielov, montáž nových originálnych ložísk a nových tesnení, nové spojovacie materiály

- montáž prevodovky (vrátane kontroly vôle v ozubení, ložiskách, tesneniach, nastavenie polohy ozubenia)

- skúška prevodovky s protokolom

- nový náter RAL7021, konzervácia prevodovky a doprava.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady vrátane materiálu, diagnostiky, práce, dopravy (DAP) a likvidácie odpadu.

Počet: 216 ks prevodoviek

Kadencia: 18 ks prevodoviek mesačne

Doba dodania: do 10 pracovných dní od prevzatia do opravy.

Odborná spôsobilosť: Záujemca preukáže, že disponuje certifikátom / autorizáciou o spôsobilosti vykonávať mechanický servis a údržbu komponentov (Wikov, Škoda Transportation, SKF, Timken, príp. ekvivalent).

Servisný protokol o kusovej skúške prevodovky musí obsahovať: výrobné číslo prevodovky, diagnostika stavu pred opravou s popisom poškodenia, popis opravy, dátum skúšky, výsledok testu po oprave (teplota, tesnosť, hluk).