# Príloha1

# Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky

# Oprava prevodoviek X53

Predmetom zákazky je oprava prevodoviek X53 pre električky ŠKODA 29T/30T, ktorá pozostáva z nasledovných úkonov:

- vyzdvihnutie a doprava prevodovky k zhotoviteľovi. Nakládku zabezpečí obstarávateľ.

- demontáž prevodovky na diely, vrátane rotačných dielov (pastorok, medzihriadeľ a dutý hriadeľ)

- dôkladné vyčistenie prevodovej skrine, odvzdušňovacieho otvoru a demontovaných  dielov

- diagnostika opotrebenia

- vizuálna kontrola všetkých dielov, NDT podpovrchového poškodenia na ozubení

- drobné opravy– zaleštenie hriadeľa, oprava závitov, zrazenie ostria ozubenia.

- montáž rotačných dielov, montáž nových originálnych ložísk, výmena radiálnych hriadeľových tesnení za nové *), na náprave za labyrintové, nový spojovací a tesniaci materiál.

- montáž prevodovky, kontrola a nastavenia vôle v ozubení a v ložiskách, , nastavenie polohy ozubenia,

- skúška prevodovky bez záťaže. Za vyhovujúce sa považuje ak teplota skrine po skončení skúšky v mieste uloženia ložísk nepresiahne 80°C nad teplotu okolia, hlučnosť pri otáčkach 2400 za min. nepresiahne 97 dB (A) a pri 4800 za min. nepresiahne 105 dB (A) podľa STN EN ISO 3740 a STN ISO 8579-1, prevodovka je tesná v deliacich rovinách a hriadeľových tesneniach počas a po skončení skúšky. Kontrola axiálnej a radiálnej vôle na vstupnom a výstupnom hriadeli. Vystavenie protokolu o kusovej skúške

- protokol musí obsahovať: výrobné číslo prevodovky, diagnostika stavu pred opravou s popisom poškodenia, popis opravy, dátum skúšky, výsledok skúšky.

- vypustenie oleja, vnútorná konzervácia prevodovky.

- obnova vonkajšieho náteru, odtieň RAL7021, musí byť odolný kyselinám, olejom, slabým alkáliám, rozpúšťadlám, poveternostným vplyvom a teplote do +70 °C.

- doprava k objednávateľovi v suchom stave. DAP podľa INCOTERMS 2020.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady vrátane materiálu, diagnostiky, práce, dopravy a likvidácie odpadu.

Počet: až 216 ks prevodoviek

Kadencia: až 18 ks prevodoviek mesačne

Doba dodania: do 15 pracovných dní od prevzatia do opravy pre každých 6 kusov – 1 výrobná dávka.

V prípade zistenia poškodenia dielov prevodovky nad rámec rozsahu podľa bodu g) sa práca na konkrétnej prevodovke preruší a po dodaní potrebných dielov objednávateľom sa oprava dokončí, pričom dodacia lehota opravy prevodovky je 15 pracovných dní od doručenia potrebných dielov objednávateľom. Poskytovateľ je povinný zistenie poškodenia nad rámec rozsahu podľa bodu g) bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

Odborná spôsobilosť:

Poskytovateľ preukáže, že disponuje certifikátom / autorizáciou o spôsobilosti vykonávať mechanický servis a údržbu komponentov (Wikov, Škoda Transportation, SKF, Timken, príp. ekvivalent).

*) Dodávaný tovar musia byť nové, nepoužívané, nepoškodené a v neporušených obaloch zabalené náhradné diely, ktoré: (i) vyrába výrobca vozidiel, (ii) vyrába subdodávateľ – výrobca náhradných dielov a dodáva ich výrobcovi vozidiel, alebo (iii) vyrába výrobca náhradných dielov podľa špecifikácií a výrobných noriem dodaných výrobcom vozidla. Na požiadanie obstarávateľskej organizácie je predávajúci povinný preukázať, že dodávaný tovar spĺňa požiadavky na technické vlastnosti tovaru podľa predchádzajúcej vety.