OPIS PREDMETU ZÁKAZKY k časti 3 Pomôcky

Opis a rozsah tovarov:

- Podrobné vymedzenie predmetu zákazky na dodanie tovarov – Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., časť 3 Pomôcky

## Predmetom zákazky je dodanie tovarov – Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., časť 3 Pomôcky, v nasledovnom predpokladanom rozsahu:

| P.č. | Tovarová položka | Technická špecifikácia V technickej špecifikácii sú uvedené nedatované technické normy-platí vždy aktuálne znenie. | Predpokladané množstvo na 48 mesiacov (ks/pár) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Celotelový bezpečnostný postroj | Celotelový bezpečnostný postroj, veľkosť: nastaviteľná, so zadným a predným kotviacim prvkom, nastaviteľnými ramennými a stehennými popruhmi a predĺženým popruhom k zadnému záchytnému prvku, popruhy – polyamid alebo polyester, kovové automatické spony; STN EN 361, STN EN 358 | 470 ks |
| 2 | Spojovacie bezpečnostné lano bez tlmiča pádovej energie | Dvojramenné pletené lano tvaru „Y“ priemeru 10 až 11 mm, 2x hliníková karabína s automatickou poistkou a roztvoriteľnosťou min. 88 mm, 1x oceľová oválna karabína so skrutkovacou poistkou a roztvoriteľnosťou 18 až 20 mm, dĺžka celého prostriedku vrátane karabín 1,25 m; STN EN 354, STN EN 358, STN EN 362 | 437 ks |
| 3 | Spojovacie bezpečnostné lano s tlmičom pádovej energie | Dĺžka celého prostriedku vrátane karabín s antikoróznou ochranou je 1,6 m, tlmič pre pohlcovanie energie, dve pletené laná v tvare „Y“ ukončené dvomi karabínami s dvojitou poistkou a roztvoriteľnosťou 60 mm a 1x oceľová karabína s dvojitou poistkou a roztvoriteľnosťou 18 až 20 mm, pletené lano priemeru 10 až 11 mm; STN EN 355, STN EN 362, STN EN 355, STN EN 360 | 440 ks |
| 4 | Karabíny | Oceľová oválna karabína so skrutkovacou poistkou a pevnosťou 25 kN, roztvoriteľnosť 17 až 23 mm; STN EN 362 | 630 ks |
| 5 | Čelovka s LED diódami | Čelovka s LED diódami, veľkosť: UNI, svietivosť min. 100 lumenov, aktívny čas svietenia: min. 8 hodín, dobíjanie zo siete, tri možnosti osvetlenia, nízke, vysoké a blikanie, výstražné svetlo na zadnej časti | 1434 ks |
| 6 | Pracovný batoh výstražnej farby | Pracovný batoh výstražnej fluorescenčnej oranžovočervenej farby, objem minimálne 24 litrov, polstrované popruhy a polstrovaný chrbtový panel na komfortné nosenie, min. 2 retroreflexné pásy | 1502 ks |
| 7 | Bezpečnostný pás s lanom | Pracovný polohovací polyamidový alebo polyesterový pás určený pre práce vo výškach na udržiavanie pracovnej pozície s bedrovou výstuhou, veľkosť: UNI, s polohovacími očkami a kovovými prepínacími sponami pre zopnutie a reguláciu dĺžky opasku, pútka pre pripojenie brašne na náradie; súčasťou pásu je aj univerzálne bezpečnostné lano dĺžky od 130 do 150cm s karabínou s automatickým uzáverom a maximálnym otvorením v rozpätí 17 až 23mm; STN EN 354, STN EN 358, STN EN 362 | 252 ks |
| 8 | Osobné banské svietidlo | Osobné banské bezpečnostné svietidlo; možnosť uchytenia na banskú prilbu (číslo položky: 35) alebo popruh na prilbu; nabíjateľné z elektrickej siete, doba svietenia minimálne 10 hodín; intenzita osvetlenia min. 4 000 lux; odolnosť voči nárazom, vode a prachu; krytie IP68; vhodné do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu ATEX (skupina I, kategória M1, Ma); STN EN 60079-35-2 | 13 ks |
| 9 | Ochranný štít proti mechanickým vplyvom a kvapalinám | Číry PC celotvárový štít s náhlavným držiakom a polykarbonátovým zorníkom triedy tvrdosti B a optickej triedy 1; STN EN 166 resp. EN 16321 | 632 ks |
| 10 | Ochranné okuliare proti mechanickým vplyvom a kvapalinám | Anatomicky tvarované okuliare s panoramatickm zorníkom a mäkkou plastovou lícnicou, polykarbonátovým čírym zorníkom triedy 1BT, s krytým vetraním, ochrana pred striekajúcimi kvapalinami a možnosťou nasadenie na dioptrické okuliare, uchytenie na gumičku, uzavreté okuliare; STN EN 166 resp. EN 16321 | 1685 ks |
| 11 | Ochranný štít sieťkový | Drôtený celotvárový štít s náhlavným držiakom; ergonomicky nositeľný v kombinácii s chráničmi sluchu; STN EN ISO 16321-3 | 1112 ks |
| 12 | Ochranné okuliare zváračské | Ochranné nepriamo vetrané okuliare s mäkkou plastovou lícnicou, pevným čírym zorníkom triedy F, odklápacím zváračským zorníkom, možnosť nasadenia na dioptrické okuliare + kompatibilné zváračské dymové sklo DIN 10; STN EN 166,STN EN 169, resp. EN 16321 | 187 ks |
| 13 | Ochranná kukla (štít) zváračská | Zváračská samostmievacia kukla s nastaviteľnou tmavosťou automatického optického filtra od DIN 9-13, UV/IR ochrana: trvalá DIN 15, STN EN 379+A1, STN EN 166; štít: ručný štít s možnosťou variabilného upevnenia rukoväte , zorník veľkosti min. 100 x 80 mm, STN EN 379+A1 resp. EN 16321 | 176 ks |
| 14 | Ochranné okuliare | Polarizačné proti oslneniu, UV 400, nezahmlievajúce sa okuliare, nedeformované videnie, úprava proti poškriabaniu, vhodné na šoférovanie; STN EN 166, resp. EN 16321, STN EN 172 | 2838 ks |
| 15 | Polarizačný klip proti slnečnému žiareniu | Polarizačný klip proti oslneniu s úchytom na dioptrické okuliare, Veľkosti: UNI, UV 400; vhodné na šoférovanie; polykarbonátové, Farba zorníka – sivá; | 481 ks |
| 16 | Ochranné okuliare (štít) proti chemickým látkam | Okuliare s nepriamou ventiláciou, odolné voči chemickým látkam, tekutinám a prachu, acetátový panoramatický zorník čírej farby, upevnenie - na gumičku; STN EN 166 resp. EN 16321 | 523 ks |
| 17 | Zátkové chrániče sluchu | Tvarované umývateľné zátkové chrániče sluchu spojené s polyesterovou šnúrkou, univerzálna veľkosť, ochranné púzdro s klipom, útlm hluku SNR min.30 dB, musí spĺňať požiadavky STN EN 352-2+A1 | 7267 pár |
| 18 | Slúchadlové chrániče sluchu | Mušľový chránič sluchu s mäkkou výstuhou náhlavnej pásky, útlm hluku SNR min. 27 dB, krátkodobá alebo dlhodobá pracovná činnosť v priemyselnom prostredí alebo pri kosení trávy, musí spĺňať požiadavky STN EN 352-1 a STN EN 352-3 | 966 ks |
| 19 | Slúchadlové chrániče sluchu pre obsluhu zatĺkacieho stroja | Mušľový chránič sluchu s náhlavnou páskou, útlm hluku SNR min. 35 dB, krátkodobá alebo dlhodobá pracovná činnosť v priemyselnom prostredí alebo pri kosení trávy, musí spĺňať požiadavky STN EN 352-1 a STN EN 352-3 | 53 ks |
| 20 | Slúchadlové chrániče sluchu (s uchytením na prilbu) | Mušľový chránič sluchu s úchytom na ochrannú prilbu a ochrannú prilbu lesnícku a banícku, útlm hluku SNR min. 27 dB, krátkodobá alebo dlhodobá pracovná činnosť v priemyselnom prostredí; STN EN 352-1 a STN EN 352-3 | 647 pár |
| 21 | Ochranná maska celotvárová s filtrami proti sírovodíku, oxidu uhoľnatému | Filtračná maska na ochranu dýchacích orgánov a tváre, veľkosť: S,M,L, so širokým zorným poľom, polykarbonátovým zorníkom odolným voči chemikáliám a poškriabaniu, štvorbodový upínací nastaviteľný systém, bajonetový pripevňovací systém pre rýchlu a jednoduchú výmenu filtrov, nenáročná údržba, na ochranu voči časticiam, organickým a anorganickým plynom, parám a pod.; STN EN 136, STN EN 136/AC + náhradné vymeniteľné zorníky maske; + náhradné filtre podľa potreby | 401 ks |
| 22 | Filter do celotvárovej masky odolný voči anorganickým a organickým kyslým výparom | Typ filtra: ABE1 voči organickým, anorganickým a kyslým plynom a výparom, 10 x NPK-P alebo pre koncentráciu škodlivín do 1000 PPM (použiteľný pre celotvárovú masku); STN EN 14387 | 756 pár |
| 23 | Filter do celotvárovej masky odolný voči organickým plynom a parám, ktorých bod varu je menší alebo rovný ako 65 stupňov Celzia | Typ filtra: AXP3, odolný voči organickým plynom a parám, ktorých bod varu je nižší alebo rovný ako 65 stupňov Celzia, (použiteľný pre celotvárovú masku); STN EN 14387 | 541 pár |
| 24 | Filter do celotvárovej masky odolný voči pevným a kvapalným časticiam | Typ filtra: P2 R; samostatne použiteľný časticový filter voči pevným časticiam (12 x NPK-P), pomocou bajonetu sa dá pripevniť na celotvárovú masku alebo polomasku; STN EN 143:2021 | 499 pár |
| 25 | Respirátor s ventilom | Skladací respirátor s výdychovým ventilom, Veľkosť: UNI, nízkym dýchacím odporom a vysokou filtračnou účinnosťou, filter FFP2 NR D (stupeň ochrany P2) voči tuhým a kvapalným časticiam v koncentrácii do 12 x NPK-P, tvarovateľná nosná výstuha a vnútorná penová výstuha pre dokonalú tesnosť. STN EN 149+A1 | 3109 ks |
| 26 | Respirátor proti prachom a drobným časticiam | Stupeň ochrany FFP2 NR D, veľkosť: UNI, respirátor s výdychovým ventilom a filtrom s aktívnym uhlím, filter FFP2 voči tuhým a kvapalným časticiam v koncentrácii do 12-násobku PEL alebo 10-násobku APF, tvarovateľná nosná výstuha a vnútorná penová výstuha pre dokonalú tesnosť, prispôsobenie upínacích pásikov, veľkosť: UNI; STN EN 149+A1 | 27501 ks |
| 27 | Ochranná polomaska s filtrami | Filtračná polomaska s mäkkou tvárovou časťou z elastomeru, veľkosť: S,M,L, štvorbodový upínací nastaviteľný systém, bajonetový upínací systém pre rýchlu a ľahkú výmenu filtrov, nenáročná údržba, lícnice z antialergického materiálu, na účinnú ochranu proti organickým a anorganickým plynom, kyslým plynom, čpavku, formaldehydu a časticiam, použiteľná pre filtre typu: ABE1, P2, STN EN 140; STN EN 14387 + náhradné filtre podľa potreby | 252 ks |
| 28 | Náhradný zorník do celotvárovej masky alebo polomasky | Náhradný zorník pre celotvárovú masku, ľahko vymeniteľný zorník s vrstvou odolnou voči poškriabaniu; STN EN 166 certifikovaný s celotvárovou maskou resp. EN 16321 | 168 ks |
| 29 | Ochranný respirátor s filtrom proti výparom organických látok | Stupeň ochrany FFP2, veľkosť: UNI, respirátor s výdychovým ventilom a predfiltrom s aktívnym uhlím, filter FFP2 voči tuhým a kvapalným časticiam v koncentrácii do 12-násobku PEL alebo 10-násobku APF, tvarovateľná nosná výstuha a vnútorná penová výstuha pre dokonalú tesnosť, prispôsobenie upínacích pásikov, materiál polypropylén; STN EN 149+A1 | 2283 ks |
| 30 | Ochranný filter s okuliarmi | Ochranné okuliare s nastaviteľnými stránicami, ktoré sú súčasťou obruby. Jednodielny nezahmlievajúci zorník pre optimálny rozhľad. Zorník s vrstvou proti poškriabaniu. Respirátor FFP2 Jednorazová filtračná polomaska FFP2 s výdychovým ventilom. Opakovane použiteľný držiak filtra. Nízka hmotnosť. Výdychový ventil pre zvýšenie doby použitia. Odstrániteľné, vymeniteľné pružné upevňovacie pásky. Náhradné respirátory; STN EN 166 resp. EN 16321, STN EN 149+A1 | 593 ks |
| 31 | Celohlavová prilba (kukla) s núteným prívodom vzduchu používaná pri otryskávaní | Kukla z ľahkého polyesteru vystuženého sklenými vláknami, s pogumovaným povrchom, indikátor prietoku vzduchu, rám zorníka z ABS plastu, + drôtená mriežka zorníka, odolné pončo na ochranu pracovníka na chrbte, ramenách a hrudi, ochranný faktor: 2000, kompatibilné s klimatizačnou jednotkou, trieda ochrany 4B podľa normy STN EN 14 594, STN EN 166 resp. EN 16321, STN EN 397+A1 | 92 ks |
| 32 | Ochranná prilba oranžová lesnícka proti padajúcim predmetom a nárazom | Musí spĺňať požiadavky na bezpečnostné prilby podľa STN EN 397+A1, chrániče sluchu podľa STN EN 352-3, ochrana tváre STN EN 1731, lesnícky komplet skladajúci sa z oranžovej prilby s odklopnou drôtenou mriežkou, integrovaných mušľových slúchadiel (SNR min 24 dB) a výstražnej plachtičky na zátylku; STN EN 50 365 + označenie logom vpredu, farba biela, sieťotlač | 354 ks |
| 33 | Ochranná prilba oranžová výstražná proti padajúcim predmetom a nárazom | Musí spĺňať požiadavky na bezpečnostné prilby podľa STN EN 397+A1, plynulé nastavenie obvodu, efektívna teplotná odolnosť -20°C až +50°C, elektrická izolačná schopnosť do 440VAC, čelová potná páska z prírodnej kože, podbradný trojbodový pásik/remienok na uchytenie pod bradu, farba prilby: oranžová, snímač Uvicator - signalizácia času na výmenu prilby + označenie logom vpredu, farba biela, sieťotlač | 1435 ks |
| 34 | Ochranná prilba oranžová výstražná proti padajúcim predmetom, nárazom a elektrická izolácia | Musí spĺňať požiadavky na bezpečnostné prilby podľa STN EN 397+A1, plynulé nastavenie obvodu, efektívna teplotná odolnosť -20°C až + 50°C, elektrická izolačná schopnosť do 1000VAC, čelová potná páska z kože, podbradný trojbodový pásik/remienok na uchytenie pod bradu, farba prilby: oranžová, snímač signalizácie času na výmenu prilby + označenie logom vpredu, farba biela, sieťotlač; STN EN 50 365 | 186 ks |
| 35 | Ochranná prilba oranžová výstražná proti padajúcim predmetom, nárazom pre banskú činnosť | Ochranná prilba proti padajúcim predmetom a nárazom, možnosť uchytenia banského svietidla a chráničov sluchu; vhodná do baní, tunelov; odolnosť voči teplotám od - 30 °C do + 50 °C; podbradný trojbodový pásik/remienok na uchytenie pod bradu, vhodná do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár (zóna 1 a 2); horľavých prachov (zóna 21 a 22), nebezpečných atmosférických podmienok 1 a 2; antistatická; farba oranžová; označenie logom, STN EN 397+A1 | 63 ks |
| 36 | Náhradná ochranná fólia na celotvárovú masku | Náhradný ľahko vymeniteľný jednorazový ochranný kryt zorníka na celotvárovú masku, predlžuje životnosť masky, ochrana proti mechanickému riziku a postriekaniu kvapalinami (napr. farbou, benzínom, acetónom atď.), po stranách samolepiace pásky | 2310 ks |
| 37 | Náhradná ochranná fólia na celohlavovú prilbu (kuklu) s núteným prívodom vzduchu používanej pri otryskávaní | Náhradný ľahko vymeniteľný ochranný kryt zorníka otryskávacej prilby, predlžuje jej životnosť, ochrana proti mechanickému riziku a postriekaniu pri otryskávaní | 6300 ks |
| 38 | Držiak filtra | Držiak časticového filtra do celotvárovej masky odolný voči pevným a kvapalným časticiam, na uchytenie protiprachového filtru k polomaske a celotvárovej maske. | 105 pár |

Pozn.:

1) Pri položkách, kde je v Technickej špecifikácii uvedená technická norma (akceptované označenie STN EN XXXXX / EN XXX / EN ISO XXXXX / STN EN ISO XXXXX / ISO XXXXX - vzhľadom na rôzny charakter označovania dodávateľov), platí vždy aktuálne znenie vzhľadom na možné zmeny v priebehu trvania verejnej súťaže.

- Čas a miesto plnenia

## 2.1	Miestom dodania predmetu zákazky a osoby zodpovedné za prevzatie predmetu zákazky sú sídlo verejného obstarávateľa alebo jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“), jednotlivé Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“), jednotlivé Strediská špecializovaných činností (ďalej len „SŠČ“), jednotlivé Investičné odbory (ďalej len „IO“), Školiace stredisko Liptovský Ján (ďalej len „ŠS Liptovský Ján“) na území SR a to:

## Ústredie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - odborný referent služieb, referent skladového hospodárstva, prípadne nimi určená osoba;

## SSÚD Malacky, Pezinská 15, 901 01 Malacky - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Trnava, Sereďská 263, 917 05 Trnava - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Trenčín, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín – Zlatovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Martin, Hlavná 2158, 038 52 Sučany - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Liptovský Mikuláš, Demänovská 435/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Mengusovce, 059 36 Mengusovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Beharovce, 053 05 Beharovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Prešov, Petrovany č. 500, 082 53 Prešov - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚD Považská Bystrica, časť Kúnovec 4532, 017 01 Považská Bystrica - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Nová Baňa, Železničný rad 22, 968 01 Nová Baňa - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Zvolen, Neresnická 8, 960 21 Zvolen - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Lučenec, Tomášovce 435, 985 56 Tomášovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Košice, Magnezitárska 2, 043 28 Košice - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SSÚR Čadca, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

## SŠČ Čadca, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

SŠČ Mengusovce, 059 36 Mengusovce - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

SŠČ Žarnovica, Žarnovica 204, 966 81 Žarnovica – vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

IO Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 23 Banská Bystrica - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

IO Žilina, ul. Radlinského 13/373, 010 01 Žilina - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

IO Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov - vedúci strediska, vedúci ekonomického oddelenia, prípadne nimi poverená osoba;

ŠS Liptovský Ján, Za Plavom 10, 032 03 Liptovský Ján - vedúca strediska, prípadne ňou poverená osoba.

2.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť miesto dodania zákazky, o čom písomne upovedomí dodávateľa.

2.3 	Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovary podľa požiadaviek odberateľa, vrátane ich dovozu na miesto dodania, na základe samostatných objednávok vystavených odberateľom počas doby trvania rámcovej dohody.

2.4 	Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar odberateľovi podľa požiadaviek odberateľa v lehote určenej v objednávke. Ak nie je v objednávke určená lehota dodania tovaru, dodávateľ je povinný poskytnúť tovar do 15 (pätnásť) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

- Ostatné požiadavky na predmet zákazky

3.1 	Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý je zdravotne neškodný, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Objednávateľ požaduje predložiť na položky, pri ktorých je uvedená STN, EN alebo ISO norma dokumenty, ktorými deklaruje splnenie požadovaných parametrov v zmysle aktuálne platných právnych predpisov (Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425).