Príloha č. 1 			Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia

Názov predmetu zákazky: Nákup diaľkových detektorov

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je nákup diaľkových detektorov, zaškolenie obsluhy a záručný servis diaľkových detektorov, ktoré umožnia meranie toxických chemických látok (ďalej len „TCHL“).

Predmet zákazky

Detektory sú určené na detekciu TCHL, toxických priemyselných chemických látok (ďalej len TPCHL) a monitorovanie pohybu a šírenia nebezpečného oblaku kontaminácie bezkontaktným spôsobom na veľké vzdialenosti.

Predpokladané množstvo tovaru:

| P.č. | Názov | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diaľkový detektor s príslušenstvom (sivý) | 2 |
|  | - polohovacie zariadenie stabilizované (sivé) | 2 |
|  | - zástavba systémov do automobilu | 2 |
| 2 | Diaľkový detektor s príslušenstvom (sivý) | 2 |
|  | - mechanická otočná hlava | 2 |
|  | - statív s príslušenstvom | 2 |
| 3 | Diaľkový detektor s príslušenstvom (sivý) | 1 |
|  | - polohovacie zariadenie stabilizované (sivé) | 1 |
|  | - zástavba systémov do vrtuľníka | 1 |
| 4 | Diaľkový detektor s príslušenstvom (červený) | 3 |
|  | - polohovacie zariadenie stabilizované (biele) | 3 |
|  | - statív s príslušenstvom | 3 |
|  | - zástavba systémov do automobilu | 3 |

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- montáž tovaru (mechanická inštalácia, kalibrácia, testovacie meranie dodaného riešenia, integrácia do SUV vozidla/vrtuľníka)

- spôsob a miesto montáže bude upresnené úspešnému uchádzačovi pri objednávke,

- montáž je súčasťou dodania a podmienkou prevzatia

- predložiť užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na používanie, údržbu, servis), záručný list v slovenskom resp. českom jazyku.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprehraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný.

- Predmet dohody musí byť dodaný so servisnou súpravou, ktorá obsahuje materiál na ošetrovanie optických komponentov (utierka, sprej - buď stlačený vzduch, alebo IPA),  zmes plynov pre detektor (určených na chladenie detektora), silikagel - na odstraňovanie vlhkosti“.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Trvanie rámcovej dohody:  12 mesiacov

- Miestom dodania je Bratislava.

- Lehota dodania: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru do 90 dní odo dňa doručenia objednávky v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.

- Súčasťou dodania tovaru musí byť technický (produktový) list výrobku.

- Súčasťou dodávky musí byť kvalifikované zaškolenie obsluhy a údržby, zamerané na používanie diaľkového detektora v trvaní  minimálne 24 hodín pre cca 37 osôb na útvare MV SR s vystavením osvedčenia o odbornom zaškolení. Miesto a termín školenia bude upresnený v prvej objednávke.

Opis predmetu zákazky - Vzor vlastného návrhu plnenia

- Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| DIAĽKOVÝ DETEKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Množstvo | 8 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Zorné pole | nastaviteľné s presným smerovaním lúča vertikálne aj horizontálne | N/A |  |
| Elektrický príkon | max. 30W, musí umožňovať autonómnu prevádzku v teréne s napájaním z batérií alebo vozidla | N/A |  |
| Hmotnosť | max. 30 kg |  | N/A |
| Doba prípravy na meranie | max. 10 minút |  | N/A |
| Trieda odolnosti | min. IPP 66 |  | N/A |
| Zisťovanie látok | na mieste a za pohybu | N/A |  |
| Dosah detektora | min. 2500 m |  | N/A |
| Databáza | možnosť doplnenia novej chemickej látky do hlavnej databázy spektier prístroja výrobcom | N/A |  |
| Meranie | koncentrácie chemickej látky zistenej oproti hlavnej databáze, v nastaviteľných vzdialenostiach v rámci dosahu detektora |  |  |
|  | vzdialenosti k meraciemu bodu | N/A |  |
|  | bez nutnosti vstupu do kontaminovaného prostredia | N/A |  |
| Databáza TCHL a detekčné limity | Hlavná databáza TCHL musí obsahovať min. spektrálne údaje pre kvalitatívnu detekciu a kalibračné údaje pre stanovenie koncentrácie látok: min. metanol, SF6, amoniak, etylén, AC, CK, DIMP, kyselina octová, kyselina mravčia, MES, TEP, toluén, GA, GB, GD, GF, VX, HD, L | N/A |  |
| Kvantitatívna detekcia | požaduje sa | N/A |  |
| Skenovací režim | automatický, manuálny | N/A |  |
| Farebné prevedenie | sivé (RAL 7011) | N/A |  |
|  | červené (RAL3000) | N/A |  |
| Batéria (2ks) | výdrž min. 3 hodiny pri nepretržitej prevádzke | N/A |  |
|  | vymeniteľné počas chodu zariadenia | N/A |  |
| Nabíjačka batérií | 110-230V |  | N/A |
| Jednotka užívateľského rozhrania | Umožňuje prepojenie diaľkových detektorov s napájaním a ovládacím notebookom | N/A |  |
| Kabeláž | Potrebná kabeláž na obsluhu diaľkových detektorov | N/A |  |
| Notebook s príslušenstvom s operačným systémom a nainštalovaným aplikačným softvérom k diaľkovému detektoru | odolný notebook s dotykovým displejom | N/A |  |
|  | Procesor s výkonom min. 16 000 bodov v benchmarku Passmark CPU benchmark, min. 12MB cache (napríklad Intel Core i5-1240P Processor |  | N/A |
|  | min. 8GB RAM |  | N/A |
|  | min. 256GB PCIe SSD |  | N/A |
|  | min. Full HD LCD 1400 nits, s dotykovou obrazovkou |  | N/A |
|  | rozhranie min. 1 slot HDMI 2.0 |  | N/A |
|  | min. 2 sloty USB |  | N/A |
|  | spĺňa normu MIL-STD 810H, | N/A |  |
|  | min. IP66 alebo ekvivalent podľa príslušnej normy | N/A |  |
|  | prevádzková teplota - min. -20°C až 40°C |  | N/A |
|  | batéria: min. 2000mAh, musí byť vymeniteľná |  | N/A |
| Ochranný kryt na ochranu diaľkového detektoru pred mechanickým poškodením a prehrievaním | materiál - ľahká zliatina odolná proti korózii |  | N/A |
| Sada na čistenie | Sada na čistenie optických časti zariadenia, balenie čistiacich prostriedkov balené v praktickej taške |  | N/A |
| Zariadenie musí byť uložené v pevnom transportnom obale s úchytmi a pomocnými kolieskami pre jednoduchý transport |  |  | N/A |
| Náradie | potrebné náradie na obsluhu a základný servis diaľkových detektorov |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| POLOHOVACIE ZARIADENIE |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Množstvo | 6 ks |  |  |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Rozsah pohybu | Azimut n x 360° |  | N/A |
| Elevácia | ±30° |  | N/A |
| Nosnosť | min. 40 kg |  | N/A |
| Rozsah operačných teplôt | -20°C až +40°C |  | N/A |
| Hmotnosť polohovacieho zariadenia | max. 35 kg |  | N/A |
| Ochrana proti vode a prachu | min. IP66 |  | N/A |
|  | Stabilizačné zariadenie musí byť schopné eliminovať otrasy | N/A |  |
|  | Komunikačne rozhranie musí byť kompatibilné s diaľkovým detektorom | N/A |  |
| Farba | sivé (RAL 7011) | N/A |  |
|  | biele (RAL9010) | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| ZÁSTAVBA SYSTÉMOV |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo | automobil - 5 ks |  |  |
|  | vrtulník - 1 ks |  |  |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Automobil | Kompletná zástavba diaľkových detektorov na vozidlo, vrátane montáže, dizajnu a potrebného elektro a spojovacieho materiálu. Typ vozidla: dodávka, SUV. Presné vozidlo bude upresnené úspešnému uchádzačovi . | N/A |  |
| Vrtuľník | Kompletná zástavba diaľkových detektorov na vrtuľník, vrátane montáže, dizajnu a potrebného elektro a spojovacieho materiálu. Vrtuľník Bell 412 | N/A |  |
|  | Zástavba musí byť realizovaná spôsobom, ktorý neovplyvní bezpečnosť prevádzky vozidla a vrtuľníka, musí byť v súlade s príslušnými technickými a bezpečnostnými predpismi | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| STATÍV |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Množstvo | 5 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
|  | Kompatibilný statív pre statickú diaľkovú detekciu slúžiaci na zamierenie detektora | N/A |  |
|  | min. 3 bodový, mobilný | N/A |  |
|  | rýchloupínací pákový systém | N/A |  |
|  | odolný voči korózii a otrasom | N/A |  |
| hmotnosť | max. 20 kg |  | N/A |
| nosnosť | min. 100 kg |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| MECHANICKÁ OTOČNÁ HLAVA |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Množstvo | 2 ks |  |  |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| rozsah mierenia | 360° azimut |  | N/A |
| elevácia | 50° |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| POŽIADAVKY NA ODOLNOSŤ VOČI KLIMATICKÝM VPLYVOM |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo | všetky zariadenia | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Všetky zariadenie musia byť použiteľné celoročne pri teplotách prostredia od | min. -20°C do +40°C |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (doplní uchádzač) |  |
|  |  | (uchádzač doplní len prázdne biele polia |  |
|  |  | N/A = neaplikuje sa) |  |
|  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |
|  |  | V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| ZÁRUKY A ZÁRUČNÝ SERVIS |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo | pre všetky zariadenia | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Parametre | Špecifikácia |  |  |
| Podmienky | Záručná doba min. 24 mesiacov. V rámci záručnej doby je poskytovaný bezplatný záručný servis min. 1 do roka. Kalibrácia vykonávaná podľa odporúčaní výrobcu. | N/A |  |
|  | Výrobca musí garantovať dostupnosť náhradných dielov min. po dobu 10 rokov od dodania predmetu zákazky. Pokiaľ prevádzka diaľkového detektoru vyžaduje dopĺňanie alebo obmenu spotrebného materiálu, tak verejný obstarávateľ požaduje pravidelné bezodplatné dopĺňanie spotrebného materiálu počas celej záručnej doby | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody ako Príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.