- Załącznik nr 5

Zakup i dostawa używanej śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych  w formie leasingu operacyjnego”

Oznaczenie sprawy:

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa  ……………………………………………………………………………………

Siedziba …………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..

e. mail ……………………………………………………………………………………..

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

34-120 Andrychów ul. S. Batorego 24

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać oferowany pojazd wielofunkcyjny |  | tak* | nie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojazd bazowy: |  |  |  |
| 1 | Pojazd, rok produkcji nie później niż 2021r |  |  |  |
| 2 | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego,kierownica po lewej stronie |  |  |  |
| 3 | Przebieg max 180.000 km |  |  |  |
| 4 | Podwozie 2 osiowe |  |  |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita od 15 000 kg do 16 000 kg |  |  |  |
| 6 | Rozdział napędu na poszczególne osie 3,60 m – 3,80 m. |  |  |  |
| 7 | Oś napędowa wyposażona w koła bliźniacze |  |  |  |
|  | KABINA |  |  |  |
| 1 | Kabina dzienna, |  |  |  |
| 2 | Ilość miejsc siedzących 3, |  |  |  |
| 3 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |  |
| 4 | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |  |
| 5 | Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami |  |  |  |
| 6 | Lusterko szerokokątne |  |  |  |
|  | PODWOZIE |  |  |  |
| 1 | 2- osiowe, |  |  |  |
| 2 | Skrzynia biegów automatyczna, |  |  |  |
| 3 | Norma emisji spalin min EURO 6 |  |  |  |
| 4 | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, |  |  |  |
| 5 | Ogumienie kół całoroczne nowe lub min. 60% |  |  |  |
| 6 | Zawieszenie przednie resor, tylne pneumatyczne |  |  |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY. |  |  |  |
| 1 | Elektroniczny system hamowania ABS, ASR. |  |  |  |
| 2 | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach |  |  |  |
|  | SILNIK |  |  |  |
| 1 | Wysokoprężny o pojemności min. 6600 – 6800 m3 |  |  |  |
| 2 | Moc silnika minimum 260 KM |  |  |  |
| 3 | Ograniczenie prędkości do 90 km/h, |  |  |  |
| 4 | Spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6 |  |  |  |
|  | UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna,przystawka odbioru mocy |  |  |  |
| 2 | Przełożenie przekładni głównej jak do tego typu pojazdów i=5,5-6 |  |  |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem |  |  |  |
| 2 | Kierownica umieszczona po lewej stronie od początku produkcji |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie,wyposażone i oznakowanie umożliwiająca zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych. |  |  |  |
| 2 | Reflektor boczny oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu |  |  |  |
| 3 | Lampy ostrzegawcze typu kogut |  |  |  |
| 4 | Światła przeciw mgielne halog. |  |  |  |
| 5 | Klimatyzacja |  |  |  |
| 6 | Tempomat |  |  |  |
| 7 | Kamera cofania |  |  |  |
| 8 | Radio |  |  |  |
| 9 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| 10 | Apteczka |  |  |  |
| 11 | Kliny do kół |  |  |  |
| 12 | Klucz do kół |  |  |  |
| 13 | Gaśnica samochodowa |  |  |  |
| 14 | Podnośnik (lewarek) |  |  |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY ŚMIECIARKI |  |  |  |
| 1 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym,przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach |  |  |  |
| 2 | Zabudowa o przekroju poprzecznym prostokątnym |  |  |  |
| 3 | Szerokość i wysokość okna wrzutowego aparatu wrzutowego taka jak szerokość i wysokość komory załadowczej ułatwiająca zbiórkę w workach |  |  |  |
| 4 | Ściany boczne gładkie,bez użebrowań z płaska pow. pod nośnik reklamy |  |  |  |
| 5 | Pojemność zabudowy 11- 12 m³ |  |  |  |
| 6 | Sterowanie funkcjami aparatu zasypowego po obu bokach odwłoka |  |  |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami zespołu prasy na prawym boku odwłoka |  |  |  |
| 8 | Sterowanie podnoszeniem odwłoka na lewym boku zabudowy |  |  |  |
| 9 | Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1 |  |  |  |
| 10 | Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości zalecanej przez producenta zabudowy |  |  |  |
| 11 | Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 – 1100 l na odpady komunalne |  |  |  |
| 12 | Mechanizm zagęszczania odpadów liniowo – płytowy (szufladowy) jeden grzebień. |  |  |  |

............................dn.......................                 ………………….......................................……

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

*niepotrzebne skreśli