OPIS ROZBIÓRKI

| Nazwa zamówienia: | Rozbiórka budynku magazynowo - gospodarczego ze zbiornikami |
| --- | --- |
| Adres: | 40-457 Katowice ul. Górniczego stanu Obręb: Mysłowice Las ID: 246901_1.0008.AR_2.3296/55 |
| Inwestor: | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KATOWICE 40-754 Katowice ul. Kijowska 37 B |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania stanowią;

- zlecenie Inwestora

- przeprowadzone oględziny

- inwentaryzacja obiektu

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401)

2. INFORMACJE O OBIEKCIE PRZEZNACZONYM DO ROZBIÓRKI

Rozbiórka budynku magazynowo - gospodarczego ze zbiornikami. Obecnie budynek jest nieużytkowany i nie są przechowywane w nim żadne materiały i substancje. Konstrukcja ścian i zbiorników murowana z cegły. Obiekt w bardzo złym stanie technicznym, nie posiada obecnie konstrukcji i poszycia dachu.

Wysokość obiektu wynosi 5,6m a odległość od granicy wynosi mniej niż połowa wysokości obiektu (~5,0m)

3. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Planowana jest rozbiórka obiektu przy użyciu sprzętu ciężkiego, jak również prowadzenia robót rozbiórkowych systemem tradycyjnym – ręcznym, przy użyciu stosownych narzędzi i specjalistycznego sprzętu

Szczegółowy sposób prowadzenia prac opisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Roboty przygotowawcze.

- Ogrodzenie terenu placu rozbiórki, oznaczenie tablicami i taśmą ostrzegawczą.

- Wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu.

- Wyznaczenie stref ochronnych i odpowiednie oznakowanie

Roboty rozbiórkowe

Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych

- rozbiórka ścian przyziemia

- rozbiórka zbiorników i fundamentów

- niwelacja terenu i wywóz gruzu.

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki zostaną poddane bieżącej segregacji. Gruz budowlany w miarę możliwości zostanie rozkruszony i przekazany odpowiednim podmiotom w celu odzysku lub zostanie poddany unieszkodliwieniu na składowisku odpadów. Elementy metalowe przeznaczone zostaną na sprzedaż w celu odzysku surowców wtórnych.

4. PROWADZENIE I ORGANIZACJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Roboty należy zorganizować i przeprowadzać w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, w myśl przepisów i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy kierować się przede wszystkim:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY I ZAPLECZA

Wokół rozbieranego budynku wydzielić  strefę bezpieczeństwa odpowiednio oznakowaną 
i ogrodzoną.

Plac rozbiórki należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.

INSTRUKCJA BHP

DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Teren, na którym odbywać się będą prace rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wykonywać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego.

- Prowadzenie robót rozbiórkowych w przypadku możliwości obalenia się części konstrukcji obiektu w wyniku oddziaływania siły wiatru jest zabronione.

- Podczas wiatru o szybkości większej niż. 10 m/s roboty rozbiórkowe należy wstrzymać.

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe, lub rynny zsypowe.

- Zsuwnice powinny być zabezpieczone przed spadaniem i wypadaniem gruzu.

- Zabronione jest gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu.

- Zabronione jest obalanie ścian i innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

- Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.

- Przy rozbiórce systemem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne.

- Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem.

- Przy zakładaniu lin powinien być zastosowany taki sposób ich zakładania, aby przypadkowo strącone cegły, lub gruz nie spadały na pracowników.