Príloha č. 1 k Súťažným podkladom a Príloha č. 1 k Zmluve

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (tuhý odpad z čistenia plynov)

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy, úpravy/stabilizácie a zneškodnenia nebezpečného odpadu z čistenia spalín, katalógové číslo 19 0 1 07 („popolček“) zo Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) vrátane všetkých súvisiacich služieb ako zabezpečenie prevzatie, úpravy/stabilizácie a zneškodnenia tohto odpadu počas odstávky ZEVO a mimoriadnych situácii v ZEVO.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

90510000-5 Likvidácia a spracovanie  odpadu

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

90513400-0 Likvidácia popola

90512000-9  Služby na prepravu odpadu

Rozsah:

Predpokladané množstvo odpadu: 6 140 ton/24 mesiacov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

- Zaradenie odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

- skupina 19 - odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej  vody a priemyselnej vody

- podskupina 19 01 - odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

- kód odpadu 19 01 07 – Tuhý odpad z čistenia plynov

- kategória – N (nebezpečný odpad)

- Protokol z analytického rozboru č. PR2639086 je prílohou tohto opisu

- Vznik a umiestnenie odpadu:

Odpad z čistenia spalín vzniká priebežne počas 24 hodín. Množstvo odpadu je závislé od množstva spáleného odpadu a obsahu škodlivých látok, ktoré sa zachytia na textilných filtroch. Prevádzka ZEVO  je nepretržitá s jednou plánovanou odstávkou za rok. Množstvo odpadu, ktoré vznikne za rok je cca 3000 ton za rok. Odpad je uložený v zásobnom sile – areál ZEVO Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava. Je umiestnené vo vonkajšom prostredí cca 3 metre nad zemou. Na spodnej strane sa nachádza vypúšťací rukáv.

Všeobecné technické údaje zásobného sila na NO:

- výška skladovacieho sila (valcová časť): 12,00 m

- výška kužeľovej výsypky: 2,32 m

- svetlosť valcovej časti (plášťa), kruhový prierez so svetlosťou: 5 m

- vrcholový uhol kužeľa výsypky: 60°

- výšková úroveň podpornej konštrukcie: +6,530 m

- výšková úroveň spodnej plochy kotevnej dosky: +6,500 m

- celkový objem sila: 250 m3

- merná hmotnosť skladovaného materiálu: 450 až 500 kg/m3

- celková maximálna hmotnosť náplne: 125 t

- elektrický ohrev

- Odber odpadu počas bežnej prevádzky:

Nebezpečný odpad (popolček) je nutné odoberať priebežne. Zásobné silo je možné plniť iba do 70% jeho objemu, to znamená cca 80 ton odpadu. Denne vznikne počas prevádzky obidvoch kotlov na najvyšší výkon 10-12 ton tohto odpadu. Odpad zo zásobného sila je nutné vypúšťať do cisternového vozidla, ktoré má povolenie na prepravu podľa Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR.

Odberateľ je povinný s každým odberom priniesť vyplnený sprievodný list nebezpečného odpadu a postupovať podľa platnej legislatívy SR.

- Odber odpadu počas odstávky ZEVO a mimoriadnych situácii v ZEVO:

.Počas odstávky ZEVO je potrebné úplne vyprázdniť zásobné silo. Nebezpečný odpad je počas odstávky zariadenia vyskladňovaný do veľkokapacitných kontajnerov (VKK). Do VKK je vyskladňovaný odpad aj počas mimoriadnych situácii. Množstvo odpadu takto umiestneného je cca 40 ton ročne. Dovoz vo VKK si zabezpečuje obstarávateľ.

Počas odstávky zariadenia je prepravovaný odpad aj pomocou vysokovýkonného vysávača s prefukovaním, ktorým dovoz si zabezpečuje obstarávateľ. Množstvo takto prepravovaného odpadu je cca 30 ton ročne. Uchádzač musí umožniť vyloženie odpadu v zariadení na stabilizáciu odpadu.

Uchádzač musí umožniť vyloženie odpadu v zariadení na stabilizáciu odpadu - v tzv. náhradnom mieste odovzdania odpadu.

Obstarávateľ s prihliadnutím na svoje prevádzkové možnosti a obmedzenia, vyplývajúce na časové súvislosti nastavenia logistiky a prevozu predmetného druhu odpadu určil maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť náhradného miesta odovzdania odpadu do 50 km od ZEVO v Bratislave  podľa googlemaps.com pre cestu tam  a 50 km pre cestu späť (50 km + 50 km). Obstarávateľ bude na účely vyhodnotenia tejto podmienky brať do úvahy prípustnú odchýlku 5 km v porovnaní so vzdialenosťou zistenou nástrojom googlemaps.com pre prípad, ak by uchádzač určil vzdialenosť na základe iných verejne dostupných máp, resp. obdobných nástrojov, prípadne meranej vzdialenosti trasy. Cestou tam a späť je pre účely tejto zákazky najkratšia možná trasa pre obstarávateľom používané motorové vozidlá prevážajúce odpad, ktorá sa nachádza na území SR, určená uchádzačom v rámci ponuky.

Náhradné ,miesto odovzdania odpadu umiestnené vo väčšej vzdialenosti ako 50 km  (50tam a späť) je pre obstarávateľa vysoko nákladové a neefektívne z pohľadu nastavenia obehu vozidiel, nakoľko by muselo dôjsť k zmenám v základnom fungovaní obstarávateľa, k rozšíreniu vozového parku, personálnych, prípadne iných kapacít. Ponuka predložená na náhradné miesto odovzdania odpadu vzdialené od ZEVO v Bratislave vo väčšej vzdialenosti  nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Pri posudzovaní tejto požiadavky bude rozhodujúci súčet oboch vzdialenosti / tam a späť/, ktorý nemôže byť viac ako 100 km, tzn. pokiaľ by vzdialenosť cesty tam alebo cesty späť bola väčšia ako 50 km avšak súčet cesty tam a cesty späť bude do 100 km, takáto vzdialenosť bude akceptovaná. Náhradné miesto odovzdania musí byť na území SR z dôvodu administratívnej a časovej náročnosti cezhraničného prevozu odpadu.

- Ostatné požiadavky vyplývajúce z legislatívy Slovenskej republiky:

Odber odpadu a všetky s tým súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento druh odpadu musí byť pred uložením na skládku preukázateľne upravený v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov spôsobom D9 - Fyzikálno-chemická úprava.

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zmysle §25 odsek 7) nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. d) – to znamená v zmysle vydanej vyhlášky 382/2018 o skládkovaní odpadu] zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti. Vo vyhláške 382/2018 o skládkovaní odpadov v prílohe č. 3 je katalógové číslo odpadu 19 01 07 – tuhý odpad z čistenia plynov uvedený ako odpad, ktorý je potrebné pred uložením na skládku stabilizovať.

- Fotografia zásobného sila na NO

.