Zadávanie nadlimitnej zákazky

na uskutočnenie stavebných prác

R2 Zacharovce - Bátka, zhotoviteľ stavby v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

ZVӒZOK 3

Časť 4

Technické Požiadavky Objednávateľa

Bratislava, .../2026

Obsah

1.	VŠEOBECNÉ technické Požiadavky	7

1.1	Rozdelenie objektov podľa IFRS	7

1.2	Komunikácie	8

1.3	Mostné objekty	8

1.4	Kanalizácie	10

1.5	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	10

1.6	Rigoly	11

1.7	Vodohospodárske objekty	11

1.8	Inžinierske siete	12

1.9	Vegetačné úpravy	12

1.10	ISRC (informačný systém rýchlostnej cesty)	13

1.11	Zárubné a oporné múry	13

1.12	Protihlukové steny	14

1.13	ďalšie požiadavky na objekty stavby	15

1.14	Prístupové komunikácie na stavenisko	16

1.15	Technický dozor	16

1.16	Environmentálne požiadavky	16

2.	Zoznam objektov	17

3.	Požiadavky na jednotlivé objekty	21

3.1	015-20 Demolácia prístrešku na autobusovej zastávke	22

3.2	020-00 Úprava stavebných dvorov	22

3.3	031-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Zacharovce	22

3.4	032-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Bakta	22

3.5	036-20 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Rimavská Sobota	22

3.6	023-20 Rekultivácia dočasnej obchádzky na c. I/16 na ZÚ	23

3.7	024-20 Rekultivácia zrušeného úseku miestnej komunikácie na ZÚ	23

3.8	041-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch	23

3.9	042-00 Spätná rekultivácia opustených úsekov ciest	23

3.10	051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2	24

3.11	052-00 Vegetačné úpravy križovatky Bátka	24

3.12	053-20 Vegetačné úpravy križovatky Zacharovce	24

3.13	061-00 Úprava závlah v km 6,700 – 8,000 R2	25

3.14	043-20 Úprava meliorácií v križovatke Zacharovce	25

3.15	071-00 Úprava melioračných systémov v km 0,013 – 0,757 R2	25

3.16	072-00 Úprava melioračných systémov v km 6,198 - 8,324 R2	25

3.17	101-00 Rýchlostná cesta R2	25

3.18	104-20 Križovatka Zacharovce	26

3.19	108-20 Okružná križovatka na ceste I/16 na ZÚ	27

3.20	109-20 Preložka miestnej komunikácie na ZÚ	27

3.21	110-20 Úprava miestnej komunikácie na ZÚ	27

3.22	111-20 Chodníky pri miestnej komunikácii na ZÚ	27

3.23	111-00 Križovatka Bátka	27

3.24	121-00 Preložka c. I/16 v km 6,198 R2	28

3.25	123-00 Úprava c. I/16 pri okružnej križovatke na ZÚ	28

3.26	124-00 Úprava c. I/16 pri moste na R2 v km 1,710 R2	28

3.27	125-00 Úprava c. I/16 v km 4,795 – 5,055 R2 vľavo	28

3.28	126-00 Úprava c. III/2751 pri moste na vetve Rožňava – Rimavská Sobota	28

3.29	128-20 Preložka poľnej cesty v križovatke Zacharovce	29

3.30	131-00 Preložka poľných ciest v km 2,675 R2	29

3.31	132-00 Preložka poľnej cesty v km 0,204 preložky c. I/16	29

3.32	133-00 Preložka poľných ciest v km 6,869 R2	29

3.33	134-00 Prístupová komunikácia v km -0,200 – 0,635 R2 vľavo	29

3.34	135-00 Prístupová komunikácia v km 0,650 – 1,170 R2 vľavo	30

3.35	136-00 Prístupová komunikácia v km 1,490 – 1,760 R2 vpravo	30

3.36	137-00 Prístupová komunikácia v km 1,665 R2 vpravo	30

3.37	141-00 Obchádzka na c. I/16 v km 6,200 R2	30

3.38	201-00 Most na R2 v km 0,616 nad poľnou cestou a potokom	30

3.39	202-00 Most na R2 v km 1,710 nad c. I/16	31

3.40	203-00 Most na R2 v km 2,675 nad poľnou cestou	31

3.41	204-00 Most na R2 v km 3,684 nad poľnou cestou a potokom	32

3.42	205-00 Most na R2 v km 4,183 nad poľnou cestou a potokom	32

3.43	206-00 Most na R2 v km 5,750 pre prístup k LPF a migračný pre zver	32

3.44	207-00 Most na I/16 v km 0,109 nad cestou R2 v km 6,198	33

3.45	208-00 Most na R2 v km 6,869 nad poľnou cestou	33

3.46	209-00 Most nad R2 v km 7,882 na vetve „A" križovatky Bátka	34

3.47	210-00 Most na R2 v km 1,899 nad ropovodom	34

3.48	211-00 Most na R2 v km 1,910 nad ropovodom	34

3.49	219-20 Most na vetve Rožňava – Rimavská Sobota	35

3.50	221-20 Most na vetve križovatky Zacharovce nad Šibeničným potokom	35

3.51	222-20 Most nad potokom Močiar na preložke miestnej komunikácie	36

3.52	227-00 Oporný múr v km 0,011 R2 vpravo	36

3.53	231-00 Úprava potoka Močiar v km 0,620 R2	36

3.54	232-00 Úprava potoka Hnojník v km 3,681 R2	36

3.55	233-00 Úprava potoka Hnojník v km 4,173 R2	37

3.56	234-00 Preložka potoka Močiar na preložke miestnej komunikácie na ZÚ	37

3.57	235-00 Úprava Šibeničného potoka pri okružnej križovatke na ZÚ	37

3.58	248-20 Úprava Šibeničného potoka v križovatke Zacharovce	37

3.59	251-00 Protihluková stena v km 0,000 - 0,500 R2 vpravo	37

3.60	252-00 Protihluková stena v km 1,575 - 2,135 R2 vpravo	38

3.61	253-00 Protihluková stena v km 2,510 - 3,210 R2 vľavo	38

3.62	254-00 Protihluková stena v km 3,715 - 3,865 R2 vľavo	38

3.63	275-20 Protihluková stena na vetve ZA	38

3.64	276-20 Protihluková stena na vetve ZD	39

3.65	261-00 Clona proti oslneniu v km 5,000 - 5,200 R2 vľavo	39

3.66	262-00 Clona proti oslneniu v km 6,800 - 7,250 R2 vpravo	39

3.67	301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2	39

3.68	302-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov	39

3.69	501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2	40

3.70	501-01 ORL v km 0,500 R2 vľavo	40

3.71	501-02 ORL v km 0,760 R2 vľavo	40

3.72	501-03 ORL v km 2,605 R2 vľavo	40

3.73	501-04 ORL v km 2,825 R2 vľavo	40

3.74	501-05 ORL v km 3,650 R2 vľavo	40

3.75	501-07 ORL v km 4,325 R2 vľavo	41

3.76	501-08 ORL v km 5,675 R2 vľavo	41

3.77	501-09 ORL v km 6,800 R2 vľavo	41

3.78	501-20 ORL na vetve ZA vpravo (križovatka Zacharovce)	41

3.79	523-20 Ochrana potrubia DN 300 v km 0,514 križovatkovej vetvy ZA	41

3.80	551-00 Preložka vodovodu DN 350 v km 1,411 R2	41

3.81	552-00 Preložka vodovodu DN 100 v km 1,730 R2	41

3.82	553-00 Rekonštrukcia existujúcej studne úžitkovej vody v km 0,011 R2 vpravo	42

3.83	601-00 Preložka VVN 110 kV v km 0,958 R2	42

3.84	602-00 Preložka VVN 110 kV v km 1,807 R2	42

3.85	605-20 Prekládka 1x110kV vedenia VVN l.č. 7765 v križovatke Zacharovce	42

3.86	611-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 337 v km 1,515 R2	42

3.87	612-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 v km 1,505 R2	42

3.88	613-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 Zacharovce	43

3.89	615-00 Prípojka NN pre ISRC	43

3.90	619-20 Prekládka 22kV vedenia VN l.č.342 v križovatke Zacharovce	43

3.91	620-20 Prekládka 22kV vedenia VN l.č.337 v križovatke Zacharovce	43

3.92	633-20 Prekládka 1kV vonk. vedenia NN pri miestnej komunikácii na ZÚ	43

3.93	641-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA	44

3.94	642-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16	44

3.95	643-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie miestnych komunikácii na ZÚ	44

3.96	644-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA	44

3.97	645-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16	44

3.98	646-00 Verejné osvetlenie miestnych komunikácií na ZÚ	44

3.99	647-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetvy A1, B	44

3.100	648-00 Preložka prípojky NN k ropovodu v km 1,780 R2	45

3.101	651-00 Preložka káblov ST v km 1,683	45

3.102	652-00 Preložka káblov Orange v km 1,732	45

3.103	653-00 Preložka káblov Transpetrol v km 1,916	45

3.104	654-00 Preložka káblov MK Eustream v km 4,053	45

3.105	655-00 Preložka káblov OK Eustream v km 4,096	45

3.106	656-00 Preložka káblov ST v km 4,880 - 5,120	45

3.107	657-00 Preložka káblov Orange v km 4,880 - 5,120	46

3.108	658-00 Preložka káblov ST v km 6,108	46

3.109	659-00 Preložka káblov Orange v km 6,108	46

3.110	660-20 Preložka miestneho kábla ST a.s. v km –0,104 R2	46

3.111	661-20 Preložka a ochrana vedení DK, DOK a MTS ST a.s. pri OK Zacharovce	46

3.112	662-20 Ochrana optického kábla Orange a.s. pri ok Zacharovce	47

3.113	663-00 Ochrana káblov ST na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2	47

3.114	664-00 Ochrana káblov Orange na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2	47

3.115	665-00 Ochrana káblov ST na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2	47

3.116	666-00 Ochrana káblov Orange na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2	47

3.117	690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - stavebná časť	48

3.118	690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - technologická časť	48

3.119	701-00 Úprava VTL plynovodu DN 700 v km 1,882 R2	48

3.120	702-01 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 101-00)	48

3.121	702-02 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 802-00)	49

3.122	703-01 Úprava II. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 101-00)	49

3.123	703-02 Úprava II. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 802-00)	49

3.124	704-01 Úprava III. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 101-00)	49

3.125	704-02 Úprava III. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 802-00)	49

3.126	705-01 Úprava IV. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 101-00)	49

3.127	705-02 Úprava IV. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 802-00)	49

3.128	706-01 Úprava V. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 101-00)	50

3.129	706-02 Úprava V. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 802-00)	50

3.130	711-00 Preložka káblov SKAO 230 Bátka v km 4,194 R2	50

3.131	721-00 Trasové uzávery - stavebná časť	50

3.132	721-11 Potrubná časť	50

3.133	721-12 Silnoprúdové rozvody	50

3.134	721-13 Meranie a regulácia	50

3.135	725-00 Integrovaný bezpečnostný systém	51

3.136	725-01 Elektrický zabezpečovací systém	51

3.137	725-02 Uzavretý televízny okruh	51

3.138	725-03 Elektrická požiarna signalizácia	51

3.139	725-04 Systém komunikačných hlások	51

3.140	801-00 Prístupová komunikácia v km 3,681 R2	51

3.141	802-00 Prístupová komunikácia v km 4,173 R2	51

3.142	802-20 Dočasná obchádzka na ceste I/16 na ZÚ	51

3.143	821-01 Obnova živičných krytov cesty I. triedy	52

3.144	821-02 Obnova živičných krytov cesty III. triedy	52

# VŠEOBECNÉ technické Požiadavky

Pri technickom návrhu je Zhotoviteľ povinný dodržať v tomto článku uvedené dokumenty a požiadavky:

a)	Technické požiadavky objednávateľa, Zväzok 3, časť 4

b)	Minimálne technické špecifikácie, Zväzok 3, príloha č. 11

- dopĺňajú a podrobnejšie špecifikujú technické požiadavky objednávateľa  z bodu a) tejto kapitoly

- v prípade rozporov majú prednosť požiadavky uvedené v Zväzku 3 časť 4

c)   U stavebných objektov vo vlastníctve a správe NDS požadujeme rešpektovať Korporátny

design Manuál NDS, ktorý je súčasťou Zväzku č.3 príloha č. 4.

  - Rozdelenie objektov podľa IFRS

-	Objednávateľ požaduje v dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) rozčlenenie objektov podľa IFRS.

-	Objednávateľ požaduje vykonať rozdelenie na komponenty iba na objektoch, ktoré ostávajú vo vlastníctve Objednávateľa. Delenie je potrebné vytvárať novými objektmi (napr. z objektu 101-00 vytvoriť objekt 101-01 Vozovka – celá konštrukcia, 101-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov, atď.).

| Príklad číslovania | Pôvodný objekt | Nový názov komponentu |
| --- | --- | --- |
| 101-00 | Rýchlostná cesta | Rýchlostná cesta |
| 101-01 | Rýchlostná cesta | Vozovka – celá konštrukcia |
| 101-02 | Rýchlostná cesta | Zvodidlá a tlmiče nárazov |
| 101-03 | Rýchlostná cesta | Zvislé dopravné značenie |
| 201-00 | Mosty | Most |
| 201-01 | Mosty | Mostné závery |
| 501-00 | Kanalizácia | Kanalizácia – stavebná časť |
| 501-01 | Kanalizácia | Kanalizácia – technologická časť |
|  | VN, NN | VN – Stavebná časť |
|  | VN, NN | VN – Technologická časť |

-	Objednávateľ požaduje v procese spracovania DRS predložiť na schválenie zoznam rozdelených objektov. Objednávateľ požaduje  odovzdávať stavebné objekty k preberaciemu konaniu v celosti. Objednávateľ požaduje rešpektovať Design manuál NDS, ktorý je súčasťou Zväzku č.3.

-  Objednávateľ požaduje, aby rozčlenenie objektov podľa IFRS bolo uskutočnené pred prvou fakturáciou stavebných objektov

## Komunikácie

- Návrh konštrukcie vozovky Objednávateľ požaduje na základe výpočtu pre triedu dopravného zaťaženia zodpovedajúcu predpokladanému dopravnému zaťaženiu pre obdobie 30 rokov od uvedenia do užívania so zohľadnením charakteristík materiálov podložia, vodného režimu a klimatických podmienok

- Nespevnená časť krajnice bude vysypaná štrkodrvinou frakcie 16-32.

- Skrutky vystavené poveternostným vplyvom na portálových konštrukciách DZ, mostných zábradliach a zvodidlách, nosných oceľových prvkoch protihlukových stien zabezpečiť ochranou proti týmto vplyvom napr. ochrannými krytkami.

- Zhotoviteľ predloží nezávislé odborné posúdenie návrhu, ktorý bol predložený vo FTP alebo v dokumentácii na realizáciu stavby pre posúdenie stability zárezov a násypov objektu výšky nad 6 m vrátane globálnej stability riešeného územia. Odborné posúdenie návrhu bude vypracované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Súčasťou odborného posúdenia bude čestné prehlásenie o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Zvodidlá a bezpečnostné zariadenia vrátane tlmičov nárazov a EA koncoviek je potrebné v nevyhnutnej dĺžke a umiestnení navrhnúť všade, kde si to príslušné normy vyžadujú.

- Oplotenie musí byť navrhnuté na majetkovej hranici (t. j. na hranici trvalého záberu), odsadené od pätnej, resp. temennej čiary svahu min. o 0,60m tak, aby bol vytvorený pomocný cestný pozemok pre zabezpečenie prístupu personálu údržby, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. (§ 13), vyhláškou č. 35/1984 Zb. (§ 17, odsek (3)) a vzorovými listami VL 2. Navrhuje sa oplotenie celého majetku vo vlastníctve NDS, t. j. aj kužeľov mostov a spevneného priestoru pod mostami (oplotenie nenapájať na opory/krídla mostov), vodozádržných opatrení a jazierok.

- Pri návrhu akejkoľvek vystuženej horninovej konštrukcie je potrebné brať do úvahy aj všetky súvisiace objekty a ich prípadné opravy, rekonštrukcie potrebné počas životnosti konštrukcie/Diela (100 rokov) bez porušenia stability (ako vnútornej, tak aj vonkajšej) vystuženej horninovej konštrukcie, t.j. musí byť možné vykonať prípadné opravy, rekonštrukcie napr. kanalizácie, prípojok uličných vpustov, uličných vpustov, ISRC... navrhnutých v telese vystuženej horninovej konštrukcie (telesom sa v zmysle TKP 31 myslí sypanina vystužená výstužnými prvkami) bez zásahu do telesa vystuženej horninovej konštrukcie. Pokiaľ toto nie je možné splniť, návrh vystuženej horninovej vystuženej konštrukcie nie je prípustný.

## Mostné objekty

- Objednávateľ požaduje pred osádzaním mostných záverov predložiť certifikát a technologický predpis montáže oceľových konštrukcií mostných záverov v zmysle STN EN 1090-2 +A1

- Požadované sú systémové riešenia všetkých kotvení podľa ETA certifikátu výrobcu. Vhodnosť lepiacej hmoty k spôsobu vŕtania (diamantom, príklepom) ako aj pevnosť ocele a vlastnosti použitej kotevnej skrutky musia byť preukázané. Na kotvenie zvodidiel musia byť použité len kotevné skrutky uvedené v TPV zvodidla. Na kotvenie ríms, zábradlia a PH stien musí byť použitý kotevný systém podľa návrhu projektanta. Zámena originálnej kotevnej skrutky za závitovú tyč je neprípustná.

- Objednávateľ požaduje sledovanie deformácií nosnej konštrukcie a spodnej stavby mostov počas výstavby aj prevádzky na základe projektu geodetického sledovania deformácií vypracovanom Zhotoviteľom a schválenom Stavebným dozorom a Objednávateľom.

- Povrchová úprava oceľových častí/konštrukcií bude kompletne zhotovená vo výrobni, nie na stavbe.

- V prípade zmeny technického riešenia z dôvodu technického návrhu Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odsúhlasenie zmeny úradmi životného prostredia a ostatnými dotknutými organizáciami a orgánmi a zabezpečiť potrebnú inžiniersku činnosť vrátane výkupu pozemkov nad rozsah pôvodných záberov do vlastníctva NDS, a.s. na náklady Zhotoviteľa.

- Mostné objekty musia mať spracované nezávislé statické výpočty pre overenie správnosti statického výpočtu DRS Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predloží nezávislé statické výpočty. Nezávislé statické výpočty budú vypracované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Nezávislosť spracovateľa bude preukázaná čestným prehlásením o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Podperné skruže pre mostné objekty musia mať spracované nezávislé statické výpočty pre overenie správnosti statického výpočtu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predloží nezávislé statické výpočty. Nezávislé statické výpočty budú vypracované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Nezávislosť spracovateľa bude preukázaná čestným prehlásením o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Ak Zhotoviteľ navrhne iné technické riešenie jednotlivých mostných objektov oproti DSP, pri dodržaní všetkých požiadaviek uvedených ďalej vo zväzku 3, časť 4 Požiadavky Objednávateľa pre jednotlivé mostné objekty, v tom prípade je možné upraviť v nevyhnutnom rozsahu aj technické riešenie súvisiacich objektov bez dopadu na cenu a Lehotu výstavby. Zhotoviteľ bude povinný pri svojom návrhu rešpektovať všetky vyjadrenia kompetentných orgánov a organizácii k premosteniu.

- Objednávateľ požaduje všetky mosty z betónovej konštrukcie (železobetón, predpätý betón), prípadne zo spriahnutej konštrukcie (oceľové nosníky a železobetónová spriahajúca doska).

- Objednávateľ požaduje v prípade pravého a ľavého mosta zrkadlo nad oporami na dĺžke úložného prahu s presahom 0,15m za líc opory prekryť plnou doskou z kompozitného materiálu, ktorá musí byť pochôdzna. Objednávateľ požaduje okolo zrkadla osadiť pletivo nad šírku zrkadla 0,25 m.

- Tvar pilierov musí byť taký, aby umožňoval výkon kontroly ložísk z plošiny.

- Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť návrh a posúdenie nosnej konštrukcie, spodnej stavby a opatrenia na bezpečné a spoľahlivé zabezpečenie nadvihnutia nosnej konštrukcie pre možnosť výmeny alebo opravy ložísk.

- Všetky prístupové schodiská, vrátane presypaných mostov, objednávateľ požaduje navrhnúť s použitím prefabrikovaných schodiskových stupňov, pričom na všetkých schodiskách bude osadené zábradlie z kompozitného materiálu.

- Spevnenie krajníc a častí pri koncoch ríms sa navrhuje z betónu vystuženého kari sieťou (min. Ø8 s okom min. 100x100mm). Spevnenie medzi schodiskami a krídlami opôr sa navrhuje lomovým kameňom uloženým do betónového lôžka. Spevnené plochy budú na voľných okrajoch lemované betónovým cestným obrubníkom. Záhonové obrubníky nie sú prípustné.

- Mosty musia mať mechanické a elektronické zabezpečenie proti krádežiam prívodných a ovládacích káblov signalizačných zariadení. Elektronické zabezpečenie požaduje Objednávateľ prepojiť na príslušné strediská údržby.

- V komorách mostov bude navrhnuté osvetlenie. Elektroinštaláciu osvetlenia komôr nosných konštrukcií mostov objednávateľ požaduje napojiť na trvalý zdroj elektrickej energie.

- Prípadná voda zo zalomených mostných záverov musí byť odvádzaná z mosta a zaústená do pozdĺžneho zberného potrubia, aby nespôsobovala eróziu mostných kužeľov, prípadne netiekla po bokoch opôr.

- Objednávateľ požaduje gumokovové mostné závery osadiť do oceľového lôžka hr. min 25 mm.

- Objednávateľ požaduje nenavrhovať odvodnenie mostov pomocou odvodňovacích žľabov.

- Všetky mosty musia byť v súlade s TP 081  (obmedzenie vplyvu bludných prúdov) a musia byť zabezpečené proti atmosférickému prepätiu. Všetky súvisiace kotvenia musia byť doložené osvedčením o elektroizolačnom odpore.

- Vyhotovenie ochrany voči bludným prúdom, ako aj merania pre vypracovanie ZKP musia byť realizované Orgánom, alebo osobou, ktorá musí doložiť osvedčenie o tom, že orgán alebo osoba je spôsobilý/á vykonávať dôveryhodne deklarované činnosti na základe nezávislého, nestranného a odborného posúdenia.

- Všetky mosty budú mať spracovaný výpočet zaťažiteľnosti podľa TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok.

- Mosty spĺňajúce kritéria monitorovania podľa TP 076 „Monitorovanie cestných mostov“, kap. 3 budú mať vypracovanú dokumentáciu monitorovania mostov v rozsahu kap. 7 uvedených TP, ktorú Zhotoviteľ predloží ma schválenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi.

- Zhotoviteľ zabezpečí Projekt dopravnej technológie pre objekty budované v ochrannom pásme železnice, v prípade potreby aj za obmedzenej premávky.

- Upozorňujeme Zhotoviteľa na nutnosť rešpektovania Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL4 - Mosty a dodatku č. 1/2023. Uvedená skutočnosť môže mať vplyv na návrh mostov v súlade s DSP, ako aj na zábery pozemkov - zväčšenie šírky mosta z dôvodu dodržania pracovnej šírky zvodidla na mostoch (úroveň zachytenia zvodidiel v zmysle TP 010).

- Pri použití ťahokovu ako výplne zábradlia Objednávateľ požaduje  ťahokov hrúbky 3mm (úprava požiadavky na hrúbku ťahokovu z TeŠp 02, kap.10, bod 10.3).

- Pri návrhu mostov so záverným múrikom objednávateľ požaduje navrhovať na celú výšku záverného múrika izoláciu proti stekajúcej vode s presahom 300mm pod úroveň pracovnej škáry na úložnom prahu.

## Kanalizácie

- Na úsekoch, kde nie je cestná kanalizácia dažďové vody odviesť rigolom v nespevnenej krajnici a uličnými vpustami s vyústením cez sklzy do odvodňovacieho zariadenia vedeného pozdĺž telesa tak, aby nedochádzalo k erózii nespevnenej krajnice a podmývaniu vozovky.

- Pri návrhu ORL, resp. menovitej veľkosti a následnom výbere ORL musí byť objem kalovej záchytky ORL (STN  EN 858-2, tabuľka 5) pre lepšiu funkciu ORL stanovený na strednú hodnotu (200.NS/fd).

- V prípade svahov detenčných, retenčných alebo detenčno-retenčných nádrží musia byť spevnené lomovým kameňom do podkladného betónu s vyškárovaním cementovou maltou s príslušnou odolnosťou.

- TeŠp 03, kap. 5, bod 5.17 - doplnenie požiadavky - nápis musí byť súčasťou poklopu priamo z výroby (tzn. nie nalepený, naskrutkovaný alebo inak upevnený o poklop), pričom výška písma musí byť min. 5cm.

## Dopravné značenie a dopravné zariadenia

- Zhotoviteľ spracuje, prerokuje a odsúhlasí projekt Dočasného dopravného značenia a bezpečnostných zariadení po dobu výstavby diela a taktiež projekt Trvalého dopravného značenia a bezpečnostných zariadení. Návrh dopravného značenia a bezpečnostných zariadení bude spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami platnými k Základnému dátumu.

- Súčasťou dokumentácie budú aj záchytné bezpečnostné zariadenia a statické návrhy portálových, príp. priehradových konštrukcií ako nosičov pre veľkoplošné DZ a priečne rezy ich osadenia.

- Objednávateľ požaduje použitie jednotných odrazových prvkov (lineárne vodiace prvky) na betónové zvodidlá, smerové stĺpiky do nespevnenej krajnice a na oceľové zvodidlá na celom úseku predmetnej rýchlostnej cesty a bude kompatibilné s typom týchto prvkov na priľahlom úseku rýchlostnej cesty R2.

- Zhotoviteľ stavby vypracuje aktualizáciu dopravného značenia, vrátane dopravno-prevádzkových stavov podľa platných predpisov a noriem, a zabezpečí určenie dopravného značenia s dostatočným predstihom pred výstavbou základov portálov DZ.

- Zhotoviteľ stavby vypracuje samostatnú dokumentáciu dopravných zariadení (záchytných bezpečnostných a vodiacich) podľa platných predpisov a zabezpečí určenie dopravných zariadení.

- Výkresové a textové prílohy pre návrh záchytných a vodiacich bezpečnostných zariadení musia byť súčasťou samostatnej prílohy mimo dokumentácie jednotlivých cestných objektov, vrátane riešenia všetkých detailov. Súčasťou PD a DSRS musí byť aj samostatná situácia bezpečnostných zariadení - t. j. záchytných aj vodiacich, vrátane uvedenia pracovných šírok navrhnutých záchytných bezpečnostných zariadení.

- Objednávateľ požaduje zosúladiť návrh dopravného značenia so značením už vybudovaných úsekov rýchlostnej cesty R2. V prípade osadenia dopravných značiek s premenlivou symbolikou preriešiť aj súvisiace úseky najmä čo sa týka aktualizácie dopravno - prevádzkových stavov. Toto zapracovať aj do dokumentácie dopravného značenia. V prípade zmien v dopravno-prevádzkových stavov Zhotoviteľ zabezpečí potrebné úkony potrebné v CRS.

- Systematicky označovať exity a názvy križovatiek ako aj staničenia úsekov v nadväznosti na pokračujúce stavby (zabezpečiť kontinuálne staničenie úsekov RC).

- Staničenie okrem hlavnej trasy osadiť aj na vetvách križovatiek (prevádzkové staničenie po 100m).

## Rigoly

- Objednávateľ požaduje pre ochranu oceľových súčastí rigolov navrhnúť náterové systémy pre dlhodobú životnosť – min. 15 rokov a viac so základným koróznym zaťažením - vlhkosť, špina, posypová soľ, vystavené voľnému pôsobeniu poveternostných vplyvov – kategórie koróznej agresivity C5-I a C5-M podľa TP 068.

- Odvodňovacie zariadenia rýchlostných ciest navrhovať z materiálov, ktoré budú odolné voči poveternostným vplyvom a chemickým posypom, zaúsťovať ich do horských vpustí s otvoreným  a filtračným dnom (kamenivo, štrk). Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

- V prípade zaústenia sklzov do rigolov, oproti sklzu umiestniť prídlažbu, aby sa zamedzilo vymývaniu pri prívalových dažďoch. Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

- Odvodňovacie šachty, poklopy, obrubníky navrhnúť zarovno s niveletou terénu.

- Požadujeme rigoly a priekopy dimenzovať na 125 % výdatnosť návrhového dažďa (25% nad normu). Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

- Betónové tvárnice spevnených priekop (aj nadzárezových) požaduje Objednávateľ ukladať do betónového lôžka so škárovaním cementovou maltou s príslušnou odolnosťou. To isté platí aj pre prídlažbu, sklzy, kaskády, spevnené plochy z lomového kameňa alebo kamennej dlažby. Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

## Vodohospodárske objekty

- Pre vodohospodárske objekty Zhotoviteľ zabezpečí Kategorizáciu vodných stavieb, ako aj odborný dohľad počas realizácie u poverenej štátnej organizácie.

- Zhotoviteľ zabezpečí lokalizáciu existujúcich drenážnych hlavníkov-zvodných drenov existujúceho melioračného systému.

- V prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odsúhlasenie zmeny so správcom a príslušnými orgánmi a zabezpečiť potrebnú inžiniersku činnosť vrátane výkupu pozemkov nad rozsah pôvodných záberov do vlastníctva NDS, a.s. na náklady Zhotoviteľa.

- Nie je prípustné navrhnúť zaústenie dažďových vôd z komunikácií, (či už z povrchu vozovky, spevnených plôch alebo zo svahov zemného telesa) do existujúcich hydromelioračných systémov.

## Inžinierske siete

Prieskum inžinierskych sietí bol zrealizovaný vrátane geodetického zamerania a ich aktualizácie k termínu spracovania dokumentácie . Akékoľvek zmeny si Zhotoviteľ započíta do stavebných nákladov.

- Požadujeme zabezpečenie napájania elektrických zariadení el. energiou, vrátane zaplatenia všetkých pripojovacích poplatkov, ktoré budú uhradené distribučnej spoločnosti. Pripojovací poplatok musí byť ocenený v príslušnom objekte. Prepis odberného miesta musí byť zrealizovaný minimálne tri mesiace pred preberacím konaním .

- Požadujeme navrhovať dvojtarifné merania tam, kde je to ekonomicky výhodné.

- Trafostanice a VN prípojky distribučného charakteru (z trafostanice sú napájaní aspoň traja odberatelia), výstavbu  riešiť financovaním a realizovaním príslušnej energetiky (SSD,VSD) v rámci pripojovacej zmluvy, a podľa vyjadrenia energetiky k projektu. Zhotoviteľ pripraví NN prípojky a rozvádzače s dvojtarifným meraním podľa vyjadrenia energetiky.

- Plynové prípojky a plynofikácia – požadujeme rešpektovať požiadavky príslušného dodávateľa ZP vo vyjadrení k projektu, taktiež pri preberaní predložiť všetky potrebné doklady k pripojeniu do distribučnej siete.

- Verejné osvetlenie (VO) je potrebné navrhnúť tak, aby podľa možností VO vrátane stožiarov nezasahovalo v rámci jedného odberného miesta do dvoch úsekov ciest, ktoré budú spravovať dve rôzne spoločnosti. Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 05.

- Elektrické rozvádzače požadujeme osadiť plastové za dodržania požiadaviek uvedených v TeŠp 05, kap 6, bod 6.14.

## Vegetačné úpravy

- Vegetačné úpravy projektovať aj realizovať podľa TP 035 a TKP č.25/2012.

- Vegetačné úpravy prerokovať a zaistiť písomný súhlas od nasledujúcich organizácii:

- Štátna ochrana prírody SR

- Žiadame používať v čo najvyššej miere dreviny z domácich odolných druhov, z príslušných regiónov, kde je projektovaná trasa, výsadba nepôvodných druhov mimo zastavaných území obcí podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody.

- Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ zaviazal dodávateľa vegetačných úprav na ošetrovanie vegetačných úprav pre všetky objekty, na ktorých budú tieto navrhnuté a zrealizované a to v súlade s manuálmi užívania (v manuáloch užívania musia byť zapracované požiadavky zo Zväzku 3, Časť 1, Príloha č. 08) po dobu 5 rokov po preberacom konaní, t. j. počas celého obdobia Záručnej doby.

- Je potrebné navrhovať a vykonávať zahustené výsadby vo svahoch v radoch  náväzne do trojsponu najmä z krov a to v ryhách v zárezoch a v jamách v násypoch z dôvodu, že tento spôsob je najlepšia ochrana proti erózii spolu so zatrávnením. Stromy navrhovať a vysádzať v zmylse požiadaviek v TeŠp 01, kap. 12, bod 12.8.  V zamokrených pôdach využívať výsadbu bahenných/ močiarnych rastlinných druhov.

- Objednávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať zatrávnenie hydroosevom (násypové a zárezové svahy, veľké plochy). V prípade menších a ťažko dostupných svahov (napr. nad zárubnými múrmi) je prípustné zatrávnenie mačinovaním. V prípade plôch na rovine je prípustné zatrávnenie na široko alebo do riadkov. V prípade menších plôch na rovine je prípustné zatrávnenie suchým výsevom.

## ISRC (informačný systém rýchlostnej cesty)

- Chráničky musia byť plnostenné, vo voľnej trase uložené v dostatočnej hĺbke (aby sa zabránilo ich prípadnému vyplaveniu) a s príslušnou kruhovou tuhosťou (SN).

- Zariadenia kamerového dohľadu (kamery) zabezpečiť proti odcudzeniu.

## Zárubné a oporné múry

- Objednávateľ požaduje sledovanie deformácií zárubných a oporných múrov na základe projektu geotechnického monitoringu (GTM), t. j. inklinometrické vrty, sily v dynamometroch, geodetické sledovanie, náklon a ďalšie prvky, vypracovanom Zhotoviteľom a schválenom Stavebným dozorom a Objednávateľom. Projekt geotechnického monitoringu (GTM) musí byť súčasťou DRS. Jednotlivé prvky GTM okrem dynamometrov musia byť ukončené v súlade s TKP 35, požiadavky na ukončenie dynamometrov sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa (viď Zväzok 3, Časť 1 a TeŠp 05). Popis ukončenia jednotlivých prvkov GTM musí byť súčasťou nie len Projektu GTM, ale aj DRS dotknutého múru.

- S ohľadom na geologickú situáciu je nutné pri technickom návrhu zaistenia počítať s  celkovou stabilitou svahu.

- Zhotoviteľ predloží na objekty zárubných a oporných múrov nad 6 m vrátane celkovej stability svahu nezávislé statické odborné posúdenie návrhu, ktorý bol predložený v dokumentácií na realizáciu stavby. Odborné posúdenie návrhu bude realizované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Súčasťou odborného posúdenia bude čestné prehlásenie o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Pohľadová plocha múrov musí spĺňať základné architektonické požiadavky. V prípade gabiónových konštrukcií nutné definovať spôsob ukladania kameňa (musí byť zároveň vytvorená suchá väzba). V prípade betónových múrov je nutné definovať požiadavky na betón (pohľadový betón, štruktúra, farebnosť), na debnenie (použitie matríc so vzorom - napr. kyklopského muriva) a odsúhlasiť ich s budúcim správcom na začiatku projektových prác.

- Objednávateľ akceptuje nový návrh dĺžok oporných/zárubných múrov a zaistenia zárezov. Zhotoviteľ je pritom povinný navrhnúť také technické riešenie, ktoré bude zohľadňovať výsledky IGHP (pozri Zväzok 5 súťažných podkladov).

- Všetky múry musia byť navrhnuté v súlade s TP 081 (obmedzenie vplyvu bludných prúdov) a musia byť zabezpečené proti atmosférickému prepätiu. Všetky súvisiace kotvenia musia byť doložené osvedčením o elektroizolačnom odpore.

- Pri návrhu akejkoľvek vystuženej horninovej konštrukcie je potrebné brať do úvahy aj všetky súvisiace objekty a ich prípadné opravy, rekonštrukcie potrebné počas životnosti konštrukcie/Diela (100 rokov) bez porušenia stability (ako vnútornej, tak aj vonkajšej) vystuženej horninovej konštrukcie, t.j. musí byť možné vykonať prípadné opravy, rekonštrukcie napr. kanalizácie, prípojok uličných vpustov, uličných vpustov, ISD... navrhnutých v telese vystuženej horninovej konštrukcie (telesom sa v zmysle TKP 31 myslí sypanina vystužená výstužnými prvkami) bez zásahu do telesa vystuženej horninovej konštrukcie. Pokiaľ toto nie je možné splniť, návrh vystuženej horninovej vystuženej konštrukcie nie je prípustný.

- Návrh vystužených horninových konštrukcií s napojením na mostné opory alebo mostné krídla nie je prípustný.

- Zárubné alebo oporné múry s použitím gabiónových košov je možné navrhnúť len ako vystužené - výstužným prvkom (geomrežami) a s lícovým opevnením tvoreným gabiónovými košmi výšky 0,5m, vyrobenými z oceľovej dvojzákrutovej siete s povrchovou úpravou zo zliatiny zinku a hliníka a dodatočným organickým povlakom z polyamidu (PA6), prípadne kvalitatívne lepším organickým povlakom. Zároveň musí ísť o certifikovaný systém. Objednávateľ požaduje, aby bola do líca gabiónového koša doplnená zváraná sieť bez statickej funkcie s priemerom drôtu min. 5,0mm, s okom nie väčším ako 5 x 10cm, s povrchovou ochranou Zn90%/Al10% alebo ekvivalentnou progresívnou povrchovou ochranou nánosu Triedy A.

- Gabiónové koše je možné navrhnúť aj ako obklad múrov, klincovaných svahov a pod., a to ako z dvojzákrutovej oceľovej siete (platia rovnaké požiadavky, ako sú uvedené v bode 8), tak aj zo zváraných sietí (priemer drôtu min. 5mm, s okom nie väčším ako 5 x 10cm, s povrchovou ochranou Zn90%/Al10% alebo ekvivalentnou progresívnou povrchovou ochranou nánosu min. 350g/m2 - sieť nesmie vykazovať v skúške v soľnej hmle podľa STN EN ISO 9227 známky hrdze na viac ako 5% svojho povrchu po expozícii 4000 hodín). Obklad musí byť uložený na betónovom/železobetónovom základe.

- Kotviaci a spojovací materiál obkladov múrov, klincovaných svahov a pod. (napr. gabiónových košov, betónových tvárnic a pod.) sa navrhuje z nerezovej ocele triedy min. A4.

- Na korunách zárubných, oporných múrov a lavičkách vystužených horninových konštrukcií sa navrhne ochranné zábradlie výšky 1,10 m alebo zábradľové zvodidlo v zmysle platných technických predpisov (napr. v prípade betónových múrov s rímsou a pod.). Zábradlie sa navrhne s pevným madlom (držadlom) a podmadlom, oceľové z otvorených profilov (uzemnené) alebo kompozitné, zo segmentov, kotvené pomocou pätných dosiek stĺpikov chemickými kotvami (v prípade vystužených horninových konštrukcií kotvené do prefabrikovaných betónových pätiek), s podliatím plastmaltou hr. min. 10mm. Medzera medzi držadlami jednotlivých segmentov nesmie prekročiť hodnotu 20 mm. Kotvenie stĺpikov zábradlia do vopred osadených prefabrikovaných pätiek v gabiónových košoch nie je prípustné - prefabrikované pätky musia byť navrhnuté mimo gabiónových košov. Na celom riešenom úseku D alebo RC sa navrhne jednotný tvar ochranného zábradlia.

- V prípade kotiev pre trvalé sledovanie sa prístup a káble pre dynamometre musia zabezpečiť proti poškodeniu a odcudzeniu. V prípade návrhu dynamometrov s manometrami navrhnúť uzamykateľné oceľové skrinky s antikoróznou úpravou - takéto riešenie je možné navrhnúť len do celkovej výšky konštrukcie 6,0m. V prípade konštrukcií vyšších ako 6,0 m, resp. v prípade návrhu dynamometrov s magnetoelastickými snímačmi, žiadame káble z dynamometrov vyviesť do koruny konštrukcie (napr. na rímsu) v chráničkách vedených v rube konštrukcie, resp. priamo v samotnej konštrukcii a ukončiť v plastovej uzamykateľnej krabici s krytím min. IP68 (meracie káble musia byť ukončené konektorom, pomocou ktorého bude možné merať). Ak by technické riešenie konštrukcie neumožňovalo navrhnúť chráničky v jej rube, resp. priamo v nej, káble môžu byť vedené v líci konštrukcie len vo vinutých chráničkách z nerezovej ocele triedy min. A4 (vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu), pričom tieto musia byť výrobkom určeným priamo na ochranu káblov a elektrických vedení vo vonkajšom prostredí s odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

## Protihlukové steny

- Objednávateľ požaduje navrhnúť protihlukové steny ako systém a požaduje tento systém aj ako celok (nie len jednotlivé komponenty) odskúšať v skúšobni v súlade s príslušnými predpismi. Vysoká životnosť systému musí byť osvedčená, preukázaná a potvrdená referenciami. Ďalej objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa preukázanie reálneho útlmu zodpovedajúcemu predpokladom, ktoré boli vyjadrené v Dokumentácii Zhotoviteľa.

- Na mostoch Objednávateľ požaduje navrhnúť PH steny z priehľadných materiálov v súlade s Design Manuálom NDS.

- Po celej dĺžke protihlukovej steny musí byť navrhnutý jednotný typ priehľadného materiálu.

- Vypracovať architektonický návrh v súlade s Korporátnym dizajn manuálom a odsúhlasiť ho s Objednávateľom. Pohľadová plocha PHS musí spĺňať základné architektonické požiadavky.

- Priehľadné výplne PHS musia obsahovať prvky na ochranu voľne žijúceho vtáctva. Požadujeme zvislé pruhy podľa aktuálnych Tešp.

- Návrh protihlukových stien je potrebné upraviť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie spracovanej Zhotoviteľom.

- Rozsah protihlukových opatrení  realizovaných na základe  aktualizovanej hlukovej štúdie nesmie byť menší ako v hlukových štúdiach v Zväzku č.5.

- Nespevnú krajnicu, resp. priestor medzi asfaltovou vozovkou a konštrukciou protihlukovej steny vysypať štrkodrvinou fr. 16-32 a pod štrkodrvinu navrhnúť separačnú geotextíliu.

- Stĺpy protihlukových stien (navrhujú sa len oceľové) sa musia navrhnúť s kotvením do základovej konštrukcie (pätky, pásy, pilóty...) kotevnými prvkami. Kotvenie stĺpov osadením do kalichov, prípadne priamym zabetónovaním stĺpov do základov nie je prípustné.

- Oceľové stĺpy PHS musia byť ukončené krytkami s protikoróznou ochranou (farebné riešenie zosúladiť so stĺpmi) - v prípade atypických stĺpov navrhnúť atypické krytky. Krytky musia byť k stĺpom uchytené samoreznými skrutkami z nerezovej ocele triedy min. A4.

- V prípade protihlukovej steny navrhnutej na moste je potrebné zabezpečiť, aby v prípade nárazu vozidla pri dopravnej nehode nedošlo k pádu výplne pod most - všetky priehľadné výplne vrátane rámu požadujeme navrhnúť zabezpečené (uchytené o oceľové stĺpy) lankom z nerezovej ocele triedy min. A4 prevlečeným cez diery predvŕtané vo výplniach už vo výrobe (nie je prípustné vŕtať diery na stavbe).

## ďalšie požiadavky na objekty stavby

- V rámci jednotlivých objektov stavby (napr. cestné objekty, mostné objekty, oporné a zárubné múry, priepusty, protihlukové steny a pod.) musí Zhotoviteľ pre návrh detailov použiť v čo najvyššej miere, pokiaľ je to technicky možné, rovnaké technické riešenia.

- Všetky vodivé konštrukcie/zariadenia (napr. z ocele, hliníka a pod.) musia mať v DRS vyriešenú a skoordinovanú ochranu proti bludným prúdom, pred atmosférickým prepätím a nebezpečným dotykovým napätím. V súvislosti s ochranou pred bleskom musia byť súčasťou DRS aj všetky potrebné výpočty v súlade so súborom noriem STN EN 62305.

- Všetky prvky uzemňovacej sústavy vrátane svoriek navrhnuté vo vzdialenosti do 6m od hrany spevnenej krajnice (t. j. v koróznom atmosférickom prostredí C4 a vyššom) musia byť vzhľadom na vplyv posypových materiálov/solí z nerezovej ocele triedy min. A4 (V4A).

- Každý prechod uzemňovacieho vodiča cez rozdielne materiály/prostredia (napr. betón - vzduch, zem - vzduch, zem - betón) musí byť chránený proti korózii - vo vzdialenosti do 6m od hrany spevnenej krajnice (t. j. v koróznom atmosférickom prostredí C4 a vyššom) sa musia navrhnúť vodiče z nerezovej ocele triedy min. A4 (V4A). V ostatných prípadoch je možný aj návrh izolovaných vodičov, pričom samotná izolácia musí spĺňať príslušné odolnosti (min. mechanická odolnosť a v závislosti od umiestnenia aj odolnosť voči UV žiareniu).

- Spoje uzemňovačov sa musia chrániť proti korózii vhodným náterom (konkrétny náter musí byť vyšpecifikovaný v DRS).

- Kotviaci a spojovací materiál - dĺžka skrutky musí byť navrhnutá tak, aby po dotiahnutí prečnievali nad plochou maticou min. 2 plné závity v zmysle STN EN 1090-2 v závislosti od typu skrutky.

- TeŠp 01, kap. 11, bod 11.2 - doplnenie požiadavky - úroveň pozinkovania oceľových stĺpikov, vzpier stĺpikov, pletiva, napínacích a viazacích drôtov, napinákov, brán/bránok musí byť min. 240g/m2.

- TeŠp 01, kap. 11, bod 11.7 - doplnenie požiadavky - napínacie drôty musia byť navrhnuté pri vrchole stĺpika, v strede stĺpika a tesne nad terénom. Napínacie drôty musia byť napnuté prostredníctvom pozinkovaných napinákov.

- TeŠp 01, kap. 14, bod 14.3 - doplnenie požiadavky - dočasná protierózna ochrana sa navrhuje vždy bez ohľadu na sklon násypového/zárezového svahu.

- TeŠp 01, kap. 14, bod 14.4 - doplnenie požiadavky - Zhotoviteľ musí vždy bez ohľadu na sklon násypového/zárezového svahu výpočtom/posúdením preukázať, či trvalá protierózna ochrana je alebo nie je potrebná, pričom musí zohľadniť nielen geologické prostredie, resp. materiál násypového telesa, ale aj ostatné vplyvy (napr. spôsob odvodnenia a pod.) a postup výstavby (napr. v prípade rozšírenia cestného telesa pri zazubení a pod.).

- Všetky rozhrania/styky materiálov (napr. styk spevnenej plochy pri krídle/opore a samotného krídla/opory, styk krycieho plechu/klznej plochy mostného záveru a rímsy, styk vyústenia rúry odvodnenia a betónového výustného objektu a pod.) je potrebné minimálne vytmeliť trvalo pružným tmelom (prípadne trvalo pružnou zálievkou), odolným voči UV žiareniu, prípadne aj voči posypovým soliam v závislosti od umiestnenia.

## Prístupové komunikácie na stavenisko

Zhotoviteľ môže využívať komunikácie pre prístup na stavenisko navrhnuté v DSP. Dočasné

komunikácie sú po ukončení výstavby určené na zrušenie. Zhotoviteľ nie je viazaný povinnosťou využívať tieto dočasné komunikácie v prípade, že je schopný zabezpečiť si prístup na stavenisko iným vhodným spôsobom.

V prípade použitia iných komunikácií pre prístup na stavenisko, než aké sú navrhnuté v DSP, musí byť dodržaná podmienka vedenia týchto komunikácií vo vzdialenosti minimálne 100 m od obytných objektov, v zásadách organizácie výstavby musí byť komunikácia zahrnutá do režimu sledovania prašnosti a kropenia v suchých obdobiach a musí byť pre tento účel zaistená dostatočná kapacita vodných zdrojov.

## Technický dozor

V zmysle vyjadrení správcov inžinierskych sietí  je potrebné zabezpečiť technický dozor správcu/dohľad  a Zhotoviteľ je povinný  uvedené zabezpečiť a zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny.

## Environmentálne požiadavky

Sú definované v Zväzku č. 3. časť 1

# Zoznam objektov

Demolácie

015-20 Demolácia prístrešku na autobusovej zastávke

Príprava územia

020-00 Úprava stavebných dvorov

Náhradná výsadba

031-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Zacharovce

032-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Bakta

036-20 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Rimavská Sobota

Rekultivácie

023-20 Rekultivácia dočasnej obchádzky na c. I/16 na ZÚ

024-20 Rekultivácia zrušeného úseku miestnej komunikácie na ZÚ

041-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch

042-00 Spätná rekultivácia opustených úsekov ciest

Vegetačné úpravy

051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2

052-00 Vegetačné úpravy križovatky Bátka

053-20 Vegetačné úpravy križovatky Zacharovce

Závlahy

061-00 Úprava závlah v km 6,700 – 8,000 R2

Meliorácie

043-20 Úprava meliorácií v križovatke Zacharovce

071-00 Úprava melioračných systémov v km 0,013 – 0,757 R2

072-00 Úprava melioračných systémov v km 6,198 - 8,324 R2

Cestné objekty

101-00 Rýchlostná cesta R2

104-20 Križovatka Zacharovce

108-20 Okružná križovatka na ceste I/16 na ZÚ

109-20 Preložka miestnej komunikácie na ZÚ

110-20 Úprava miestnej komunikácie na ZÚ

111-20 Chodníky pri miestnej komunikácii na ZÚ

111-00 Križovatka Bátka

121-00 Preložka c. I/16 v km 6,198 R2

123-00 Úprava c. I/16 pri okružnej križovatke na ZÚ

124-00 Úprava c. I/16 pri moste na R2 v km 1,710 R2

125-00 Úprava c. I/16 v km 4,795 – 5,055 R2 vľavo

126-00 Úprava c. III/2751 pri moste na vetve Rožňava – Rimavská Sobota

128-20 Preložka poľnej cesty v križovatke Zacharovce

131-00 Preložka poľných ciest v km 2,675 R2

132-00 Preložka poľnej cesty v km 0,204 preložky c. I/16

133-00 Preložka poľných ciest v km 6,869 R2

134-00 Prístupová komunikácia v km -0,200 – 0,635 R2 vľavo

135-00 Prístupová komunikácia v km 0,650 – 1,170 R2 vľavo

136-00 Prístupová komunikácia v km 1,490 – 1,760 R2 vpravo

137-00 Prístupová komunikácia v km 1,665 R2 vpravo

141-00 Obchádzka na c. I/16 v km 6,200 R2

Mostné objekty

201-00 Most na R2 v km 0,616 nad poľnou cestou a potokom

202-00 Most na R2 v km 1,710 nad c. I/16

203-00 Most na R2 v km 2,675 nad poľnou cestou

204-00 Most na R2 v km 3,684 nad poľnou cestou a potokom

205-00 Most na R2 v km 4,183 nad poľnou cestou a potokom

206-00 Most na R2 v km 5,750 pre prístup k LPF a migračný pre zver

207-00 Most na I/16 v km 0,109 nad cestou R2 v km 6,198

208-00 Most na R2 v km 6,869 nad poľnou cestou

209-00 Most nad R2 v km 7,882 na vetve „A" križovatky Bátka

210-00 Most na R2 v km 1,899 nad ropovodom

211-00 Most na R2 v km 1,910 nad ropovodom

219-20 Most na vetve Rožňava – Rimavská Sobota

221-20 Most na vetve križovatky Zacharovce nad Šibeničným potokom

222-20 Most nad potokom Močiar na preložke miestnej komunikácie

Oporné konštrukcie

227-00 Oporný múr v km 0,011 R2 vpravo

Úpravy vodných tokov

231-00 Úprava potoka Močiar v km 0,620 R2

232-00 Úprava potoka Hnojník v km 3,681 R2

233-00 Úprava potoka Hnojník v km 4,173 R2

234-00 Preložka potoka Močiar na preložke miestnej komunikácie na ZÚ

235-00 Úprava Šibeničného potoka pri okružnej križovatke na ZÚ

248-20 Úprava Šibeničného potoka v križovatke Zacharovce

Protihlukové opatrenia

251-00 Protihluková stena v km 0,000 - 0,500 R2 vpravo

252-00 Protihluková stena v km 1,575 - 2,135 R2 vpravo

253-00 Protihluková stena v km 2,510 - 3,210 R2 vľavo

254-00 Protihluková stena v km 3,715 - 3,865 R2 vľavo

275-20 Protihluková stena na vetve ZA

276-20 Protihluková stena na vetve ZD

Clony proti oslneniu

261-00 Clona proti oslneniu v km 5,000 - 5,200 R2 vľavo

262-00 Clona proti oslneniu v km 6,800 - 7,250 R2 vpravo

Oplotenie

301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2

302-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov

Kanalizácie

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2

501-01 ORL v km 0,500 R2 vľavo

501-02 ORL v km 0,760 R2 vľavo

501-03 ORL v km 2,605 R2 vľavo

501-04 ORL v km 2,825 R2 vľavo

501-05 ORL v km 3,650 R2 vľavo

501-07 ORL v km 4,325 R2 vľavo

501-08 ORL v km 5,675 R2 vľavo

501-09 ORL v km 6,800 R2 vľavo

501-20 ORL na vetve ZA vpravo (križovatka Zacharovce)

Vodovody

523-20 Ochrana potrubia DN 300 v km 0,514 križovatkovej vetvy ZA

551-00 Preložka vodovodu DN 350 v km 1,411 R2

552-00 Preložka vodovodu DN 100 v km 1,730 R2

553-00 Rekonštrukcia existujúcej studne úžitkovej vody v km 0,011 R2 vpravo

Silnoprúdové vedenia VVN

601-00 Preložka VVN 110 kV v km 0,958 R2

602-00 Preložka VVN 110 kV v km 1,807 R2

605-20 Prekládka 1x110kV vedenia VVN l.č. 7765 v križovatke Zacharovce

Silnoprúdové vedenia VN a NN

611-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 337 v km 1,515 R2

612-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 v km 1,505 R2

613-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 Zacharovce

615-00 Prípojka NN pre ISRC

619-20 Prekládka 22kV vedenia VN l.č.342 v križovatke Zacharovce

620-20 Prekládka 22kV vedenia VN l.č.337 v križovatke Zacharovce

633-20 Prekládka 1kV vonk. vedenia NN pri miestnej komunikácii na ZÚ

641-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA

642-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16

643-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie miestnych komunikácii na ZÚ

644-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA

645-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16

646-00 Verejné osvetlenie miestnych komunikácií na ZÚ

647-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetvy A1, B

648-00 Preložka prípojky NN k ropovodu v km 1,780 R2

Slaboprúdové vedenia

651-00 Preložka káblov ST v km 1,683

652-00 Preložka káblov Orange v km 1,732

653-00 Preložka káblov Transpetrol v km 1,916

654-00 Preložka káblov MK Eustream v km 4,053

655-00 Preložka káblov OK Eustream v km 4,096

656-00 Preložka káblov ST v km 4,880 - 5,120

657-00 Preložka káblov Orange v km 4,880 - 5,120

658-00 Preložka káblov ST v km 6,108

659-00 Preložka káblov Orange v km 6,108

660-20 Preložka miestneho kábla ST a.s. v km –0,104 R2

661-20 Preložka a ochrana vedení DK, DOK a MTS ST a.s. pri OK Zacharovce

662-20 Ochrana optického kábla Orange a.s. pri ok Zacharovce

663-00 Ochrana káblov ST na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2

664-00 Ochrana káblov Orange na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2

665-00 Ochrana káblov ST na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2

666-00 Ochrana káblov Orange na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2

690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - stavebná časť

690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - technologická časť

Plynovody

701-00 Úprava VTL plynovodu DN 700 v km 1,882 R2

702-01 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 101-00)

702-02 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 802-00)

703-01 Úprava II. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 101-00)

703-02 Úprava II. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 802-00)

704-01 Úprava III. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 101-00)

704-02 Úprava III. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 802-00)

705-01 Úprava IV. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 101-00)

705-02 Úprava IV. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 802-00)

706-01 Úprava V. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 101-00)

706-02 Úprava V. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 802-00)

711-00 Preložka káblov SKAO 230 Bátka v km 4,194 R2

Ropovody

721-00 Trasové uzávery - stavebná časť

721-11 Potrubná časť

721-12 Silnoprúdové rozvody

721-13 Meranie a regulácia

725-00 Integrovaný bezpečnostný systém

725-01 Elektrický zabezpečovací systém

725-02 Uzavretý televízny okruh

725-03 Elektrická požiarna signalizácia

725-04 Systém komunikačných hlások

Prístupové komunikácie

801-00 Prístupová komunikácia v km 3,681 R2

802-00 Prístupová komunikácia v km 4,173 R2

802-20 Dočasná obchádzka na ceste I/16 na ZÚ

821-01 Obnova živičných krytov cesty I. triedy

821-02 Obnova živičných krytov cesty III. triedy

# Požiadavky na jednotlivé objekty

Ak nie je uvedené inak, platí, že DSP nie je záväzná. Zhotoviteľ musí zohľadniť ustanovenia Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a požiadavky správcov objektu v rámci dokumentácie DSP ako aj so zohľadnením ostatných požiadaviek Objednávateľa  čl.1.3 a 1.4 Zväzku 3, časť 1.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za návrh technického riešenia projektu, za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenie dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a s nimi súvisiacich inžinierskych činností, za vypracovanie technickej dokumentácie Zhotoviteľa, za realizáciu stavebných prác a odstránenie vád na Diele a za to, že v jeho súťažnej ponuke boli zahrnuté a vykoná/zabezpečí všetky práce súvisiace s realizáciou Diela v súlade so Zmluvou.

V prípade potreby zemníkov či depónií Zhotoviteľ si tieto zabezpečí na svoje náklady a nesie plnú právnu zodpovednosť za ich vybavenie, užívanie a zrušenie, a to vrátane prístupových ciest.

Technické návrhy v dokumentácii poskytnutej objednávateľom (DPO), Zväzok 5, sú záväzné v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch (najmä vo zväzku 3, časť 4), v ostatných častiach sú len informatívne nie sú záväzné.

Zhotoviteľom predložené technické riešenie v ponuke a následná dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby musí byť v súlade:

- s ostatnými požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov,

- vyjadrení orgánov a organizácií, ako aj požiadavky ostatných rozhodnutí a stanovísk, ktoré sú súčasťou Zväzku 5,

- musí zohľadniť prieskumy uvedené vo Zväzku 5, resp. ich aktualizácie a ostatné prieskumy spracované  Zhotoviteľom v zmysle požiadaviek Objednávateľa,

- s normami a technickými predpismi,

- s požiadavkami územného konania

- rešpektovať hranicu trvalých a dočasných záberov,

- s doplňujúcimi požiadavkami k jednotlivým objektom

Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky príslušné povolenia a bude znášať všetky riziká a náklady s tým spojené.

Pokiaľ projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5, bude znášať všetky riziká a náklady, vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny majetkovoprávneho vysporiadania.

Ak budú zmeny technického riešenia predložené Zhotoviteľom vyžadovať zmenu stavebného povolenia bude zhotoviteľ zodpovedný za vybavenie zmeny stavby pred dokončením vrátane všetkých potrebných dokumentácií na jeho náklady. V prípade potreby zväčšenia trvalého alebo dočasného záberu nad rámec záberov definovaných v majetkovoprávnej dokumentácii Objednávateľa z titulu technického riešenia Zhotoviteľa na základe spracovanej a odsúhlasenej DRS je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie v mene Objednávateľa na náklady Zhotoviteľa, a to v prípade trvalých záberov zabezpečiť zápis vlastníckeho práva NDS na listy vlastníctva a v prípade dočasných záberov uzavrieť nájomné zmluvy, ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy a povolenia v zmysle platných predpisov.

V prípade, že sa v čase spracovania Dokumentácie Zhotoviteľa vyskytnú oprávnené odlišné požiadavky budúcich správcov jednotlivých objektov (mimo NDS) oproti známych vyjadrení k  DSP nevyplývajúce z technického riešenia Zhotoviteľa, bude sa postupovať v zmysle Zmluvy. Toto sa netýka požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy.

## 015-20 Demolácia prístrešku na autobusovej zastávke

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 020-00 Úprava stavebných dvorov

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte sú zahrnuté práce spojené s prípravou plôch pre zariadenie staveniska. Zhotoviteľ stavby si v daných plochách vybuduje stavebné dvory a skladište materiálov.

Miesto stavebného dvora je v kompetencii zhotoviteľa stavby. Pre potrebu výstavby R2 Zacharovce - Bátka sú navrhnuté plochy, ktoré budú využívané pre zariadenie staveniska - na odstavenie stavebných strojov, na skladovanie humusu, zeminy, sypkých materiálov. Stavebné dvory budú situované popri stavbe. Napojenia dvorov bude realizované prostredníctvom existujúcich miestnych a poľných ciest a plochou stavby.

Popri rýchlostnej ceste, kde nie je prístup v rámci trvalého záberu sú navrhnuté manipulačné pásy ako dočasné zábery. Šírka týchto manipulačných pásov je rôzna.

V prípade archeologických a paleontologických nálezov počas stavebných prác je zhotoviteľ stavby povinný informovať príslušný odborný ústav (Archeologický ústav SAV v Nitre).

Jedná sa o jednoduchý stavebný objekt, ktorý sa bude realizovať podľa predpokladaného postupu organizácie výstavby a pred rozbehnutím výstavby ostatných stavebných objektov

Súčasťou objektu je taktiež vybudovanie plôch ZS určené pre zriadenie stavebných dvorov, skládok zeminy a sypkých materiálov.

## 031-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Zacharovce

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Plochy určené na náhradnú výsadbu zelene je potrebné prerokovať s príslušnou obcou. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 032-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Bakta

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Plochy určené na náhradnú výsadbu zelene je potrebné prerokovať s príslušnou obcou. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 036-20 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Rimavská Sobota

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Plochy určené na náhradnú výsadbu zelene je potrebné prerokovať s príslušnou obcou. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 023-20 Rekultivácia dočasnej obchádzky na c. I/16 na ZÚ

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.

## 024-20 Rekultivácia zrušeného úseku miestnej komunikácie na ZÚ

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy.

## 041-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.

## 042-00 Spätná rekultivácia opustených úsekov ciest

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy.

## 051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Aby boli výsadby čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby, ale vo vhodnom agrotechnickom termíne. Druhové zloženie výsadieb vychádza z potenciálnej prirodzenej vegetácie, zohľadňuje však aj špecifické požiadavky výsadieb pri komunikáciách. Okrem stanovište pôvodných listnatých drevín je z dôvodu oživenia výsadieb v zimnom období navrhovaná aj výsadba ihličnatého druhu a to borovice lesnej.

Objednávateľ požaduje údržbu a ošetrovanie vykonaných vegetačných úprav realizovať v rámci predmetu Diela 5 rokov po prevzatí budúcim správcom, t. j. po ukončení preberacieho konania, odbornou firmou, ktorá vegetačné úpravy realizovala (dodávateľa vegetačných úprav je povinný zaviazať Zhotoviteľ). Minimálne požiadavky na ošetrovanie vegetácie sa nachádzajú v zväzku 3, časť 1, Príloha č. 8. Náklad spojený s ošetrovaním vegetácie je súčasťou všeobecnej položky stavby č.22 uvedenej v Zväzku č.4.

## 052-00 Vegetačné úpravy križovatky Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Aby boli výsadby čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby, ale vo vhodnom agrotechnickom termíne. Druhové zloženie výsadieb vychádza z potenciálnej prirodzenej vegetácie, zohľadňuje však aj špecifické požiadavky výsadieb pri komunikáciách. Okrem stanovište pôvodných listnatých drevín je z dôvodu oživenia výsadieb v zimnom období navrhovaná aj výsadba ihličnatého druhu a to borovice lesnej.

Objednávateľ požaduje údržbu a ošetrovanie vykonaných vegetačných úprav realizovať v rámci predmetu Diela 5 rokov po prevzatí budúcim správcom, t. j. po ukončení preberacieho konania, odbornou firmou, ktorá vegetačné úpravy realizovala (dodávateľa vegetačných úprav je povinný zaviazať Zhotoviteľ). Minimálne požiadavky na ošetrovanie vegetácie sa nachádzajú v zväzku 3, časť 1, Príloha č. 8. Náklad spojený s ošetrovaním vegetácie je súčasťou všeobecnej položky stavby č.22 uvedenej v Zväzku č.4.

## 053-20 Vegetačné úpravy križovatky Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Aby boli výsadby čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby, ale vo vhodnom agrotechnickom termíne. Druhové zloženie výsadieb vychádza z potenciálnej prirodzenej vegetácie, zohľadňuje však aj špecifické požiadavky výsadieb pri komunikáciách. Okrem stanovište pôvodných listnatých drevín je z dôvodu oživenia výsadieb v zimnom období navrhovaná aj výsadba ihličnatého druhu a to borovice lesnej.

Objednávateľ požaduje údržbu a ošetrovanie vykonaných vegetačných úprav realizovať v rámci predmetu Diela 5 rokov po prevzatí budúcim správcom, t. j. po ukončení preberacieho konania, odbornou firmou, ktorá vegetačné úpravy realizovala (dodávateľa vegetačných úprav je povinný zaviazať Zhotoviteľ). Minimálne požiadavky na ošetrovanie vegetácie sa nachádzajú v zväzku 3, časť 1, Príloha č. 8. Náklad spojený s ošetrovaním vegetácie je súčasťou všeobecnej položky stavby č.22 uvedenej v Zväzku č.4.

## 061-00 Úprava závlah v km 6,700 – 8,000 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte si uchádzač ocení aj realizáciu zisťovacích sond na presnú lokalizáciu závlah.

## 043-20 Úprava meliorácií v križovatke Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte si uchádzač ocení aj realizáciu zisťovacích sond na presnú lokalizáciu meliorácií.

## 071-00 Úprava melioračných systémov v km 0,013 – 0,757 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte si uchádzač ocení aj realizáciu zisťovacích sond na presnú lokalizáciu meliorácií.

## 072-00 Úprava melioračných systémov v km 6,198 - 8,324 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte si uchádzač ocení aj realizáciu zisťovacích sond na presnú lokalizáciu meliorácií.

## 101-00 Rýchlostná cesta R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Trasa rýchlostnej cesty R2 začína križovatkou Zacharovce preklenutím c. III/2751 a pokračuje severovýchodne, kde premosťuje potok Močiar. Následne rýchlostná cesta R2 križuje cestu I/16 a vedie južne od cesty I/16 a Rimavskej Soboty časť Bakta. V ďalšom vedení trasa dvakrát premostí potok Hnojník a na rozhraní k.ú. Tomášovce a Bátka opäť prekrižuje cestu I/16 a následne vedie v jej súbehu severne od cesty I. triedy. Trasa je ukončená za MÚK Bátka, kde sa napája na nasledujúci úsek R2 Bátka – Figa. MÚK križovatka Bátka je ukončujúcim prvkom rýchlostnej cesty v úseku R2 Zacharovce – Bátka a začínajúcim v úseku R2 Bátka - Figa.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväznými údajmi pre stavebný objekt 101-00 sú:

Kategória cesty:			R 11,5/100	(výhľad R 22,5/100)

Návrhová rýchlosť:			vn = 100 km/h

Smerové vedenie je záväzné v zmysle DSP.

Šírkové usporiadanie a počet jazdných pruhov je záväzný v zmysle DSP - vybudovanie ľavého jazdného pruhu.

Výškové vedenie z DSP je záväzné.

Parametre výškového priebehu nivelety a priečneho pretvorenia priečneho sklonu v oblúkoch trasy R2 sú v súlade  s STN 73 6101 pre návrhovú rýchlosť 100 km/hod.

Napojenie rýchlostnej cesty R2 na začiatku a na konci úseku je záväzné.

Záchytné bezpečnostné zariadenia tvoria zvodidlá (oceľové, betónové) navrhnuté v súlade s TP 010 ako aj tlmiče nárazov navrhnuté v súlade s TP 065.

Protihlukové opatrenia sú navrhnuté tak, aby v celom úseku rýchlostnej cesty bolo vyhovené príslušným predpisom o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Protihlukové steny sú navrhnuté v úsekoch, kde sa trasa najviac približuje k zastavaným lokalitám a to pri obci Zacharovce k časti Baránička, meste Rimavská Sobota k častiam Vinice, Bakta a pri obci Bátka.

V zmysle vypracovanej štúdie budú situované clony proti oslneniu (súčasťou clony proti oslneniu je betónové zvodidlo).

Z objektu 101-00 požaduje Obstarávateľ vyčleniť náklad na celú konštrukciu vozovky  do objektu 101-01.

Z objektu 101-00 požaduje Obstarávateľ vyčleniť náklad na zvodidlá a tlmiče nárazov  do objektu 101-02.

Z objektu 101-00 požaduje Obstarávateľ vyčleniť náklad na zvislé dopravné značenie  do objektu 101-03.

## 104-20 Križovatka Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná križovatka Zacharovce zabezpečuje napojenie rýchlostnej cesty R2 na cestu I/16 a miestnu komunikáciu do Rimavskej Soboty. Križovatka Zacharovce bola v stupni dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) zahrnutá v predchádzajúcom úseku rýchlostnej cesty R2 Ožďany – Zacharovce. V stupni dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) je križovatka vrátané súvisiacich objektov zaradená do riešeného úseku R2 Zacharovce – Bátka, aby bolo zabezpečené pripojenie na jestvujúcu cestnú sieť v čase, kedy ešte nebude zrealizovaný predchádzajúci úsek.

## 108-20 Okružná križovatka na ceste I/16 na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Okružná križovatka prepája cestu I/16, vetvu ZA (104-20) a preložku miestnej komunikácie smerom do Rimavskej Soboty (109-20).

## 109-20 Preložka miestnej komunikácie na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Stavebný objekt  predstavuje preložku miestnej komunikácie, ktorá prepojí novobudovanú okružnú križovatku na ceste I. triedy (108-20) s jestvujúcou cestou v smere do Rimavskej Soboty.

## 110-20 Úprava miestnej komunikácie na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na ceste I. triedy (objekt 108-20) a preložky miestnej komunikácie (objekt 109-20) je potrebné upraviť pôvodnú miestnu komunikáciu v úseku od odpojenia preložky po križovatku s cestou I/16. Úprava spočíva v zaslepení súčasného napojenia na cestu I/16 a v zriadení stykovej križovatky s preložkou miestnej komunikácie (109-20).

## 111-20 Chodníky pri miestnej komunikácii na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt je vyvolaný preložkou miestnej komunikácie (SO 109-20) a úpravou miestnej komunikácie (SO 110-20).

## 111-00 Križovatka Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Križovatka prepája mimoúrovňovými vetvami rýchlostnú cestu R2 s cestou I/16 a zároveň je ukončujúcim prvkom rýchlostnej cesty v úseku R2 Zacharovce – Bátka a začínajúcim v úseku R2 Bátka - Figa.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Smerové a výškové vedenie trasy objektu a šírkové usporiadanie v mieste napojenia na nasledujúcu stavbu R2 Bátka – Figa je záväzné v zmysle DSP.

## 121-00 Preložka c. I/16 v km 6,198 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Vybudovaním rýchlostnej cesty R2 dôjde ku križovaniu s existujúcou c. I/16. Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať mimoúrovňové kríženie (mostný objekt 207-00) a predmetnú cestu preložiť. Smerovo a výškovo bude preložka cesty I/16 napojená na súčasný stav c. I/16.

## 123-00 Úprava c. I/16 pri okružnej križovatke na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Náplňou objektu je rozšírenie krajnice a osadenie zvodidla pozdĺž cesty I/16. Rozšírenie krajnice cesty I/16 a osadenie zvodidla za mostom cez potok Močiar za mestom Rimavská Sobota vpravo zo smeru z Rimavskej Soboty na Bátku je potrebné pre zaistenie minimálne dĺžky zvodidla pred mostom.

## 124-00 Úprava c. I/16 pri moste na R2 v km 1,710 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Náplňou objektu je rozšírenie konštrukcie vozovky, krajnice, obnova živičného krytu vozovky v dvoch vrstvách a osadenie zvodidiel pozdĺž cesty I/16 v priestore mostného objektu 202-00.

## 125-00 Úprava c. I/16 v km 4,795 – 5,055 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná úprava cesty I/16 v súbehu s rýchlostnou cestou R2 zahŕňa rozšírenie krajnice cesty I/16 vpravo a osadenie zvodidiel v dĺžke zodpovedajúcej zárezu súbežnej rýchlostnej cesty R2.

## 126-00 Úprava c. III/2751 pri moste na vetve Rožňava – Rimavská Sobota

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná úprava cesty III/2751 je vyvolaná výstavbou mostného objektu 219-20 mimoúrovňovej križovatky Zacharovce.

## 128-20 Preložka poľnej cesty v križovatke Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Preložka poľnej cesty 128-20 zabezpečuje pripojenie prerušeného úseku na jestvujúcu cestnú sieť a zároveň umožňuje prístup na stavbou rozdelené pozemky.

## 131-00 Preložka poľných ciest v km 2,675 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná poľná cesta zaisťuje prístup na poľnohospodárske pozemky rozdelené alebo neprístupné kvôli výstavbe rýchlostnej cesty R2.

## 132-00 Preložka poľnej cesty v km 0,204 preložky c. I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Preložka poľnej cesty a napojenie lesnej cesty sa nachádza v k.ú. Bátka pri hranici s k.ú. Tomášovce. Vybudovanie predmetnej preložky súvisí s výstavbou preložky c. I/16, ktorá v novo navrhovanom smerovom vedení ruší pripojenie existujúcej poľnej cesty na c. I/16.

## 133-00 Preložka poľných ciest v km 6,869 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhnutá poľná cesta zaisťuje prístup na poľnohospodárske pozemky rozdelené alebo neprístupné kvôli výstavbe rýchlostnej cesty R2.

## 134-00 Prístupová komunikácia v km -0,200 – 0,635 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhnutá prístupová komunikácia zaisťuje prístup na poľnohospodárske pozemky rozdelené rýchlostnou cestou R2 a zároveň zaisťuje kríženie rýchlostnej cesty podjazdom pod R2 (SO 201-00) pozdĺž potoka Močiar.

## 135-00 Prístupová komunikácia v km 0,650 – 1,170 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Prístupová komunikácia je navrhnutá pre zaistenie prístupu na poľnohospodárske pozemky rozdelené rýchlostnou cestou R2 a zároveň zaisťuje kríženie rýchlostnej cesty podjazdom pod R2 (SO 201-00) pozdĺž potoka Močiar.

## 136-00 Prístupová komunikácia v km 1,490 – 1,760 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Prístupová komunikácia je navrhnutá z dôvodu kolízie súčasného zjazdu z cesty I/16 na poľnú cestu s telesom rýchlostnej cesty R2 pod mostom SO 202-00 a pre zaistenie prístupu na pozemky rozdelené rýchlostnou cestou.

## 137-00 Prístupová komunikácia v km 1,665 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Prístupová komunikácia je navrhnutá z dôvodu kolízie súčasného zjazdu z cesty I/16 s telesom rýchlostnej cesty R2 pod mostom SO 202-00. Pre zachovanie prístupu na poľnú cestu je navrhnuté posunutie zjazdu do novej polohy pred navrhnuté zvodidlo pozdĺž cesty I/16.

## 141-00 Obchádzka na c. I/16 v km 6,200 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhnutá obchádzka cesty I/16 slúži ako dočasná komunikácia, ktorá umožní odklonenie dopravy a následne uvoľnenie staveniska pre výstavbu mosta SO 207-00 a preložky samotnej cesty I/16 (SO 121-00).

## 201-00 Most na R2 v km 0,616 nad poľnou cestou a potokom

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu poľných ciest:	min 4,5m + 0,15m

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 202-00 Most na R2 v km 1,710 nad c. I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na c. I/16:			min 5,20m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 203-00 Most na R2 v km 2,675 nad poľnou cestou

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na poľnej ceste:	min 4,20m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 204-00 Most na R2 v km 3,684 nad poľnou cestou a potokom

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na poľnej ceste:	min 4,20m + 0,15m

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 205-00 Most na R2 v km 4,183 nad poľnou cestou a potokom

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na poľnej ceste:	min 4,20m + 0,15m

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 206-00 Most na R2 v km 5,750 pre prístup k LPF a migračný pre zver

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Mostný objekt 206-00 zabezpečuje prevedenie rýchlostnej cesty R2 v pomerne neprístupnom lesnom teréne, ponad migračný koridor pre zver a prístupy k LPF.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Voľná výška pod mostom:			min. 7,5m (pre migrujúcu zver)

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1),

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 207-00 Most na I/16 v km 0,109 nad cestou R2 v km 6,198

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na R2:			min. 5,20m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1 a LM2, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:		podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 208-00 Most na R2 v km 6,869 nad poľnou cestou

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na poľnej ceste:	min. 4,20m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 209-00 Most nad R2 v km 7,882 na vetve „A" križovatky Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na R2:			min. 5,20m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 210-00 Most na R2 v km 1,899 nad ropovodom

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Voľná výška pod mostom:			min. 2,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 211-00 Most na R2 v km 1,910 nad ropovodom

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Voľná výška pod mostom:			min. 2,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 219-20 Most na vetve Rožňava – Rimavská Sobota

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na ceste III/2751:	min. 4,50m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 221-20 Most na vetve križovatky Zacharovce nad Šibeničným potokom

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2 a LM3 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 222-20 Most nad potokom Močiar na preložke miestnej komunikácie

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,50m

Zaťaženie mosta:		v zmysle  STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie modely LM1, LM2

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 227-00 Oporný múr v km 0,011 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 dochádza ku vzájomnej kolízii násypového telesa rýchlostnej cesty a existujúceho objektu vodárne, ktorá slúži pre zásobovanie úžitkovou pre priľahlé objekty bývalého PD.

## 231-00 Úprava potoka Močiar v km 0,620 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Účelom objektu je bezpečne odvádzať povrchové vody korytom toku a súvisiacimi objektami bez vplyvu na objekty rýchlostnej cesty R2.

## 232-00 Úprava potoka Hnojník v km 3,681 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Účelom objektu je bezpečne odvádzať povrchové vody korytom toku a súvisiacimi objektami bez vplyvu na objekty rýchlostnej cesty R2.

## 233-00 Úprava potoka Hnojník v km 4,173 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Účelom objektu je bezpečne odvádzať povrchové vody korytom toku a súvisiacimi objektami bez vplyvu na objekty rýchlostnej cesty R2.

## 234-00 Preložka potoka Močiar na preložke miestnej komunikácie na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Účelom objektu je bezpečne odvádzať povrchové vody korytom toku a súvisiacimi objektami bez vplyvu na objekty rýchlostnej cesty R2.

## 235-00 Úprava Šibeničného potoka pri okružnej križovatke na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Dôvodom úpravy je, že sa výstavbou križovatkovej vetvy križovatky Zacharovce dostáva existujúci Šibeničný potok do styku resp. križovania s navrhovanou komunikáciou.

## 248-20 Úprava Šibeničného potoka v križovatke Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Existujúci Šibeničný potok sa výstavbou križovatkovej vetvy križovatky Zacharovce a súbežnej preložky poľnej cesty 128-20 dostáva do styku s navrhovanou komunikáciou. Z tohto dôvodu je nutné koryto Šibeničného potoka preložiť.

## 251-00 Protihluková stena v km 0,000 - 0,500 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt pozostáva z mobilnej protihlukovej steny, ktorá je umiestnená na pravej strane cestného telesa rýchlostnej cesty R2. Trvalá PHS na pilótach tu bude osadená po dobudovaní R2 v plnom profile.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 252-00 Protihluková stena v km 1,575 - 2,135 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt pozostáva z jednej PHS umiestnenej na pravej strane cestného telesa rýchlostnej cesty R2 a na pravej rímse mostného objektu SO 202-00. Keďže sa rýchlostná cesta bude realizovať len v polovičnom profile sú na pravej strane R2 navrhnuté dočasné certifikované mobilné protihlukové steny. Trvalá PHS sa nachádza len v mieste mosta SO 202-00.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 253-00 Protihluková stena v km 2,510 - 3,210 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt 253-00 pozostáva z jednej PHS umiestnenej na ľavej strane cestného telesa rýchlostnej cesty R2 a na ľavej rímse mostného objektu SO 203-00.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 254-00 Protihluková stena v km 3,715 - 3,865 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt pozostáva z jednej PHS umiestnenej na ľavej strane cestného telesa rýchlostnej cesty R2.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 275-20 Protihluková stena na vetve ZA

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši výstavbu protihlukovej steny v križovatke Zacharovce (SO 104-20). S ohľadom na efektivitu bude použitá certifikovaná mobilná, ktorá je umiestnená na pravej strane križovatkovej vetvy ZA.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 276-20 Protihluková stena na vetve ZD

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt pozostáva z mobilnej protihlukovej steny, ktorá je umiestnená na pravej strane križovatkovej vetvy ZD. Trvalá PHS na pilótach tu bude osadená po dobudovaní vetvy v plnom profile.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 261-00 Clona proti oslneniu v km 5,000 - 5,200 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt bol navrhnutý na riešenej časti rýchlostnej cesty R2 pri súbehu s cestou I/16 na základe výpočtu na situáciu oslnenia vodičov na rýchlostnej ceste a kontroly pre situáciu oslnenia vodičov na ceste I/16.

## 262-00 Clona proti oslneniu v km 6,800 - 7,250 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt bol navrhnutý na riešenej časti rýchlostnej cesty R2 pri súbehu s cestou I/16 na základe výpočtu na situáciu oslnenia vodičov na rýchlostnej ceste a kontroly pre situáciu oslnenia vodičov na ceste I/16.

## 301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Pre odčlenenie rýchlostnej cesty od okolitých pozemkov a zabráneniu kolízie zveri a iných drobných živočíchov s cestnou premávkou, ako aj z dôvodu zamedzenia prechodu ľudí cez rýchlostnú cestu, bude teleso navrhovanej rýchlostnej cesty v celom úseku oplotené.

Pre návrh oplotenia platia požiadavky uvedené v TeŠp 01, kap. 11. a TP 067.

## 302-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V rámci tohto objektu je riešené odvedenie zrážkových vôd z komunikácie navrhovanej rýchlostnej cesty. Odvodnenie je realizované dažďovými stokami, pričom zachytené dažďové vody sú v ORL prečistené a zaústené do príslušných recipientov.

## 501-01 ORL v km 0,500 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-02 ORL v km 0,760 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-03 ORL v km 2,605 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-04 ORL v km 2,825 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-05 ORL v km 3,650 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-07 ORL v km 4,325 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-08 ORL v km 5,675 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-09 ORL v km 6,800 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 501-20 ORL na vetve ZA vpravo (križovatka Zacharovce)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l.

## 523-20 Ochrana potrubia DN 300 v km 0,514 križovatkovej vetvy ZA

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 551-00 Preložka vodovodu DN 350 v km 1,411 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 552-00 Preložka vodovodu DN 100 v km 1,730 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 553-00 Rekonštrukcia existujúcej studne úžitkovej vody v km 0,011 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 601-00 Preložka VVN 110 kV v km 0,958 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 602-00 Preložka VVN 110 kV v km 1,807 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 605-20 Prekládka 1x110kV vedenia VVN l.č. 7765 v križovatke Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 611-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 337 v km 1,515 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 612-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 v km 1,505 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 613-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 615-00 Prípojka NN pre ISRC

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 619-20 Prekládka 22kV vedenia VN l.č.342 v križovatke Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 620-20 Prekládka 22kV vedenia VN l.č.337 v križovatke Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 633-20 Prekládka 1kV vonk. vedenia NN pri miestnej komunikácii na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 641-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 642-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 643-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie miestnych komunikácii na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 644-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 645-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 646-00 Verejné osvetlenie miestnych komunikácií na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 647-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetvy A1, B

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 648-00 Preložka prípojky NN k ropovodu v km 1,780 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 651-00 Preložka káblov ST v km 1,683

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 652-00 Preložka káblov Orange v km 1,732

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 653-00 Preložka káblov Transpetrol v km 1,916

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 654-00 Preložka káblov MK Eustream v km 4,053

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 655-00 Preložka káblov OK Eustream v km 4,096

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 656-00 Preložka káblov ST v km 4,880 - 5,120

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 657-00 Preložka káblov Orange v km 4,880 - 5,120

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 658-00 Preložka káblov ST v km 6,108

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 659-00 Preložka káblov Orange v km 6,108

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 660-20 Preložka miestneho kábla ST a.s. v km –0,104 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 661-20 Preložka a ochrana vedení DK, DOK a MTS ST a.s. pri OK Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 662-20 Ochrana optického kábla Orange a.s. pri ok Zacharovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 663-00 Ochrana káblov ST na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 664-00 Ochrana káblov Orange na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 665-00 Ochrana káblov ST na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 666-00 Ochrana káblov Orange na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia,  ako menovaný podzhotoviteľ.

## 690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - stavebná časť

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ musí práce na stavebnej časti informačného systému realizovať v koordinácii s prácami na technologickej časti.

Umiestnenie technologických uzlov bude podľa schváleného projektu dopravného značenia a následného rozhodnutia o vydaní dopravného určenia.

## 690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - technologická časť

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Technologické zariadenia dodané v rámci tohto SO musí byť možné integrovať do operátorského pracoviska SSÚR Lučenec. Jedná sa o napr. kamery, dopravné značenie, meteozariadenia, technologické uzly, sčítače dopravy a prípadne iné.

## 701-00 Úprava VTL plynovodu DN 700 v km 1,882 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V mieste križovania s navrhovanou rýchlostnou cestou sa uvedený plynovod uloží do betónovej chráničky z prefabrikovaných rámov tvaru L s prekrytím prefabrikovanou krycou doskou tzv. „U-kanál".

V zmysle prijatých záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a prevádzkovateľom plynovodu SPP-distribúcia a.s bolo dohodnuté, že výmenu plynového potrubia zrealizuje SPP-D a.s. v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Bakta“ na vlastné náklady. Stavba rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka bude budovaná bez nutnosti zásahu do preloženého plynového potrubia. V rámci stavby rýchlostnej cesty sa zrealizuje len samotnú ochranu plynového potrubia v mieste budúceho násypu cestného telesa rýchlostnej cesty, uložením stenových betónových dielov typu „L“ s prekrytím prefabrikovanou krycou doskou. Odporúčame Zhotoviteľovi preveriť skutkový stav v teréne/u správcu plynovodu.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície preložku STL plynovodu realizovať cez SPP-D servis, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 702-01 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 101-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 702-02 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 802-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 703-01 Úprava II. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 101-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 703-02 Úprava II. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 802-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 704-01 Úprava III. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 101-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 704-02 Úprava III. linie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 802-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 705-01 Úprava IV. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 101-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 705-02 Úprava IV. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 802-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 706-01 Úprava V. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 101-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 706-02 Úprava V. linie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 802-00)

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 711-00 Preložka káblov SKAO 230 Bátka v km 4,194 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 721-00 Trasové uzávery - stavebná časť

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 721-11 Potrubná časť

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 721-12 Silnoprúdové rozvody

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 721-13 Meranie a regulácia

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 725-00 Integrovaný bezpečnostný systém

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 725-01 Elektrický zabezpečovací systém

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 725-02 Uzavretý televízny okruh

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 725-03 Elektrická požiarna signalizácia

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 725-04 Systém komunikačných hlások

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 801-00 Prístupová komunikácia v km 3,681 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 802-00 Prístupová komunikácia v km 4,173 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 802-20 Dočasná obchádzka na ceste I/16 na ZÚ

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 821-01 Obnova živičných krytov cesty I. triedy

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ zváži prípadné rozšírenie rozsahu vzhľadom na staveniskovú dopravu.

## 821-02 Obnova živičných krytov cesty III. triedy

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ zváži prípadné rozšírenie rozsahu vzhľadom na staveniskovú dopravu.