Zadávanie nadlimitnej zákazky

na uskutočnenie stavebných prác

„R2 Bátka – Figa, zhotoviteľ stavby“

v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

ZVӒZOK 3

Časť 4

Technické Požiadavky Objednávateľa

Bratislava, xx/2026

Obsah

1.	VŠEOBECNÉ technické Požiadavky	6

1.1	Rozdelenie objektov podľa IFRS	6

1.2	Komunikácie	6

1.3	Mostné objekty	7

1.4	Kanalizácie	9

1.5	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	9

1.6	Rigoly	10

1.7	Vodohospodárske objekty	10

1.8	Inžinierske siete	11

1.9	Vegetačné úpravy	11

1.10	ISRC (Informačný systém rýchlostnej cesty)	12

1.11	Zárubné a oporné múry	12

1.12	Protihlukové steny	13

1.13	ďalšie požiadavky na objekty stavby	14

1.14	Prístupové komunikácie na stavenisko	15

1.15	Technický dozor	15

1.16	environmentálne požiadavky	15

2.	zoznam objektov	16

3.	Požiadavky na jednotlivé objekty	19

3.1	002-00 Demolácia murovaného objektu v km 5,410 R2 vpravo	20

3.2	010-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Bátka	20

3.3	011-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Tomášovce	20

3.4	012-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Rakytník	21

3.5	013-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Dulovo	21

3.6	014-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Kaloša	21

3.7	016-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Figa	22

3.8	017-00 Rekultivácia cesty I/16 v km 5,800 – 6,200	22

3.9	031-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty	22

3.10	031-01 Navádzacia zeleň pri moste 208-00	23

3.11	061-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Bátka	23

3.12	064-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Kaloša	23

3.13	065-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Figa	23

3.14	071-00 Úprava melioračných systémov	23

3.15	081-00 Preložka závlah	23

3.16	101-00 Rýchlostná cesta R2	24

3.17	102-00 Preložka cesty III/2760 v km 4,500 R2	25

3.18	105-00 Úprava cesty III/2753 v km 0,308 R2	25

3.19	106-00 Úprava cesty I/16 v km 1,609 R2	25

3.20	107-00 Úprava cesty I/16 v km 5,178 R2	25

3.21	108-00 Preložka cesty I/16 v km 5,800 - 6,200 R2	25

3.22	111-20 Križovatka Bátka	26

3.23	120-00 Preložka poľnej cesty v km 3,440 R2	26

3.24	122-00 Preložka poľnej cesty v km 5,480 R2	26

3.25	122-20 Úprava cesty I/16 v križovatke Bátka	26

3.26	123-00 Preložka poľnej cesty v km 0,000 - 0,285 R2 vľavo	27

3.27	124-00 Preložka poľnej cesty v km 0,295 - 1,025 R2 vľavo	27

3.28	125-00 Preložka poľnej cesty v km 1,725 - 2,425 R2 vpravo	27

3.29	201-00 Most na R2 v km 0,307 nad cestou III/2753	27

3.30	202-00 Most na R2 v km 1,613 nad cestou I/16, III/2759 a potokom Blh	28

3.31	204-00  Most na R2 v km 4,452 nad potokom Teška a preložkou cesty III/2760	28

3.32	206-00 Most na R2 v km 5,174 nad cestou I/16	29

3.33	207-00 Most na R2 v km 5,480 nad poľnou cestou	29

3.34	208-00 Most na R2 v km 3,750 nad údolím	29

3.35	221-00 Kotvený zárubný múr ľavostranný na R2 v km 3,064 - 3,462	30

3.36	223-00 Zárubný múr ľavostranný na R2 v km 5,230 - 5,340	30

3.37	224-00 Zárubný múr v km 2,431 - 2,674 vľavo	30

3.38	251-00 Protihluková stena v km 0,000 - 1,630 R2 vpravo	30

3.39	252-00 Protihluková stena v km 1,285 - 2,120 R2 vľavo	31

3.40	253-00 Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo	31

3.41	255-20 Protihluková stena v km -0,125 – 0,000 R2 vpravo	31

3.42	261-00 Clona proti oslneniu v km 5,800 - 6,000 vpravo	31

3.43	301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2	32

3.44	302-00 Úpravy existujúcich oplotení	32

3.45	501-00  Cestná kanalizácia	32

3.46	501-01 Odlučovač ropných látok v km 0,245 R2	32

3.47	501-02 Odlučovač ropných látok v km 1,030 R2	32

3.48	501-03 Odlučovač ropných látok v km 1,825 R2	32

3.49	501-05 Odlučovač ropných látok v km 4,350 R2	33

3.50	501-06 Odlučovač ropných látok v km 4,685 R2	33

3.51	501-07 Odlučovač ropných látok v km 5,275 R2	33

3.52	502-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 0,349	33

3.53	503-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 0,351	33

3.54	530-00 Preložka bezmenného potoka v km 0,165 – 0,389	33

3.55	531-00 Úprava potoka Blh v km 1,638	33

3.56	601-00  Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 0,58 R2	34

3.57	602-00  Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 1,60 R2	34

3.58	603-00  Úprava vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS obce Bátka	34

3.59	604-00  Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS v km 4,7 R2	34

3.60	614-20 Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS Čuka - Pustatina	34

3.61	621-00  Preložka NN vedenia v km 5,200 R2	35

3.62	630-00 Preložka VVN v km 0,465 R2	35

3.63	640-01 Kábelová prípojka NN pre ISRC v km 1,500	35

3.64	640-02 Kábelová prípojka NN pre ISRC v km 4,700	35

3.65	643-00 Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, vetva C	35

3.66	644-00 Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, cesta I/16	35

3.67	648-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetva C	36

3.68	649-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, cesta I/16	36

3.69	651-00 Preložka káblov ST v km 0,300	36

3.70	652-00 Preložka káblov ORANGE v km 1,600	36

3.71	653-00 Preložka káblov ST v km 1,600	36

3.72	654-00 Preložka káblov ORANGE v km 3,450	37

3.73	655-00  Preložka káblov ORANGE v km 4,500	37

3.74	656-00 Preložka káblov ST v km 4,500	37

3.75	656-01 Ochrana káblov ST v km 3,940	37

3.76	657-00 Preložka káblov ORANGE v km 5,150	37

3.77	657-01 Ochrana káblov ORANGE v km 4,000	38

3.78	657-02 Ochrana káblov ORANGE v km 5,485	38

3.79	657-03 Ochrana káblov ORANGE v km 0,300 cesty I/16	38

3.80	658-00 Preložka káblov ST v km 5,100 – 5,450	38

3.81	658-01 Preložka a ochrana káblov ST pod cestou I/16 v km 0,500-0,700	38

3.82	658-02 Ochrana káblov ST v km 0,300 cesty I/16	39

3.83	659-00 Preložka káblov RS-NET v km 0,335 R2	39

3.84	661-20 Preložka káblov ORANGE na c. I/16	39

3.85	690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť	39

3.86	691-00  Informačný systém rýchlostnej cesty – technologická časť	39

3.87	701-00 Preložka STL plynovodu v km 0,300 R2	40

3.88	801-01 Obnova živičných krytov ciest I. triedy	40

3.89	801-02 Obnova živičných krytov ciest III. triedy	40

3.90	801-03 Obnova živičných krytov účelových komunikácií	40

# VŠEOBECNÉ technické Požiadavky

Pri technickom návrhu je Zhotoviteľ povinný dodržať v tomto článku uvedené dokumenty a požiadavky :

a)	Technické požiadavky objednávateľa, Zväzok 3, časť 4

b)	Minimálne technické špecifikácie, Zväzok 3, príloha č. 11

- dopĺňajú a podrobnejšie špecifikujú niektoré požiadavky z bodu a) tejto kapitoly

- v prípade rozporov majú prednosť požiadavky uvedené v Zväzku 3 časť 4

c)   U stavebných objektov vo vlastníctve a správe NDS požadujeme rešpektovať Korporátny Design Manuál NDS, ktorý je súčasťou Zväzku č.3 prílohy č.4

## Rozdelenie objektov podľa IFRS

-	Objednávateľ požaduje v dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) rozčlenenie objektov podľa IFRS.

-	Objednávateľ požaduje vykonať rozdelenie na komponenty iba na objektoch, ktoré ostávajú vo vlastníctve Objednávateľa. Delenie je potrebné vytvárať novými objektmi (napr. z objektu 101-00 vytvoriť objekt 101-01 Vozovka – celá konštrukcia, 101-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov, atď.).

| Príklad číslovania | Pôvodný objekt | Nový názov komponentu |
| --- | --- | --- |
| 101-00 | Rýchlostná cesta | Rýchlostná cesta |
| 101-01 | Rýchlostná cesta | Vozovka – celá konštrukcia |
| 101-02 | Rýchlostná cesta | Zvodidlá a tlmiče nárazov |
| 100-03 | Rýchlostná cesta | Zvislé dopravné značenie |
| 201-00 | Mosty | Most |
| 201-01 | Mosty | Mostné závery |
| 501-00 | Kanalizácia | Kanalizácia – stavebná časť |
| 501-01 | Kanalizácia | Kanalizácia – technologická časť |
|  | VN, NN | VN – Stavebná časť |
|  | VN, NN | VN – Technologická časť |

-	Objednávateľ požaduje v procese spracovania DRS predložiť na schválenie zoznam rozdelených objektov. Objednávateľ požaduje  odovzdávať stavebné objekty k preberaciemu konaniu v celosti. Objednávateľ požaduje rešpektovať Design manuál NDS, ktorý je súčasťou Zväzku č.3.

-		Objednávateľ požaduje, aby rozčlenenie objektov podľa IFRS bolo uskutočnené pred prvou fakturáciou stavebných objektov

## Komunikácie

- Návrh konštrukcie vozovky Objednávateľ požaduje na základe výpočtu pre triedu dopravného zaťaženia zodpovedajúcu predpokladanému dopravnému zaťaženiu pre obdobie 30 rokov od uvedenia do užívania so zohľadnením charakteristík materiálov podložia, vodného režimu a klimatických podmienok.

- Nespevnená časť krajnice bude vysypaná štrkodrvinou frakcie 16-32.

- Skrutky vystavené poveternostným vplyvom na portálových konštrukciách DZ, mostných zábradliach a zvodidlách, nosných oceľových prvkoch protihlukových stien zabezpečiť ochranou proti týmto vplyvom napr. ochrannými krytkami.

- Zhotoviteľ predloží nezávislé odborné posúdenie návrhu, ktorý bol predložený vo FTP alebo v dokumentácii na realizáciu stavby pre posúdenie stability zárezov a násypov objektu výšky nad 6 m vrátane globálnej stability riešeného územia. Odborné posúdenie návrhu bude vypracované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Súčasťou odborného posúdenia bude čestné prehlásenie o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Zvodidlá a bezpečnostné zariadenia vrátane tlmičov nárazov a EA koncoviek je potrebné v nevyhnutnej dĺžke a umiestnení navrhnúť všade, kde si to príslušné normy  a technické predpisy vyžadujú.

- Oplotenie musí byť navrhnuté na majetkovej hranici (t. j. na hranici trvalého záberu), odsadené od pätnej, resp. temennej čiary svahu min. o 0,60m tak, aby bol vytvorený pomocný cestný pozemok pre zabezpečenie prístupu personálu údržby, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. (§ 13), vyhláškou č. 35/1984 Zb. (§ 17, odsek (3)) a vzorovými listami VL 2. Navrhuje sa oplotenie celého majetku vo vlastníctve NDS, t. j. aj kužeľov mostov a spevneného priestoru pod mostami (oplotenie nenapájať na opory/krídla mostov), vodozádržných opatrení a jazierok.

- Pri návrhu akejkoľvek vystuženej horninovej konštrukcie je potrebné brať do úvahy aj všetky súvisiace objekty a ich prípadné opravy, rekonštrukcie potrebné počas životnosti konštrukcie/Diela (100 rokov) bez porušenia stability (ako vnútornej, tak aj vonkajšej) vystuženej horninovej konštrukcie, t.j. musí byť možné vykonať prípadné opravy, rekonštrukcie (napr. kanalizácie, prípojok uličných vpustov, uličných vpustov, ISRC a pod.) navrhnutých v telese vystuženej horninovej konštrukcie (telesom sa v zmysle TKP 31 myslí sypanina vystužená výstužnými prvkami) bez zásahu do telesa vystuženej horninovej konštrukcie. Pokiaľ toto nie je možné splniť, návrh horninovej vystuženej konštrukcie nie je prípustný.

## Mostné objekty

- Objednávateľ požaduje pred osádzaním mostných záverov predložiť certifikát a technologický predpis montáže oceľových konštrukcií mostných záverov v zmysle STN EN 1090-2 +A1

- Požadované sú systémové riešenia všetkých kotvení podľa ETA certifikátu výrobcu. Vhodnosť lepiacej hmoty k spôsobu vŕtania (diamantom, príklepom) ako aj pevnosť ocele a vlastnosti použitej kotevnej skrutky musia byť preukázané. Na kotvenie zvodidiel musia byť použité len kotevné skrutky uvedené v TPV zvodidla. Na kotvenie ríms, zábradlia a PH stien musí byť použitý kotevný systém podľa návrhu projektanta. Zámena originálnej kotevnej skrutky za závitovú tyč je neprípustná.

- Objednávateľ požaduje sledovanie deformácií nosnej konštrukcie a spodnej stavby mostov na základe projektu geodetického sledovania deformácií vypracovanom Zhotoviteľom a schválenom Stavebným dozorom a Objednávateľom.

- Povrchová úprava oceľových častí/konštrukcií bude kompletne zhotovená vo výrobni, nie na stavbe.

- V prípade zmeny technického riešenia z dôvodu technického návrhu Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odsúhlasenie zmeny úradmi životného prostredia a ostatnými dotknutými organizáciami a orgánmi a zabezpečiť potrebnú inžiniersku činnosť vrátane výkupu pozemkov nad rozsah pôvodných záberov do vlastníctva NDS, a.s. na náklady Zhotoviteľa.

- Mostné objekty musia mať spracované nezávislé statické výpočty pre overenie správnosti statického výpočtu DRS Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predloží nezávislé statické výpočty. Nezávislé statické výpočty budú vypracované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Nezávislosť spracovateľa bude preukázaná čestným prehlásením o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Podperné skruže pre mostné objekty musia mať spracované nezávislé statické výpočty pre overenie správnosti statického výpočtu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predloží nezávislé statické výpočty. Nezávislé statické výpočty budú vypracované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Nezávislosť spracovateľa bude preukázaná čestným prehlásením o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Ak Zhotoviteľ navrhne iné technické riešenie jednotlivých mostných objektov oproti DSP pri dodržaní požiadaviek Objednávateľa pre jednotlivé mostné objekty, v tom prípade je možné upraviť v nevyhnutnom rozsahu aj technické riešenie súvisiacich objektov bez dopadu na cenu a Lehotu výstavby. Zhotoviteľ bude povinný pri svojom návrhu rešpektovať všetky vyjadrenia kompetentných orgánov a organizácii k premosteniu.

- Objednávateľ požaduje všetky mosty z betónovej konštrukcie (železobetón, predpätý betón), prípadne zo spriahnutej konštrukcie (oceľové nosníky a železobetónová spriahajúca doska).

- Objednávateľ požaduje v prípade pravého a ľavého mosta zrkadlo nad oporami na dĺžke úložného prahu s presahom 0,15m za líc opory prekryť plnou doskou z kompozitného materiálu, ktorá musí byť pochôdzna. Objednávateľ požaduje okolo zrkadla osadiť pletivo nad šírku zrkadla 0,25 m.

- Tvar pilierov musí byť taký, aby umožňoval výkon kontroly ložísk z plošiny.

- Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť návrh a posúdenie nosnej konštrukcie, spodnej stavby a opatrenia na bezpečné a spoľahlivé zabezpečenie nadvihnutia nosnej konštrukcie pre možnosť výmeny alebo opravy ložísk.

- Všetky prístupové schodiská, vrátane presypaných mostov, objednávateľ požaduje navrhnúť s použitím prefabrikovaných schodiskových stupňov, pričom na všetkých schodiskách bude osadené zábradlie z kompozitného materiálu.

- Spevnenie krajníc a častí pri koncoch ríms sa navrhuje z betónu vystuženého kari sieťou (min. Ø8 s okom min. 100x100mm). Spevnenie medzi schodiskami a krídlami opôr sa navrhuje lomovým kameňom uloženým do betónového lôžka. Spevnené plochy budú na voľných okrajoch lemované betónovým cestným obrubníkom. Záhonové obrubníky nie sú prípustné.

- Mosty musia mať mechanické a elektronické zabezpečenie proti krádežiam prívodných a ovládacích káblov signalizačných zariadení. Elektronické zabezpečenie požaduje Objednávateľ prepojiť na príslušné strediská údržby.

- Prípadná voda zo zalomených mostných záverov musí byť odvádzaná z mosta tak, aby nespôsobovala eróziu mostných kužeľov, prípadne netiekla po bokoch opôr.

- Objednávateľ požaduje gumokovové mostné závery osadiť do oceľového lôžka hr. min 25 mm.

- Objednávateľ požaduje nenavrhovať odvodnenie mostov pomocou odvodňovacích žľabov.

- Všetky mosty musia byť v súlade s TP 081  (obmedzenie vplyvu bludných prúdov) a musia byť zabezpečené proti atmosférickému prepätiu. Všetky súvisiace kotvenia musia byť doložené osvedčením o elektroizolačnom odpore.

- Vyhotovenie ochrany voči bludným prúdom, ako aj merania pre vypracovanie ZKP musia byť realizované Orgánom, alebo osobou, ktorá musí doložiť osvedčenie o tom, že orgán alebo osoba je spôsobilý/á vykonávať dôveryhodne deklarované činnosti na základe nezávislého, nestranného a odborné posúdenia.

- Všetky mosty budú mať spracovaný výpočet zaťažiteľnosti podľa TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok.

- Mosty spĺňajúce kritéria monitorovania podľa TP 076 „Monitorovanie cestných mostov“, kap. 3 budú mať vypracovanú dokumentáciu monitorovania mostov v rozsahu kap. 7 uvedených TP, ktorú Zhotoviteľ predloží ma schválenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi.

- Upozorňujeme Zhotoviteľa na nutnosť rešpektovania Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL4 – Mosty a dodatku č. 1/2023. Uvedená skutočnosť môže mať vplyv na návrh mostov v súlade s DSP, ako aj na zábery pozemkov - zväčšenie šírky mosta z dôvodu dodržania pracovnej šírky zvodidla na mostoch (úroveň zachytenia zvodidiel v zmysle TP 010).

- Pri použití ťahokovu ako výplne zábradlia Objednávateľ požaduje ťahokov hrúbky 3mm (TeŠp 02, kap. 10, bod. 10.3 - úprava požiadavky týkajúcej sa hrúbky ťahokovu).

- Pri návrhu mostov so záverným múrikom objednávateľ požaduje navrhovať na celú výšku záverného múrika izoláciu proti stekajúcej vode s presahom 300mm pod úroveň pracovnej škáry na úložnom prahu.

## Kanalizácie

- Na úsekoch, kde nie je cestná kanalizácia dažďové vody odviesť rigolom v nespevnenej krajnici a uličnými vpustami s vyústením cez sklzy do odvodňovacieho zariadenia vedeného pozdĺž telesa tak, aby nedochádzalo k erózii nespevnenej krajnice a podmývaniu vozovky.

- Pri návrhu ORL, resp. menovitej veľkosti a následnom výbere ORL musí byť objem kalovej záchytky ORL (STN  EN 858-2, tabuľka 5) pre lepšiu funkciu ORL stanovený na strednú hodnotu (200.NS/fd).

- V prípade svahov detenčných, retenčných alebo detenčno-retenčných nádrží musia byť spevnené lomovým kameňom do podkladného betónu s vyškárovaním cementovou maltou s príslušnou odolnosťou.

- TeŠp 03, kap. 5, bod 5.17 - doplnenie požiadavky - nápis musí byť súčasťou poklopu priamo z výroby (tzn. nie nalepený, naskrutkovaný alebo inak upevnený o poklop), pričom výška písma musí byť min. 5cm.

## Dopravné značenie a dopravné zariadenia

- Zhotoviteľ spracuje, prerokuje a odsúhlasí projekt Dočasného dopravného značenia a bezpečnostných zariadení po dobu výstavby diela a taktiež projekt Trvalého dopravného značenia a bezpečnostných zariadení. Návrh dopravného značenia a bezpečnostných zariadení bude spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami platnými k Základnému dátumu.

- Súčasťou dokumentácie budú aj záchytné bezpečnostné zariadenia a statické návrhy portálových, príp. priehradových konštrukcií ako nosičov pre veľkoplošné DZ a priečne rezy ich osadenia.

- Objednávateľ požaduje použitie jednotných odrazových prvkov (lineárne vodiace prvky) na betónové zvodidlá, smerové stĺpiky do nespevnenej krajnice a na oceľové zvodidlá na celom úseku predmetnej rýchlostnej cesty a bude kompatibilné s typom týchto prvkov na priľahlom úseku rýchlostnej cesty R2.

- Zhotoviteľ stavby vypracuje aktualizáciu dopravného značenia, vrátane dopravno-prevádzkových stavov podľa platných predpisov a noriem, a zabezpečí určenie dopravného značenia s dostatočným predstihom pred výstavbou základov portálov DZ.

- Zhotoviteľ stavby vypracuje samostatnú dokumentáciu dopravných zariadení (záchytných bezpečnostných a vodiacich) podľa platných predpisov a zabezpečí určenie dopravných zariadení.

- Výkresové a textové prílohy pre návrh záchytných a vodiacich bezpečnostných zariadení musia byť súčasťou samostatnej prílohy mimo dokumentácie jednotlivých cestných objektov, vrátane riešenia všetkých detailov. Súčasťou PD (vrátane DSRS) musí byť aj samostatná situácia bezpečnostných zariadení - t. j. záchytných aj vodiacich, vrátane uvedenia pracovných šírok navrhnutých záchytných bezpečnostných zariadení.

- Objednávateľ požaduje zosúladiť návrh dopravného značenia zo značením už vybudovaných úsekov rýchlostnej cesty R2. V prípade osadenia dopravných značiek s premenlivou symbolikou preriešiť aj súvisiace úseky najmä čo sa týka aktualizácie dopravno - prevádzkových stavov. Toto zapracovať aj do dokumentácie dopravného značenia.

- Systematicky označovať exity a názvy križovatiek ako aj staničenia úsekov v nadväznosti na pokračujúce stavby (zabezpečiť kontinuálne staničenie úsekov RC).

- Staničenie okrem hlavnej trasy osadiť aj na vetvách križovatiek (prevádzkové staničenie po 100m).

## Rigoly

- Objednávateľ požaduje pre ochranu oceľových súčastí rigolov navrhnúť náterové systémy pre dlhodobú životnosť – min. 15 rokov a viac so základným koróznym zaťažením - vlhkosť, špina, posypová soľ, vystavené voľnému pôsobeniu poveternostných vplyvov – kategórie koróznej agresivity C5-I a C5-M podľa TP 068.

- Odvodňovacie zariadenia rýchlostných ciest navrhovať z materiálov, ktoré budú odolné voči poveternostným vplyvom a chemickým posypom, zaúsťovať ich do horských vpustí s otvoreným  a filtračným dnom (kamenivo, štrk). Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

- V prípade zaústenia sklzov do rigolov, oproti sklzu umiestniť prídlažbu, aby sa zamedzilo vymývaniu pri prívalových dažďoch. Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

- Odvodňovacie šachty, poklopy, obrubníky navrhnúť zarovno s niveletou terénu.

- Požadujeme rigoly a priekopy dimenzovať na 125 % výdatnosť návrhového dažďa (25% nad normu). Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

- Betónové tvárnice spevnených priekop (aj nadzárezových) požaduje Objednávateľ ukladať do betónového lôžka so škárovaním cementovou maltou s príslušnou odolnosťou. To isté platí aj pre prídlažbu, sklzy, kaskády, spevnené plochy z lomového kameňa alebo kamennej dlažby. Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 03.

## Vodohospodárske objekty

- Pre vodohospodárske objekty Zhotoviteľ zabezpečí Kategorizáciu vodných stavieb, ako aj odborný dohľad počas realizácie u poverenej štátnej organizácie.

- Zhotoviteľ zabezpečí lokalizáciu existujúcich drenážnych hlavníkov-zvodných drenov existujúceho melioračného systému.

- V prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odsúhlasenie zmeny so správcom a príslušnými orgánmi a zabezpečiť potrebnú inžiniersku činnosť vrátane výkupu pozemkov nad rozsah pôvodných záberov do vlastníctva NDS, a.s. na náklady Zhotoviteľa.

- Nie je prípustné navrhnúť zaústenie dažďových vôd z komunikácií (či už z povrchu vozovky, spevnených plôch alebo zo svahov zemného telesa), do existujúcich hydromelioračných systémov.

## Inžinierske siete

Prieskum inžinierskych sietí bol zrealizovaný vrátane geodetického zamerania a ich aktualizácie k termínu spracovania dokumentácie . Akékoľvek zmeny si Zhotoviteľ započíta do stavebných nákladov.

- Požadujeme zabezpečenie napájania elektrických zariadení el. energiou, vrátane zaplatenia všetkých pripojovacích poplatkov, ktoré budú uhradené distribučnej spoločnosti. Pripojovací poplatok musí byť ocenený v príslušnom objekte. Prepis odberného miesta musí byť zrealizovaný minimálne tri mesiace pred preberacím konaním.

- Požadujeme navrhovať dvojtarifné merania tam, kde je to ekonomicky výhodné.

- Trafostanice a VN prípojky distribučného charakteru (z trafostanice sú napájaní aspoň traja odberatelia), výstavbu  riešiť financovaním a realizovaním príslušnej energetiky (SSD) v rámci pripojovacej zmluvy, a podľa vyjadrenia energetiky k projektu. Zhotoviteľ pripraví NN prípojky a rozvádzače s dvojtarifným meraním podľa vyjadrenia energetiky.

- Plynové prípojky a plynofikácia – požadujeme rešpektovať požiadavky príslušného dodávateľa ZP vo vyjadrení k projektu, taktiež pri preberaní predložiť všetky potrebné doklady k pripojeniu do distribučnej siete.

- Verejné osvetlenie (VO) je potrebné navrhnúť tak, aby podľa možností VO vrátane stožiarov nezasahovalo v rámci jedného odberného miesta do dvoch úsekov ciest, ktoré budú spravovať dve rôzne spoločnosti. Musia byť dodržané podmienky z TeŠp 05.

- Elektrické rozvádzače požadujeme osadiť plastové za dodržania požiadaviek uvedených v TeŠp 05, kap 6, bod 6.14.

## Vegetačné úpravy

- Vegetačné úpravy projektovať aj realizovať podľa TP 035 a TKP č.25.

- Vegetačné úpravy prerokovať a zaistiť písomný súhlas od nasledujúcich organizácii:

- Štátna ochrana prírody SR

- Žiadame používať v čo najvyššej miere dreviny z domácich odolných druhov, z príslušných regiónov, kde je projektovaná trasa, výsadba nepôvodných druhov mimo zastavaných území obcí podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody.

- Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ zaviazal dodávateľa vegetačných úprav na ošetrovanie vegetačných úprav pre všetky objekty, na ktorých budú tieto navrhnuté a zrealizované a to v súlade s manuálmi užívania (v manuáloch užívania musia byť zapracované požiadavky zo Zväzku 3, Časť 1, Príloha č. 8) po dobu 5 rokov po preberacom konaní, t. j. počas celého obdobia Záručnej doby.

- Je potrebné navrhovať a vykonávať zahustené výsadby vo svahoch v radoch  náväzne do trojsponu najmä z krov a to v ryhách v zárezoch a v jamách v násypoch z dôvodu, že tento spôsob je najlepšia ochrana proti erózii spolu so zatrávnením. Stromy navrhovať a vysádzať v zmysle požiadaviek uvedených v TeŠp 01, kap. 12, bod 12.8. V zamokrených pôdach využívať výsadbu bahenných/ močiarnych rastlinných druhov.

- Objednávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať zatrávnenie hydroosevom (násypové a zárezové svahy, veľké plochy). V prípade menších a ťažko dostupných svahov (napr. nad zárubnými múrmi) je prípustné zatrávnenie mačinovaním. V prípade plôch na rovine je prípustné zatrávnenie na široko alebo do riadkov. V prípade menších plôch na rovine je prípustné zatrávnenie suchým výsevom.

## ISRC (Informačný systém rýchlostnej cesty)

- Chráničky – musia byť navrhnuté plnostenné, vo voľnej trase uložené v dostatočnej hĺbke- krytie min. 0,8m  (aby sa zabránilo ich prípadnému vyplaveniu) a s príslušnou kruhovou tuhosťou (SN).

- Zariadenia kamerového dohľadu (kamery) zabezpečiť proti odcudzeniu.

## Zárubné a oporné múry

- Objednávateľ požaduje sledovanie deformácií zárubných a oporných múrov na základe projektu geotechnického monitoringu (GTM), t. j. inklinometrické vrty, sily v dynamometroch, geodetické sledovanie, náklon a ďalšie prvky, vypracovanom Zhotoviteľom a schválenom Stavebným dozorom a Objednávateľom. Projekt geotechnického monitoringu (GTM) musí byť súčasťou DRS. Jednotlivé prvky GTM okrem dynamometrov musia byť ukončené v súlade s TKP 35, požiadavky na ukončenie dynamometrov sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa (viď Zväzok 3, Časť 1 a TeŠp 05). Popis ukončenia jednotlivých prvkov GTM musí byť súčasťou nie len Projektu GTM, ale aj DRS dotknutého múru.

- S ohľadom na geologickú situáciu je nutné pri technickom návrhu zaistenia počítať s celkovou stabilitou svahu.

- Zhotoviteľ predloží na objekty zárubných a oporných múrov nad 6 m vrátane celkovej stability svahu nezávislé statické odborné posúdenie návrhu, ktorý bol predložený vo FTP, alebo v dokumentácií na realizáciu stavby. Odborné posúdenie návrhu bude realizované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Nezávislosť spracovateľa odborného posúdenia bude preukázaná čestným prehlásením o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie.

- Pohľadová plocha múrov musí spĺňať základné architektonické požiadavky. V prípade gabiónových konštrukcií nutné definovať spôsob ukladania kameňa (musí byť zároveň vytvorená suchá väzba). V prípade betónových múrov je nutné definovať požiadavky na betón (pohľadový betón, štruktúra, farebnosť), na debnenie (použitie matríc so vzorom - napr. kyklopského muriva) a odsúhlasiť ich s budúcim správcom na začiatku projektových prác.

- Objednávateľ akceptuje nový návrh dĺžok oporných/zárubných múrov a zaistenia zárezov. Zhotoviteľ je pritom povinný navrhnúť také technické riešenie, ktoré bude zohľadňovať výsledky IGHP (pozri Zväzok 5 súťažných podkladov).

- Všetky múry musia byť navrhnuté v súlade s TP 081 (obmedzenie vplyvu bludných prúdov) a musia byť zabezpečené proti atmosférickému prepätiu. Všetky súvisiace kotvenia musia byť doložené osvedčením o elektroizolačnom odpore.

- Pri návrhu akejkoľvek vystuženej horninovej konštrukcie je potrebné brať do úvahy aj všetky súvisiace objekty a ich prípadné opravy, rekonštrukcie potrebné počas životnosti konštrukcie/Diela (100 rokov) bez porušenia stability (ako vnútornej, tak aj vonkajšej) vystuženej horninovej konštrukcie, t.j. musí byť možné vykonať prípadné opravy, rekonštrukcie (napr. kanalizácie, prípojok uličných vpustov, uličných vpustov, ISRC a pod.) navrhnutých v telese vystuženej horninovej konštrukcie (telesom sa v zmysle TKP 31 myslí sypanina vystužená výstužnými prvkami) bez zásahu do telesa vystuženej horninovej konštrukcie. Pokiaľ toto nie je možné splniť, návrh vystuženej horninovej vystuženej konštrukcie nie je prípustný.

- Návrh vystužených horninových konštrukcií s napojením na mostné opory alebo mostné krídla nie je prípustný.

- Zárubné alebo oporné múry s použitím gabiónových košov je možné navrhnúť len ako vystužené - výstužným prvkom (geomrežami) a s lícovým opevnením tvoreným gabiónovými košmi výšky 0,5m, vyrobenými z oceľovej dvojzákrutovej siete s povrchovou úpravou zo zliatiny zinku a hliníka a dodatočným organickým povlakom z polyamidu (PA6), prípadne kvalitatívne lepším organickým povlakom. Zároveň musí ísť o certifikovaný systém. Objednávateľ požaduje, aby bola do líca gabiónového koša doplnená zváraná sieť bez statickej funkcie s priemerom drôtu min. 5,0mm, s okom nie väčším ako 5 x 10cm, s povrchovou ochranou Zn90%/Al10% alebo ekvivalentnou progresívnou povrchovou ochranou nánosu Triedy A.

- Gabiónové koše je možné navrhnúť aj ako obklad múrov, klincovaných svahov a pod., a to ako z dvojzákrutovej oceľovej siete (platia rovnaké požiadavky, ako sú uvedené v bode 8), tak aj zo zváraných sietí (priemer drôtu min. 5mm, s okom nie väčším ako 5 x 10cm, s povrchovou ochranou Zn90%/Al10% alebo ekvivalentnou progresívnou povrchovou ochranou nánosu min. 350g/m2 - sieť nesmie vykazovať v skúške v soľnej hmle podľa STN EN ISO 9227 známky hrdze na viac ako 5% svojho povrchu po expozícii 4000 hodín). Obklad musí byť uložený na betónovom/železobetónovom základe.

- Kotviaci a spojovací materiál obkladov múrov, klincovaných svahov a pod. (napr. gabiónových košov, betónových tvárnic a pod.) sa navrhuje z nerezovej ocele triedy min. A4.

- Na korunách zárubných, oporných múrov a lavičkách vystužených horninových konštrukcií sa navrhne ochranné zábradlie výšky 1,10m alebo zábradľové zvodidlo v zmysle platných technických predpisov (napr. v prípade betónových múrov s rímsou a pod.). Zábradlie sa navrhne s pevným madlom (držadlom) a podmadlom, oceľové z otvorených profilov (uzemnené) alebo kompozitné, zo segmentov, kotvené pomocou pätných dosiek stĺpikov chemickými kotvami (v prípade vystužených horninových konštrukcií kotvené do prefabrikovaných betónových pätiek), s podliatím plastmaltou hr. min. 10mm. Medzera medzi držadlami jednotlivých segmentov nesmie prekročiť hodnotu 20 mm. Kotvenie stĺpikov zábradlia do vopred osadených prefabrikovaných pätiek v gabiónových košoch nie je prípustné - prefabrikované pätky musia byť navrhnuté mimo gabiónových košov. Na celom riešenom úseku RC sa navrhne jednotný tvar ochranného zábradlia.

- V prípade kotiev pre trvalé sledovanie sa prístup a káble pre dynamometre musia zabezpečiť proti poškodeniu a odcudzeniu. V prípade návrhu dynamometrov s manometrami navrhnúť uzamykateľné oceľové skrinky s antikoróznou úpravou - takéto riešenie je možné navrhnúť len do celkovej výšky konštrukcie 6,0m. V prípade konštrukcií vyšších ako 6,0m, resp. v prípade návrhu dynamometrov s magnetoelastickými snímačmi, žiadame káble z dynamometrov vyviesť do koruny konštrukcie (napr. na rímsu) v chráničkách vedených v rube konštrukcie, resp. priamo v samotnej konštrukcii a ukončiť v plastovej uzamykateľnej krabici s krytím min. IP68 (meracie káble musia byť ukončené konektorom, pomocou ktorého bude možné merať). Ak by technické riešenie konštrukcie neumožňovalo navrhnúť chráničky v jej rube, resp. priamo v nej, káble môžu byť vedené v líci konštrukcie len vo vinutých chráničkách z nerezovej ocele triedy min. A4 (vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu), pričom tieto musia byť výrobkom určeným priamo na ochranu káblov a elektrických vedení vo vonkajšom prostredí s odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

## Protihlukové steny

- Objednávateľ požaduje navrhnúť protihlukové steny ako systém a požaduje tento systém aj ako celok (nie len jednotlivé komponenty) odskúšať v skúšobni v súlade s príslušnými predpismi. Vysoká životnosť systému musí byť osvedčená, preukázaná a potvrdená referenciami. Ďalej objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa preukázanie reálneho útlmu zodpovedajúcemu predpokladom, ktoré boli vyjadrené v Dokumentácii Zhotoviteľa.

- Na mostoch Objednávateľ požaduje navrhnúť PH steny z priehľadných materiálov v súlade s Design Manuálom NDS.

- Po celej dĺžke protihlukovej steny musí byť navrhnutý jednotný typ priehľadného materiálu.

- Vypracovať architektonický návrh a odsúhlasiť ho s Objednávateľom. Pohľadová plocha PHS musí spĺňať základné architektonické požiadavky.

- Priehľadné výplne PHS musia obsahovať prvky na ochranu voľne žijúceho vtáctva. Požadujeme zvislé pruhy podľa aktuálnych Tešp.

- Návrh protihlukových stien je potrebné upraviť na základe aktualizovanej hlukovej štúdie spracovanej Zhotoviteľom.

- Rozsah protihlukových opatrení  realizovaných na základe  aktualizovanej hlukovej štúdie nesmie byť menší ako v hlukových štúdiach v Zväzku č.5.

- Nespevnú krajnicu, resp. priestor medzi asfaltovou vozovkou a konštrukciou protihlukovej steny vysypať štrkodrvinou fr. 16-32 a pod štrkodrvinu navrhnúť separačnú geotextíliu.

- Stĺpy protihlukových stien (navrhujú sa len oceľové) sa musia navrhnúť s kotvením do základovej konštrukcie (pätky, pásy, pilóty...) kotevnými prvkami. Kotvenie stĺpov osadením do kalichov, prípadne priamym zabetónovaním stĺpov do základov nie je prípustné.

- Oceľové stĺpy PHS musia byť ukončené krytkami s protikoróznou ochranou (farebné riešenie zosúladiť so stĺpmi) - v prípade atypických stĺpov navrhnúť atypické krytky. Krytky musia byť k stĺpom uchytené samoreznými skrutkami z nerezovej ocele triedy min. A4.

- V prípade protihlukovej steny navrhnutej na moste je potrebné zabezpečiť, aby v prípade nárazu vozidla pri dopravnej nehode nedošlo k pádu výplne pod most - všetky priehľadné výplne vrátane rámu požadujeme navrhnúť zabezpečené (uchytené o oceľové stĺpy) lankom z nerezovej ocele triedy min. A4 prevlečeným cez diery predvŕtané vo výplniach už vo výrobe (nie je prípustné vŕtať diery na stavbe).

## ďalšie požiadavky na objekty stavby

- V rámci jednotlivých objektov stavby (napr. cestné objekty, mostné objekty, oporné a zárubné múry, priepusty, protihlukové steny a pod.) musí Zhotoviteľ pre návrh detailov použiť v čo najvyššej miere, pokiaľ je to technicky možné, rovnaké technické riešenia.

- Všetky vodivé konštrukcie/zariadenia (napr. z ocele, hliníka a pod.) musia mať v DRS vyriešenú a skoordinovanú ochranu proti bludným prúdom, pred atmosférickým prepätím a nebezpečným dotykovým napätím. V súvislosti s ochranou pred bleskom musia byť súčasťou DRS aj všetky potrebné výpočty v súlade so súborom noriem STN EN 62305.

- Všetky prvky uzemňovacej sústavy vrátane svoriek navrhnuté vo vzdialenosti do 6m od hrany spevnenej krajnice (t. j. v koróznom atmosférickom prostredí C4 a vyššom) musia byť vzhľadom na vplyv posypových materiálov/solí z nerezovej ocele triedy min. A4 (V4A).

- Každý prechod uzemňovacieho vodiča cez rozdielne materiály/prostredia (napr. betón - vzduch, zem - vzduch, zem - betón) musí byť chránený proti korózii - vo vzdialenosti do 6m od hrany spevnenej krajnice (t. j. v koróznom atmosférickom prostredí C4 a vyššom) sa musia navrhnúť vodiče z nerezovej ocele triedy min. A4 (V4A). V ostatných prípadoch je možný aj návrh izolovaných vodičov, pričom samotná izolácia musí spĺňať príslušné odolnosti (min. mechanická odolnosť a v závislosti od umiestnenia aj odolnosť voči UV žiareniu).

- Spoje uzemňovačov sa musia chrániť proti korózii vhodným náterom (konkrétny náter musí byť vyšpecifikovaný v DRS).

- Kotviaci a spojovací materiál - dĺžka skrutky musí byť navrhnutá tak, aby po dotiahnutí prečnievali nad plochou maticou min. 2 plné závity v zmysle STN EN 1090-2 v závislosti od typu skrutky.

- TeŠp 01, kap. 11, bod 11.2 - doplnenie požiadavky - úroveň pozinkovania oceľových stĺpikov, vzpier stĺpikov, pletiva, napínacích a viazacích drôtov, napinákov, brán/bránok musí byť min. 240g/m2.

- TeŠp 01, kap. 11, bod 11.7 - doplnenie požiadavky - napínacie drôty musia byť navrhnuté pri vrchole stĺpika, v strede stĺpika a tesne nad terénom. Napínacie drôty musia byť napnuté prostredníctvom pozinkovaných napinákov.

- TeŠp 01, kap. 14, bod 14.3 - doplnenie požiadavky - dočasná protierózna ochrana sa navrhuje vždy bez ohľadu na sklon násypového/zárezového svahu.

- TeŠp 01, kap. 14, bod 14.4 - doplnenie požiadavky - Zhotoviteľ musí vždy bez ohľadu na sklon násypového/zárezového svahu výpočtom/posúdením preukázať, či trvalá protierózna ochrana je alebo nie je potrebná, pričom musí zohľadniť nielen geologické prostredie, resp. materiál násypového telesa, ale aj ostatné vplyvy (napr. spôsob odvodnenia a pod.) a postup výstavby (napr. v prípade rozšírenia cestného telesa pri zazubení a pod.).

- Všetky rozhrania/styky materiálov (napr. styk spevnenej plochy pri krídle/opore a samotného krídla/opory, styk krycieho plechu/klznej plochy mostného záveru a rímsy, styk vyústenia rúry odvodnenia a betónového výustného objektu a pod.) je potrebné minimálne vytmeliť trvalo pružným tmelom (prípadne trvalo pružnou zálievkou), odolným voči UV žiareniu, prípadne aj voči posypovým soliam v závislosti od umiestnenia.

## Prístupové komunikácie na stavenisko

Zhotoviteľ môže využívať komunikácie pre prístup na stavenisko navrhnuté v DSP. Dočasné

komunikácie sú po ukončení výstavby určené na zrušenie. Zhotoviteľ nie je viazaný povinnosťou využívať tieto dočasné komunikácie v prípade, že je schopný zabezpečiť si prístup na stavenisko iným vhodným spôsobom.

V prípade použitia iných komunikácií pre prístup na stavenisko, než aké sú navrhnuté v DSP, musí byť dodržaná podmienka vedenia týchto komunikácií vo vzdialenosti minimálne 100 m od obytných objektov, v zásadách organizácie výstavby musí byť komunikácia zahrnutá do režimu sledovania prašnosti a kropenia v suchých obdobiach a musí byť pre tento účel zaistená dostatočná kapacita vodných zdrojov.

## Technický dozor

V zmysle vyjadrení správcov inžinierskych sietí  je potrebné zabezpečiť technický dozor správcu/dohľad  a Zhotoviteľ je povinný  uvedené zabezpečiť a zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny.

## environmentálne požiadavky

Sú definované v Zväzku č. 3. časť 1

# zoznam objektov

Zoznam objektov potrebných pre realizáciu stavby:

DEMOLÁCIE

002-00	Demolácia murovaného objektu v km 5,410 R2 vpravo

SPÄTNÉ REKULTIVÁCIE

010-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Bátka

011-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Tomášovce

012-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Rakytník

013-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Dulovo

014-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Kaloša

016-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Figa

017-00	Rekultivácia cesty I/16 v km 5,800 – 6,200

VEGETAČNÉ ÚPRAVY

031-00	Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty

031-01	Navádzacia zeleň pri moste 208-00

NÁHRADNÁ VÝSADBA

061-00	Náhradná výsadba zelene v katastri Bátka

064-00	Náhradná výsadba zelene v katastri Kaloša

065-00	Náhradná výsadba zelene v katastri Figa

MELIORÁCIE A ZÁVLAHY

071-00	Úprava melioračných systémov

081-00	Preložka závlah

CESTNÉ OBJEKTY

101-00	Rýchlostná cesta R2

102-00	Preložka cesty III/2760 v km 4,500 R2

105-00	Úprava cesty III/2753 v km 0,308 R2

106-00	Úprava cesty I/16 v km 1,609 R2

107-00	Úprava cesty I/16 v km 5,178 R2

108-00	Preložka cesty I/16 v km 5,800 - 6,200 R2

111-20	Križovatka Bátka

120-00	Preložka poľnej cesty v km 3,440 R2

122-20	Úprava c. I/16 v križovatke Bátka

122-00	Preložka poľnej cesty v km 5,480 R2

123-00	Preložka poľnej cesty v km 0,000 - 0,285 R2 vľavo

124-00	Preložka poľnej cesty v km 0,295 - 1,025 R2 vľavo

125-00	Preložka poľnej cesty v km 1,725 - 2,425 R2 vpravo

MOSTNÉ OBJEKTY

201-00	Most na R2 v km 0,307 nad cestou III/2753

202-00	Most na R2 v km 1,613 nad cestou I/16, III/2759 a potokom Blh

204-00 	Most na R2 v km 4,452 nad potokom Teška a preložkou cesty III/2760

206-00	Most na R2 v km 5,174 nad cestou I/16

207-00	Most na R2 v km 5,480 nad poľnou cestou

208-00	Most na R2 v km 3,750 nad údolím

MÚRY

221-00	Kotvený zárubný múr ľavostranný na R2 v km 3,064 - 3,462

223-00	Zárubný múr ľavostranný na R2 v km 5,230 - 5,340

224-00	Zárubný múr v km 2,431 - 2,674 vľavo

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

251-00	Protihluková stena v km 0,000 - 1,630 R2 vpravo

252-00	Protihluková stena v km 1,285 - 2,120 R2 vľavo

253-00	Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo

255-20	Protihluková stena v km -0,125 – 0,000 R2 vpravo

261-00	Clona proti oslneniu v km 5,800 - 6,000 vpravo

OPLOTENIA

301-00	Oplotenie rýchlostnej cesty R2

302-00	Úpravy existujúcich oplotení

KANALIZAČNÉ OBJEKTY

501-00	Cestná kanalizácia

501-01	Odlučovač ropných látok v km 0,245 R2

501-02	Odlučovač ropných látok v km 1,030 R2

501-03	Odlučovač ropných látok v km 1,825 R2

501-05	Odlučovač ropných látok v km 4,350 R2

501-06	Odlučovač ropných látok v km 4,685 R2

501-07	Odlučovač ropných látok v km 5,275 R2

VODOVODY

502-00	Preložka vodovodu DN 150 v km 0,349

503-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 0,351

ÚPRAVY POTOKOV

530-00	Preložka bezmenného potoka v km 0,165 – 0,389

531-00	Úprava potoka Blh v km 1,638

SILNOPRÚD

601-00 	Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 0,58 R2

602-00 	Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 1,60 R2

603-00 	Úprava vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS obce Bátka

604-00 	Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS v km 4,7R2

614-20	Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS Čuka - Pustatina

621-00 	Preložka NN vedenia v km 5,200 R2

630-00	Preložka VVN v km 0,465 R2

640-01	Kábelová prípojka NN pre ISRC v km 1,500

640-02	Kábelová prípojka NN pre ISRC v km 4,700

643-00	Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, vetva C

644-00	Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, cesta I/16

648-00	Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetva C

649-00	Verejné osvetlenie križovatky Bátka, cesta I/16

SLABOPRÚD A ISD

651-00	Preložka káblov ST v km 0,300

652-00	Preložka káblov ORANGE v km 1,600

653-00	Preložka káblov ST v km 1,600

654-00	Preložka káblov ORANGE v km 3,450

655-00 	Preložka káblov ORANGE v km 4,500

656-00	Preložka káblov ST v km 4,500

656-01	Ochrana káblov ST v km 3,940

657-00	Preložka káblov ORANGE v km 5,150

657-01	Ochrana káblov ORANGE v km 4,000

657-02	Ochrana káblov ORANGE v km 5,485

657-03	Ochrana káblov ORANGE v km 0,300 cesty I/16

658-00	Preložka káblov ST v km 5,100 – 5,450

658-01	Preložka a ochrana káblov ST pod cestou I/16 v km 0,500-0,700

658-02	Ochrana káblov ST v km 0,300 cesty I/16

659-00	Preložka káblov RS-NET v km 0,335 R2

661-20	Preložka káblov ORANGE na c. I/16

690-00	Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť

691-00 	Informačný systém rýchlostnej cesty – technologická časť

PLYNOVODY

701-00	Preložka STL plynovodu v km 0,300 R2

PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE NA STAVENISKO

801-00	Obnova živičných krytov

801-01 	Obnova živičných krytov ciest I. triedy

801-02	Obnova živičných krytov ciest III. triedy

801-03	Obnova živičných krytov účelových komunikácií

# Požiadavky na jednotlivé objekty

Ak nie je uvedené inak platí, že DSP nie je záväzná. Zhotoviteľ musí zohľadniť ustanovenia Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a požiadavky správcov objektu v rámci dokumentácie DSP ako aj so zohľadnením ostatných požiadaviek Objednávateľa  čl.1.3 a 1.4 Zväzku 3, časť 1.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za návrh technického riešenia projektu, za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenie dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a s nimi súvisiacich inžinierskych činností, za vypracovanie technickej dokumentácie Zhotoviteľa, za realizáciu stavebných prác a odstránenie vád na Diele a za to, že v jeho súťažnej ponuke boli zahrnuté a vykoná/zabezpečí všetky práce súvisiace s realizáciou Diela v súlade so Zmluvou.

V prípade potreby zemníkov, depónií, prístupových ciest na stavenisko si Zhotoviteľ tieto zabezpečí na svoje náklady a nesie plnú právnu zodpovednosť za ich vybavenie, užívanie a zrušenie a to vrátane prístupových ciest.

Technické návrhy v dokumentácii poskytnutej objednávateľom (DPO), ktorá je definovaná v Zväzku 3, časť 1, čl. 2.1 sú záväzné v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch (najmä vo zväzku 3, časť 4), v ostatných častiach sú len informatívne, nie sú záväzné.

Zhotoviteľom predložené technické riešenie v ponuke a následná dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením a realizačná dokumentácia musí byť v súlade:

- s ostatnými požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov

- vyjadrení orgánov a organizácií, ako aj požiadavky ostatných rozhodnutí a stanovísk, ktoré sú súčasťou Zväzku 5

- musí zohľadniť prieskumy uvedené vo Zväzku 5, resp. ich aktualizácie a ostatné prieskumy spracované Zhotoviteľom v zmysle požiadaviek Objednávateľa

- s normami a technickými predpismi

- s požiadavkami územného konania

- rešpektovať hranicu trvalých a dočasných záberov

- s doplňujúcimi požiadavkami k jednotlivým objektom

Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky príslušné povolenia a bude znášať všetky riziká a náklady s tým spojené.

Pokiaľ projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5, bude znášať všetky riziká a náklady, vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny majetkovoprávneho vysporiadania.

Ak budú zmeny technického riešenia predložené Zhotoviteľom vyžadovať zmenu stavebného povolenia bude zhotoviteľ zodpovedný za vybavenie zmeny stavby pred dokončením vrátane všetkých potrebných dokumentácií na jeho náklady.

V prípade potreby zväčšenia trvalého alebo dočasného záberu nad rámec záberov definovaných v majetkovoprávnej dokumentácii Objednávateľa z titulu technického riešenia Zhotoviteľa na základe spracovanej a odsúhlasenej DRS je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie v mene Objednávateľa na náklady Zhotoviteľa, a to v prípade trvalých záberov zabezpečiť zápis vlastníckeho práva NDS na listy vlastníctva a v prípade dočasných záberov uzavrieť nájomné zmluvy, ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy a povolenia v zmysle platných predpisov.

V prípade, že sa v čase spracovania Dokumentácie Zhotoviteľa vyskytnú oprávnené odlišné požiadavky budúcich správcov jednotlivých objektov (mimo NDS) oproti požiadavkám známych z vyjadrení k DSP, nevyplývajúce z technického riešenia Zhotoviteľa, bude sa postupovať v zmysle Zmluvy. Toto sa netýka požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy.

## 002-00	Demolácia murovaného objektu v km 5,410 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Pred zahájením demolácie bude objekt odpojený od existujúcich sietí. S odpadmi bude nakladané podľa platných právnych predpisov.

## 010-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Spätná rekultivácia bude vykonaná len na tých dočasne zabratých plochách PP, ktoré bude Zhotoviteľ nevyhnutne využívať pre výstavbu stanoveného rozsahu stavby, definovaného článkom 1.1, zväzku 3, časť 1 a tiež predpokladaná plocha na ktorú bude rozprestretý prebytok ornice.

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.  Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy.

## 011-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Tomášovce

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Spätná rekultivácia bude vykonaná len na tých dočasne zabratých plochách PP, ktoré bude Zhotoviteľ nevyhnutne využívať pre výstavbu stanoveného rozsahu stavby, definovaného článkom 1.1, zväzku 3, časť 1 a tiež predpokladaná plocha na ktorú bude rozprestretý prebytok ornice.

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.  Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy.

## 012-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Rakytník

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Spätná rekultivácia bude vykonaná len na tých dočasne zabratých plochách PP, ktoré bude Zhotoviteľ nevyhnutne využívať pre výstavbu stanoveného rozsahu stavby, definovaného článkom 1.1, zväzku 3, časť 1 a tiež predpokladaná plocha na ktorú bude rozprestretý prebytok ornice.

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.  Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy.

## 013-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Dulovo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Spätná rekultivácia bude vykonaná len na tých dočasne zabratých plochách PP, ktoré bude Zhotoviteľ nevyhnutne využívať pre výstavbu stanoveného rozsahu stavby, definovaného článkom 1.1, zväzku 3, časť 1 a tiež predpokladaná plocha na ktorú bude rozprestretý prebytok ornice.

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.  Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy.

## 014-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Kaloša

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Spätná rekultivácia bude vykonaná len na tých dočasne zabratých plochách PP, ktoré bude Zhotoviteľ nevyhnutne využívať pre výstavbu stanoveného rozsahu stavby, definovaného článkom 1.1, zväzku 3, časť 1 a tiež predpokladaná plocha na ktorú bude rozprestretý prebytok ornice.

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.  Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy.

## 016-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Figa

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Spätná rekultivácia bude vykonaná len na tých dočasne zabratých plochách PP, ktoré bude Zhotoviteľ nevyhnutne využívať pre výstavbu stanoveného rozsahu stavby, definovaného článkom 1.1, zväzku 3, časť 1 a tiež predpokladaná plocha na ktorú bude rozprestretý prebytok ornice.

Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.  Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy.

## 017-00	Rekultivácia cesty I/16 v km 5,800 – 6,200

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Úpravou existujúcej cesty do novej polohy vznikne opustený úsek cesty, ktorý si vyžiada rekultiváciu. Stavebné práce budú pozostávať z odstránenia konštrukčných vrstiev vozovky a ich odvoz na depóniu. Následne sa na vzniknutú plochu rozprestrie ornica hrúbky min. 35 cm, plocha sa vyrovná a vykoná sa na nej biologická rekultivácia. Takto vzniknutá plocha sa pričlení k priľahlým poľnohospodárskym pozemkom.

## 031-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Aby boli výsadby čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby, ale vo vhodnom agrotechnickom termíne. Druhové zloženie výsadieb vychádza z potenciálnej prirodzenej vegetácie, zohľadňuje však aj špecifické požiadavky výsadieb pri komunikáciách. Okrem stanovište pôvodných listnatých drevín je z dôvodu oživenia výsadieb v zimnom období navrhovaná aj výsadba ihličnatého druhu a to borovice lesnej.

Objednávateľ požaduje údržbu a ošetrovanie vykonaných vegetačných úprav realizovať v rámci predmetu Diela 5 rokov po prevzatí budúcim správcom, t. j. po ukončení preberacieho konania, odbornou firmou, ktorá vegetačné úpravy realizovala (dodávateľa vegetačných úprav je povinný zaviazať Zhotoviteľ). Minimálne požiadavky na ošetrovanie vegetácie sa nachádzajú v zväzku 3, časť 1, Príloha č. 8. Náklad spojený s ošetrovaním vegetácie je súčasťou všeobecnej položky stavby č.22 uvedenej v Zväzku č.4.

## 031-01	Navádzacia zeleň pri moste 208-00

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši návrh navádzacej zelene pri moste 208-00 na rýchlostnej ceste R2 na základe požiadavky ŠOP SR. Porasty sú navrhované tak, aby vytvorili čo najvhodnejšie podmienky pre migrujúce živočíchy. Na násypových kužeľoch mosta a ich okrajoch sú výsadby hustejšie, aby tvorili prirodzenú bariéru. Stredná časť je takmer bez výsadby, aby bolo zachované vizuálne prepojenie oboch častí. Aby boli výsadby čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby, ale vo vhodnom agrotechnickom termíne.

## 061-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Bátka

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Plochy určené na náhradnú výsadbu zelene je potrebné prerokovať s príslušnou obcou. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 064-00	Náhradná výsadba zelene v katastri Kaloša

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Plochy určené na náhradnú výsadbu zelene je potrebné prerokovať s príslušnou obcou. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 065-00	Náhradná výsadba zelene v katastri Figa

DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Plochy určené na náhradnú výsadbu zelene je potrebné prerokovať s príslušnou obcou. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 071-00	Úprava melioračných systémov

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte si uchádzač ocení aj realizáciu zisťovacích sond na presnú lokalizáciu meliorácií.

## 081-00	Preložka závlah

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

V objekte si uchádzač ocení aj realizáciu zisťovacích sond na presnú lokalizáciu závlah.

## 101-00 Rýchlostná cesta R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Začiatok úpravy rýchlostnej cesty R2 sa napája v km -0,250 na predchádzajúci úsek R2 Zacharovce – Bátka. V km -0,075 sa na rýchlostnú cestu napája vetva C mimoúrovňovej križovatky Bátka (SO 111-20), ktorá zabezpečuje napojenie cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2. Uvažuje sa, že pri výstavbe úseku R2 Bátka – Figa sa z MÚK Bátka vybuduje vetva C (SO 111-20), okružná križovatka a jej ramená, ktoré sa napájajú na cestu I/16 (SO 122-20), ostatné vetvy MÚK Bátka budú realizované neskôr, pri výstavbe úseku R2 Zacharovce Bátka, ktorý sa napojí na už v tom čase zrealizovaný úsek R2 Bátka – Figa.

Koniec úseku rýchlostnej cesty je v km 6,168 585, kde je situovaný začiatok nasledujúceho úseku R2 Figa – obchvat. Koniec stavených úprav je v km 6,243 667.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväznými údajmi pre stavebný objekt 101-00 sú:

Kategória cesty:			R 11,5/100	(výhľad R 22,5/100)

Návrhová rýchlosť:			vn = 100 km/h

Smerové vedenie je záväzné v zmysle DSP.

Šírkové usporiadanie a počet jazdných pruhov je záväzný v zmysle DSP – vybudovanie ľavého jazdného pásu.

Výškové vedenie z DSP je záväzné.

Parametre výškového priebehu nivelety a priečneho pretvorenia priečneho sklonu v oblúkoch trasy R2 sú v súlade  s STN 73 6101 pre návrhovú rýchlosť 100 km/hod.

Napojenie rýchlostnej cesty R2 na začiatku a konci úseku je záväzné.

Záchytné bezpečnostné zariadenia tvoria zvodidlá (oceľové, betónové) navrhnuté v súlade s TP 010 ako aj tlmiče nárazov navrhnuté v súlade s TP 065.

Od km -0,075 10 do km 1,635 20 vľavo bude na základe hlukovej štúdie situovaná mobilná protihluková stena (SO 251-00), mobilná PHS bude uložená na spevnenej krajnici šírky 3,0m (súčasťou mobilnej protihlukovej steny je betónové zvodidlo).

Od km 5,800 00 do km 6,000 00 vpravo bude situovaná clona proti oslneniu (súčasťou clony proti oslneniu je betónové zvodidlo)

Z objektu 101-00 požaduje Obstarávateľ vyčleniť náklad na celú konštrukciu vozovky  do objektu 101-01.

Z objektu 101-00 požaduje Obstarávateľ vyčleniť náklad na zvodidlá a tlmiče nárazov  do objektu 101-02.

Z objektu 101-00 požaduje Obstarávateľ vyčleniť náklad na zvislé dopravné značenie  do objektu 101-03.

## 102-00	Preložka cesty III/2760 v km 4,500 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Cesta bude rekonštruovaná len v nevyhnutnom rozsahu a tak, aby bolo možné po jej oboch stranách osadiť oceľové zvodidlá. Parametre smerového a výškového vedenia ostávajú nezmenené, vychádzajú z existujúcej polohy cesty III/2760. Napojenie na začiatku i konci upravovanej cesty tiež v plnej miere rešpektuje jej aktuálne polohopisné i výškopisné umiestnenie.

## 105-00 Úprava cesty III/2753 v km 0,308 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná úprava cesty III/2753 je vyvolaná výstavbou mostného objektu 201-00 na trase R2.

## 106-00	Úprava cesty I/16 v km 1,609 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná úprava cesty I/16 je vyvolaná výstavbou mostného objektu 202-00 na trase R2

## 107-00	Úprava cesty I/16 v km 5,178 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Navrhovaná úprava cesty I/16 je vyvolaná predovšetkým výstavbou mostného objektu 206-00 na trase R2.

## 108-00	Preložka cesty I/16 v km 5,800 - 6,200 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši preložku existujúcej cesty I/16, ktorá je na konci úseku provizórne napojená na už vybudovanú rýchlostnú cestu R2 – Figa obchvat. Z dôvodu napojenia  budovanej rýchlostnej cesty R2 Bátka – Figa na jestvujúci obchvat je nutné cestu I/16 preložiť. Účelom je previesť dopravu po ceste I/16 z Bátky do Figy.

## 111-20	Križovatka Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Mimoúrovňová križovatka Bátka prepája mimoúrovňovými vetvami rýchlostnú cestu R2 s cestou I/16 a zároveň je ukončujúcim prvkom rýchlostnej cesty v úseku R2 Zacharovce – Bátka a začínajúcim v úseku R2 Bátka - Figa. Uvedené prepojenie na cestu I/16 zabezpečuje vetva C križovatky Bátka a nová okružná križovatka (SO 122-20). Pre zachovanie prejazdnosti okružnej križovatky počas neskoršieho realizovania úseku R2 Zacharovce – Bátka sa zárodky ostatných vetiev križovatky Bátka, ktoré sa napájajú na okružnú križovatku vybudujú už v úseku R2 Bátka - Figa v tomto stavebnom objekte.

## 120-00	Preložka poľnej cesty v km 3,440 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Účelom je vybudovanie prístupu na pozemky rozdelené stavbou rýchlostnej cesty R2.

## 122-00	Preložka poľnej cesty v km 5,480 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši zabezpečenie prístupu na stavbou rozdelené pozemky po prerušení jestvujúcej poľnej cesty rýchlostnou cestou R2.

## 122-20	Úprava cesty I/16 v križovatke Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Smerové a výškové vedenie trasy objektu a šírkové usporiadanie v mieste napojenia na predchádzajúcu stavbu R2 Zacharovce – Bátka je záväzné v zmysle DSP.

V súvislosti s vybudovaním okružnej križovatky bude potrebné smerovo a výškovo upraviť existujúcu cestu I/16 - touto problematikou sa spolu s okružnou križovatkou zaoberá tento objekt. Stavebný objekt bol zahrnutý v dokumentácii pre územné rozhodnutie predchádzajúceho úseku R2 Zacharovce – Bátka, ale vzhľadom na predpoklad, že úsek R2 Bátka – Figa bude realizovaný skôr, je potrebné ho celý zahrnúť do stavby úseku R2 Bátka – Figa. Spolu s vetvou C z mimoúrovňovej križovatky Bátka (SO 111-20) zabezpečuje prepojenie cesty I/16 s úsekom rýchlostnej cesty R2 Bátka – Figa. Po dobudovaní úseku rýchlostnej cesty R2 Zacharovce – Bátka vrátane zvyšných vetiev mimoúrovňovej križovatky Bátka bude okružnou križovatkou zabezpečené prepojenie cesty I/16 a rýchlostnej cesty R2 v každom smere.

## 123-00	Preložka poľnej cesty v km 0,000 - 0,285 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši zabezpečenie prístupu na stavbou rozdelené pozemky po prerušení jestvujúcej poľnej cesty rýchlostnou cestou R2.

## 124-00	Preložka poľnej cesty v km 0,295 - 1,025 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši zabezpečenie prístupu na stavbou rozdelené pozemky po prerušení jestvujúcej poľnej cesty rýchlostnou cestou R2.

## 125-00 Preložka poľnej cesty v km 1,725 - 2,425 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Účelom je vybudovanie prístupu na pozemky rozdelené stavbou rýchlostnej cesty R2.

## 201-00	Most na R2 v km 0,307 nad cestou III/2753

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na ceste III/2753:	min 4,5m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie

modely LM1, LM2 a LM3 – 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 202-00	Most na R2 v km 1,613 nad cestou I/16, III/2759 a potokom Blh

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na ceste I/16:	min 5,2m + 0,15m

Výška priechod. prierezu na ceste III/2759:	min 4,5m + 0,15m

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,5m

Zaťaženie mosta:		podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie

modely LM1, LM2 a LM3 – 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 204-00 	Most na R2 v km 4,452 nad potokom Teška a preložkou cesty III/2760

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na ceste III/2760:	min 4,5m + 0,15m

Voľná výška nad tokom potoka:			Q100 + min 0,5m

Zaťaženie mosta:		podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie

modely LM1, LM2 a LM3 – 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Nakoľko mostný objekt slúži na prevedenie rýchlostnej cesty aj ponad biotop, zistený medzi potokom Teška a cestou III/2760,  Zhotoviteľ túto skutočnosť zohľadní vo svojom návrhu.

## 206-00	Most na R2 v km 5,174 nad cestou I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na ceste I/16:	min 4,80m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		podľa STN EN  1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie

modely LM1, LM2 a LM3 – 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

## 207-00	Most na R2 v km 5,480 nad poľnou cestou

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu na poľnej ceste:	min 4,20m + 0,15m

Zaťaženie mosta:		podľa STN EN  1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie

modely LM1, LM2 a LM3 – 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Nakoľko mostný objekt slúži na prevedenie rýchlostnej cesty aj ponad migračný koridor pre zver, Zhotoviteľ túto skutočnosť zohľadní vo svojom návrhu.

## 208-00	Most na R2 v km 3,750 nad údolím

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

DSP je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela v tomto rozsahu a spresnení:

Záväzné parametre:

Šírka vozovky medzi zvodidlami:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Výška priechod. prierezu pre biokoridor:	8,0 – 9,0 m

Šírka priechod. prierezu pre biokoridor:	min. 40 m

Zaťaženie mosta:		podľa STN EN  1990, STN EN 1991, STN EN 1992, 1997, STN EN 1998.

Zaťaženie mosta dopravou:		podľa STN EN 1991-2, zaťažovacie

modely LM1, LM2 a LM3 – 3000/240, kategorizačné súčinitele αQi´=αqi = 1 (v modeli LM1)

Smerové a výškové vedenie:			podľa parametrov prevádzanej komunikácie

Dĺžka mosta musí byť navrhnutá tak, aby pod mostom medzi kužeľmi mosta vznikol prechod pre zver kategórie „A“ široký min. 40,0 m.

## 221-00	Kotvený zárubný múr ľavostranný na R2 v km 3,064 - 3,462

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Návrh objektu vychádza zo smerového a výškového vedenia novo navrhovanej rýchlostnej cesty R2. Objekt je riešený z dôvodu vedenia trasy rýchlostnej cesty R2 v blízkosti existujúcej cesty I/16. Účelom je zachovanie premávky a svahu násypu existujúcej cesty v sklone 1:2 tak, aby nebola prekročená línia jej trvalého záberu.

## 223-00	Zárubný múr ľavostranný na R2 v km 5,230 - 5,340

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Návrh objektu vychádza zo smerového a výškového vedenia novo navrhovanej rýchlostnej cesty R2. Trasa R2 vedie v predmetnom úseku v záreze, z toho dôvodu bol navrhnutý zárubný múr pre minimalizáciu trvalých záberov ako aj zmenšenie objemu výkopových prác a umelých zásahov do životného prostredia v okolí stavby.

## 224-00	Zárubný múr v km 2,431 - 2,674 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Návrh objektu vychádza zo smerového a výškového vedenia novo navrhovanej rýchlostnej cesty R2. Objekt je riešený z dôvodu vedenia trasy rýchlostnej cesty R2 v blízkosti existujúcej cesty I/16. Účelom je zachovanie premávky a svahu násypu existujúcej cesty v sklone 1:2 tak, aby nebola prekročená línia jej trvalého záberu.

## 251-00	Protihluková stena v km 0,000 - 1,630 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Keďže sa rýchlostná cesta bude budovať iba v polovičnom profile je na pravej strane R2 navrhnutá mobilná protihluková stena.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizácie hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 252-00	Protihluková stena v km 1,285 - 2,120 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizácie hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 253-00	Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizácie hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 255-20	Protihluková stena v km -0,125 – 0,000 R2 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Keďže sa rýchlostná cesta bude budovať iba v polovičnom profile je na pravej strane R2 navrhnutá mobilná protihluková stena.

Protihlukovú stenu je potrebné navrhnúť na základe aktualizácie hlukovej štúdie v rozsahu minimálne ako v DSP. Náklady na vypracovanie aktualizácie hlukovej štúdie ako aj sekundárne opatrenia sú súčasťou všeobecnej položky stavby č.13 uvedenej v Zväzku č.4.

## 261-00	Clona proti oslneniu v km 5,800 - 6,000 vpravo

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt bol navrhnutý v časti rýchlostnej cesty R2 Bátka-Figa pri súbehu so štátnou cestou I/16 na základe výpočtu na situáciu oslnenia vodičov na rýchlostnej ceste a kontroly pre situáciu oslnenia vodičov na ceste I/16.

## 301-00	Oplotenie rýchlostnej cesty R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Pre návrh oplotenia platia požiadavky uvedené v TeŠp 01, kap. 11. a TP 067.

## 302-00	Úpravy existujúcich oplotení

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 501-00 	Cestná kanalizácia

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Objekt rieši odvedenie zrážkových vôd z komunikácie navrhovanej rýchlostnej cesty. Odvodnenie je realizované dažďovými stokami, pričom zachytené dažďové vody sú v ORL prečistené a zaústené do príslušných recipientov.

## 501-01	Odlučovač ropných látok v km 0,245 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l

## 501-02	Odlučovač ropných látok v km 1,030 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l

## 501-03	Odlučovač ropných látok v km 1,825 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l

## 501-05	Odlučovač ropných látok v km 4,350 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l

## 501-06	Odlučovač ropných látok v km 4,685 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l

## 501-07	Odlučovač ropných látok v km 5,275 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Požadovaná hodnota prečistenia vypúšťaných dažďových odpadových vôd je 0,5 mg NEL/l

## 502-00	Preložka vodovodu DN 150 v km 0,349

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 503-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 0,351

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 530-00	Preložka bezmenného potoka v km 0,165 – 0,389

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 531-00	Úprava potoka Blh v km 1,638

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 601-00 	Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 0,58 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 602-00 	Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 1,60 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 603-00 	Úprava vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS obce Bátka

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 604-00 	Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS v km 4,7 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 614-20	Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS Čuka - Pustatina

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 621-00 	Preložka NN vedenia v km 5,200 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 630-00	Preložka VVN v km 0,465 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je určeným zhotoviteľom tohto stavebného objektu firma: Elektroenergetické montáže s.r.o. Žilina, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 640-01	Kábelová prípojka NN pre ISRC v km 1,500

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 640-02	Kábelová prípojka NN pre ISRC v km 4,700

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 643-00	Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, vetva C

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 644-00	Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, cesta I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 648-00	Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetva C

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Projektová dokumentácia rieši verejné osvetlenie vetvy C v križovatke Bátka na ceste I/16. Inštalovaný a súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia v rámci tohto objektu je Pi a Ps = 0,580 kW. Po dobudovaní križovatky Bátka v rámci stavby Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka sa celkový inštalovaný a súčasný výkon z rozvádzača RVO-648 zvýši na  Pi = Ps = 1,595 kW.

## 649-00	Verejné osvetlenie križovatky Bátka, cesta I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 651-00	Preložka káblov ST v km 0,300

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 652-00	Preložka káblov ORANGE v km 1,600

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 653-00	Preložka káblov ST v km 1,600

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 654-00	Preložka káblov ORANGE v km 3,450

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 655-00 	Preložka káblov ORANGE v km 4,500

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 656-00	Preložka káblov ST v km 4,500

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 656-01	Ochrana káblov ST v km 3,940

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen ako menovaný podzhotoviteľ.

## 657-00	Preložka káblov ORANGE v km 5,150

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 657-01	Ochrana káblov ORANGE v km 4,000

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 657-02	Ochrana káblov ORANGE v km 5,485

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 657-03	Ochrana káblov ORANGE v km 0,300 cesty I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 658-00	Preložka káblov ST v km 5,100 – 5,450

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 658-01	Preložka a ochrana káblov ST pod cestou I/16 v km 0,500-0,700

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 658-02	Ochrana káblov ST v km 0,300 cesty I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: ZYRY – TEM s.r.o. Zvolen, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 659-00	Preložka káblov RS-NET v km 0,335 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

## 661-20	Preložka káblov ORANGE na c. I/16

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná ním poverená servisná organizácia, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 690-00	Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ musí práce na stavebnej časti informačného systému realizovať v koordinácii s prácami na technologickej časti.

Umiestnenie technologických uzlov bude podľa schváleného projektu dopravného značenia a následného rozhodnutia o vydaní dopravného určenia.

## 691-00 	Informačný systém rýchlostnej cesty – technologická časť

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Technologické zariadenia dodané v rámci tohto SO musí byť možné integrovať do operátorského pracoviska SSÚR Lučenec. Jedná sa o napr. kamery, dopravné značenie, meteozariadenia, technologické uzly, sčítače dopravy a prípadne iné.

## 701-00	Preložka STL plynovodu v km 0,300 R2

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Na základe požiadavky správcu objektu vyvolanej investície preložku STL plynovodu realizovať cez SPP-D servis, ako menovaný podzhotoviteľ.

## 801-01	Obnova živičných krytov ciest I. triedy

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ zváži prípadné rozšírenie rozsahu vzhľadom na staveniskovú dopravu.

## 801-02	Obnova živičných krytov ciest III. triedy

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ zváži prípadné rozšírenie rozsahu vzhľadom na staveniskovú dopravu.

## 801-03	Obnova živičných krytov účelových komunikácií

DSP poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel a spôsob využitia objektu. Ak bude DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Zhotoviteľ zváži prípadné rozšírenie rozsahu vzhľadom na staveniskovú dopravu.