Názov obstarávateľa: Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s., skrátene VÚOOD, a.s.

Adresa sídla: Prievidzská 1457/73, 97201 Bojnice

IČO: 31 639 216

Kontakt: Ing. Karol Andreutti, PhD.,

Tel. kontakt: +421 918 667 429

e-mail: obchod@vuood.sk

Príloha č.1 - Špecifikácia a opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: Univerzálna linka na výrobu, plnenie a predaj produktov z ovocia a zeleniny

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie stroja | Splnenie parametrov ÁNO/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č.1. Univerzálna linka na výrobu a plnenie produktov z ovocia a zeleniny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kotol na džem | 1 |  |  | - Objem: min. 220 L – max. 260 L - Z nerezovej ocele - S mixérom s pomalým chodom - So škrabkou z plastu bezpečného pre potraviny - Výstup s kotúčovým ventilom - El. vykurovací výkon: min. 32 kW – max. 40 kW - Napájanie: 3x400 V, 50 Hz, 63 A - S možnosťou dodatočnej montáže vákuovej jednotky |  |  |  |
| 2 | Vákuová jednotka pre kotol | 1 |  |  | - Vylepšenie kotla na vákuové varenie - generovanie vákua pre šetrný proces varenia v dolnom teplotnom rozsahu alebo na zahusťovanie pyré a štiav - vrátane vákuovej pumpy a výparníka |  |  |  |
| 3 | Excentrické skrutkové čerpadlo | 1 |  |  | - mobilné, s vozíkom - s bypassom a 2 rýchlosťami - Kapacita min. 2500 l/hod. / 5500 l/hod. - Motor: min. 0,75 kW / 400 V - Vrátane snímača hladiny pre ovládanie 400V čerpadla - Vrátane hadice min. 5m s prírubou - Vrátane frekvenčného meniča, rozvádzača, a kabeláže |  |  |  |
| 4 | Zásobník s teplovodným plášťom | 1 |  |  | - Min. 220 L - Na udržanie horúceho produktu pred plnením - El. ohrievač min. 6 kW - Vrátane teplomera na meranie teploty produktu - Napájanie: min. 3x400V, 50 Hz, 16 A |  |  |  |
| 5 | Piestová plnička | 1 |  |  | - Poloautomatická piestová plnička na džemy - Z nerezovej ocele - Ručné nastavenie dávkovacieho objemu - Plniaci výkon: min. 450 pohárov/hod. pri objeme 220 ml - Vrátane kužeľového zásobníka |  |  |  |
| 6 | Twist off uzatvárač | 1 |  |  | - Poloautomatický uzatvárač na uzatváranie pohárov a fliaš s twist off vekom, výška max. 350 mm - Stolová jednotka - Pneumatický proces zatvárania - Kapacita: min. 500 ks/hod. - Vrátane 2 sád uzatváracích hláv |  |  |  |
|  | P.č. 1 - 6 spolu - Logický celok č.1 (LG1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Logický celok č.2. Predajný automat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Predajný automat | 1 |  |  | Minimálne parametre: - Riadiaci modul – minimálne pre 4 predajné moduly - Bezpečné uzatváranie - Ideálny pre zariadenia na výmenu mincí, čítačky bankoviek a bezhotovostné zariadenia platobných systémov (ktoré môžu byť zabudované do tohto modulu) - Rozmery ovládacieho modulu: - Výška: max. 200 cm - Šírka: max. 30 cm - Hĺbka: max. 100 cm - Predajný automat s chladením a s výťahom - Prepravný výťah a valčeky - Vysúvanie tovaru na tovar (bez špirály medzi nimi) - Chladenie: 1 – 14 °C - Police: min. 5 ks - Rozmery bez riadiaceho modulu: - Výška: max. 200 cm - Šírka: max. 100 cm - Hĺbka: max. 100 cm - Telemetria S+M s osobným účtom - Platobný modul pre platbu kartou - UV ochranná fólia / slnečný filter - Ohrievač proti zamrznutiu s termostatom – odporúča sa pre každú jednotku - Štandardný polep |  |  |  |
|  | P.č. 7 - Logický celok č.2 (LG2) | - | - | - | - | - | - | - |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |