# B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce „Realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“.

Realizácia VDZ sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácií pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácií obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek, prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ.

Rozsah, počet a druh požadovaných prác spolu s termínmi ich plnenia, ako aj konkrétne vymedzený úsek pozemnej komunikácie budú upresňované priebežne formou čiastkových objednávok objednávateľa vystavených oprávnenou osobou, v zmysle  špecifikácii podľa Prílohy č. 2 k rámcovej dohode - Jednotkové ceny.

- Miesto realizácie predmetu zákazky

Miestom realizácie predmetu zákazky sú diaľnice, rýchlostnej cesty (cesty pre motorové vozidlá), cesty I. triedy a súvisiace komunikácie spolu s ostatnými súvisiacimi objektmi (križovatky, odpočívadlá, čerpacie stanice, núdzové odstavné plochy, mostné objekty a pod.) vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“). Presná lokalizácia a kontaktná osoba za príslušné SSÚD/SSÚR bude upresnená v samostatných objednávkach.

Zákazka zahŕňa nasledovné oblasti a úseky komunikácií:

- Oblasť Západ: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 223 km v správe stredísk SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚR 1 Galanta v úsekoch:

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Bratislava - Trnava - Piešťany - Horná Streda | SSÚD 2, SSÚD 3, SSÚD 4 |
| Diaľnica D2 | Čunovo - Bratislava - Malacky - Brodské | SSÚD 1, SSÚD 2 |
| Diaľnica D4 | Stupava, Jarovce | SSÚD 1, SSÚD 2 |
| Rýchl. c. R1 | Trnava - Sereď - Galanta – Nitra, Západ | SSÚR 1 |
| Rýchl. c. R1A | Nitra, Západ - Nitra, Zobor | SSÚR 1 |

- Oblasť Stred: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 454 km v správe stredísk: SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen, SSÚR 6 Čadca, SSÚR 7 Lučenec v úsekoch:

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Horná Streda - Trenčín - Ilava - Považská Bystrica - Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Dubná Skala - Turany, Hubová - Ivachnová - Hybe - Važec | SSÚD 4, SSÚD 5, SSÚD 6, SSÚD 8 |
| Diaľnica D3 | Hričovské Podhradie - Žilina - Brodno, Čadca, Bukov - Svrčinovec - Skalité | SSÚD 5, SSÚR 6 |
| Rýchl. c. R1 | Hronský Beňadik - Lehôtka pod Brehmi - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica | SSÚR 2, SSÚR 3 |
| Rýchl. c. R2 | Ruskovce - Pravotice, Žiar nad Hronom (obchvat), Budča - Pustý hrad, Zvolen, východ -Pstruša - Kriváň - Mýtna - Tomášovce, Ožďany (obchvat), Figa - Tornaľa | SSÚD 4, SSÚR 2, SSÚR 3, SSÚR 7 |
| Rýchl. c. R3 | Oravský Podzámok - Horná Lehota, Nižná - Tvrdošín - Trstená, H. Štubňa, Privádzač Martin | SSÚD 8, SSÚR 3, SSÚD 6 |
| Rýchl. c. R6 | Privádzač Púchov | SSÚD 5 |
| Cesta I/9 | Trenčín - Drietoma, Drietoma - Starý Hrozenkov | SSÚD 4 |
| Cesta I/11 a I/11a | Budatín - Žilina - Brodno, Kysucký Lieskovec - Oščadnica - Čadca, Bukov, Svrčinovec | SSÚR 6 |
| Cesta I/16 | Pustý hrad - Zvolen | SSÚR 3 |
| Cesta I/49a | Dolné Kočkovce - Púchov | SSÚD 5 |
| Cesta I/64b | Privádzač Žilina (Lietavská Lúčka) | SSÚD 5 |
| Cesta I/65 | Olichov | SSÚR 2 |

- Oblasť Východ: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 236 km v správe stredísk: SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov a SSÚR 4 Košice v úsekoch:

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Važec - Mengusovce - Spišský Štvrtok - Beharovce - Prešov - Budimír - Bidovce | SSÚD 9, SSÚD 10, SSÚD 11, SSÚR 4 |
| Rýchl. c. R2 | Košice Šaca - Košické Oľšany | SSÚR 4 |
| Rýchl. c. R4 | Obchvat Svidníka, Košice - Milhosť, privádzač Rozhanovce, Prešov severný obchvat - tunel Bikoš | SSÚD 11, SSÚR 4 |
| Cesta I/16 | Hrhov - Moldava nad Bodvou - Mokrance, Brzotín (obchvat), Šaca - Pereš - Košice, Červený Rak - Prešovská - Sečovská | SSÚR 4 |
| Cesta I/17 | Košice - Barca | SSÚR 4 |
| Cesta I/18 | Jablonov - Studenec | SSÚD 10 |
| Cesta I/20 | Budimír - Košice križovatka Prešovská - Sečovská | SSÚR 4 |

- Doba trvania zmluvného vzťahu a termín realizácie prác:

- Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov.

- Termín realizácie prác bude určený konkrétne v objednávkach v závislosti od rozsahu požadovaných prác.

- Zhotoviteľ je povinný pri pravidelnej obnove VDZ začať s prácami na mieste plnenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia objednávky, pokiaľ v objednávke nie je  dohodnutý iný termín začatia prác,

- Zhotoviteľ je povinný po opravách a údržbe povrchu vozoviek, resp. opravách mostov začať s prácami na mieste plnenia najneskôr do 24 h po obdržaní e-mailu od objednávateľa (osoba oprávnená konať v technických veciach zmluvy).

- Technicko - kvalitatívne požiadavky na realizáciu predmetu zákazky:

  - Verejný obstarávateľ požaduje vodorovné dopravné značky vyhotoviť s technickými požiadavkami v zmysle STN 01 8020:2018 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TP 013 - systém hodnotenia  zvislých a vodorovných dopravných značiek, TP 117 – Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, TP 118 - Zásady používania vodorovných dopravných značiek, TP 014 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN  P ENV 13459-2“, STN EN 1436 v platnosti od augusta 2019, VL 6.2 Vodorovné dopravné značky, TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.

V prípade novelizácie noriem, technických predpisov, zákonov a vyhlášok, ktoré majú priamy súvis s realizáciou VDZ, musí zhotoviteľ zmeny akceptovať a aplikovať v plnom rozsahu bez nároku na zmenu ceny položiek zmluvy, t.j. legislativná zmena nie je finančne nárokovateľná.

  - Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný náterový (striekaný) jednozložkový materiál v zmysle STN EN 1436, STN 01 8020:2018, VL 6.2:

    - hrúbka (výška): min. 0,25 mm

    - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ musí byť minimálne 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka  1  - trieda Q4),

    - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka 1 – trieda Q2),

    - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii musí byť minimálne 200 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R4),

    - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R2),

    - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 4 – trieda RW1),

    - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 5 – trieda RR1),

    - trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí musia byť v súlade s STN EN 1436:2019, Tabuľka 6 a 7,

    - hodnota protišmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkách SRT, nesmie počas záručnej doby klesnúť pod 45 (STN EN 1436:2019, Tabuľka 8 – trieda S1).

  - Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný plastový dvojzložkový materiál – profilovaný v zmysle STN EN 1436, STN 01 8020:2018, VL 6.2:

      - Hrúbka (výška): 2-3 mm,

      - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ musí byť minimálne 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka  1  - trieda Q4),

      - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka 1 – trieda Q2),

      - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii musí byť minimálne 200 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R4),

      - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R2),

      - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 4 – trieda RW1),

      - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 5 – trieda RR1),

      - trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí musia byť v súlade s STN EN 1436:2019, Tabuľka 6 a 7,

      - hodnota protišmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkách SRT, nesmie počas záručnej doby klesnúť pod 45 (STN EN 1436:2019, Tabuľka 8 – trieda S1).

  - Technicko-kvalitatívne požiadavky pre realizáciu VDZ:

  - Realizácia VDZ sa bude vykonávať jednozložkovou (farba) alebo dvojzložkovou farbou (plast) s odtieňom materiálu jednozložkovej farby bielej, žltej, čiernej farby, s odtieňom dvojzložkového materiálu bielej farby.

  - Dodatočný posyp vodorovných dopravných značiek požadujeme realizovať v zmysle platných certifikátov a podľa TP uvedených v bode 4.1.

  - Musia mať požadované svetelno-technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti spätne reflexných materiálov nesmie klesnúť počas záruky pod požadované hodnoty podľa bodu 4.2 a 4.3, ako i v zmysle STN 018020:2018.

  - Môžu byť použité iba také materiály pre retroreflexnosť, ktoré sú doporučené výrobcom použitej balotiny v zmysle technického listu výrobku, ktorý je v súlade s certifikátom zhody.

  - Použité materiály, farba, balotina, štruktúrované značenie, musia mať platné certifikáty zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a vykonávacej vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z. Pre jednozložkový materiál odtiene farby biela a žltá, pre dvojzložkový materiál odtieň farby biela.

  - Zhotoviteľ je povinný byť držiteľom platného certifikátu ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva.

  - Zhotoviteľ je povinný pri aplikácií a doplňaní AKUSTIKY dodržať objednávateľom stanovený reliéfny vzor, tzv. rebrík a vzdialenosť medzi jednotlivými priečnymi pásmi, ktoré by mali zabezpečiť potrebný zvukový a vibračný efekt.

  - Predznačenie po opravách a údržbe povrchu vozoviek:

- pri plnej čiare (súvislá) udávať dĺžku predznačenia v celej dĺžke realizácie VDZ,

- pri prerušovanej čiare udávať dĺžku predznačenia v celej dĺžke realizácie VDZ bez kadencie.

  - Pri pravidelnej obnove je potrebné uvažovať s realizáciou bez predznačenia, ak to nie je v objednávke uvedené inak.

  - Spôsob odstránenia vodorovného dopravného značenia

- Odstránenie existujúceho VDZ deštruktívnou metódou t.j. frézovaním.

- Odstránenie existujúceho VDZ nedeštruktívnou metódou t.j. vodným lúčom (tryskaním).

- Odstránenie akustického vodorovného dopravného značenia ručne.

  - Zabezpečenie pracovného miesta realizácie VDZ

  - Zabezpečenie pracovného miesta musí byť v súlade s technickými podmienkami TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.

  - Oblasť pracoviska a ochranu pracovníkov pri realizácii prác na pozemnej komunikácii zabezpečí dočasným dopravným značením objednávateľ resp. stredisko SSÚD resp. SSÚR bezodplatne.

  - V prípade realizácie VDZ v rámci reklamácie, oblasť pracoviska a ochranu pracovníkov pri realizácii prác na pozemnej komunikácii zabezpečí dočasným dopravným značením zhotoviteľ VDZ na vlastné náklady.

- Požiadavky na dodávku prác:

  - Objednávateľ

Je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonávať počas realizácie diela a počas záručnej doby priebežnú kontrolu diela (inšpekcie, skúšky a merania) a prostredníctvom nezávislej autorizovanej osoby odobrať vzorky náterovej hmoty z náhodne vybraného úseku za účelom kontroly jej parametrov:

- trvanlivosť - vizuálne hodnotená počas záručnej doby. Stupeň zakrytia nesmie klesnúť pod 80 % plochy ako bola zhotovená. Pritom každá čiara, šípka a nápis, alebo symbol musí zodpovedať tomuto kritériu,

- hrúbka suchej vrstvy náteru - v prípade potreby môžu byť zhotovené vzorky náterov na oceľovom alebo sklenenom podklade na meranie hrúbky náteru a pre ďalšie skúšky v akreditovanom laboratóriu (STN EN ISO 2808),

- kontrola geometrickej presnosti - sa vykoná premeraním čiar a medzier s náhodne vybratého úseku, pričom sa skontroluje aj ich umiestnenie na vozovke, alebo na dopravnej ploche. Podľa STN 018020 sú dovolené tieto odchýlky:

- u pozdĺžnych čiar v pozdĺžnom smere + - 50 mm,

- v šírke čiary + - 10 mm,

- u priečnych čiar a ostatných vodorovných značiek + - 50 mm vo všetkých smeroch,

- kontrola vonkajšieho vzhľadu VDZ - zo vzdialenosti 1,5 m vizuálne sa musia vodorovné značky javiť presne ohraničené a s jednoliatym povrchom, bez bublín, prasklín a odlupkov,

- viditeľnosť za denného svetla a v noci - objednávateľ je oprávnený hodnotiť kvalitu  meraním reflexie (koeficient Qd) a retroreflexie (koeficient RL) prístrojom Retroreflektometer v nasledovných lehotách:

- do 30 dní po obnove,

- kedykoľvek počas záručnej lehoty,

- na konci záručnej lehoty.

  - Každá čiara bude hodnotená osobitne, na úseku, ktorý vyberie zamestnanec NDS 
na 5-tich rovnomerne od seba vzdialených bodoch. Výsledná hodnota retroreflexie bude aritmetickým priemerom týchto meraní. V prípade, že priemer nameraných hodnôt sledovanej čiary bude nižší ako hodnoty uvedené v 4.2 „Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný náterový (striekaný)  jednozložkový materiál“, v 4.3 „Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný plastový dvojzložkový materiál – profilovaný“ a v 4.4 „Technicko – kvalitatívne požiadavky pre realizáciu VDZ“, zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná obnovu meranej VDZ na hodnotenom úseku cesty, minimálne v dĺžke 500 m hodnoteného úseku.

  - Objednávateľ môže zabezpečiť vykonanie náhodných kontrolných skúšok, ak zistí nedostatky v kvalite vykonávaných prác. Kontrolné skúšky zadá nezávislej autorizovanej osobe.

- Objednávateľ prostredníctvom SSÚD/SSÚR vyčistí pred realizáciou prác povrch vozovky od nečistôt na mieste realizácie prác.

  - Zhotoviteľ

    - Kvalita poskytovaných prác

      - Požadované práce bude vykonávať firma oprávnená na túto činnosť, práce budú realizované zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou v zmysle platných predpisov, technických noriem a podmienok zmluvy.

      - Bude sa riadiť východiskovými podkladmi verejného obstarávateľa, jeho pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

      - Vykoná predmet zmluvy - VDZ v reflexnej úprave s posypom balotinou pod tlakom s použitím náterovej hmoty, ktorú bude nanášať na vyčistenú suchú vozovku pri teplote vyššej ako 5 °C, pričom zasychanie nesmie trvať dlhšie ako 30 minút a kvalita dodávky musí spĺňať všetky vyššie uvedené parametre.

    - Starostlivosť o bezpečnosť

      - Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov na príslušnej komunikácii v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

      - Je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných učastníkov cestnej premávky a nepoškodil majetok NDS.

      - Zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel  cestnej premávky príslušným označením, všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

    - Organizácia prác

- Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ oznámi elektronicky objednávateľovi (osoby oprávnené konať vo veciach technických uvedené v konkrétnej objednávke) začatie prác minimálne 48 hodín vopred (z dôvodu zosúladenia s výkonom iných prác v rámci údržby na príslušnom SSÚD/SSÚR), predloží harmonogram výkonu prác a požiadavky na zabezpečenie výkonu prác.

- Pred fyzickou realizáciou VDZ zabezpečí príslušné stredisko SSÚD/SSÚR zápisničné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP.

- Pred celkovým ukončením prác zhotoviteľ vyzve e-mailom osoby objednávateľa na začatie preberacieho konania.

- Pracovníci zhotoviteľa sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch, budú dbať na svoju bezpečnosť, pričom neohrozia bezpečnosť iných osôb ani majetok NDS.

- Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré produkuje pri svojej činnosti.

- Začiatok a ukončenie prác ohlási zhotoviteľ poverenej osobe na príslušnom SSÚD/SSÚR.

- Plnenie zo zmluvy zhotoviteľ vykonáva s vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej norme STN 01 8020:2018 a zmluvyným podmienkam.

- Počas realizácie písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na porušený povrch vozovky, pričom špecifikuje miesto, druh a rozsah porušenia.

- V stavebnom denníku sa budú uvádzať denné výkony prác, ktoré budú potvrdzovať oprávnené osoby za SSÚD/SSÚR.

- Odovzdanie staveniska bude prebiehať písomnnou formou zápisom do stavebného denníka príslušným SSÚD/SSÚR, poverenou osobou vedúcim/vedúcou príslušneho strediska.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch realizáciu prác uskutočniť v nočných hodinách.

- Dopravné značenie „DZ 603 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou“ sa bude realizovať cez príslušné položky DZ 601 a DZ 602 (Aplikácia, pozdĺžna súvisla čiara 601; Aplikácia, pozdĺžna prerušovaná čiara 602).

  - Kvalita použitého materiálu:

V prípade, že objednávateľ zistí odchýlky v kvalite požadovaných materiálov alebo od technicko- kvalitatívnych požiadaviek, ktoré sú v súťažných podkladoch, tak zhotoviteľ na  vlastné náklady vykoná opravu, resp. odstránenie nedostatkov a súčasne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v zmysle rámcovej dohody, článok Zmluvné sankcie.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolné meranie hodnoty retroreflexnosti vodorovných DZ príslušným prístrojom v zmysle bodu 5.1 písm. e) počas trvania zmluvy a záručnej doby (pracovníkmi NDS a.s.).

Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa počas realizácie dodávky predmetu zákazky o preukázanie dokumentácie o kvalite materiálov (dokumentácia o kvalite) - certifikáty, technické listy výrobkov (atesty) a pod.

  - Objednanie predmetu zákazky:

Osobami oprávnenými konať v technických veciach zmluvy, uvedenými v časti B3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

  - Preberanie predmetu zákazky:

- Písomnou formou.

- K preberaniu prác je potrebné zo strany zhotoviteľa predložiť objednávateľovi tieto doklady:

- stavebný denník, potvrdený poverenými 2 osobami za NDS (2 osoby z SSÚD/SSÚR) s odsúhlasením výmer,

- rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,

- súpis vykonaných prác podpísaný 2 osobami za NDS (1 osoba z SSÚD/SSÚR a 1 osoba z oddelenia BECEP),

- preberací protokol podpísaný minimálne 2 osobami za NDS zodpovednými vo veciach technických v zmysle objednávky (1 osoba z SSÚD/SSÚR a 1 osoba z oddelenia BECEP),

- fotodokumentácia pri každej fakturovanej objednávke realizácie VDZ,

- pri každej pravidelnej obnove VDZ predloží zhotoviteľ meranie retroreflexie (vykonávať za sucha do 30 dní), ktoré zabezpečí objednávateľ na základe výzvy dodávateľa emailom.

- Po písomnej výzve zhotoviteľa emailom na začatie preberacieho konania a po predložení vyššie uvedených podkladov bude vykonaná spoločná obhliadka VDZ, môže byť spojená s meraniami retroreflexie (alebo sa zmeria v iný deň po ukončení realizácie VDZ).

- Preberacieho konania po pravidelnej obnove VDZ sa zúčastnia za NDS poverené osoby príslušného strediska (SSÚD alebo SSÚR) a osoba objednávateľa v zmysle zmluvy.

- Preberacieho konania VDZ po oprave a údržbe vozoviek sa zúčastnia za NDS poverené osoby príslušného strediska (SSÚD alebo SSÚR) v zmysle zmluvy.

  - Požadovaná záruka

- na jednozložkové vodorovné značenie po oprave a údržbe vozoviek min. 6 mesiacov,

- na jednozložkové vodorovné značenie po pravidelnej obnove min. 12 mesiacov,

- na dvojzložkové vodorovné značenie (plast) min. 48 mesiacov.