- Załącznik nr 5

„Zakup i dostawa śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych ”

Oznaczenie sprawy: PA/06/KA/2026

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa  ……………………………………………………………………………………

Siedziba …………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..

e. mail ……………………………………………………………………………………..

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

34-120 Andrychów ul. S. Batorego 24

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać oferowany pojazd wielofunkcyjny |  | tak* | nie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojazd bazowy: |  |  |  |
| 1 | Pojazd, rok produkcji nie później niż 2023r |  |  |  |
| 2 | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego,kierownica po lewej stronie |  |  |  |
| 3 | Przebieg max 45.000 km |  |  |  |
| 4 | Podwozie 3 osiowe |  |  |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita od 26000 kg do 28 000 kg |  |  |  |
| 6 | Rozdział napędu na poszczególne osie 3,70 m – 4,00 m. |  |  |  |
| 7 | Oś napędowa wyposażona w koła bliźniacze |  |  |  |
|  | KABINA |  |  |  |
| 1 | Kabina dzienna, |  |  |  |
| 2 | Ilość miejsc siedzących 3, |  |  |  |
| 3 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |  |
| 4 | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |  |
| 5 | Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami |  |  |  |
| 6 | Lusterko szerokokątne |  |  |  |
|  | PODWOZIE |  |  |  |
| 1 | 3- osiowe, |  |  |  |
| 2 | Skrzynia biegów automatyczna, |  |  |  |
| 3 | Norma emisji spalin min EURO 6 |  |  |  |
| 4 | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, |  |  |  |
| 5 | Oś pierwsza i druga skrętne |  |  |  |
| 6 | Ogumienie kół całoroczne nowe lub min. 90% |  |  |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY. |  |  |  |
| 1 | Elektroniczny system hamowania ABS, ASR. |  |  |  |
| 2 | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach |  |  |  |
|  | SILNIK |  |  |  |
| 1 | Wysokoprężny o pojemności min. 7500 cm3 |  |  |  |
| 2 | Moc silnika minimum 290 KM |  |  |  |
| 3 | Ograniczenie prędkości do 90 km/h, |  |  |  |
| 4 | Spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6 |  |  |  |
|  | UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna ,przystawka odbioru mocy |  |  |  |
| 2 | Przełożenie przekładni głównej jak do tego typu pojazdów i=5,5-6 |  |  |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem |  |  |  |
| 2 | Kierownica umieszczona po lewej stronie od początku produkcji |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie,wyposażone i oznakowanie umożliwiająca zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych. |  |  |  |
| 2 | Reflektor boczny oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu |  |  |  |
| 3 | Lampy ostrzegawcze typu kogut |  |  |  |
| 4 | Światła przeciw mgielne halog. |  |  |  |
| 5 | Klimatyzacja |  |  |  |
| 6 | Tempomat |  |  |  |
| 7 | Kamera cofania |  |  |  |
| 8 | Radio |  |  |  |
| 9 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| 10 | Apteczka |  |  |  |
| 11 | Kliny do kól |  |  |  |
| 12 | Klucz do kół |  |  |  |
| 13 | Gaśnica samochodowa |  |  |  |
| 14 | Podnośnik (lewarek) |  |  |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY ŚMIECIARKI |  |  |  |
| 1 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym,przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od SM 80 do SM 1100, oraz odpadów wielogabarytowych |  |  |  |
| 2 | Zabudowa o przekroju poprzecznym prostokątnym |  |  |  |
| 3 | Objętość kosza zasypowego min. 2,0 m3 |  |  |  |
| 4 | Wanna załadowcza wykonana z blachy o grubości dna min. 8 mm., boki o grubości min 4 mm. |  |  |  |
| 5 | Pojemność zabudowy min 22 m³ |  |  |  |
| 6 | Sterowanie funkcjami aparatu zasypowego po obu bokach odwłoka |  |  |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami zespołu prasy na prawym boku odwłoka |  |  |  |
| 8 | Sterowanie podnoszeniem odwłoka na lewym boku zabudowy |  |  |  |
| 9 | Stopień zagęszczenia odpadów min. 6:1 |  |  |  |
| 10 | Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości zalecanej przez producenta zabudowy |  |  |  |
| 11 | Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 – 1100 l na odpady komunalne |  |  |  |
| 12 | Mechanizm zgniatania jarzmowy. |  |  |  |
|  | Wymagania dotyczące systemu wagowego z identyfikacją pojemników RFID oraz systemu rejestracji obrazu |  |  |  |
| 1. | Pojazd ma być wyposażony w system monitoringu położenia pojazdu umożliwiający identyfikację i rejestrację lokalizacji pojazdu, oparty o dowolną z dostępnych usług nawigacji satelitarnej |  |  |  |
| 2. | Monitoring lokalizacji pojazdu rejestrował lokalizację pojazdu nie rzadziej niż co 50 m i 15 sekund, oraz rejestrował datę i czas pomiaru położenia pojazdu |  |  |  |
| 3. | Nie dopuszczalność wyłączenia systemu monitoringu położenia pojazdu lub spowodowania zaprzestania jego pracy podczas realizacji trasy |  |  |  |
|  | Wymagania dotyczące automatycznego systemu identyfikacji RFID pojemników |  |  |  |
| 1. | System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID, każdy ważony pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku |  |  |  |
| 2. | System musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 120 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych |  |  |  |
| 3. | Wymagany stopień ochrony środowiskowej komponentów systemu to IP67 lub wyższy |  |  |  |
| 4 | System RFID musi gwarantować brak wzajemnego zakłócania się wszystkich podłączonych anten podczas pracy systemu . |  |  |  |
| 5 | System RFID musi powiadomić załogę o: odczycie RFID z trasówki, braku odczytu RFID podczas wykonywania zasypu |  |  |  |
|  | Wymagania do dynamicznego, automatycznego systemu wagowego dla pojazdu bezpyłowego |  |  |  |
| 1. | waga automatyczna dla pojedynczych pojemników : komputer wagowy, komórki pomiarowe, czujniki wyzwalające okablowanie łączące czujniki z komputerem, elementy mocujące. Podstawową częścią składową systemu jest komputer wagowy, do którego podłączone zostaną sygnały z czujników pomiarowych oraz pomocniczych czujników wyzwalających. Ilość i typ czujników wyzwalających niezbędnych do prawidłowej pracy systemu wagowego niezależnie od typu urządzenia załadowczego zobowiązany jest określić Wykonawca |  |  |  |
| 2. | System dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości od 120 l do 1100 l, ważenie pojemnika odbywa się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania w celu osiągnięcia pomiaru wagi oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika. |  |  |  |
| 3. | System spełnia wymagania CE |  |  |  |
| 4. | W przypadku jednoczesnego opróżniania więcej niż jednego pojemnika (o ile zasyp na to pozwala) system wagowy wskazuje pomiar masy odpadów odebranych z każdego pojemnika osobno |  |  |  |
| 5. | stopień ochrony środowiskowej komponentów systemu to IP66 lub wyższy |  |  |  |
| 6 | Dokładność pomiaru systemu wagowego nie gorsza niż : - przy załadunku pojemników dwukołowych wymaga się parametrów < 2 kg - przy załadunku pojemników czterokołowych wymaga się parametrów < 5 kg |  |  |  |
| 7 | Czujniki obciążenia wykonane ze stali nierdzewnej (bez aluminium)i odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do utrzymania dróg oraz obecnych w odbieranych odpadach |  |  |  |
| 8. | System wagowy uwzględnia możliwość 100 % przeciążenia |  |  |  |
| 9. | System wagowy posiada wewnętrzny zegar z datą i godziną |  |  |  |
| 10. | System wagowy uwzględnia możliwość 100 % przeciążenia |  |  |  |
| 11. | System wagowy posiada wewnętrzny zegar z datą i godziną |  |  |  |
| 12. | System wagowy posiada wyświetlacz na którym są wyświetlane aktualne wskazania zegara wewnętrznego oraz wartość ostatniego ważenia |  |  |  |
| 13. | System wagowy posiada pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie informacji o co najmniej 10 000 ostatnich ważeniach z możliwością jej prostego odczytania w komputerze klasy PC |  |  |  |
| 14. | W pamięci o której mowa wyżej przechowywane muszą być co najmniej informacje o dacie i godzinie wykonania ważenia, unikalny identyfikator ważenia (np. kolejny numer) wartość netto ważenia oraz informacja pozwalająca ustalić w jakim trybie pracował system wagowy, brak zasilania wagi nie wpływa na zawartość pamięci. |  |  |  |
| 15. | System wagowy, ze wszystkimi składowymi, tj. wymienioną pamięcią wewnętrzną posiada certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE |  |  |  |
|  | Wymagania systemu rejestracji obrazu |  |  |  |
| 1. | System rejestracji obrazu pozwala na podłączenie 4 kamer (przód, tył, boki) |  |  |  |
| 2. | Każda kamera posiada stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy |  |  |  |
| 3. | Możliwość rejestracji w nocy/przy słabych warunkach oświetleniowych. |  |  |  |
| 4. | System rejestracji obrazu musi posiadać bufor pamięci pozwalający na obsługę przypadku, gdy pojazd znajdzie się w obszarze o zasięgu sieci GSM nie pozwalającym na przesyłanie do systemu informatycznego rejestrowanego materiału na bieżąco |  |  |  |
| 5. | Montaż kamer na pojeździe oraz ich kąt widzenia muszą pozwalać na rejestrację obrazu z pełnym pokryciem otoczenia pojazdu, z możliwością analizy sytuacji związanej z procesem odbioru odpadów |  |  |  |
| 6. | Wymaga się by system rejestrował obraz z każdej sekundy pracy pojazdu |  |  |  |
| 7. | Rozdzielczość rejestrowanego obrazu nie mniejsza niż FHD |  |  |  |
| 8. | Rejestrowany obraz musi posiadać naniesioną informację o dacie i czasie (godzina, minuta, sekunda) rejestracji każdej klatki obrazu |  |  |  |

............................dn.......................                 ………………….......................................……

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

*niepotrzebne skreśli