# Technický popis

## Opluštilova

- odstranění stávajícího asfaltu

- odkop pro konstrukci komunikace

- hutnění pláně

- podklad ŠD pro nové konstrukce tl. 0,15m

- podklad ACL 16  6cm

- podklad ACO 11+  4cm

- dodávka a osazení obruby silniční nájezdové

- doplnění jednořádku z kostek

- nopová folie u RD a podezdívek

- výšková úprava stávajících poklopů šachet a šoupat

## Hv. Údolí na p.č. 5485-2:

- odstranění stávajícího asfaltu

- odkop pro konstrukci komunikace

- hutnění pláně

- podklad ŠD pro nové konstrukce tl. 0,15m

- podklad ACL 16  6cm

- podklad ACO 11+  4cm

- dodávka a osazení obruby silniční nájezdové

- nopová folie u RD a podezdívek

- výšková úprava stávajících poklopů šachet a šoupat

## Hv. Údolí na p.č. 5435:

- odstranění stávajícího asfaltu

- odkop pro konstrukci komunikace

- vytrhání stáv. obrub

- odstranění dlažeb

- hutnění pláně

- podklad ŠD pro nové konstrukce komunikace tl. 0,15m

- podklad ŠD pro k-ci chodníku

- podklad ACL 16  6cm

- podklad ACO 11+  4cm

- dodávka a osazení obruby silniční nájezdové

- dodávka a kladení dlažeb

- nopová folie u RD a podezdívek

- výšková úprava stávajících poklopů šachet a šoupat