Príloha č.1

Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „Servis radiačných sond“

Charakteristika predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je pravidelný a mimoriadny servis radiačných sond v počte 46 ks – meradiel externého dávkového príkonu NuDET EGM-02, siete RADMON II.,  vrátane diagnostiky, opráv, funkčných skúšok, kalibrácie, výmeny náhradných dielov a vystavenia príslušnej servisnej dokumentácie.

Hlavný kód CPV:

50411000-9 Opravy a údržba meracích prístrojov

50000000-5 Opravárske a údržbárske služby

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Servis meradiel externého dávkového príkonu NuDET EGM-02 - sondy na monitorovanie hodnoty priestorového príkonu dávkového ekvivalentu (PPDE).

| Technické vlastnosti meracej sondy (MS) |  |
| --- | --- |
| Merací rozsah | H*(10) 50 nSv/h-1 až 20m Sv/h-1 |
| Energetický rozsah | 40 keV až 3 MeV |
| Napájanie | 12 až 24 V DC |
| Stupeň ochrany krytom | IP 67 |
| Citlivosť (Cs-137), detektor pre nízke rozsahy (do 20 mSv/h) | 1 mikroSv/h |
| Citlivosť (Cs-137), detektor pre vysoké rozsahy (nad 20 mSv/h) | 1 mikroSv/h |
| Komunikačné rozhranie | MODBUS |

Miesto a spôsob odovzdania nefunkčných sond určených k oprave: dohodou – oddelenie radiačnej a chemickej bezpečnosti, Centrum bezpečnostnotechnických činností, sekcia krízového riadenia MV SR, Príboj 559, Slovenská Ľupča, resp. priamo u poskytovateľa služby v mieste sídla. Sondy budú odovzdané a prevzaté na základe preberacieho protokolu. Požiadavka je zabezpečiť zo strany poskytovateľa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných meradiel po oprave na Oddelení radiačnej a chemickej bezpečnosti, Slovenská Ľupča.

Predpokladané servisné úkony a náhradné diely: uvedené v špecifikácii položiek (Príloha č. 1A).

Poskytovateľ po prevzatí meradiel vykoná diagnostiku, zašle objednávateľovi zákazkový list so zistenými vadami a následne  objednávateľ vystaví objednávku na reálne potrebné servisné úkony pre sfunkčnenie meradla. Lehota na servis – 30 pracovných dní od doručenia objednávky objednávateľom poskytovateľovi.

Poskytovateľ vyhotoví preberací (odovzdávací) protokol, v ktorom budú popísané všetky úkony spojené s opravou.