Technická špecifikácia

Názov zákazky: Riadená kysiareň

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je profesionálne pekárenské zariadenie na presné riadenie procesu kysnutia pri výrobe chleba, pečiva a iných potravinárskych výrobkov.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Parameter / Parameter | Hodnota min - max | Uchádzač vyplní skutočnú špecifikáciu ponúkaného zariadenia V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu Pri ostatných parametroch uviesť áno/nie |
| --- | --- | --- |
| Položka č. 1 Riadená kysiareň |  |  |
| Riadenia kysiareň – samostatne stojace zariadenie | 2 ks |  |
| Teplotný rozsah | -5°C až +35°C |  |
| Plne automatický predĺžený fermentačný cyklus |  |  |
| Veľkosť vozíku 18 etážový každá etáž 600x800 mm |  |  |
| Vozíky 3 do jednej komory | spolu 6 ks |  |
| Regulácia relatívnej vlhkosti | min. od 30% do 90% |  |
| Izotermické panely |  |  |
| Dotykový ovládací panel |  |  |
| Interiér a podlaha z nehrdzavejúcej ocele |  |  |
| Izolovaná podlaha | hrúbka min 26 mm |  |
| Jednoduché otváranie dvierok komory |  |  |
| Osvetlenie komory |  |  |
| Vnútorná jednotka s odparovacím systémom a kondenzátorom |  |  |
| Odparovač |  |  |

* V prípade ak sa uchádzač domnieva, že niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť nasledovné náklady:

- Doprava na miesto doručenia

- Zapojenie stroja do prevádzky - montáž

- Zaškolenie na obsluhu

- Záruka 12 mesiacov

Lehota dodania predmetu zákazky: do 2 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky