OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 6

Predmet zákazky: Rukavice lekárske jednorazové

Predmetom zákazky sú: „Rukavice lekárske jednorazové“  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  vrátane súvisiacich služieb dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania  na obdobie 36  mesiacov.

Časť č. 6: RUKAVICE JEDNORAZOVÉ CYTOSTATICKÉ

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

| Časť č. 6 Rukavice jednorazové cytostatické |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Referenčné číslo výrobku |  |  |  |
| Obchodný názov výrobku |  |  |  |
| *Kategória Osobného ochranného prostriedku |  |  |  |
| P. č. | Technické a funkčné vlastnosti: | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Materiál: neoprén (polychlórpropylén) bez púdru, bez latexu, tenký materiál | áno |  |
| 2 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov, textúrované končeky prstov | áno |  |
| 3 | Vnútro rukavíc potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie | áno |  |
| 4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc/ vysoká ochrana proti prepichnutiu | áno |  |
| 6 | Rukavice kategórie III podľa miery rizika | áno |  |
| 7 | Obrúbená a predĺžená manžeta bez rolovania | áno |  |
| 8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 9 | Sterilne balené po pároch , sterilizované gamma žiarením | áno |  |
| 10 | Farba | zelená |  |
| 11 | Požadovaná štandardná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 12 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 13 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 14 | Vyhovujúca norma ASTM D3577 a ASTM D7160 | áno |  |
| 15 | Vyhovujúca norma EN 4320:2003 + A1:2009 a nahradzujúca norma EN 388 + A1:2009-05 (83 2345) | áno |  |
| 16 | Vyhovujúca norma EN 421 | áno |  |
| 17 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 TYP A a EN ISO 374-5 | áno |  |
| 18 | Vyhovujúce štandardy kvality : ISO 10282, ISO 11193, ISO 14001, ISO 9001:2015 | áno |  |
| 19 | Testované na používanie s chemoterapeutikami podľa normy ASTM D6978 | áno |  |
| 20 | Doba exspirácie | min 5 rokov |  |
| 21 | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami | áno |  |
| 22 | Vhodné na používanie v aseptických priestoroch kompatibilné s triedou 100 (ISO 5) / trieda A pre čisté priestory podľa klasifikácie ISO standard 14644-1 | áno |  |
| 23 | Rukavice musia spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečnej manipulácie, výkonu | áno |  |

*Kategória osobného ochranného prostriedku (OOPP) – uviesť kategóriu OOPP (napr. kategória III) v súlade s Nariadenie (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch. Uchádzač  predloží príslušné doklady pre OOPP.

Obchodné meno uchádzača: ......................................................................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ................................................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka