Podrobný opis predmetu zákazky

Wifi projekt Mlyny 2026

Nacenenie predmetu zákazky v blokoch

WiFi AP zariadenia budú inštalované v priestoroch študentských izieb ubytovacieho zariadenia Univerzity Komenského v Staré Grunty 36 Bratislava. Ide o súbor budov, kde sa nachádza existujúca štruktúrovaná kabeláž. Súbor budov sa rozdeľuje na “Výškovú budovu A” (VBA) a “Výškovú budovu B” (VBB). Pre VBB sa naceňuje maximálny počet z dôvodu výmeny pôvodne obstaraných AP, ktoré boli počas rekonštrukcie poškodené alebo zničené.
Nacenenie požadujeme pre jednotlivé súbory objektov zvlášť:

- VBA - Výškovú budovu A – jedna budova, 14 poschodí a prízemie,

- VBB - Výškovú budovu B – jedna budova, 3 podzemné podlažia a 13 nadzemných podlaží.

| Položka č. | Položka (opis v texte) | VBA | VBB | rezerva | spolu počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prepínač 48 portový L2 PoE+, vrátane podpory, udržby a aktualizácie firmware aspoň 12 mesiacov, vrátane rack mounting kit 19" | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Twinax pasívny kábel k pripojeniu switchov k existujúcej infraštruktúre | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Prístupový bod Wi-Fi 6 (802.11ax) / AP, vrátane podpory, udržby a aktualizácie firmware aspoň 36 mesiacov | 0 | 130 | 10 | 140 |
| 4 | Prístupový bod Wi-Fi 7 (802.11be) / AP, vrátane podpory, udržby a aktualizácie firmware aspoň 36 mesiacov | 98 | 0 | 12 | 110 |
| 5 | Prípojný kábel ethernet - žltá farba | 98 | 130 | 0 | 228 |
| 6 | Prípojný kábel ethernet k AP | 98 | 130 | 0 | 228 |
| 7 | Montážny materiál na vloženie prípojného kábla od zásuvky štruktúrovanej kabeláže pre inštalované AP a montážny kit / krabica určená k danému prístupovému bodu výrobcom AP | 98 | 130 | 0 | 228 |
| 8 | Inštalačné práce WiFi AP | 98 | 130 | 0 | 228 |

Prepínač 48 portový L2 PoE+

s parametrami ekvivalentnými alebo lepšími:

| Funkcia / vlastnosť / protokol | Spĺňa |
| --- | --- |
| max. veľkosť 1RU do 19” racku s príslušenstvom na zabudovanie |  |
| Napájanie AC 230V, zdroj umiestnený vo vnútri zariadenia |  |
| Podpora minimálne 48 portov 10/100/1000 RJ45 |  |
| Podpora 802.3at PoE+ 30W štandard pre všetky porty 10/100/1000 RJ45 a celkovou kapacitou aspoň 740W |  |
| Podpora minimálne 4x optický uplink 10G (SFP+) s možnosťou SFP28 25G pre stackovanie switchov |  |
| Vstavaná hĺbka do 19” racku max. 360mm |  |
| Hmotnosť do 6 kg |  |
| MTBF aspoň 1 400 000 hodín v podmienkach pri 25 °C |  |
| Certifikácia CE |  |
| Podpora min. 16 000 MAC adries |  |
| Podpora min. 4 000 aktívnych VLAN |  |
| Priepustnosť prepínača: Prepínacia kapacita minimálne 176 Gbps, s priepustnosťou minimálne 130 Mpps pre 64-byte pakety |  |
| Perpetuálna podpora PoE+, aj počas reštartovania zariadenia |  |
| CLI príkazový riadok pre manažment |  |
| Network monitoring prostredníctvom samplovaného flow (sFlow) |  |
| Bezpečnosť 802.1X pre pripojené zariadenia, Switched Port Analyzer (SPAN) a Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard |  |
| Spredu zariadenia prístupný konzolový port RJ-45 alebo USB-C |  |
| Simple Network Management Protocol (SNMP verzie 1, 2c, a 3) |  |
| PVST+, RPVST+ |  |
| RLAN |  |
| IEEE 802.1p CoS Prioritization |  |
| Port-based VLANs, 802.1Q tag-based VLANs, MAC-based VLAN, protocol-based VLAN, IP subnet-based VLAN |  |
| IEEE 802.1d STP |  |
| IEEE 802.1s MSTP |  |
| IEEE 802.1w RSTP |  |
| IEEE 802.1X PNAC |  |
| IEEE 802.1ab LLDP |  |
| IEEE 802.3ad LACP |  |
| IEEE 802.3af PoE |  |
| IEEE 802.3at PoE+ |  |
| IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports |  |
| IEEE 802.3 10BASE-T |  |
| IEEE 802.3u 100BASE-TX |  |
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T |  |
| IEEE 802.3z 1000BASE-X |  |
| RMON I a II štandardy |  |
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |  |
| Podpora stackovania do 8 switchov / stack, 400 súčasne manažovaných portov, s podporou hardware failover; spredu zariadenia |  |
| Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a musí podporovať možnosť integrácie do existujúcej WLAN infraštruktúry s podporou už nasadených a prevádzkovaných konfigurácií. |  |
| Servisná podpora hardware aspoň 3 roky od výrobcu s výmenou zariadenia nasledovný pracovný deň po nahlásení poruchy v režime 8x5xNBD. |  |
| Servisná podpora počas aspoň 3 rokov na software a firmware update od výrobcu pre funkcionalitu a bezpečnosť |  |
| Podpora dual image pre software/firmware udpate |  |
| Záruka aspoň 3 roky od výrobcu |  |
| nové, nerepasované, nepoužívané, originálne zabalené výrobcom |  |

Referenčný produkt: Cisco Catalyst 1300 Series C1300-48FP-4X

Twinax pasívny kábel k pripojeniu switchov k existujúcej infraštruktúre

Twinax, pasívny, 30AWG, dĺžka 2 m, konektory SFP+, prepája obstarávané prepínače s prepínačmi Cisco Catalyst 3650 Series (WS-C3650-48TD) pomocou 10 Gigabit Ethernet rozhrania
Referenčný produkt: Cisco SFP-H10GB-CU2M

Prístupový bod Wi-Fi 6 (802.11 ax) / AP

Aktívny sieťový prvok, bezdrôtový prístupový bod s integrovaným 4 portovým Ethernet prepínačom. Určený na interiérovou inštaláciou na stenu.  Vhodný napríklad do internátnej izby.

| Funkcia / vlastnosť / protokol | Spĺňa |
| --- | --- |
| Prostredie – interiér – pevné pripevnenie na stenu |  |
| 2.4 GHz radio |  |
| 2.4 GHz aspoň 2x2 MIMO s aspoň 2 spatial streams |  |
| 2.4 GHz interná všesmerová anténa so ziskom aspoň 3 dBi |  |
| 2.4 GHz celkový vysielací výkon nastaviteľný v rozsahu -7 dBm až 20 dBm |  |
| 5 GHz radio |  |
| 5 GHz aspoň 2x2 MIMO s aspoň 2 spatial streams |  |
| 5 GHz interná všesmerová anténa so ziskom aspoň 5 dBi |  |
| 5 GHz celkový vysielací výkon nastaviteľný v rozsahu -7 dBm až 20 dBm |  |
| Simultaneous Dual-Band |  |
| primárne (uplink) 100/1000/2500 RJ45 Ethernet porty integrovaný aspoň 1 ks |  |
| primárne (pass through) RJ45 Ethernet porty integrovaný aspoň 1 ks |  |
| sekundárne (downlink) 10/100/1000 RJ45 Ethernet porty integrované aspoň 3 ks |  |
| sekundárne (pass through) RJ45 Ethernet porty integrované aspoň 1 ks |  |
| Wi-Fi štandardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax |  |
| 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) |  |
| Cyclic Shift Diversity (CSD) |  |
| Wireless Security 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA3, 802.1X |  |
| PoE štandardy 802.3af, 802.3at |  |
| VLAN 802.1Q |  |
| Advanced QoS Per-User Rate Limiting |  |
| Power Save |  |
| Beamforming |  |
| Hardvérové reset tlačidlo |  |
| Certifikácie CE, RED (2014/53/EU), CRA REGULATION (EU) 2024/2847, EN 60950-1, EN 62368-1, EN 55032 (rev. 2012/AC:2013), EN 55032 (rev. 2015), EN61000-3-2 (rev. 2014), EN61000-3-3 (rev. 2013), EN 300 328 (v2.1.1), EN 301 893 (v2.1.1), EN 50385 (rev. Aug 2002), EN 62209-1 (rev. 2016), EN 62209-2 (rev. 2010), EN 55024 + AMD 1 (rev. 2010), EN 55035: 2017, EN 301 489-1 (v2.1.1 2017-02), EN 301 489-17 (v3.1.1 2017-02), EN 61000-6-1: 2007 |  |
| Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a musí podporovať možnosť integrácie do existujúcej WLAN infraštruktúry s podporou už nasadených a prevádzkovaných konfigurácií. Požadujeme AP kompatibilne s Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller 17.9.4a. |  |
| Servisná podpora hardware aspoň 3 roky od výrobcu s výmenou zariadenia nasledovný pracovný deň po nahlásení poruchy v režime 8x5xNBD |  |
| Servisná podpora počas aspoň 3 roky na software a firmware aktualizácie od výrobcu pre funkcionalitu a bezpečnosť |  |
| Nové, nerepasované, nepoužívané, originálne zabalené výrobcom |  |
| Všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov, software aktualizácie (nové verzie programového vybavenia) v minimálnej dĺžke 36 mesiacov |  |

Referenčný produkt: Cisco Catalyst 9105AX Series-Wallplate

Prístupový bod Wi-Fi 7 (802.11be)  / AP

Aktívny sieťový prvok, bezdrôtový prístupový bod s integrovaným 4 portovým Ethernet prepínačom. Určený na interiérovou inštaláciou na stenu.  Vhodný napríklad do internátnej izby.

| Funkcia / vlastnosť / protokol | Spĺňa |
| --- | --- |
| Prostredie – interiér – pevné pripevnenie na stenu |  |
| 2.4 GHz radio |  |
| 2.4 GHz aspoň 2x2 MIMO s aspoň 2 spatial streams |  |
| 2.4 GHz interná všesmerová anténa so ziskom aspoň 3 dBi |  |
| 2.4 GHz celkový vysielací výkon nastaviteľný v rozsahu -4 dBm až 23 dBm |  |
| 5 GHz radio |  |
| 5 GHz aspoň 2x2 MIMO s aspoň 2 spatial streams |  |
| 5 GHz interná všesmerová anténa so ziskom aspoň 6 dBi |  |
| 5 GHz celkový vysielací výkon nastaviteľný v rozsahu -4 dBm až 23 dBm |  |
| 6 GHz radio |  |
| 6 GHz aspoň 2x2 MIMO s aspoň 2 spatial streams |  |
| 6 GHz interná všesmerová anténa so ziskom aspoň 5 dBi |  |
| 6 GHz celkový vysielací výkon nastaviteľný v rozsahu -4 dBm až 23 dBm |  |
| MTBF aspoň 900.000 hodín pri 25°C |  |
| Simultaneous Triple-Band |  |
| primárne (uplink) 100/1000/2500 RJ45 Ethernet porty integrovaný aspoň 1 ks |  |
| primárne (pass through) RJ45 Ethernet porty integrovaný aspoň 1 ks |  |
| sekundárne (downlink) 10/100/1000 RJ45 Ethernet porty integrované aspoň 3 ks |  |
| sekundárne (pass through) RJ45 Ethernet porty integrované aspoň 1 ks |  |
| Wi-Fi štandardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |  |
| 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) |  |
| Cyclic Shift Diversity (CSD) |  |
| Wireless Security 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA3, 802.1X |  |
| PoE štandardy 802.3af, 802.3at |  |
| VLAN 802.1Q |  |
| Advanced QoS Per-User Rate Limiting |  |
| Power Save |  |
| Beamforming |  |
| Hardvérové reset tlačidlo |  |
| Certifikácie CE, RED (2014/53/EU), CRA REGULATION (EU) 2024/2847, EN 60950-1, EN 62368-1, EN 55032 (rev. 2012/AC:2013), EN 55032 (rev. 2015), EN61000-3-2 (rev. 2014), EN61000-3-3 (rev. 2013), EN 300 328 (v2.1.1), EN 301 893 (v2.1.1), EN 50385 (rev. Aug 2002), EN 62209-1 (rev. 2016), EN 62209-2 (rev. 2010), EN 55024 + AMD 1 (rev. 2010), EN 55035: 2017, EN 301 489-1 (v2.1.1 2017-02), EN 301 489-17 (v3.1.1 2017-02), EN 61000-6-1: 2007, , Wi-Fi Alliance Wi-Fi 7 (R1), Wi-Fi Alliance Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi Alliance Wi-Fi 6E, Wi-Fi Alliance WPA3-R3, Wi-Fi Alliance WPA3-Suite B, Wi-Fi Alliance Enhanced Open Security |  |
| Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a musí podporovať možnosť integrácie do existujúcej WLAN infraštruktúry s podporou už nasadených a prevádzkovaných konfigurácií. Požadujeme AP kompatibilne s Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller 17.9.4a. |  |
| Servisná podpora hardware aspoň 3 roky od výrobcu s výmenou zariadenia nasledovný pracovný deň po nahlásení poruchy v režime 8x5xNBD |  |
| Servisná podpora počas aspoň 3 roky na software a firmware aktualizácie od výrobcu pre funkcionalitu a bezpečnosť |  |
| Nové, nerepasované, nepoužívané, originálne zabalené výrobcom |  |
| Všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov, software aktualizácie (nové verzie programového vybavenia) v minimálnej dĺžke 36 mesiacov |  |

Referenčný produkt: Cisco Catalyst CW9172H-CFG

Montážny materiál na vloženie prípojného kábla od zásuvky štruktúrovanej kabeláže pre inštalované AP a montážny kit / krabica určená k danému prístupovému bodu výrobcom AP

montážna lišta biela 18mm x 14mm v dĺžke cca 3m, hmoždinky, skrutky s priemerom 6mm

| Funkcia / vlastnosť / protokol | Spĺňa |
| --- | --- |
| Nástenná montáž |  |
| Možnosť uložiť prebytočnú dĺžku pripojenej štrukturálnej kabeláže (hĺbka tak, aby ohyb kábla v položke „Prípojný kábel ethernet“ vyhovoval predpisom na ohyb výrobcom kábla) |  |
| montážna lišta biela 18mm x 14mm v dĺžke cca 3m na AP |  |
| hmoždinky, skrutky s priemerom 6mm (min 4 kusy na AP) |  |

Prípojný kábel ethernet

| Funkcia / vlastnosť / protokol | Spĺňa |
| --- | --- |
| Dĺžka 2m |  |
| výrobcom certifikovaný min. cat5e |  |
| výrobcom certifikovaný pre použitie pre 802.3at Type 2 "PoE+" |  |
| Farba žltá |  |

Referenčný produkt: KEL-C6A-P-020-YE

Prípojný kábel ethernet k AP

| Funkcia / vlastnosť / protokol | Spĺňa |
| --- | --- |
| Dĺžka 3m |  |
| s možnosťou otočenia konektora o 90 stupňov aspoň na jednej strane kábla k pripojeniu AP |  |
| výrobcom certifikovaný min. cat5e |  |
| výrobcom certifikovaný pre použitie pre 802.3at Type 2 "PoE+" |  |

Referenčný produkt: KEL-C6A-P-030 SF

Inštalačné práce WiFi AP

Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie inštalačných prác vo forme inštalácie na dodávané zariadenia AP WiFi. WiFi AP zariadenia budú inštalované v priestoroch študentských izieb ubytovacieho zariadenia Univerzity Komenského . Ide o súbor budov, kde sa nachádza existujúca štruktúrovaná kabeláž cat5e ukončená v izbách študentov dvoj alebo jednozásuvkou ethernet. Súbor budov sa rozdeľuja na “Výškovú budovu A”, “Výškovú budovu B”. Príklad pôdorysov:

Obrázok  1 4.NP Výškovej budovy A

Obrázok  2 2.NP Výškovej budovy B

Konkrétne plány budov a zoznam miestností, kde bude dodávateľ inštalovať WiFi AP bude sprístupnený po podpise zmluvy.

Obrázok  3 Ukážka študentskej izby - typ 1

Obrázok  4 Ukážka študentskej izby - typ 2

Minimálny rozsah inštalačných prác je nasledovný: 
- od existujúcej zásuvky dátovej infraštruktúry vo výške 2m od podlahy pevne pripevniť k stene nástennú sadu AP definovanú položkou ”Montážna krabica určená k danému prístupovému bodu výrobcom AP”,
- zapojenie do existujúcej kabeláže je realizované káblom definovaným pod položkou  “Prípojný kábel ethernet k AP”,
- tento kábel musí byť uložený v chrániacej lište pevne pripevnenej k stene definovanou položkou “Montážny materiál na vloženie prípojného kábla od zásuvky štruktúrovanej kabeláže k AP”,,
- kábel na jednej strane bude zapojený do zásuvky existujúcej štruktúrovanej kabeláže a na druhej strane bude zapojený do vstupného ethernet portu WiFi AP definovaného položkou “Prístupový bod / AP”.

Pripevnenie WiFi AP a líšt je realizované vŕtaním dier do stien a upevnením hmoždinkami a skrutkami. Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady, aby pri vŕtaní otvorov do stien neporušil žiadne inžinierske siete a štruktúrovanú kabeláž. Dodávateľ zabezpečí všetky zákonné požiadavky BOZP počas prác.

Z celkového množstva WiFi AP definovaných v položke “Prístupový bod / AP” bude dodávateľ inštalovať len požadovaný počet kusov mimo kategórie “rezerva”.

Počas inštalačných prác dodávateľ pravidelne, najmenej raz za mesiac, bude informovať obstarávateľa o už nainštalovaných AP v rozsahu zoznamu:
„MAC adresa WiFi AP, označenie zásuvky existujúcej štruktúrovanej kabeláže, číslo izby, budova (názov internátu, blok)“.
V prípade zistenia nefunkčného WiFi AP, toto bude dodávateľom bezodkladne vymenené za funkčné.

Plnenie zmluvy sa bude čerpať postupne podľa nasledovných pravidiel do vyčerpania finančného limitu zmluvy alebo do dvoch (2) rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dodanie položiek č.1 „Prepínač 48 portový L2 PoE+“ a č.2 „Twinax pasívny kábel“ v plnom počte kusov dodávateľ dodá bezodkladne po podpísaní zmluvy v jednej dodávke.

Dodanie položiek č.3 „Prístupový bod Wi-Fi 6 (802.11ax) / AP“, č.4 „Prístupový bod Wi-Fi 7 (802.11be)  / AP“, č.5 „Prípojný kábel ethernet - žltá farba“, č.6 „Prípojný kábel ethernet k AP“, č.7 „Montážny materiál na vloženie prípojného kábla od zásuvky štruktúrovanej kabeláže pre inštalované AP a montážny kit / krabica určená k danému prístupovému bodu výrobcom AP“ a č.8 „Inštalačné práce WiFi AP“ sa budú riadiť podľa plánu inštalačných prác pre jednotlivé súbory, ktoré dohodne Obstarávateľ a dodávateľ pred realizáciou jednotlivých súborov. Týchto súborov môže byť niekoľko a sú samostatne fakturovateľné.

Po ukončení inštalačných a konfiguračných prác v jednom súbore, bude vykonané akceptačné testovanie, ktoré vykoná obstarávateľ. Akceptačné testy sú ukončené nahlásením výsledku uchádzačovi a odovzdaním zoznamu nájdených vád. Po odstránení vád uchádzačom obstarávateľ akceptačné testy zopakuje. Obstarávateľ prevezme čiastkové dielo (súbor) po úspešnom ukončení akceptačného testovania formou podpisu záverečného akceptačného protokolu riaditeľom Centra informačných technológií.

Dodané koncové zariadenia budú servisované poskytovateľom buď na diaľku vzdialenou správou alebo vykonaním zásahu servisného technika priamo na mieste použitia daného zariadenia buď opravou alebo výmenou zariadenia za nové spolu s inštaláciou a otestovaním funkčnosti.  Doba začatia riešenia incidentu do 12 hodín od nahlásenia a následné riešenie incidentu na diaľku do 24 hodín. Doba odstránenia závady do 48 hodín od nahlásenia na mieste.