### Załącznik nr 4 do SWZ i nr 2 do umowy

### Opis przedmiotu zamówienia

- Cystern do wody pitnej na przyczepach – 4 kpl.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 4 (czterech) cystern do wody pitnej na przyczepach.

- Wymagane parametry techniczne:

- Przyczepa wraz z cysterną musi spełniać aktualnie obowiązujące przepisy:

  - w zakresie ruchu drogowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),

  - przepisów BHP dotyczących bezpiecznego użytkowania sprzętu, oraz posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w kraju:

- Świadectwo homologacji typu pojazdu lub indywidualne dopuszczenie pojazdu do ruchu,

- Dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna-sprzedaży lub inny równoważny dokument),

- Oświadczenie lub certyfikat zgodności producenta potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w ww. rozporządzeniu,

- Instrukcję obsługi i eksploatacji przyczepy,

- Kartę pojazdu (jeżeli jest wymagana),

- Badanie techniczne potwierdzające dopuszczenie do ruchu (jeżeli wymagane).

- Rok produkcji: nie starsza niż 2025 r.

- Ilość cystern: 4 sztuki

- Parametry techniczne cysterny

- Pojemność zbiornika: min. 3000 litrów.

- Kształt zbiornika: cylindryczny.

- Materiał zbiornika: tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, z atestem PZH.

- Otwór rewizyjny: umieszczony od góry zbiornika.

- Złącze do napełniania: typu Storz DN 52, zlokalizowane z tyłu zbiornika.

- Zawory czerpalne: minimum 4 sztuki (¾ cala), rozmieszczone po 2 z każdej strony zbiornika, umożliwiające swobodne pobieranie wody.

- Podwozie i konstrukcja

- Rama przyczepy: spawana, wykonana z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej, ocynkowana ogniowo.

- Błotniki: stalowe, ocynkowane.

- Zaczep/dyszel z regulacją wysokości typu „Bocian”  umożliwiający podpięcie do standardowego zaczepu stosowanego w pojazdach ciężarowych/rolniczych

- Koło zapasowe: z uchwytem mocującym.

- Zabezpieczenie antykradzieżowe: wymagane.

- Kliny pod koła: w komplecie.

- Instalacja elektryczna

- Napięcie instalacji: 24 V.

- Wtyczka przyłączeniowa: 13-pinowa.

- Oświetlenie: lampy tylne zespolone, światła pozycyjne oraz lampy obrysowe przednie i tylne, zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

- Dodatkowe wymagania

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cysterny fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, nie starsze niż rok 2025.

- Wszystkie elementy muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie transportu i magazynowania wody pitnej.

- Dostarczony sprzęt powinien być gotowy do użytkowania po rejestracji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru technicznego i sprawdzenia kompletności dokumentacji przy dostawie.