Príloha 11 – súťažných podkladov: Rozšírenie podnikovej LAN pre ACCESS a SERVER siete

Opis predmetu zákazky

Pre potreby opisu predmetu zákazky sa v texte pod označením „NBS“ rozumie verejný obstarávateľ.

- Predmet zákazky

  - Predmetom zákazky je:

    - dodanie hardvérových zariadení vrátane všetkých súvisiacich komponentov, príslušenstva, inštalačného materiálu (všetok potrebný inštalačný materiál na vykonanie inštalácie a konfigurácie dodaných zariadení ako napájacie káble, optické moduly, úchytky do rackov), firmvéru, operačného systému zariadení a všetkých potrebných licencií nevyhnutných na ich riadne užívanie, vrátane zabezpečenia servisnej podpory výrobcu na dobu 48 mesiacov;

    - dodanie softvéru na vytvorenie a prevádzku virtuálneho servera a všetky potrebné licencie vrátane servisnej podpory výrobcu na dobu 48 mesiacov od ich riadnej inštalácie a konfigurácie (ďalej ako „zariadenia“ v príslušnom gramatickom tvare);

    - inštalácia dodaných zariadení a konfiguračné práce k dodaným hardvérovým zariadeniam a softvéru a vytvoriť tak vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť funkčné dielo spočívajúce v rozšírení LAN siete;

    - vypracovanie a dodanie projektovej, prevádzkovej a technickej dokumentácie k vytvorenému dielu;

    - poskytnutie servisnej podpory uchádzača k dodaným zariadeniam počas 4 rokov.

  - Podrobná technická špecifikácia zariadení, požiadavky na vykonanie inštalačných prác a požiadavky na servisnú podporu uchádzača sú uvedené v bodoch 2., 3., 4. a 5. tohto opisu predmetu zákazky.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky dodané hardvérové zariadenia podľa bodu 1.1.1 a ich komponenty boli nové, nerepasované a nepoužívané a boli od jedného výrobcu/jednej značky.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby softvér na vytvorenie a prevádzku virtuálneho servera bol od rovnakého výrobcu ako hardvérové zariadenia.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil úplnú technickú dokumentáciu ponúkaných zariadení a ich komponentov (dokumenty postačuje predložiť v elektronickej forme s vyznačením požiadaviek verejného obstarávateľa), z ktorej bude možné posúdiť splnenie všetkých parametrov a technických požiadaviek požadovaných verejným obstarávateľom bode 2. tohto opisu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie technickej dokumentácie v slovenskom, v českom alebo v anglickom jazyku. Odkazy na informačné zdroje na internete nebude verejný obstarávateľ akceptovať!

V odôvodnených prípadoch, ak nie je dostupný PDF dokument alebo iný elektronický súbor, je možné predložiť odkaz na oficiálnu webovú stránku, kde je uvedená relevantná informácia. Tento odkaz je uchádzač povinný vložiť do textového dokumentu (napríklad vo formáte MS Word), pričom ku každému odkazu musí byť uvedený podrobný popis požadovaných technických a funkčných parametrov.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil potvrdenie od výrobcu ponúkaných zariadení, že:

- ponúkané zariadenia pochádzajú od autorizovaného distribútora z oficiálnej distribučnej siete výrobcu na území Európskeho hospodárskeho priestoru a

- ponúkané zariadenia sú určené pre trh Európskeho hospodárskeho priestoru a budú mať plnú záruku a podporu výrobcu a

- ponúkané zariadenia nemajú ukončenú životnosť (End of Life) alebo predaj (End of Sale), a že budú pod servisnou podporou výrobcu minimálne po dobu trvania zmluvy.

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

  - Podrobná technická a funkčná špecifikácia požadovaných zariadení je v priloženom súbore:

- Požiadavky na vykonanie inštalačných a konfiguračných prác pre dodávané zariadenia

  - Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie inštalácie a konfigurácie dodaných zariadení. Minimálny požadovaný rozsah inštalačných a konfiguračných prác je uvedený v tabuľke č. 1. Požadovaný rozsah plnenia určil verejný obstarávateľ na maximálne 600 hodín.

  - Tabuľka č. 1

| Poradové číslo |  | Popis |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Inštalácia, konfigurácia a nasadenie do prevádzkového prostredia NAC riešenia Vypracovanie dokumentácia AS-IS pre prostredie NBS na primárnej lokalite Vypracovanie dokumentácia AS-IS pre prostredie NBS na expozitúrach Vypracovanie návrhu riešenia pre implementáciu NAC funkcionality spolupráci s verejným obstarávateľom Vypracovanie návrhu LLD pre definovanie prístupových NAC politík Vypracovanie dokumentácia TO-BE pre prostredie primárna lokalita a expozitúry Vypracovanie technologického migračného plánu LLD Low Level Design pre primárnu lokalitu Vypracovanie technologického migračného plánu LLD Low Level Design pre expozitúry Vypracovanie Disaster Recovery Plánu pre plynulé a funkčné nasadenie NAC Vypracovanie dopadov na prevádzku počas migrácie Príprava funkčnej prevádzkovej konfigurácie PILOT POC na vybraných lokalitách pre plynulé nasadenie do prevádzky a akceptáciu verejným obstarávateľom Akceptačné testovanie Vypracovanie rollout nasadenia pre všetky implementované lokality podľa verejného obstarávateľa |
|  | 2 | Inštalácia, konfigurácia a nasadenie do prevádzkového prostredia prepínačov typ 1 a typ 2 Vypracovanie dokumentácia AS-IS pre prostredie NBS na primárnej lokalite Vypracovanie dokumentácia TO-BE v prostredia pre primárnu lokalitu Vypracovanie kompletného návrhu LLD topológie Vypracovanie technologického migračného plánu LLD Low Level Design pre primárnu lokalitu a záložnú lokalitu Inštalácia zariadení do dátových uzlov, konfigurácia, funkčné testovanie, hardening dodávaných zariadení, upgrade na najvyššiu verziu odporúčanú výrobcom, Konfigurácia LACP zapojení, SNMP v3, Syslog, integrácia do prevádzkového prostredia STP, vytvorenie LACP, MGMT prístup, pravidelná záloha konfigurácie do existujúceho prevádzkového prostredia, Flowmon, Zabbix, best practice podľa výrobcu Plná integrácia do existujúceho managementu verejného obstarávateľa s kontrolovaným prístupom pod správou AD PILOT POC navrhnutej konfigurácie doladenie funkčných a prevádzkových potrieb Akceptačné funkčné testovanie Samotná migrácia do prevádzkovaného prostredia Testovanie, LAN konektivita, dostupnosť aplikačných služieb, akceptácia do funkčnej prevádzky Odlaďovanie prípadných chýb v konfigurácii na dodávaných zariadeniach Návrh segmentácie na úrovni L2, definícia jednotlivých VLAN, vrátane úrovne L3 |
|  | 3 | Inštalácia, konfigurácia a nasadenie do prevádzkového prostredia Firewallov Vypracovanie dokumentácia AS-IS pre prostredie NBS pre primárnu lokalitu Vypracovanie dokumentácia TO-BE prostredia pre primárnu lokalitu Vypracovanie návrhu LLD topológie Vypracovanie technologického migračného plánu LLD Low Level Design pre primárnu lokalitu Inštalácia zariadení do dátových uzlov, konfigurácia, funkčné testovanie, hardening dodávaných zariadení, upgrade na najvyššiu verziu odporúčanú výrobcom, Konfigurácia klastrov na dodávaných Firewall zariadení, funkčné klaster zapojenie, SNMP v3, Syslog, vytvorenie LACP, MGMT prístup, pravidelná záloha konfigurácie do existujúceho prevádzkového prostredia, Flowmon, Zabbix, best practices podľa výrobcu Plná integrácia do existujúceho managementu verejného obstarávateľa s kontrolovaným prístupom pod správou AD Požiadavka na doladenie dynamických smerovacích protokol (BGP alebo OSPF). Konfigurácia smerovania prevádzky s využitím statických aj dynamických smerovacích protokolov medzi objektami verejného obstarávateľa vrátene expozitúr (NBS) Konfigurácia úprava nastavení Firewall ACL pravidiel, migrácia úprava existujúcich prevádzkových objektov, definovania na základe funkčných blokov, celkov a potrieb prevádzky, hardening Pripojenie Firewall manažmentu k prevádzkovanému Autentifikačnému zariadeniu PILOT POC navrhnutej konfigurácie doladenie funkčných prevádzkových potrieb Migrácia do prevádzkovaného prostredia Akceptačné funkčné testovanie Testovanie, IP konektivita, dostupnosť aplikačných služieb, akceptácia do funkčnej prevádzky Odlaďovanie prípadných chýb konfigurácii na dodávaných zariadeniach Aktivácia pokročilých bezpečnostných nástrojov ako sú AV engine, IPS/IDS ochrany atď. Nastavenie integrácie so SIEM riešením (LogRhythm) Nastavenie mailovej notifikácie, pravidelného reportovania prevádzkových informácií Migrácia a autorizácia access switchov manažovaných cez fortilink z existujúceho Fortigate 1801F na nové fortigate určené pre access Migrácia užívateľských vlan (cca 100) z existujúceho Fortigate 1801F na nové fortigate určené pre access a s tým súvisiaca zmena routingu Konfigurácia netflow z užívateľských vlan interfacov na nových fortigate. Migrácia firewallových pravidiel, týkajúcich sa užívateľských vlan Implementácia NAC pravidiel na užívateľských vlan na portoch switchov Odkonfigurovanie migrovaných služieb zo starého Fortigate. Overenie L2 a L3 konektivity migrovaných vlan. |
|  | 4 | Zaškolenie administrátorov v prevádzkovom prostredí |

  - Po ukončení inštalačných a konfiguračných prác podľa tohto bodu bude vykonané akceptačné testovanie, ktoré vykoná verejný obstarávateľ, v lehote do  desiatich pracovných dní po dokončení inštalačných a konfiguračných prác uchádzačom. Akceptačné testy sú ukončené nahlásením výsledku uchádzačovi a odovzdaním zoznamu nájdených vád. Po odstránení vád uchádzačom verejný obstarávateľ akceptačné testy zopakuje, najviac však jeden krát. V prípade, že budú aj po opakovanom akceptačnom testovaní nájdené vady, bude testovanie vyhodnotené ako neúspešné.

  - Verejný obstarávateľ prevezme dielo po úspešnom ukončení akceptačného testovania formou podpisu záverečného akceptačného protokolu. Uchádzač je na základe podpísaného akceptačného protokolu verejným obstarávateľom oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou 30 dní. V prípade, že akceptačné testovanie nebude úspešné, je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť okamžite od zmluvy, pričom uchádzačovi nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov za dovtedy poskytnuté služby.

- Požiadavky na projektovú dokumentáciu

  - Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača vypracovanie a odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie, prevádzkovej dokumentácie AS-IS, TO-BE, HLD, LLD vrátane odporúčaní podľa metodiky PRINCE2.

- Servisná podpora a údržba

  - Služba Servisná podpora a údržba bude poskytovaná po dobu 48 mesiacov.  Špecifikácia a popis služby je uvedený v bodoch 5.1 Podpora, 5.2 Údržba a 5.3 Klasifikácia incidentov podľa závažnosti.

  - Podpora

    - Popis služby Podpora je uvedený v tabuľke č. 2. Uchádzač bude poskytovať službu Podpora v súlade s tabuľkou č. 2.

    - Tabuľka č. 2

| ID | Činnosti | Aktivácia služby |  |  | Úroveň služby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spúšťač | Frekvencia | Štart | Dostupnosť služby | Doba odozvy | Lehota služby |
|  | Poskytovanie konzultácií (telefonicky, e-mailom) súvisiacich s problematikou funkcionality, administrácie, prevádzky dodaných a nainštalovaných zariadení a ich častí, pri zmenách ich konfigurácie | Žiadosť | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | operatívne | 2 pracovné dni |
|  | poskytovanie informácie o prípadných predporuchových a poruchových stavoch dodaných a nainštalovaných zariadení a bezodkladné informovanie verejného obstarávateľa o závažných bezpečnostných zraniteľnostiach v dodaných a nainštalovaných zariadeniach a ich komponentoch (s CVSSv3 skóre aspoň 7, alebo ktoré ako závažné označil výrobca), vrátane návrhu plánu na ich odstránenie v infraštruktúre verejného obstarávateľa | Zistenia | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | operatívne | 2 pracovné dni |
|  | Predkladanie návrhov na zlepšenie výkonnosti dodaných a nainštalovaných zariadení | Kalendár | 1 x ročne | VI. | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | - | 10 pracovných dní |
|  | Sledovanie a vyhodnocovanie odporúčaní výrobcu vo vzťahu k zaisteniu spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení: - programového vybavenia všetkých zariadení, - softvéru pre správu sieťovej infraštruktúry, - operačného systému po užívaného na zabezpečenie prevádzky softvéru pre správu sieťovej infraštruktúry. a informovať verejného obstarávateľa o ich vydaní | Kalendár | 2 x ročne | I, VI. | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | - | 10 pracovných dní |
|  | - vykonávanie fyzickej inštalácie/reinštalácie zariadení, inštalácie a aktualizácie firmware zariadení, resp. firmware modulov z ktorých zariadenie pozostáva, - vykonávanie konfigurácie a zmien konfigurácie zariadení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, aktualizácia dokumentácie - vykonávanie inštalácie odporúčaní výrobcu na základe odporúčania uchádzača a po odsúhlasení verejným obstarávateľom | Žiadosť | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | operatívne | 5 pracovných dní |
|  | Posudzovanie návrhov verejného obstarávateľa na zmeny nastavenia a konfigurácie dodaných a nainštalovaných zariadení v rozsahu do 1 MD / 1 požiadavka na zmenu | Žiadosť | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | 24 h | 5 pracovných dní |
|  | Poskytovanie konzultácií (telefonicky, e-mailom) súvisiacich s možnosťami ďalšieho rozvoja a rozšírenia dodaných a nainštalovaných zariadení | Žiadosť | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | 24 h | 10 pracovných dní |

  - Údržba

    - Verejný obstarávateľ pod službou "Údržba" rozumie riešenie a odstraňovanie prevádzkových incidentov klasifikovaných v bode 5.3 tohto opisu „Klasifikácia incidentov podľa závažnosti“ ako „Zásadný incident“ a „Závažný incident“ bez ohľadu na to, či príčinou prevádzkového incidentu sú zmeny a/alebo rozšírenia dodaných a nainštalovaných zariadení realizované uchádzačom a/alebo verejným obstarávateľom.

    - Uchádzač bude poskytovať službu Údržba v súlade s tabuľkou č. 3.

    - Tabuľka č. 3

| ID | Činnosti | Aktivácia služby |  |  | Úroveň služby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spúšťač | Frekvencia | Štart | Dostupnosť služby | Lehota služby |
|  | Poskytovanie informácií (telefonicky) súvisiacich s chybovými hláseniami dodaných a nainštalovaných zariadení | Nahlásenie incidentu | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | do 4 hodín |
|  | Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných. ako: „Zásadný incident“ so zaručeným časom odstránenia incidentu v mieste inštalácie od písomného alebo vzájomne odsúhlaseného spôsobu nahlásenia tohto incidentu zo strany verejného obstarávateľa alebo od jeho detekovania uchádzačom | Nahlásenie / diagnostikovanie incidentu | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | do 8 hodín |
|  | Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných ako: „Závažný incident“ so zaručeným časom odstránenia incidentu v mieste inštalácie od písomného alebo vzájomne odsúhlaseného spôsobu nahlásenia tohto incidentu zo strany verejného obstarávateľa alebo od jeho detekovania uchádzačom | Nahlásenie / diagnostikovanie incidentu | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | najneskôr do 17.00 h nasledujúceho pracovného dňa |
|  | Súčinnosť pri verejným obstarávateľom odstraňovaných poruchách externých systémov súvisiacich s dodanými a nainštalovanými zariadeniami. | žiadosť | - | - | v pracovnom čase od 7.00 h do 18.00 h | do 4 hodín |
|  | Súčinnosť pri nasadení verejným obstarávateľom odsúhlasených opravných balíčkov (patch) do SW tretích strán. | Kalendár | dohodou | - | - | dohodou |
|  | Aktualizácia dokumentácie k dodaným a nainštalovaným zariadeniam v súvislosti s opravou incidentov dodaných a nainštalovaných zariadení | Kalendár | priebežne | - | - | 5 pracovných dní |

  - Klasifikácia incidentov podľa závažnosti

    - Verejný obstarávateľ uvádza klasifikáciu incidentov podľa závažnosti, ktorá platí pre poskytovanie servisnej podpory a údržby dodaných a nainštalovaných zariadení počas záručnej doby a aj po uplynutí záručnej doby. Klasifikáciu incidentov určuje poverený zamestnanec verejného obstarávateľa podľa závažnosti:

| Zásadný incident | Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodaných a nainštalovaných zariadení oznámené uchádzačovi verejným obstarávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený vážnym nedostatkom dodaných a nainštalovaných zariadení a tento nedostatok zabraňuje jeho používaniu v prevádzke nasledovne: - neumožňuje používateľom NBS využívať IT služby pri výkone ich pracovných činností, - neumožňuje správnu funkčnosť komponentov IT infraštruktúry ako sú napr. servery, - znižuje výkon alebo priepustnosť zariadení o vyše 50% Typicky sa jedná o poruchy zariadení, ktoré nie sú redundantné na úrovni služby, resp. poruchy komponentov, ktoré nie sú redundantné v rámci zariadenia. |
| --- | --- |
| Závažný incident | Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodaných a nainštalovaných zariadení a oznámené uchádzačovi verejným obstarávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený nedostatkom dodaných a nainštalovaných zariadení a tento nedostatok nespôsobí výpadok funkčnosti dodaných a nainštalovaných zariadení alebo ktorejkoľvek ich častí a tento výpadok nenaruší poskytovanie sieťových služieb v rámci NBS. |

    - Uchádzač bude môcť na základe vykonanej analýzy incidentu požiadať verejného obstarávateľa o zmenu klasifikácie incidentu. O zmene klasifikácie incidentu rozhoduje poverený zamestnanec verejného obstarávateľa na základe analýzy incidentu predloženej uchádzačom.