Orientačná technická špecifikácia kontajnera

1 ks Sanitárny kontajner 20' – XL

# Vyhotovenie

- Konštrukcia	Postavený

- Vonkajšia výška kontajnera	2800 mm

- Svetlá výška vnútorného priestoru	2500 mm

- Prevedenie rámu strechy	Zosilnený strešný rám (voliteľné úžitkové hmotnosti)

- Prevedenie rohového stĺpu	Zosilnený rohový stĺp (voliteľné úžitkové hmotnosti)

- Prevedenie podlahovej konstrukcie	Zosilnený podlahový rám (voliteľné úžitkové

hmotnosti)

- Výška parapety	1030 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

- Poloha pripojenia prívodu a odvodu vody	V skladbe steny (zapustené)

Lakovanie

  - Farba kontajnera	RAL 6027 svetlozelená

Vnútorný dekor

  - Vnútorný dekor	Drevotriesková doska- biela

  - Vnútorný dekor strop	Drevotriesková doska- biela

Tepelná izolácia

  - Tepelná izolácia steny	Minerálna vlna 100 mm

  - Tepelná izolácia stropu	Minerálna vlna 140 mm

  - Tepelná izolácia podlahy	Minerálna vlna 100 mm

  - Tepelná izolácia priečky	Bez tepelnej izolácie

Elektroinštalácia

  - Prevedenie elektrickej prípojky	Vrátane CEE zapustení, bez rozvodnej skrinky

  - Elektroinštalácia	SK norma (400V/32A/5-pólový)

Prevedenie podlahovej konštrukcie

  - Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík	2050 mm

  - Podlahová platňa	Štandardná podlahová doska

  - Podlahová krytina	ETERNAL, 2 mm, R10

# Vybavenie

4 ks Zosilnenie stien

6 ks Kancelárske okno s otáčacím/vyklápacím kovaním a roletou Vonkajší rozmer podlažia: 945X1200 mm

Svetlý okenný otvor: 821X1076 mm

Výška parapety: 1030 mm nad vrchnou hranou podlahy

Rolety s plastovými lamelami

Izolačné presklenie s plynovou výplňou

2 ks Sanitárne okienko s vyklápacím kovaním

Výška parapety: 1525 mm nad vrchnou hranou podlahy Vonkajší rozmer podlažia: 652 X 714 mm

Svetlý okenný otvor: 590 X 528 mm

Izolačné presklenie s plynovou výplňou

1 ks Oceľové vonkajšie dvere

Stavebná mierka podľa DIN 4172 (šírka): 875 mm Svetlá priechodná šírka: 811 mm

Svetlá priechodná výška: 2065 mm

Otvárané von

DELIACE STENY

5 LFM Vnútorná priečka

Bez izolácie

Drevotriesková doska- biela

1 ks Vnútorné dvere

Stavebná mierka podľa DIN 4172 (šírka): 625 mm Svetlá priechodná šírka: 561 mm

Svetlá priechodná výška: 1940 mm

1 ks Vnútorné dvere

Stavebná mierka podľa DIN 4172 (šírka): 875 mm Svetlá priechodná šírka: 811 mm

Svetlá priechodná výška: 2065 mm

Elektrická inštalácia

2 ks Zásuvka, jednoduchá Elektrina vo vlhkom prostredí

1 ks Zásuvka, jednoduchá Elektrina vo vlhkom prostredí

1800 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

3 ks Zásuvka, jednoduchá

350 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

1 ks Zásuvka, jednoduchá Elektrina vo vlhkom prostredí

1240 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

5 ks Zásuvka , dvojitá

350 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

1 ks Zásuvka , dvojitá

Elektrina vo vlhkom prostredí

350 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

3 ks Striedavý spínač

1150 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

1 ks Sériový vypínač

Elektrina vo vlhkom prostredí

1150 mm nad hornou stranou dlážky (HSD)

Sanitárne vybavenie

1 ks Keramické umývadlo, 500 X 410 mm Vrátane pákovej batérie

Vrátane kovového zrkadla Vrátane kovového háku Vrátane nádobky na mydlo

1 ks 15 litrová vrchná nádrž

1 ks WC kontajner vr. toalety a držiaka papierového kotúča

1 ks Minikuchyňa, vrátane chladničky

Vrátane pákovej batérie

1 ks Tlakový redukčný ventil

1/2"

Vybavenie

Osvetlenie

2 ks Elektricky konvektor 2 kW

1 ks Elektrický konvektor 500 W

1 ks LED svietidlo z mliečneho skla 12 W

3 ks LED montované svietidlo 36 W