MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

- požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality predmetu zákazky.

Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru, tzn. doplní ponúkané presné parametre alebo uvedie áno/nie.

| - Technická špecifikácia - Teleskopický manipulátor typu A (dlhý dosah) | Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| - Výkon: |  |
| - Výška zdvihu na pneumatikách - min. 13,5 m |  |
| - Výška zdvihu na stabilizátoroch - min. 13,5 m |  |
| - Menovitá nosnosť - min. 4 000 kg |  |
| - Nosnosť pri max. výške na pneumatikách - min. 1 400 kg |  |
| - Nosnosť pri max. výške na stabilizátoroch - min. 3 000 kg |  |
| - Nosnosť pri max. dosahu na stabilizátoroch - min. 1 000 kg |  |
| - Max. dosah na stabilizátoroch - min. 9 m |  |
| - Rozmery: |  |
| - Prevádzková hmotnosť max. 10 000 kg |  |
| - Výška bez majáka max. 2 500 mm |  |
| - Celková šírka max. 2 400 mm |  |
| - Šírka kabíny min. 1 000 mm |  |
| - Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) - max. 6 000 mm |  |
| - Rázvor max. 2 900 mm |  |
| - Motor: |  |
| - Palivo - motorová nafta |  |
| - Výkon min. 85 kW |  |
| - Počet valcov min. 4 |  |
| - Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou |  |
| - Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča |  |
| - Hydraulický systém: |  |
| - Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing - min. 100 L/min. |  |
| - Možnosť ovládania 3 funkcií naraz |  |
| - Pracovný tlak max. 250 bar |  |
| - Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja |  |
| - Samostatný hydraulický okruh pre pracovnú hydrauliku s oddelenou náplňou |  |
| - Pohon: |  |
| - Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy |  |
| - Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 370 mm |  |
| - Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá |  |
| - Maximálna rýchlosť min. 40 km/h |  |
| - Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku |  |
| - Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou |  |
| - Pneumatiky: |  |
| - Štandardné - min. 400/70-20 (určené na spevnené povrchy) |  |
| - Brzdy: |  |
| - Automatická parkovacia brzda |  |
| - Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso |  |
| - Podvozok: |  |
| - Kompaktné predné stabilizátory s individuálnym ovládaním integrované k prednej náprave stroja |  |
| - Hydraulické priečne vyrovnávanie podvozku na kolesách |  |
| - Možnosť bočnej korekcie nákladu buď posuvom výložníka, alebo prostredníctvom prídavného zariadenia s bočným výsuvom. |  |
| - Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies: |  |
| - 2-kolesové riadenie |  |
| - 4-kolesové riadenie |  |
| - Krabie riadenie |  |
| - Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm |  |
| - Objem nádrží: |  |
| - Palivová nádrž - min. 140 L |  |
| - Hydraulická nádrž - min. 100 L |  |
| - Nádrž na AdBlue - min. 18 L |  |
| - Kabína: |  |
| - Bezpečnostná, plne uzatvorená spĺňajúca aktuálne normy ROPS a FOPS úroveň 2 - ISO 471 alebo ISO 3449 |  |
| - Hluk v prostredí - max. 110 dB |  |
| - Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silent-blokoch |  |
| - Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB |  |
| - Slnečná clona |  |
| - Kúrenie, klimatizácia |  |
| - Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena |  |
| - Automatické rozpoznávanie náradia |  |
| - Cúvacia kamera |  |
| - Vzduchom odpružené sedadlo s bezpečnostným pásom |  |
| - Nastaviteľný volant |  |
| - Elektronický multifunkčný joystick |  |
| - Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy - schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR |  |
| - Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu) |  |
| - Výbava manipulátora typu A: |  |
| - Akustický signál pri cúvaní |  |
| - Výstražný oranžový maják v súlade s platnými predpismi SR |  |
| - Tlmenie rázov ramena manipulátora |  |
| - 2x LED pracovné svetlá na ramene |  |
| - Rýchloupínací hydraulický mechanizmus príslušenstva ovládaný z kabíny |  |
| - Monitorovanie zariadenie na sledovanie bezpečnosti, efektivity a zaťaženia výložníka |  |
| - Systém na váženie nakladaného materiálu s ukazovateľom v kabíne |  |
| - Súprava základného servisného náradia |  |
| - Štandardná povinná výbava vozidla podľa platných predpisov SR v čase dodania |  |
| - Zabudované centrálne mazanie |  |
| - Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028 |  |
| - Prídavné zariadenia pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu A): |  |
| - Lopata na stredne ťažké materiály (min. 1800 kg/m3) so šírkou min. 2,4 m (objem min. 1300 L) |  |
| - Plávajúce paletizačné vidly |  |
| - Žeriavový hák s nosnosťou min. 5 000 kg |  |
| - Lopata na ťažké materiály (min. 2000 kg/m3) so šírkou min. 2,2 m (objem min. 900 L), min. 7 zubov |  |
| - Pracovná plošina rotačná (90 vpravo/vľavo), šírka min. 2300 mm, min. 3 osoby, s kapacitou min. 300 kg, vrátane diaľkového ovládania výložníka manipulátora a rotácie plošiny |  |
| - Technická špecifikácia - Teleskopický manipulátor typu B (krátky dosah) |  |
| - Výkon: |  |
| - Výška zdvihu na pneumatikách min. 7m |  |
| - Menovitá nosnosť min. 3 600 kg |  |
| - Nosnosť pri max. výške na pneumatikách min. 1 750 kg |  |
| - Nosnosť pri max. dosahu na pneumatikách min. 1 750 kg |  |
| - Max. dosah na pneumatikách min. 3,7m |  |
| - Rozmery : |  |
| - Prevádzková hmotnosť max. 8500 kg |  |
| - Výška bez majáka max. 2 600 mm |  |
| - Celková šírka max. 2 400 mm |  |
| - Šírka kabíny min. 900 mm |  |
| - Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) max. 5 100 mm |  |
| - Rázvor min. 2 750 mm |  |
| - Motor : |  |
| - Palivo - motorová nafta |  |
| - Výkon min. 85 kW |  |
| - Počet valcov min. 4 |  |
| - Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou |  |
| - Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča |  |
| - Hydraulický systém: |  |
| - Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing min. 135 l/min |  |
| - Možnosť ovládania 3 funkcií naraz |  |
| - Pracovný tlak max. 250 bar |  |
| - Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja |  |
| - Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou |  |
| - Pohon: |  |
| - Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy |  |
| - Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 350 mm |  |
| - Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá |  |
| - Maximálna rýchlosť min. 40 km/h |  |
| - Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku |  |
| - Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou |  |
| - Uzávierka diferenciálu , alebo samosvorný diferenciál na prednej náprave |  |
| - Pneumatiky: |  |
| - Štandardné - min. 400/70-24 (určené na spevnené povrchy) |  |
| - Brzdy: |  |
| - Automatická parkovacia brzda |  |
| - Ručná parkovacia brzda |  |
| - Servisná alebo prevádzková brzda |  |
| - Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso |  |
| - Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies: |  |
| - 2-kolesové riadenie |  |
| - 4-kolesové riadenie |  |
| - Krabie riadenie |  |
| - Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm |  |
| - Objem nádrží : |  |
| - Palivová nádrž min. 120 l |  |
| - Hydraulická nádrž min. 100 l |  |
| - Nádrž na AdBlue min. 10 l |  |
| - Kabína: |  |
| - Hluk v prostredí - max. 105 dB |  |
| - Bezpečnostná, plne uzatvorená, spĺňajúca aktuálne normy ROPS - FOPS cab (level 2) - ISO 471 alebo ISO 3449 |  |
| - Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silentblokoch |  |
| - Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB |  |
| - Slnečná clona |  |
| - Kúrenie, klimatizácia, vetranie |  |
| - Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena |  |
| - Automatické rozpoznávanie náradia |  |
| - Cúvacia kamera |  |
| - Vzduchom odpružené nastaviteľné sedadlo |  |
| - Nastaviteľný volant |  |
| - Elektronický multifunkčný joystick |  |
| - Prevádzkové a smerové svetlá podľa aktuálne platnej legislatívy – schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR |  |
| - Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu) |  |
| - Predné a zadné stierače |  |
| - Ďalšie požiadavky : |  |
| - Zadná elektrická zásuvka |  |
| - Manuálny hák v zadnej časti stroja |  |
| - Výstražný maják |  |
| - Vonkajšie spätné zrkadlá (ľavé/pravé) |  |
| - Zabudované centrálne mazanie |  |
| - Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028 |  |
| - Prídavné zariadenie pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu B): |  |
| - Lopata na ľahké materiály so šírkou min. 2,4 m (objem min. 2400 L) |  |
| - Plávajúce paletizačné vidly - pár, šírka rámu min. 1,4 m |  |
| - Žeriavový hák s nosnosťou min. 4 000 kg |  |