B.1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 7 kusov teleskopických manipulátorov typu A s dlhým dosahom ramena a 9 kusov teleskopických manipulátorov typu B s krátkym dosahom ramena. Tieto stroje sú určené na manipuláciu s rôznymi materiálmi a bremenami, zabezpečujúce efektívne a bezpečné pracovné prostredie v rôznych prevádzkach. Teleskopické manipulátory typu A s dlhým dosahom sú vhodné pre úlohy vyžadujúce väčší dosah a výšku zdvihu, zatiaľ čo teleskopické manipulátory typu B s krátkym dosahom ramena je určený pre prácu v stiesnených priestoroch a na manipuláciu s ľahšími bremenami.

Dodané stroje musia spĺňať technické požiadavky uvedené v príslušnej technickej špecifikácii a zároveň musia byť spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), vrátane povinnej výbavy v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Všetky požadované prídavné zariadenia a konfigurácie musia byť riadne zapísané v technickom preukaze vozidla a musia umožňovať prevádzku takýchto strojov na pozemných komunikáciách v SR, podľa platných predpisov v čase dodania.

- Teleskopický manipulátor typu A (dlhý dosah), rok výroby - min. 2026 a novšie - 7 ks:

  - Výkon:

    - Výška zdvihu na pneumatikách min. 13,5 m

    - Výška zdvihu na stabilizátoroch min. 13,5 m

    - Menovitá nosnosť min. 4 000 kg

    - Nosnosť pri max. výške na pneumatikách min. 1 400 kg

    - Nosnosť pri max. výške na stabilizátoroch min. 3 000 kg

    - Nosnosť pri max. dosahu na stabilizátoroch min. 1 000 kg

    - Max. dosah na stabilizátoroch - min. 9 m

  - Rozmery:

    - Prevádzková hmotnosť max. 10 000 kg

    - Výška bez majáka max. 2 500 mm

    - Celková šírka max. 2 400 mm

    - Šírka kabíny min. 1 000 mm

    - Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) - max. 6 000 mm

    - Rázvor max. 2 900 mm

  - Motor:

    - Palivo - motorová nafta

    - Výkon min. 85 kW

    - Počet valcov min. 4

    - Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou

    - Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča

  - Hydraulický systém:

    - Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing min. 100 L/min.

    - Možnosť ovládania 3 funkcií naraz

    - Pracovný tlak max. 250 bar

    - Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja

    - Samostatný hydraulický okruh pre pracovnú hydrauliku s oddelenou náplňou

  - Pohon:

    - Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy

    - Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 370 mm

    - Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá

    - Maximálna rýchlosť min. 40 km/h

    - Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku

    - Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou

  - Pneumatiky:

    - Štandardné - min. 400/70-20 (určené na spevnené povrchy)

  - Brzdy:

    - Automatická parkovacia brzda

    - Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso

  - Podvozok:

    - Kompaktné predné stabilizátory s individuálnym ovládaním integrované k prednej náprave stroja

    - Hydraulické priečne vyrovnávanie podvozku na kolesách

    - Možnosť bočnej korekcie nákladu buď posuvom výložníka, alebo prostredníctvom prídavného zariadenia s bočným výsuvom.

  - Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies:

    - 2-kolesové riadenie

    - 4-kolesové riadenie

    - Krabie riadenie

    - Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm

  - Objem nádrží:

    - Palivová nádrž - min. 140 L

    - Hydraulická nádrž - min. 100 L

    - Nádrž na  AdBlue - min. 18 L

  - Kabína:

    - Bezpečnostná, plne uzatvorená spĺňajúca aktuálne normy ROPS a FOPS úroveň 2 - ISO 471 alebo ISO 3449

    - Hluk v prostredí - max. 110 dB

    - Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silent-blokoch

      - Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB

    - Slnečná clona

    - Kúrenie, klimatizácia

    - Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena

    - Automatické rozpoznávanie náradia

    - Cúvacia kamera

    - Vzduchom odpružené sedadlo s  bezpečnostným pásom

    - Nastaviteľný volant

    - Elektronický multifunkčný joystick

    - Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy - schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR

    - Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu)

    - Predné a zadné stierače

  - Výbava manipulátora typu A:

    - Akustický signál pri cúvaní

    - Výstražný oranžový maják v súlade s platnými predpismi SR

    - Tlmenie rázov ramena manipulátora

    - 2x LED pracovné svetlá na ramene

    - Rýchloupínací hydraulický mechanizmus príslušenstva ovládaný z kabíny

    - Monitorovanie zariadenie na sledovanie bezpečnosti, efektivity a zaťaženia výložníka

    - Systém na váženie nakladaného materiálu s ukazovateľom v kabíne

    - Súprava základného servisného náradia

    - Štandardná povinná výbava vozidla podľa platných predpisov SR v čase dodania

    - Zabudované centrálne mazanie

    - Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028

  - Prídavné zariadenia pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu A):

    - Lopata na stredne ťažké materiály (min. 1800 kg/m3) so šírkou min. 2,4 m (objem min. 1300 L) - 7 ks

    - Plávajúce paletizačné vidly - 7 ks

    - Žeriavový hák s nosnosťou min. 5 000 kg - 7 ks

    - Lopata na ťažké materiály (min. 2000 kg/m3) so šírkou min. 2,2 m (objem min. 900 L), min. 7 zubov - 7 ks

    - Pracovná plošina rotačná (90 vpravo/vľavo), šírka min. 2300 mm, min. 3 osoby, s kapacitou min. 300 kg, vrátane diaľkového ovládania výložníka manipulátora a rotácie plošiny - 7 ks

Ilustračný obrázok č. 1

Ilustračné obrázky č.: 2 Lopata na ľahké materiály, 3 Plávajúce paletizačné vidly, 4 Žeriavový hák

Ilustračné obrázky č.: 5 Lopata na ťažké materiály a 6 Rotačná plošina

- Teleskopický manipulátor typu B (krátky dosah), rok výroby - min. 2026 a novšie - 9 ks:

  - Výkon:

    - Výška zdvihu na pneumatikách min. 7m

    - Menovitá nosnosť min. 3 600 kg

    - Nosnosť pri max. výške na pneumatikách min. 1 750 kg

    - Nosnosť pri max. dosahu na pneumatikách min. 1 750 kg

    - Max. dosah na pneumatikách min. 3,7m

  - Rozmery:

    - Prevádzková hmotnosť max. 8500 kg

    - Výška bez majáka max. 2 600 mm

    - Celková šírka max. 2 400 mm

    - Šírka kabíny min. 900 mm

    - Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) max. 5 100 mm

    - Rázvor min. 2 750 mm

  - Motor:

    - Palivo - motorová nafta

    - Výkon min. 85 kW

    - Počet valcov min. 4

    - Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou

    - Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča

  - Hydraulický systém:

    - Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing min. 135 l/min

    - Možnosť ovládania 3 funkcií naraz

    - Pracovný tlak max. 250 bar

    - Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja

    - Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou

  - Pohon:

    - Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy

    - Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 350 mm

    - Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá

    - Maximálna rýchlosť min. 40 km/h

    - Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku

    - Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou

    - Uzávierka diferenciálu , alebo samosvorný diferenciál na prednej náprave

  - Pneumatiky:

    - Štandardné - min. 400/70-24 (určené na spevnené povrchy)

  - Brzdy:

    - Automatická parkovacia brzda

    - Ručná parkovacia brzda

    - Servisná alebo prevádzková brzda

    - Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso

  - Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies:

    - 2-kolesové riadenie

    - 4-kolesové riadenie

    - Krabie riadenie

    - Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm

  - Objem nádrží :

    - Palivová nádrž min. 120 l

    - Hydraulická nádrž min. 100 l

    - Nádrž na AdBlue min. 10 l

  - Kabína:

    - Hluk v prostredí - max. 105 dB

    - Bezpečnostná, plne uzatvorená, spĺňajúca aktuálne normy ROPS - FOPS cab (level 2) - ISO 471 alebo ISO 3449

    - Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silentblokoch

      - Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB

    - Slnečná clona

    - Kúrenie, klimatizácia, vetranie

    - Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena

    - Automatické rozpoznávanie náradia

    - Cúvacia kamera

    - Vzduchom odpružené nastaviteľné sedadlo

    - Nastaviteľný volant

    - Elektronický multifunkčný joystick

    - Prevádzkové a smerové svetlá podľa aktuálne platnej legislatívy – schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR

    - Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu)

    - Predné a zadné stierače

  - Ďalšie požiadavky :

    - Zadná elektrická zásuvka

    - Manuálny hák v zadnej časti stroja

    - Výstražný maják

    - Vonkajšie spätné zrkadlá (ľavé/pravé)

    - Zabudované centrálne mazanie

    - Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028

  - Prídavné zariadenie pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu B):

    - Lopata na ľahké materiály so šírkou min. 2,4 m (objem min. 2400 L) - 9 ks

    - Plávajúce paletizačné vidly - pár, šírka rámu min. 1,4 m - 9 ks

    - Žeriavový hák s nosnosťou min. 4 000 kg - 9 ks

- Ostatné požiadavky predmetu zákazky (platí pre oba typy A a B):

  - Záručná doba - min. 24 mesiacov (pre manipulátor aj prídavné zariadenia) od podpisu preberacieho protokolu,

  - V cene predmetu zákazky uchádzač zahrnie aj výdavky spojené s dodaním manipulátorov s príslušenstvom na miesto dodania v SR (príslušné stredisko NDS, a.s.) určené v konkrétnej objednávke spolu so zaškolením min. 6 pracovníkov Objednávateľa na každom mieste dodania,

| Stredisko | SSÚD 2 BA | SSÚD 3 TT | SSÚD 4 TN | SSÚD 6 MT | SSÚD 8 LM | SSÚD 9 MG | SSÚD 10 BH | SSÚR 1 GA | SSÚR 3 ZV | SSÚR 4 KE | SSÚR 6 CA | SSÚR 7 LC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ A |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Typ B | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

  - V cene je zahrnuté uvedenie manipulátora do prevádzky a odskúšanie jeho funkčnosti, pričom ponúkaný manipulátor musí spĺňať požiadavky ES Vyhlásenia o zhode EU a CE certifikáciu (dokumenty je potrebné predložiť až pri dodaní teleskopických manipulátorov). Zároveň manipulátor musí byť spôsobilý na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ,

  - V cene sú zahrnuté aj výdavky spojené s evidenciou na dopravnom úrade SR a prihlásenie na príslušnom úrade Policajného zboru SR s pridelením EČV na základe plnomocenstiev,

  - V cene sú zahrnuté  všetky potrebné dokumenty súvisiace s predmetom zákazky (v slovenskom alebo českom jazyku) potrebné na prevádzku v SR v čase dodania. (Osvedčenie o evidencii vozidla len v slovenskom jazyku, návod na obsluhu a údržbu, záručný list, predpokladaná životnosť mechanizmu stanovená výrobcom, plán servisných úkonov stanovených výrobcom podľa požiadavky na plánovanú servisnú činnosť),

  - V celkovej cene má byť zahrnuté dodanie aktuálneho katalógu náhradných dielov/bežných spotrebných náhradných dielov týkajúcich sa predmetu zákazky, ktoré sa používaním opotrebúvajú a sú vymeniteľné bez servisného zásahu, katalóg má byť dodaný v papierovej forme ,v elektronickej forme na USB kľúči. Všetky vyššie požadované dokumenty budú dodané pri preberaní teleskopických manipulátorov.

  - Súčasťou každého manipulátora (typ A a typ B) je inštalácia monitorovacieho systému kompatibilného s doteraz používaným systémom vo vozidlách NDS, a.s. v zmysle Opisu predmetu zákazky (monitorovanie polohy, spotreba a stav PHM v nádrži, činnosť všetkých prídavných zariadení a pracovných nadstavieb, prihlásenie vodiča do systému cez karty zamestnancov s následným automatickým vytvorením stazky vozidla, výška zdvihu, vzdialenosť výsuvu, atď.). Verejný obstarávateľ aktuálne používa monitorovací systém Truck Data Memory G3.

  - Verejný obstarávateľ požaduje uviesť cenu za plánovanú servisnú činnosť, resp. údržbu (zahŕňajúcu príslušnú prácu a príslušný materiál) kompletných teleskopických manipulátorov s príslušenstvom, v zmysle minimálnych požiadaviek Verejného obstarávateľa uvedených v bode 3.12 nižšie, podľa plánovaných servisných intervalov/pokynov výrobcu manipulátorov po 50 MTH, 500 MTH, 1 000 MHT, 1 500 MTH a 2 000 MTH, ktorá začína plynúť od dátumu uvedeného na preberacom protokole.

  - Dodanie objednaného množstvo tovaru musí byť v lehote uvedenej v písomnej objednávke, nie však dlhšej ako 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky

  - Plánovaná Servisná činnosť, resp. údržba kompletných teleskopických manipulátorov a ich príslušenstva bude vykonávaná v mieste dodania, t. j. na príslušnom stredisku správy a údržby Verejného obstarávateľa.

  - Plánovaná servisná činnosť zahŕňa plánovanú údržbu, resp. údržbu manipulátorov typu A a typu B vrátane poskytnutia k tomu potrebných originálnych náhradných dielov, resp. ich ekvivalentov rovnakej alebo vyššej kvality.

  - Minimálne požiadavky na plánovanú servisnú činnosť, resp. údržbu pre manipulátory typu A a typu B, resp. oba typy je:

    - Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 50 MTH, ktorá zahŕňa:

      - Výmenu motorového oleja

      - Výmenu filtra motorového oleja

      - Výmenu palivového filtra

      - Výmenu filtra pojazdového oleja

      - Kontrolu prevádzkových kvapalín, prípadne doplnenie

    - Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 500 MTH, ktorá zahŕňa:

      - Výmenu motorového oleja

      - Výmenu filtra motorového oleja

      - Výmenu palivového filtra

      - Výmenu filtra pojazdového oleja

      - Výmenu hydraulického filtra

      - Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média

      - Kontrolu kúrenia

      - Kontrolu matíc kolies

    - Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 1 000 MTH, ktorá zahŕňa:

      - Výmenu motorového oleja

      - Výmenu filtra motorového oleja

      - Výmenu palivového filtra

      - Výmenu filtra pojazdového oleja

      - Výmenu vzduchových filtrov

      - Výmenu hydraulického filtra

      - Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média

      - Kontrolu kúrenia

      - Kontrolu matíc kolies

    - Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 1 500 MTH, ktorá zahŕňa:

      - Výmenu motorového oleja

      - Výmenu filtra motorového oleja

      - Výmenu palivového filtra

      - Výmenu filtra pojazdového oleja

      - Výmenu hydraulického filtra

      - Výmenu oleja v nápravách

      - Výmenu oleja v prevodovke

      - Výmenu hydraulického oleja

      - Výmenu oleja v hydrostatickom pohone

      - Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média

      - Kontrolu kúrenia

      - Kontrolu matíc kolies

    - Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 2 000 MTH, ktorá zahŕňa:

      - Výmenu motorového oleja

      - Výmenu filtra motorového oleja

      - Výmenu palivového filtra

      - Výmenu filtra pojazdového oleja

      - Výmenu vzduchových filtrov

      - Výmenu hydraulického filtra

      - Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média

      - Kontrolu kúrenia

      - Kontrolu matíc kolies