Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: KUGLUF spol. s r.o.

Sídlo obstarávateľa: Mlynarovičova 28, 851 04 Bratislava

IČO obstarávateľa: 31318894

Rozšírenie fotovoltickej elektrárne a dodávka batériového úložiska - 1 kpl

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Rozšírenie FVE |  |  |
| Celkový nový inštalovaný DC výkon minimálne (kWp) | 4,05 |  |
| Fotovoltické moduly počet (ks) | 9 |  |
| Výkon každého modulu minimálne (Wp) | 450 |  |
| Moduly monokryštalické; prevedenie sklo–sklo; vhodné na vonkajšiu montáž | áno | Vyberte položku. |
| Vzhľad modulov - celočierne vyhotovenie | áno | Vyberte položku. |
| Optimizéry kompatibilné s existujúcim systémom | áno | Vyberte položku. |
| Nosná konštrukcia hliníkový alebo rovnocenný koróziivzdorný systém, vrátane profilov, spojok, stredových a krajných úchytov, krytiek a kotvenia | áno | Vyberte položku. |
| Pomocná oceľová konštrukcia - profily a spojovací materiál podľa statického a realizačného návrhu; antikorózna ochrana | áno | Vyberte položku. |
| DC kabeláž - solárne káble min. 4 mm², UV odolné chráničky a kompatibilné konektory; dimenzovanie podľa projektu | áno | Vyberte položku. |
| Záruka na moduly minimálne (roky) | 15 |  |
| Záruka na optimizéry minimálne (roky) | 25 |  |
| Záruka na montážne práce minimálne (roky) | 2 |  |
| Batériové úložisko |  |  |
| Vyhotovenie - stacionárne vnútorné (indoor) batériové úložisko | áno | Vyberte položku. |
| Chémia článkov - LiFePO₄ alebo bezpečnostne a životnosťou rovnocenná technológia | áno | Vyberte položku. |
| Menovitá kapacita minimálne (kWh) | 51 |  |
| Využiteľná kapacita minimálne (kWh) | 48 |  |
| Menovitý výkon meniča minimálne (kW) | 30 |  |
| Trojfázový hybridný menič | áno | Vyberte položku. |
| Minimálna životnosť (počet nabíjacích cyklov) | 8000 |  |
| Bezpečnosť - integrovaný BMS, ochrany proti preťaženiu, skratu, prehriatiu a prekročeniu medzných napätí; automatický aerosólový alebo rovnocenný hasiaci systém | áno | Vyberte položku. |
| EMS - riadenie výroby, spotreby, nabíjania a vybíjania; komunikačné rozhranie a modul umožňujúci arbitráž na trhu OKTE | áno | Vyberte položku. |
| Licencia - licencia/služba pre arbitráž OKTE najmenej na 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky | áno | Vyberte položku. |
| Kompletné silové a komunikačné káble, chráničky, konektory a príslušenstvo | áno | Vyberte položku. |
| Lokálne a vzdialené sledovanie základných stavov, výkonov, energie a alarmov; odovzdanie administrátorských prístupov | áno | Vyberte položku. |
| Záruka - min. 10 rokov alebo 8 000 cyklov na batériový systém, podľa podmienky, ktorá nastane skôr | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača