Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Solárny ohrev vody pre mliekareň a ovčín |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | TIS, s.r.o., Levočska 36B/1613, 064 01 Stara Ľubovňa IČO: 31 685 005, DIČ: 2020525650 Tel.: +42902909400, info@tis.sk |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | Áno |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj/ Zariadenie: Solárny ohrev vody pre mliekareň a ovčín |  |
| Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| - Solárne panely 6ks, plochy slnečný kolektor vertikálny | /vyplní uchádzač/ |
| - Konštrukcia: pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž – 6ks | /vyplní uchádzač/ |
| - bivalentný zásobníkový ohrievač TÚV 300 litrov max. prevádzkový tlak 10bar - 1ks | /vyplní uchádzač/ |
| - zásobníkový ohrievač TÚV 500 litrov max. prevádzkový tlak 10bar - 1ks | /vyplní uchádzač/ |
| - solárna čerapdlová skupina do 20 m², kolektorové pole poistný ventil 6 bar – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - membranová expanzná nádoba TÚV 35l -2ks | /vyplní uchádzač/ |
| - cirkulačné nerezové obehové čerpadlo TÚV 25-60N 130 alebo ekvivalent – 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - solárny regulátor – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - predradená solárna expanzná nádoba 12 l, 6-10bar– 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| -elektrická špirála 6 KW – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| -elektrická špirála 12 KW – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| -trojcestný zmiešavací ventil TV G 5/4" M 20-70°C | /vyplní uchádzač/ |
| -regulátor cirkulačného čerpadla TÚV EU-11 alebo ekvivalent | /vyplní uchádzač/ |
| -potrubie solár Cu 22x1,0 iz-30m | /vyplní uchádzač/ |
| -potrubie viacvrstvové 50x4,0iz-50m | /vyplní uchádzač/ |
| -potrubie viacvrstvové 26x3,0iz-20m | /vyplní uchádzač/ |
| - Montáž, inštalačné práce a technický dozor a Inžiniering – 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |
| - Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) a projektová dokumentácia – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Doprava a vykládka – 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |
| - Stroj/zariadenie: Solárny ohrev vody pre bitúnok, mäsovýrobu a kravín |  |
| Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| - Solárne panely 6ks, plochy slnečný kolektor vertikálny | /vyplní uchádzač/ |
| - Konštrukcia: pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž – 6ks | /vyplní uchádzač/ |
| - bivalentný zásobníkový ohrievač TÚV 300 litrov max. prevádzkový tlak 10bar-1ks | /vyplní uchádzač/ |
| - zásobníkový ohrievač TÚV 500 litrov max. prevádzkový tlak 10bar - 1ks | /vyplní uchádzač/ |
| - solárna čerpadlová skupina do 20 m², kolektorové pole poistný ventil 6 bar – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - membranová expanzná nádoba TÚV 35l -2ks | /vyplní uchádzač/ |
| - cirkulačné nerezové obehové čerpadlo TÚV 25-60N 130 alebo ekvivalent – 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - solárny regulátor – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - predradená solárna expanzná nádoba 12 l, 6-10bar– 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| -elektrická špirála 6 KW – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| -elektrická špirála 12 KW – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| -trojcestný zmiešavací ventil G 5/4" M 20-70°C | /vyplní uchádzač/ |
| -regulátor cirkulačného čerpadla TÚV EU-11 alebo ekvivalent | /vyplní uchádzač/ |
| -potrubie solár Cu 22x1,0 iz-30m | /vyplní uchádzač/ |
| -potrubie viacvrstvové 50x4,0iz-50m | /vyplní uchádzač/ |
| -potrubie viacvrstvové 26x3,0iz-20m | /vyplní uchádzač/ |
| - Montáž, inštalačné práce a technický dozor a inžiniering – 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |
| - Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) a projektová dokumentácia – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Doprava a vykládka – 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Solárny ohrev vody pre mliekareň a ovčín |  | 1 |  |
| Typové označenie komponentov – solárnych panelov, nádob, špirál: |  |  |  |
| - Solárny ohrev vody pre bitúnok, mäsovýrobu a kravín |  | 1 |  |
| Typové označenie komponentov – solárnych panelov, nádob, špirál: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |