Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | JOGY Trade s. r. o. |
| --- | --- |
| IČO: | 46870652 |
| Názov / predmet zákazky: | Automatický laserový plašič vtáctva |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Plne automatický programovateľný laserový systém na plašenie vtáctva s motorickým horizontálnym a vertikálnym pohybom

Laser triedy 3B, zelený laserový lúč, vlnová dĺžka 520 – 532 nm

Divergencia laserového lúča max. 0,05 mrad, priemer lúča pri výstupe 40 – 50 mm

Možnosť elektronického nastavenia výkonu laserového lúča podľa svetelných podmienok prostredia

Horizontálny rozsah pohybu min. 360° kontinuálne, vertikálny rozsah min. od −50° do +30°

Krytie min. IP66, prevádzková teplota minimálne v rozsahu −15 °C až +50 °C

Možnosť programovania, konfigurácie a zmeny nastavení zariadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie

Vzdialené zapnutie/vypnutie, kontrola aktuálneho stavu zariadenia a upozornenie pri výpadku napájania

Bezpečnostné prvky: núdzový STOP, uzamykateľný bezpečnostný spínač, LED indikácia prevádzky lasera a zhoda s IEC/EN 60825-1

Súčasťou dodávky kompletný systém solárneho napájania vrátane batériového boxu 24 V, 2 ks 12 V akumulátorov, 2 ks solárnych panelov, potrebnej kabeláže a montážnych prvkov

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*

* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom