Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | Regenpark s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Bohrova 1205/7, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka |
| IČO: | 54 190 509 |
| Názov projektu a kód ŽoNFP: |  |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami: | 0910 820 206 |

| Názov zákazky | Mobilný systém na manipuláciu, váženie, elektronickú identifikáciu a automatické triedenie oviec |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Zákazka:  Mobilný systém na manipuláciu, váženie, elektronickú identifikáciu a automatické triedenie oviec

| Technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov výrobcu |
| --- | --- | --- |
| Mobilný panel pre ovce s integrovanou bránkou – krátky Dĺžka približne 1,80–1,90 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia; integrovaná bránka; rýchle spojenie s ostatnými panelmi. | 4 ks | Áno/Nie/Nie |
| Mobilný panel pre ovce – krátky Dĺžka približne 1,80–1,90 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia alebo ekvivalentná protikorózna úprava; vhodný pre ovce a jahňatá. | 10 ks | Áno/Nie |
| Mobilný panel pre ovce – dlhý Dĺžka približne 2,70–2,80 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia alebo ekvivalentná protikorózna úprava; vhodný pre ovce a jahňatá. | 45 ks | Áno/Nie |
| Mobilný panel pre ovce s integrovanou bránkou – dlhý Dĺžka približne 2,70–2,80 m; výška min. 0,90 m; pozinkovaná oceľová konštrukcia; integrovaná bránka; rýchle spojenie s ostatnými panelmi. | 4 ks | Áno/Nie |
| Brzdený príves s plachtou na prepravu mobilných panelov Homologizácia a dokumentácia umožňujúca registráciu a prevádzku na pozemných komunikáciách v SR. | 1 ks | Áno/Nie |
| Automatický/robotický manipulátor oviec s 3-cestným triedením Profesionálny automatický systém funkčne zodpovedajúci triede Te Pari Racewell Series 2 Sheep Handler HD3 alebo technicky ekvivalentný; mechanická robotizovaná fixácia zvieraťa a 3-cestné triedenie. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Vážiaci indikátor Tru-Test XR5000 (Datamars) alebo ekvivalent s preukázanou kompatibilitou Automatické stabilizované váženie živých zvierat; evidencia individuálnych údajov; kompatibilita s EID/RFID a dodaným manipulátorom. | 1 ks | Áno/Nie |
| Integrovaná stacionárna EID/RFID čítačka oviec Integrovaná EID anténa a riadiaca čítačka; automatické načítanie elektronického identifikátora pri priechode/pobyte zvieraťa v manipulátore; Bluetooth alebo ekvivalentná komunikácia. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Ručná čítačka EID/RFID pre čítanie elektronických ušných značiek | 1 ks | Áno/Nie |
| Vážiace snímače / load bars Súprava vážiacich snímačov mechanicky vhodná pre dodaný manipulátor; kompatibilita s vážiacim indikátorom a automatickým triedením. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Montážne a integračné príslušenstvo Káble, adaptéry, držiaky, ochranné a montážne prvky potrebné na funkčné prepojenie a bezpečnú prevádzku manipulátora, váhy a EID. Bez aplikačnej pištole na lieky. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Kompresor a pneumatické príslušenstvo Kompresor pre pneumatický systém robotického manipulátora; kapacita 340–400 l/min, 6,2–10 bar, 230 V; vrátane regulácie tlaku, manometra, poistného ventilu a prípojky. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Autonómny zdroj energie – batéria, nabíjanie/menič a solárny panel | 1 súbor | Áno/Nie |
| Brzdený prívesný vozík s plachtou a vyklápaním pre manipulátor a príslušenstvo, min. dĺžka 4.5 metra, Homologizácia a dokumentácia umožňujúca registráciu a prevádzku na pozemných komunikáciách v SR | 1 ks | Áno/Nie |
| Doprava na miesto dodania Doprava kompletného systému a jeho komponentov na miesto dodania: Moravské Lieskové, 916 42, Slovenská republika. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy Kompletizácia a nastavenie systému, funkčná skúška, uvedenie do prevádzky u obstarávateľa v SR a základné zaškolenie obsluhy. | 1 súbor | Áno/Nie |
| Ušné známky s čipom pre ovce FDX-B - páry | 1000 ks | Áno/Nie |

Osobitné technické a dodacie požiadavky

Systém musí tvoriť kompletný, vzájomne kompatibilný a prevádzkyschopný celok na manipuláciu s ovcami vrátane zhromaždenia, automatickej fixácie, EID identifikácie, váženia, evidencie údajov a trojcestného triedenia.

EID systém musí podporovať HDX a FDX-B podľa ISO 11784/11785 a byť kompatibilný s elektronickými identifikátormi oviec používanými v SR. Pri ekvivalente dodávateľ uvedie výrobcu, typ, štandardy a spôsob integrácie.

Cena musí zahŕňať všetky náklady na kompletné dodanie a sprevádzkovanie systému, vrátane príslušenstva, softvéru/licencií, dopravy, kompletizácie a zaškolenia.

Dodávateľ musí umožniť samostatné dodanie a fakturáciu jednotlivých ucelených častí;

Dodávateľ dodá všetky objednané časti najneskôr do 6 mesiacov od objednávky.

Miesto dodania: Moravské Lieskové, 916 42, Slovenská republika.

Referenčné výrobky určujú požadovanú technickú a funkčnú úroveň. Ekvivalentné riešenie je prípustné, ak spĺňa minimálne parametre a zabezpečuje plnú interoperabilitu systému.

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Hodnota DPH v EUR: |  |
| Celková cena s DPH v EUR: |  |

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

______________________________________________

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:  ______________________________________________

Miesto a dátum podpisu:  ______________________________________________