| Príloha1 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY |  |
| --- | --- |
| Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody na dodanie posypovej technickej soli podľa obstarávateľom požadovaných parametrov, a to počas 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy. Technická soľ je určená na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov v priestoroch zastávok MHD, najmä na odstraňovanie poľadovice a námrazy, na zabezpečenie bezpečného pohybu cestujúcich a ostatných osôb v zimných podmienkach. |  |
| Technická špecifikácia: |  |  |
| Forma dodania: voľne ložená alebo balená vo vreciach po 25 kg. |  |  |
| - obsah soli NaCl min. 97% |  |  |
| - obsah protizapekacej prísady K4Fe(CN)6 min. 50 mg/kg a max. 200 mg/kg |  |  |
| • Granulometria: |  |  |
| Frakcia > 4 mm 4,6 % |  |  |
| 1 – 4 mm 53,3 % |  |  |
| 0,5 – 1 mm 15,8 % |  |  |
| 0,25 – 0,5 mm 10,3 % |  |  |
| < 0,25 mm 16 % |  |  |
| • Vlhkosť max. 0,1 – 0,15 % |  |  |
| • Sulfáty max. 0,9 – 0,25 % |  |  |
| • Účinnosť v mraze: |  |  |
| 10 g soli na 100 g vody - 8,4 stupňa Celzia |  |  |
| 15 g soli na 100 g vody - 11,7 stupňa Celzia |  |  |
| 21 g soli na 100 g vody - 15,2 stupňa Celzia |  |  |