Príloha č. 1 (Technické požiadavky na predmet zákazky)

Názov zariadenia: Senážny lis – vakovač

| Technické požiadavky | Požadovaný parameter (Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak) | áno/nie – prípadne ekvivalentné riešenie |
| --- | --- | --- |
| Senážny lis – vakovač | (uviesť názov a výrobcu, typ...) |  |
| Šírka lisovacieho rotora | Min. 2,6 m |  |
| Vybavenie rotora | Oteruvzdorné navárané pásky (hrúbka min. 5 mm) a vymeniteľný hriadeľ ložiska |  |
| Systém uloženia prevodoviek | Hlavná a uhlová prevodovka uložené nezávisle od seba |  |
| Schválenie na prepravu po pozemných komunikáciách (homologizácia) | Áno |  |
| Vymeniteľné tunelové komory | Pre priemery vakov 2,7 m a 3,0 m (vrátane predĺženia komory) |  |
| Brzdný a navíjací systém | Hydraulické navíjanie lán so zábranou (bránou), min. 4 brzdové strmene |  |
| Ovládanie stroja | Diaľkové ovládanie (prenos cez Bluetooth) alebo cez smartfón |  |
| Nezávislé núdzové ovládanie | Mechanické ovládanie priamo cez hydraulický rozvádzač (každý okruh samostatne) |  |
| Rozdružovací systém | Min. 2 hydraulicky ovládané rozdružovacie hriadele nad rotorom |  |
| Regulácia otáčok rozdružovacieho systému | Plynulá potenciometrická regulácia s obojsmerným chodom |  |
| Manipulačné rameno (žeriavové) | Vybavené hydraulickým navijakom na manipuláciu so zábranou a vakom |  |
| Podávací stôl | Priamy s PVC pásom a zdrsneným povrchom |  |
| Vyosená náprava podávacieho stola | Áno (mimo os stola pre lepšiu priechodnosť) |  |
| Zvýšené bočnice podávacieho stola | Áno |  |
| Čistenie stroja | Hydraulické čistenie komory (zásuvné dno pod rotorom) |  |
| Alternatívne vakovanie | Možnosť vakovania bez zadnej brány (lanovou slučkou) |  |
| Ovládacie stanovište | Ergonomické, odpružené, s ochrannou strieškou |  |
| Osvetlenie | LED pracovné osvetlenie (technologický priestor a plošina) |  |
| Brzdy | Vzduchové brzdy s nezávislým dvojstranným ovládaním kolies počas vakovania |  |
| Kamerový systém | Min. 4-kamerový systém okolo stroja s monitorom v kabíne traktora |  |
| Rozšírené ovládanie z kabíny | Min. 2 nezávislé ovládacie panely komunikujúce cez CAN-bus zbernicu |  |
| Ovládacie stanovište (kabína) | Presklené s otvárateľným oknom |  |
| Doplnková výbava | Druhá kontrolná plošina a barel na vodu |  |
| Doprava a zaškolenie obsluhy | Áno |  |
| Záruka | Min. 12 mesiacov |  |