Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Prihŕňanie krmiva a ventilácia maštalí |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | AGRODAN, s. r. o. Okružná 117, 972 41 Koš IČO: 47989289 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka : Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz pre produkčnú maštaľ |  |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Systém rosiacich dýz do oboch krmísk produkčnej maštali. Nosná rosiaca vetva vytvorená z kovových rúr. Rosiace dýzy so spätnou klapkou. Možnosť riadenia systému rosenia na základe THI indexu. Inštalácia rosenia na existujúce stĺpy v krmisku. Možnosť regulácie tlaku vody Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy. |  |  | x | 1 | Xx |  |
| .č. | Položka : Robotický prihŕňač krmiva |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť |  | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| 2. | Vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči poškodeniu silážnymi šťavami Nezávislý pohon otáčania od pohonu pojazdu prihŕňača Otáčanie bubna v obidvoch smeroch Navádzanie prihŕňača prostredníctvom magnetickej pásky Prítlačná sila min. 180 kg Možnosť nastavenia úrovní prítlače krmiva min. 3 úrovne Prejdená dráha na jedno nabitie min. 700 m Pracovná rýchlosť min. 12 m/min Bezpečnostný spínač na zastavenie činnosti pri strete s prekážkou Napájanie nabíjacej stanice 230 V / 24 VDC Doprava na miesto dodania Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) 1 komplet Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy |  | x |  | 1 | Xx |  |

| P.č. | Položka : Cyklónový ventilátor pôrodňa 55“ |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. Počet klapiek ventilátora : 4 ks Minimálne rozmery : šírka 1500 mm, výška 1500 mm. Maximálna hmotnosť ventilátora do 100 kg. Napájanie: 400 V Elektrický príkon max. 1,3 kW. Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. Množstvo preneseného vzduchu min. 40 000 m3/hod. Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť) Požadovaný počet kusov: 4 ks Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy. |  | x | 1 | Xx |  |
| P.č. | Položka : Frekvenčný menič pôrodňa |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| 4. | Automatické riadenie systému ventilácie - 3 fázy - Napätie 400 V, 50/60Hz - 0-10V vstup - Min 16 Amp. - Vstavaný ventilátor na chladenie - Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre - Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach - možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti |  | x | 1 | Xx |  |
| P.č. | Položka : Thi kontroler pôrodnica |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| 5 | Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti - Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál - Možnosť pripojenia na internet - Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu - Pripojiteľnosť 4 x 0-10 V |  | x | 1 | Xx |  |

| P.č. | Položka : Cyklónový ventilátor produkčná maštaľ 72“ |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. Počet klapiek ventilátora : 6 ks Minimálne rozmery : šírka 2000 mm, výška 2000 mm. Maximálna hmotnosť ventilátora do 200 kg. Napájanie: 400 V Elektrický príkon max. 2,5 kW. Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. Množstvo preneseného vzduchu min. 77 000 m3/hod. Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť) Požadovaný počet kusov: 16 ks Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy. |  | x | 1 | Xx |  |
| P.č. | Položka : Frekvenčný menič produkčná maštaľ |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| 7. | Automatické riadenie systému ventilácie - 3 fázy - Napätie 400 V, 50/60Hz - 0-10V vstup - Min 40. Amp. - Vstavaný ventilátor na chladenie - Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre - Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach - možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti |  | x | 2 | Xx |  |
| P.č. | Položka : Thi kontroler produkčná maštaľ |  | Názov, typové označenie Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť | Počet ks | Cena v € bez DPH |  |
| 8. | Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál Možnosť pripojenia na internet Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu Pripojiteľnosť 4 x 0-10 V |  | x | 1 | Xx |  |

| Cena v Eur bez DPH spolu za všetky technológie |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Cena v Eur s DPH |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |