Príloha - Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | Mgr. Michal Košovan SHR |
| --- | --- |
| Sídlo: | Preseľany 55, 956 12 Preseľany |
| IČO: | 42368685 |
| Názov projektu a kód ŽoPP | ŠRV Michal Košovan |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | mkosovanshr@gmail.com +421 908 656 813 |

| Názov zákazky | Fotovoltaický kontajner s baterkou |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Zákazka:  Fotovoltaický kontajner s baterkou

| Minimálne technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- | --- |
| SOLÁRNE PANELY: |  |  |
| výkon modulov: min. 450 Wp |  | Áno/Nie |
| celkový výkon: min. 20kWp |  | Áno/Nie |
| záruka: min. 20 rokov na výkon |  | Áno/Nie |
| KONŠTRUKCIA: |  |  |
| typ konštrukcie: lodný kontajner + konštrukcia |  | Áno/Nie |
| kotvenie: vruty do zeme / betónu |  | Áno/Nie |
| kontajner je tepelne izolovaný, s klimatizáciou ktorá v lete chladí a v zime kúri (kvôli baterkám ktoré sú v kontajneri umiestnené) |  | Áno/Nie |
| MENIČE: |  | Áno/Nie |
| výkon AC: 50kW |  | Áno/Nie |
| typ meniča: hybrid (aj offgrid režim) |  | Áno/Nie |
| výstupné napätie: 230/400 VAC |  | Áno/Nie |
| frekvencia: 50 Hz +- 0,1% |  | Áno/Nie |
| BATÉRIE: |  |  |
| technológia: LiFePo |  | Áno/Nie |
| kapacita: min. 140 kWh |  | Áno/Nie |
| počet cyklov: minimálne 6000 |  | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

.............................................................................

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: