Názov: Automatizovaná manipulačná a dopravníková linka pre chladiacu špirálu

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž, zapojenie a uvedenie do prevádzky | Napojenie na existujúce rozvody | áno | áno/nie |
| Dokovacia stanica pre vozíky | Bezpečnostné prvky SICK ( alebo ekvivalent ) | Áno | .................. |
|  | Krytie | Min. IP 54 | ..................IP |
|  | Nosná konstrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent ) | Áno | .................. |
|  | Bezpečností oplotenie z nerezové oceli AISI304 | Áno | áno/nie |
| Manipulátor systémových prepraviek | Nosná konstrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Pohony Nord alebo ekvivalentný o výkonu 1 kW – 3 kW | Áno | ................. |
|  | Lineárne vedení Bahr modultechnik ( alebo ekvivalent ) | Áno | .................. |
|  | Lineárné enkódéry | Áno | áno/nie |
|  | Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
| Manipulátor produktov – 2 ks | Kartézský systém lineárních jednotek Bahr modultechnik ( alebo ekvivalent ) | Áno | áno/nie |
|  | Hmotnosť manipulovaného produktu do 6 kg | Áno | .................kg. |
|  | Synchronne pohony 2 kW – 3 kW Nord alebo ekvivalentný | Áno | ................. |
|  | kamerový systém strojového videnia, ktorý umožní detekciu polohy a orientácie manipulovaných výrobkov | Áno | áno/nie |
|  | Silikonové prísavky s kompenzáciu uhlov | Áno | áno/nie |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
| Dopravník do chladiacej špirály a dopravník z chladiacej špirály | Trojstupňové vákuové ejektory PIAB ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nerezové ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Modulárny pás | Áno | áno/nie |
|  | Enkodér pro conveyor tracking | Áno | áno/nie |
| Buffer na prepravky | Pohon Nord alebo ekvivalentný 0,5kW – 1,1 KW | Áno | ................. |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
| Dopravník na prepravky | Kapacita 100 prepraviek ( rozmer E 2 ) | Áno | áno/nie |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nerezové ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
| Manipulátor na prepravky | Pohony Nord alebo ekvivalentý 0,5 – 1,1 kW | Áno | ................. |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nerezové ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
|  | Synchronné pohony Nord alebo ekvivalentý 0,5 – 3 kW | Áno | ................. |
|  | Možnosť ukladania prepraviek na europalety | Áno | áno/nie |
| Rozvádzač | Dokovacia stanica na europalety s bezpečnostnými prvky SICK ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
|  | Nosná konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304 | Áno | áno/nie |
|  | Dotyková farebná obrazovka min 10“ | Áno | ................. |
|  | PLC Siemens Simatic ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................ |
|  | Komunikácia cez zbernicu Profinet | Áno | áno/nie |
|  | Bezpečnosné relé Reer ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
|  | Relé prvky Finder ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |
|  | Frekvenčné meniče rozvádzačové Nord (alebo ekvivalent kompatibilný s Profinet) | Áno | ................. |
|  | Priemyselný router EWON ( alebo ekvivalent ) | Áno | ................. |

| Obchodné meno výrobcu | ......................... |
| --- | --- |
| Typové označenie | ......................... |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Automatizovaná manipulačná a dopravníková linka pre chladiacu špirálu - 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |