PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ)

V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác  pri implementácii projektových intervencií  v rámci strategického plánu SPP 2023 - 2027

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA:

Názov a sídlo: Obstarávateľ: TATRAPRIM s.r.o., 059 72 Vrbov 344

IČO: 36492531

NÁZOV ZÁKAZKY: Technologické zariadenia do potravinárskej výroby

PREDMET ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do výrobnej prevádzky a elektrického vysokozdvižného vozíka na manipuláciu s bremenami vo výrobe. Obstarávateľ má záujem o dvoj-vozíkovú šokovú mrazničku, varný kotol, špirálový hnetač s pevnou diežou a univerzálny miešač – robot.

PARAMETRE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ROZSAH ZÁKAZKY:

Šokové mrazenie

- 2-vozíková šoková mraznička

- možnosť zmraziť 140 kg výrobkov

- ventilátory, ktoré generujú vysokú rýchlosť vzduchu v skladovacom priestore.

- Vlastnosti komory:

- Kryt: 1,725 ​​x 1,725 ​​x 2,3 m (v) (pracovný priestor: 1,0 x 1,6 x 2,1 m)

- vyrobený zo 100 mm hrubých polyuretánových panelov potiahnutých na oboch stranách kyselinovzdorným plechom AlSI 304;

- Dvere: 950 x 2000 mm s nastaviteľnými pántami, vyhrievaným rámom dverí a bezpečnostným zámkom – 2 kusy;

- Podstavcový chladič v kryte z nehrdzavejúcej ocele. so zabudovanými ohrievačmi odmrazovania (elektrické odmrazovanie)

- Automatizácia chladenia;

- Ovládač

- Spotreba energie: do 25,0 kW

- Súčasťou sú nevyhnutné stavebné úpravy spojené s inštaláciou

Varný kotol

- so zdvihovým zariadením a dvoma nerezovými vaňami a reguláciou

- objem kotla 400 l

- Výška max 2220 mm

- Plynový ohrev

- Sila horáka do 36 kW

- Hmotnosť kotla spolu max 600 kg

Špirálový hnetač s pevnou diežou

- kapacita cesta min 8 a max 50kg

- objem dieže 75 l

- 2 -3 rýchlosti špirály,

- plynulý prechod

- celková dĺžka max 950 mm

- výška 1 100 mm

- váha max 200 kg

Univerzálny miešač (robot)

- objem kotlíka	 60 l

- plynulá regulácia s troma rýchlosťami

- elektromechanické zdvíhanie kotlíka

- prevod pomocou ozubených kolies

- výstup na prídavné zariadenie - mlynček na mak

- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík, mlynček na mak

- napätie 400 V

- príkon max 2,8 kW

Elektrický vysokozdvižný vozík

- výška zdvihu 2000 mm

- nosnosť 1200 kg

- celková šírka	790 mm

- celková dĺžka	1733 mm

- dĺžka vidlíc 1150 mm

- minimálna výška 90 mm

- maximálna výška 2385 mm

- rozstup vidlice vonkajšie 550 mm

- vlastná hmotnosť max. 580 kg

- konštrukčná výška 1550 mm

- elektrické ovládanie zdvihu

- elektrické ovládanie pojazdu

- batéria (kapacita) min. 24V/70Ah

- interná nabíjačka

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:

Ponuky je potrebné predložiť do: 30.9.2026 do 9:00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:

- Výhradne elektronicky. Elektronickú ponuku potenciálni dodávatelia predložia prostredníctvom systému JOSEPHINE.

- Potenciálny dodávateľ, resp. osoba poverená konať za potenciálneho dodávateľa,   vyplní priložený formulár pre cenovú ponuku a potvrdí – podpis a pečiatka.

- Sken podpísanej a opečiatkovanej ponuky nahrá do systému JOSEPHINE.

- V prípade podpisu poverenou osobou nahrá dodávateľ do systému aj sken poverenia s podpisom štatutárneho zástupcu dodávateľa.

V cenovej ponuke je potrebné presne identifikovať potenciálneho dodávateľa (názov, sídlo/ adresa, IČO).

V cenovej ponuke potenciálny dodávateľ uvedie:

- názov/typ naceneného tovaru

- ceny v EUR bez DPH

VYSVETĽOVANIE

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže potenciálny dodávateľ elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Potenciálny dodávateľ musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým potenciálnym dodávateľom. O doručení správy bude potenciálny dodávateľ informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

Upozornenie:

Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.