Príloha č. 1 Uchádzač vypĺňa žlté polia

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača: doplní uchádzač

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

IČ DPH uchádzača:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

Názov zadávateľa: Agro Insemas, s.r.o.

Sídlo zadávateľa: Trebeľovce 153, 985 31 Trebeľovce

IČO zadávateľa: 36018287

Technológia automatického spracovania a pneumatickej distribúcie slamy

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie slovom "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

Výrobca: doplní uchádzač Typové označenie: doplní uchádzač

| Názov : Technológia automatického spracovania a pneumatickej distribúcie slamy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre |  | Ponuka Splnenie požiadavky |
| Položka | Parameter | Uviesť̌ áno/nie |
| Technologický systém určený na rozrušenie balíkov slamy, jej mechanické spracovanie, mechanickú dopravu a pneumatickú dopravu prostredníctvom potrubného systému k jednotlivým výpustným miestam. Systém umožňuje automatizovanú distribúciu spracovanej slamy do požadovaných miest v rámci objektu. Potrebný prúd vzduchu je vytváraný dúchadlom a odsávaný vzduch je filtrovaný, čím dochádza k oddeleniu prachu od slamy. Hlavné komponenty: Technologický systém pozostáva z: - hnacej jednotky, - prechodovej jednotky, - rozrušovača balíkov, - predzásobníka slamy - odsávacieho zariadenia, - hlavného/prídavného dúchadla, - potrubného systému, - výpustných otvorov, - uzáverových ventilov, - systému detekcie iskrenia, - riadiaceho a ovládacieho systému. | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita spracovania slamy | 350 - 500kg/h |  |
| Max. počet výpustných otvorov | 90/ dopravný okruh |  |
| Max. počet dopravných okruhov | 8 |  |
| Max. dĺžka potrubia | 270 m/ okruh |  |
| Priemer dopravného potrubia | Ø 200 mm |  |
| Materiál potrubia a hlavných kovových komponentov | Pozinkovaná oceľ |  |
| Hladina akustického tlaku mechanického dopravníka | 77,6 dB(A) |  |
| Hladina akustického tlaku pneumatického dopravníka | 82,0 db(A) |  |
| Hnacia jednotka - rozmery: 205 × 82 × 76 cm - hmotnosť: 240 kg - výkon elektromotora: 1,1 kW - vyhotovenie: pozinkovaná oceľ - jednotka zabezpečuje dopravu materiálu prostredníctvom dopravného systému | Vyžaduje sa |  |
| Prechodová jednotka Prechodová jednotka zabezpečuje prechod spracovanej slamy do dopravného okruhu. - priemer: podľa vyhotovenia cca Ø 105 cm - rozmery: Ø 105 × 110 cm - hmotnosť: 195 kg - výkon motora: 1,1 kW - otáčky: 30 min⁻¹ Jednotka zároveň spolupracuje so systémom odsávania a regulácie prúdenia vzduchu. | Vyžaduje sa |  |
| Rozrušovač balíkov Rozrušovač slúži na mechanické rozobratie balíkov slamy a ich následné dávkovanie do pneumatického dopravného systému. Technické údaje: - rozmery: 470 × 235 × 330 cm - hmotnosť: 1 550 kg - podávacia závitovka: 1,5 kW - počet podávacích závitoviek: 2 - maximálne naplnenie: 500 kg - okrúhle balíky: podľa dokumentácie - hranaté balíky: max. 80 × 125 × 250 cm. | Vyžaduje sa |  |
| Predzásobník slamy - dĺžka 945 cm - šírka: 355 cm - výška: 330 cm - hmotnosť: 1950 kg - pohon: 2 × 1,1 kW - maximálne naplnenie: 3000 kg - maximálne rozmery hranatých balíkov: 80 × 125 × 250 cm | Vyžaduje sa |  |
| Mechanický dopravný systém Doprava spracovanej slamy bude realizovaná potrubným systémom: - priemer potrubia: Ø 200 mm - štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m - maximálna dĺžka: 270 m na dopravný okruh - maximálny počet výpustných otvorov: 90 na okruh. | Vyžaduje sa |  |
| Pneumatický dopravný systém Doprava spracovanej slamy bude realizovaná potrubným systémom: - priemer potrubia: Ø 150 mm - štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m | Vyžaduje sa |  |
| Hlavné dúchadlo - výkon: 5,5 kW - rozmery: 73 × 56 × 108 cm - hmotnosť: 110 kg - otáčky 2880 min⁻¹ Prídavné dúchadlo - výkon: 2,2 kW - rozmery: 65 × 50 × 65 cm - hmotnosť: 45 kg - otáčky: 2 880 min⁻¹ | Vyžaduje sa |  |
| Odsávací systém Odsávacie zariadenie zabezpečuje odsávanie vzduchu z technologického systému a filtráciu prachu vznikajúceho pri spracovaní slamy. Odsávacie zariadenie 700 l - rozmery: 125 × 155 × 400 cm - hmotnosť: 232 kg - motor: 2,2 kW - otáčky: 2 880 min⁻¹ - objem: 700 l | Vyžaduje sa |  |
| Bezpečnostné vybavenie Technológia musí byť vybavená bezpečnostnými prvkami určenými na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru, najmä: - detekcia iskrenia, - automatické hasenie, - kontrola naplnenia, - ochranné kryty, - bezpečnostné vypínače, - riadiaca jednotka | Vyžaduje sa |  |
| Kompletačný materiál | Min. 1 kpl |  |
| Záruka min. 12 mesiacov | Min. 12 mesiacov |  |
| Montáž celková | Vyžaduje sa |  |
| Doprava komplet | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu bez DPH (EUR) |  |  |
| DPH 23% |  |  |
| Cena spolu s DPH (EUR) |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky

sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, zadávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové  prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže predkladateľ predložiť ekvivalent inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača