Technická špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky: Protimrazové veterné turbíny s automatickým riadiacim systémom

- Protimrazové veterné turbíny  ... 2 ks

Stroj slúži na ochranu stromov pred mrazom , základnou funkciou je že poháňaná lopatka generuje prúdenie vzduchu ( mierne teplejšieho ) z vyšších výškach smerom dole a tým pádom sa dosiahne pri korunách stromov teplejší vzduch ako bez použitia veterných turbín. Takým spôsobom sa dá dosiahnuť  zvýšenie prízemnej teploty o 4-5 C. Stroj sa skladá z veže, rotora, z motora a pohonného systému medzi motorom a rotorom.

| Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametra | Minimálne požiadavky na parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| Materiál veže | Pozinkovaná oceľ |  |
| Priemer veže / hrúbka steny | Min. 500 mm / min. 0,8 mm |  |
| Výška veže | Min. 10 m- max. 12 m |  |
| Lopata - rozmer | Min.5,5 m - max. 7 m |  |
| Materiál lopaty | Sklolaminát alebo uhlíkové vlákno |  |
| Motor – agregát | Dieselový agregát |  |
| Výkon HP | Min. 140 HP – max. 180 HP |  |
| Nádrž na palivo | Min. 400 l |  |
| Ochranná mreža proti škodcom a vtákom | Vyžaduje sa |  |
| Pohonný systém : | Prevodovka spojená s kardanovým hriadeľom |  |
| Ochrana pred preťažením | Vyžaduje sa |  |
| Otáčanie rotora okolo osi 360 | Otáčanie okolo osi za min. 4 – max. 7 minút |  |
| Ochrana územia ( v ha ) | Min. 6 ha |  |
| Príslušenstvo: doplnkové vyhrievanie elektrickým ohrievačom s ventilátorom, počet 1 ks | Elektrický ohrievač min. 4 kW – max 10 kW |  |

|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Protimrazové veterné turbíny |  | 2 |  |
|  | Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |
|  | DPH 23 % |  |  |
|  | Cena spolu v EUR s DPH (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa

- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter

Cena neobsahuje realizáciu základovej dosky. Základovú dosku realizuje objednávateľ na základe technického listu dodávateľa veternej turbíny.

Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/20   katastrálne územie: Buzitka.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

- Automatický riadiaci systém –  k protimrazovým veterným turbínam ... 2 ks

| Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametra | Minimálne požiadavky na parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| automatické ( automatické zapnute a vypnutie podľa nastavenej teploty) | Vyžaduje sa |  |
| Fotovoltaický panel a akumulátor | Min. 15 W panel a / min. 105 Ah akumulátor |  |
| Monitorovanie počasia | Min. snímač tepla a vetra |  |
| inteligentné online pripojenie a riadenie | Vyžaduje sa |  |

|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatický riadiaci systém k protimrazovým veterným turbínam |  | 2 |  |
|  | Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |
|  | DPH 23 % |  |  |
|  | Cena spolu v EUR s DPH (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa

- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter

Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/20  katastrálne územie: Buzitka.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

Rekapitulácia ponuky :

| Cena spolu za položky č.1 a 2 | Cena spolu v EUR bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
|  | DPH 23 % |  |
|  | Cena spolu v EUR s DPH (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) |  |

V prípade neplatiteľa DPH zákazník uvedie to v cenovej ponuke.

Poznámky:

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Ponuka obsahuje dopravu, montáž a zaškolenie obsluhy na mieste obstarávateľa. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |