Časť B.1 – opis predmetu ZÁKAZKY

- Identifikačné údaje

  - Názov predmetu zákazky:

Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.

Časť 12: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

  - Druh zákazky: služby

  - Miesto realizácie predmetu zákazky:

| Úsek | Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Žilinský |  |
| Okres | Ružomberok |  |
| k.ú. | Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová |  |

- Stručný opis predmetu zákazky

Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby

71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch

71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia

71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71319000-7	Služby znalcov (expertíza)

71351220-1 	Geologické poradenské služby

71351910-5 	Geologické služby

- Účel a ciele GTM

Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev | Dynamometre |
| 3. | Meranie úrovne HPV | Podzemná voda |
| 4. | Meranie výdatnosti HOV | Podzemná voda |
| 5. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 6. | Horizontálna inklinometria - kontrola sadania | Podpovrchové deformácie |
| 7. | GPS zameranie objektov GTM |  |
| 8. | Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka |  |
| 9. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body | bod | 93 |
| Dynamometre - meranie síl v kotvách | ks | 155 |
| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV | ks | 72 |
| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV | ks | 284 |
| Vertikálne inklinometre (138ks) | m | 2553 |
| GPS zameranie objektov GTM | ks | 308 |
| Oprava geodetických bodov | bod | 10 |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov |  |  |
| Súvisiaca inžinierska činnosť |  |  |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - Meranie geodetických bodov

| Geodetické body |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 101-00 2 F.II.A Pilótová stena č.6 | GB 051, GB 050, GB 053, GB 052, GB 055, GB 054, GB 057, GB 056, GB 058, GB 059, GB 060 | 11 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| SO 101-00 2 F.II Pilótová stena č.1 až č.5 | GB 047, GB 048, GB 049, GB 040, GB 041, GB 042, GB 043, GB 044, GB 045, GB 046, GB 061, GB 062, GB 063, GB 064, GB 065, GB 066, GB 067, GB 068, GB 084, GB 072, GB 073, GB 074, GB 075, GB 076, GB 078, GB 079, GB 080, GB 081, GB 082, GB 083 | 30 ks |  |
| SO 230-00 | GB 001, GB 002, GB 003, GB 004, GB 005, GB 006, GB 007, GB 008, GB 009, GB 010, GB 011, GB 012, GB 013, GB 014, GB 015, GB 016, GB 017, GB 018 | 18 ks |  |
| SO 231-00 | GB 019, GB 020, GB 021, GB 022, GB 023, GB 024 | 6 ks |  |
| SO 249-00 | GB 025, GB 026, GB 027, GB 028, GB 029, GB 030, GB 031, GB 032, GB 033, GB 034, GB 035, GB 036, GB 037, GB 038, GB 039, GB 087, GB 088, GB 089 | 18 ks |  |
| SO 237-00 | GB 90, GB 91, GB 92, GB 96, GB 97, GB 98, INK-237-1, INK-237-2, INK-237-3, INK-237-4 | 10 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 93 bodov |  |

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

    - Meranie únosnosti kotiev

| Dynamometre - meranie síl v kotvách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 101-00 km 7,000-15,275 |  | K 03, K 10 | 2 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| SO 101-00 2 A |  | K 11, K 23, K 36, K 66, K 87, K 117, K 129-II, K 141-II, K 156-II | 9 ks |  |
| SO 101-00 km 6,875 – 7,200 |  | K 2, K 14, K 30, K 57 | 4 ks |  |
| SO 249-00 |  | K 46, K 59, K 21, K 100, K 113, K 70, K 189, K 76 K 138, K 207 | 10 ks |  |
| SO 230-00 |  | K 06, K 23, K 34, K 48, K 66, K 77 | 6 ks |  |
| SO 101-00 2 F.II Stabilitné opatrenie |  | K 07, K 18, K 30 | 3 ks |  |
| SO 101-00 2 Stabilitné opatrenia Šachtové piliere estakády |  | K 14 P, K 05 L, K 04 L, K 03 L, K 13 P, K 12 P, K 11 P, K 10 P, K 08 P, K 09 P, K 02 L, K 01 L, K 07 L, K 06 L, K 14 P, K 8 P, K 13 P, K 12 P, K 9 P, K 10 P, K 11 P, K 5 L, K 6 L, K 7 L, K 1 L, K 2 L, K 3 L, K 4 L, K 1 L, K 2 L, K 3 L, K 4 L, K 5 L, K 6 L, K 7 L, K 8 P, K 9 P, K 10 P, K 11 P, K 12 P, K 13 P, K 14 P, K 1 L, K 2 L, K 3 L, K 4 L, K 5 L, K 6 L, K 7 L, K 8 P, K 9 P, K 10 P, K 11 P, K 12 P, K 13 P, K 14 P | 56 ks |  |
| SO 101-00 2 F.I Stabilitné opatrenia Pilótové steny |  | K 56, K 32, K 01, K 12, K 41, K 67, K 93, K 126 K147, K162, K 02, K 41, K 65, K 187, K 216, K 250 K 127, K 159, K 89, K 103, K 85, K 61, K 35, K 9 K 2, K 1, K 135, K 40, K 82, K 114, K 39, K 41 | 32 ks |  |
| SO 236-02 |  | K 39, K 27, K 11 | 3 ks |  |
| SO 236-01 |  | K 11, K 13, K 11/43 | 3 ks |  |
| SO 101-00 2 H.II |  | K 11, K 32, K 58 | 3 ks |  |
| SO 101-00 2 H.I |  | K 53, K 11 | 2 ks |  |
| SO 241-00 |  | K 84, K 67, K 46, K 1, K 23, K 103, K 127, K 143 | 8 ks |  |
| SO 101-00 4 Stabilitné opatrenia |  | LK 3, LK 41, LK 21, LK 8, LK 28 | 5 ks |  |
| So 237-00 Zmena „a“ |  | LK 2, LK 12, LK 25, K1, K6, K 61, K 119, LK 51, LK 109 | 9 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 155 ks |  |

    - Monitoring podzemných vôd

| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 230-00 |  | PV-64, 230-02 | 2 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| SO 231-00 |  | 231-02 | 1 ks |  |
| SO 248-00 |  | NT-28, JVH-1, NT-29 | 3 ks |  |
| SO 236-01 a 236-02 |  | PV 236-1, PV 236-2, PV 236-3 | 3 ks |  |
| SO 101-00 |  | PV-63, PV-LB-100, PV-LB-101, 16/PZ-1, PV-29, PV-30, PV-65, 17/PZ-1, J-254, J-231, J-279, 21/PZ-1, PV-39, PV-40, 22/PZ-1, JD-16P, 23/PZ-1, 23/PZ-2, 23/PZ-3, PV-43, J-330, PV-44, 24/PZ-1, 24/PZ-2, J-333, PV-51, PV-50, 25/PZ-1, PV-48, PZ-101, JD-19P, PV-60, PV-52, PV-59, IV-75, JD-20P, PV-53, PV-57, JD-21P, 25/PZ-2, IV-76, J-344, PV-56, PV-62, 25/PZ-4, JD-22P, IV-78, JD-23P, PV-54, PV-55, IV-79, 27/PZ-1, PZ-102, PV-66, PV-67, PV-68, 27/PZ-2 | 57 ks |  |
| SO 213-00 |  | JD-15P, PV-36, 20/PZ-1 | 3 ks |  |
| Vetva LA-1 |  | IGP-Z-2, IGP-Z-3, PV-LA-100 | 3 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 72 ks |  |

    - Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov

| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| OV v km 6,80 |  | OV1 | 5 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| OV v km 6,90-7,20 |  | OV1, OV2, OV3, OV4, OV5 | 21 ks |  |
| OV v km 11,30-11,60 |  | OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10 | 52 ks |  |
| OV v km 11,80-12,40 |  | OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11, OV12, OV13, OV14, OV15, OV16, OV17, OV107, OV108, OV109 | 111 ks |  |
| SO 101-00 2 A Spodná pilótová stena |  | OV 1, OV 3, OV 5, OV 7, OV 9, OV 11, OV 13, OV 15, OV 17, OV 19, OV 21, OV 23, OV 25, OV 27, OV 29, OV 31, OV 33, OV 35, OV 37, OV 39, OV 41, OV 43, OV 45, OV 47, OV 49, OV 51, OV 53, OV 55, OV 57, OV 59, OV 61, OV 63, OV 65, OV 67, OV 69, OV 71, OV 73, OV 75, OV 77, OV 79, OV 81, OV 83, OV 85, OV 87, OV 89, OV 91, OV 93, OV 95, OV 97, OV 99, OV 101, OV 103, OV 105, OV 107, OV 109, OV 111, OV 113, OV 115 | 58 ks |  |
| SO 101-00 2 H |  | VO-102, VO-103, VO-104 | 28 ks |  |
| SO 101-004 Vetva LA-1 |  | OV110, OV101 | 9 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 284 ks |  |

    - Vertikálna inklinometria

| Vertikálna inklinometria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 230-01 | 20,00 m | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
|  |  | 231-03 | 14,50 m |  |
|  |  | INK-236-2 | 20,00 m |  |
|  |  | INK-237-1 | 30,50 m |  |
|  |  | INK-237-2 | 34,00 m |  |
|  |  | INK-237-3 | 28,50 m |  |
|  |  | INK-237-4 | 21,00 m |  |
| Vetva LA-1 |  | IGP-Z-5 | 26,00 m |  |
|  |  | IGP-Z-1 | 15,50 m |  |
|  |  | IGP-Z-3 | 32,00 m |  |
|  |  | IGP-Z-6 | 20,00 m |  |
|  |  | INK-LA-100 | 16,00 m |  |
|  |  | IVS-160 | 18,50 m |  |
|  |  | IVS-161 | 18,50 m |  |
|  |  | IVS-162 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-70 | 13,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-104 | 13,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-103 | 13,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | INK-LB-100 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-102 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-72 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 17/INK-1 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-105 | 20,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-106 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-107 | 20,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-108 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-109 | 17,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-110 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-111 | 17,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-112 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-113 | 20,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-114 | 19,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 23/INK-1 | 25,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-43 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 23/INK-3 | 21,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-46 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 24/INK-2 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 24/INK-1 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | JIN-2 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-48 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-75 | 28,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-57 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 25/INK-2 | 19,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 25/INK-4 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-78 | 29,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-S-74 | 20,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IV-82 | 23,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 27/INK-2 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2L-I1 | 14,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2L-I2 | 14,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2L-I3 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2L-I4 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2P-I1 | 15,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2P-I2 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2P-I3 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 2P-I4 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3L-I1 | 17,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3L-I2 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3L-I3 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3L-I4 | 17,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3P-I1 | 17,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3P-I2 | 17,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3P-I3 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 3P-I4 | 17,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4L-I1 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4L-I2 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4L-I3 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4L-I4 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4P-I1 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4P-I2 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4P-I3 | 19,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 4P-I4 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5L-I1 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5L-I2 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5L-I3 | 19,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5L-I4 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5P-I1 | 19,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5P-I2 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5P-I3 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | 5P-I4 | 19,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-115 | 26,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-116 | 25,50m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-117 | 25,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-118 | 25,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-119 | 25,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-120 | 26,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | INK-249-1 | 25,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | INK-249-2 | 33,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | INK-LB-101 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-121 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-122 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-123 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-124 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-125 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-126 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-127 | 13,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-128 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-129 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-130 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-131 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-132 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-133 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-134 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-135 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-136 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-137 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-138 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-139 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-140 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-141 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-142 | 18,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-143 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-144 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-145 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-146 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-147 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-148 | 16,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-149 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-150 | 16,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-151 | 11,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-152 | 18,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-153 | 22,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-154 | 22,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-155 | 15,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-156 | 15,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-157 | 15,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-158 | 13,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-159 | 4,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | INK-LB-102 | 25,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | INK-LB-103 | 25,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-163 | 11,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-164 | 11,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-165 | 12,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-166 | 12,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-167 | 12,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-168 | 12,50 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-169 | 12,00 m |  |
| SO 101-00 trasa D1 |  | IVS-170 | 11,00 m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 138 ks / 2553,00 m |  |

Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).

    - GPS zameranie objektov GTM

GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.

| GPS zameranie objektov GTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 101-00 2 F.II.A Pilótová stena č.6 | GB 051, GB 050, GB 053, GB 052, GB 055, GB 054, GB 057, GB 056, GB 058, GB 059, GB 060 | - | budú použité údaje zistené v časti „Geodetické body“ |
| SO 101-00 2 F.II Pilótová stena č.1 až č.5 | GB 047, GB 048, GB 049, GB 040, GB 041, GB 042, GB 043, GB 044, GB 045, GB 046, GB 061, GB 062, GB 063, GB 064, GB 065, GB 066, GB 067, GB 068, GB 084, GB 072, GB 073, GB 074, GB 075, GB 076, GB 078, GB 079, GB 080, GB 081, GB 082, GB 083 | - |  |
| SO 230-00 | GB 001, GB 002, GB 003, GB 004, GB 005, GB 006, GB 007, GB 008, GB 009, GB 010, GB 011, GB 012, GB 013, GB 014, GB 015, GB 016, GB 017, GB 018 | - |  |
| SO 231-00 | GB 019, GB 020, GB 021, GB 022, GB 023, GB 024 | - |  |
| SO 249-00 | GB 025, GB 026, GB 027, GB 028, GB 029, GB 030, GB 031, GB 032, GB 033, GB 034, GB 035, GB 036, GB 037, GB 038, GB 039, GB 087, GB 088, GB 089 | - |  |
| SO 237-00 | GB 90, GB 91, GB 92, GB 96, GB 97, GB 98, INK-237-1, INK-237-2, INK-237-3, INK-237-4 | - |  |
| Subhorizontálne odvodňovacie vrty | OV v km 6,80 | 1,00 | 1 x na začiatku prác |
|  | OV v km 6,90-7,20 | 5,00 |  |
|  | OV v km 11,30-11,60 | 9,00 |  |
|  | OV v km 11,80-12,40 | 20,00 |  |
|  | SO 101-00 2 A SPODNÁ PILOTOVÁ STENA | 58,00 |  |
|  | SO 101-00 2 H | 3,00 |  |
|  | SO 101-004 VETVA LA-1 | 2,00 |  |
| Hydrogeologické vrty | SO 230-00 ZM | 2,00 |  |
|  | SO 231-00 OM | 1,00 |  |
|  | SO 248-00 ZM | 3,00 |  |
|  | SO 236-01 a 236-02 | 3,00 |  |
|  | SO 101-00 | 56,00 |  |
|  | SO 213-00 MOST | 3,00 |  |
|  | SO OM km 10,570-10,635 | 1,00 |  |
|  | Vetva LA-1 | 3,00 |  |
| Zvislé inklinometrické vrty | SO 101-00 trasa D1 | 130,00 |  |
|  | Vetva LA-1 | 8,00 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 308 ks |  |

Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.

Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

- Opravy prvkov GTM

Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne desať (10) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet desať (10) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg.

  - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,

- Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

  - Oprava inklinometrických vrtov

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne tristo (300) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet tristo (300) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.

Všeobecné požiadavky:

- Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.

- Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :

- zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

- vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,

- TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

- TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.

- Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).

- Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.

- Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.

- Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.

- Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

    - Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Podzemné vody (vrty),

- Podzemné vody

- Kotvy (s osadenými dynamometrami)

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

    - Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:

  - TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

  - TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

  - Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

    - V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

  - Čiastkové správy

Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:

- Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2.

- Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.

- Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.

- Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.

- Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.

- Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.

- Kalibračné listy prvkov monitoringu.

# Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS.

# Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB |
| --- | --- |

  - Ďalšie požiadavky

    - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.

    - Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.

    - V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.

    - Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.

    - Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.

    - V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

# Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.