Časť B.1 – opis predmetu ZÁKAZKY

- Identifikačné údaje

  - Názov predmetu zákazky:

Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.

Časť 10: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek

  - Druh zákazky: služby

  - Miesto realizácie predmetu zákazky:

| Úsek | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II. Úsek |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Košický |  |
| Okres | Košice – Okolie, Košice III, Košice IV |  |
| k.ú. | Valaliky, Barca, Koškov-Baškka, Krásna, Zdoba, Košická Nová Ves, Vyšný Olčvár |  |

- Stručný opis predmetu zákazky

Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby

71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch

71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia

71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71319000-7	Služby znalcov (expertíza)

71351220-1 	Geologické poradenské služby

71351910-5 	Geologické služby

- Účel a ciele GTM

Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.

GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Meranie úrovne HPV | Podzemná voda |
| 3. | Meranie výdatnosti HOV | Podzemná voda |
| 4. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 5. | Horizontálna inklinometria - kontrola sadania | Podpovrchové deformácie |
| 6. | GPS zameranie objektov GTM |  |
| 7. | Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka |  |
| 8. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body | bod | 59 |
| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV | ks | 44 |
| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV | ks | 36 |
| Vertikálne inklinometre (20ks) | m | 344,44 |
| Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (9ks) | m | 496 |
| GPS zameranie objektov GTM | ks | 109 |
| Oprava geodetických bodov | bod | 10 |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov |  |  |
| Súvisiaca inžinierska činnosť |  |  |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

| Geodetické body |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| MP-4 |  | GMP-4 | 1 bod | 2 x ročne, počas prevádzky |
| MP-5 |  | GMP-5 | 1 bod |  |
| MP-6 |  | GMP-5 | 1 bod |  |
| MP-1 |  | GMP-1 | 1 bod |  |
| MP-11 |  | GMP-11 | 1 bod |  |
| MP-2 |  | GMP-2 | 1 bod |  |
| MP-3 |  | GMP-3 | 1 bod |  |
| MP-9 |  | GMP-9 | 1 bod |  |
| MP-10 |  | GMP-10 | 1 bod |  |
| SO101-00 |  | GINK-1, GINK-2, GINK-3, GINK-4, GINK-5, GINK-6, GINK-7, GINK2-1, GINK2-2, GINK2-3, GINK2-4, GINK2-5, GINK2-6, GINK2-7, GINKN-1, GINKN-2, GINKN-3, GINKN-4, GINKN-5, GINKN-6, GINKN-7, GINKN-8, GINKN-9, GINKN-10 | 24 bodov |  |
| SO 233-00 odrazový terčík |  | GMT-1, GMT-2, GMT-3, GMT-4, GMT-5, GMT-6,GMT-7, GMT-8, GMT-9, GMT-10, GMT-11, GMT-12, GMT-13, GMT-14 | 14 bodov |  |
| SO233-00 |  | GMC-1, GMC-2, GMC-3, GMC-4, GMC-5, GMC-6, GMC-7, GMC-8, GMC-9, GMC-10, GMC-11, GMC-12 | 12 bodov |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 59 bodov |  |

    - Monitoring podzemných vôd

| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO101-00 | HG-1, HG-2, HG-4, HG-5, HG-7, HG-8, HG-9, HG-10, HG-11, HG-12, HG-13, HG-14, HG-15, PZ-5, PZ-6, PZ-7, PZ-8, PZ-9, HG 2-1, HG 2-2, HG2-3, HG2-4, HG 2-5, HG 2-7, PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-17, PZ-18, PZ-19, PZ-20, PZ-21, PZ-22, PZ-23, PZN-10, PZN-11, PZN-13, PZN-14, PZN-15, PZN-16, PZN-17, PZN-18, PZN-19, HG-5 | 44 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SPOLU PRVKOV: |  | 44 ks |  |

    - Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov

| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO101-00 HV-1 |  | HOV-1-1, HOV-1-2, HOV-1-3 | 3 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SO101-00 HV-2 |  | HOV-2-1, HOV-2-2, HOV-2-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-3 |  | HOV-3-1, HOV-3-2, HOV-3-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-4 |  | HOV-4-1, HOV-4-2, HOV-4-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-5 |  | HOV-5-1, HOV-5-2, HOV-5-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-6 |  | HOV-6-1, HOV-6-2, HOV-6-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-7 |  | HOV-7-1, HOV-7-2, HOV-7-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-8 |  | HOV-8-1, HOV-8-2, HOV-8-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-9 |  | HOV-9-1, HOV-9-2, HOV-9-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-10 |  | HOV-10-1, HOV-10-2, HOV-10-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-11 |  | HOV-11-1, HOV-11-2, HOV-11-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 HV-12 |  | HOV-12-1, HOV-12-2, HOV-12-3 | 3 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 36 ks |  |

    - Vertikálna inklinometria

| Vertikálne inklinometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO100-00 |  | INK2-1 | 1 ks/20,55m | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SO100-00 |  | INK2-2 | 1ks/20,60m |  |
| SO100-00 |  | INK2-3 | 1ks/20,60m |  |
| SO100-00 |  | INK2-4 | 1ks/20,30m |  |
| SO100-00 |  | INK2-5 | 1ks/21,30m |  |
| SO100-00 |  | INK-1 | 1ks/21,00m |  |
| SO100-00 |  | INK-3 | 1ks/20,60m |  |
| SO100-00 |  | INK-4 | 1ks/21,00m |  |
| SO100-00 |  | INK-5 | 1ks/18,00m |  |
| SO100-00 |  | INK-6 | 1ks/20,90m |  |
| SO100-00 |  | INK-7 | 1ks/14,90m |  |
| SO100-00 |  | INKN-1 | 1ks/10,80m |  |
| SO100-00 |  | INKN-2 | 1ks/10,70m |  |
| SO100-00 |  | INKN-3 | 1ks/15,70m |  |
| SO100-00 |  | INKN-4 | 1ks/10,70m |  |
| SO100-00 |  | INKN-5 | 1ks/20,60m |  |
| SO100-00 |  | INKN-6 | 1ks/15,60m |  |
| SO100-00 |  | INKN-10 | 1ks/10,60m |  |
| SO100-00 |  | INKN-7 | 1ks/15,49m |  |
| SO100-00 |  | INKN-8 | 1ks/14,50m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 20 ks/344,44m |  |

Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).

    - Horizontálna inklinometria

| Horizontálne inklinometre - kontrola sadania zemných telies |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO101-00 |  | HINK MP-1 | 1ks/55,00m | 2 x ročne, počas prevádzky |
|  |  | HINK MP-2 | 1ks/74,00m |  |
|  |  | HINK MP-3 | 1ks/52,00m |  |
|  |  | HINK MP-4 | 1ks/61,00m |  |
|  |  | HINK MP-5 | 1ks/60,00m |  |
|  |  | HINK MP-6 | 1ks/54,00m |  |
| SO114-08 |  | HINK-MP-9 | 1ks/41,00m |  |
|  |  | HINK M-10 | 1ks/45,00m |  |
| SO106-01 |  | HINK MP-11 | 1ks/54,00m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 9ks/496,00 m |  |

    - GPS zameranie objektov GTM

GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.

| GPS zameranie objektov GTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| MP-4 | GMP-4 | - | budú použité údaje zistené v časti „Geodetické body“ |
| MP-5 | GMP-5 | - |  |
| MP-6 | GMP-5 | - |  |
| MP-1 | GMP-1 | - |  |
| MP-11 | GMP-11 | - |  |
| MP-2 | GMP-2 | - |  |
| MP-3 | GMP-3 | - |  |
| MP-9 | GMP-9 | - |  |
| MP-10 | GMP-10 | - |  |
| SO101-00 | GINK-1, GINK-2, GINK-3, GINK-4, GINK-5, GINK-6, GINK-7, GINK2-1, GINK2-2, GINK2-3, GINK2-4, GINK2-5, GINK2-6, GINK2-7, GINKN-1, GINKN-2, GINKN-3, GINKN-4, GINKN-5, GINKN-6, GINKN-7, GINKN-8, GINKN-9, GINKN-10 | - |  |
| SO 233-00 odrazový terčík | GMT-1, GMT-2, GMT-3, GMT-4, GMT-5, GMT-6, GMT-7, GMT-8, GMT-9, GMT-10, GMT-11, GMT-12, GMT-13, GMT-14 | - |  |
| SO233-00 | GMC-1, GMC-2, GMC-3, GMC-4, GMC-5, GMC-6, GMC-7, GMC-8, GMC-9, GMC-10, GMC-11, GMC-12 | - |  |
| SO101-00 | HG-1, HG-2, HG-4, HG-5, HG-7, HG-8, HG-9, HG-10, HG-11, HG-12, HG-13, HG-14, HG-15, PZ-5, PZ-6, PZ-7, PZ-8, PZ-9, HG 2-1, HG 2-2, HG2-3, HG2-4, HG 2-5, HG 2-7, PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-17, PZ-18, PZ-19, PZ-20, PZ-21, PZ-22, PZ-23, PZN-10, PZN-11, PZN-13, PZN-14, PZN-15, PZN-16, PZN-17, PZN-18, PZN-19, HG-5 | 44 ks | 1 x na začiatku prác |
| SO101-00, HV-1 | HOV-1-1, HOV-1-2, HOV-1-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-2 | HOV-2-1, HOV-2-2, HOV-2-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-3 | HOV-3-1, HOV-3-2, HOV-3-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-4 | HOV-4-1, HOV-4-2, HOV-4-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-5 | HOV-5-1, HOV-5-2, HOV-5-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-6 | HOV-6-1, HOV-6-2, HOV-6-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-7 | HOV-7-1, HOV-7-2, HOV-7-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-8 | HOV-8-1, HOV-8-2, HOV-8-3 | 3 ks |  |
| SO101-00,HV-9 | HOV-9-1, HOV-9-2, HOV-9-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-10 | HOV-10-1, HOV-10-2, HOV-10-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-11 | HOV-11-1, HOV-11-2, HOV-11-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, HV-12 | HOV-12-1, HOV-12-2, HOV-12-3 | 3 ks |  |
| SO101-00 | INK2-1, INK2-2, INK2-3, INK2-4, INK2-5, INK-1, INK-3, INK-4, INK-5, INK-6, INK-7, INKN-1, INKN-2, INKN-3, INKN-4, INKN-5, INKN-6, INKN-10, INKN-7, INKN-8 | 20 ks |  |
| SO101-00 | HINK MP-1, HINK MP-2, HINK MP-3, HINK MP-4, HINK MP-5, HINK MP-6 | 6 ks |  |
| SO114-08 | HINK-MP-9, HINK M-10 | 2 ks |  |
| SO106-01 | HINK MP-11 | 1 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 109 ks |  |

Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.

Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

- Opravy prvkov GTM

Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne desať (10) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet desať (10) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg.

  - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,

- Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

  - Oprava inklinometrických vrtov

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne sto (100) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet sto (100) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.

Všeobecné požiadavky:

- Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.

- Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :

- zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

- vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,

- TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

- TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.

- Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).

- Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.

- Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.

- Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.

- Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

    - Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Podzemné vody (vrty),

- Podzemné vody

- Kotvy (s osadenými dynamometrami)

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

    - Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:

  - TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

  - TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

  - Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

    - V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

  - Čiastkové správy

Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:

- Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2.

- Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.

- Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.

- Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.

- Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.

- Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.

- Kalibračné listy prvkov monitoringu.

# Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS.

# Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB |
| --- | --- |

  - Ďalšie požiadavky

    - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.

    - Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.

    - V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.

    - Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.

    - Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.

    - V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

# Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.