Časť B.1 – opis predmetu ZÁKAZKY

- Identifikačné údaje

  - Názov predmetu zákazky:

Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.

Časť 7: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek

  - Druh zákazky: služby

  - Miesto realizácie predmetu zákazky:

| Úsek | Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Prešovský |  |
| Okres | Levoča |  |
| k.ú. | Levoča, Spišský Hrhov, Doľany, Klčov, Nemešany, Spišské Podhradie |  |

- Stručný opis predmetu zákazky

Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby

71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch

71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia

71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71319000-7	Služby znalcov (expertíza)

71351220-1 	Geologické poradenské služby

71351910-5 	Geologické služby

- Účel a ciele GTM

Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.

GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev | Dynamometre |
| 3. | Meranie úrovne HPV | Podzemná voda |
| 4. | Meranie výdatnosti HOV | Podzemná voda |
| 5. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 6. | Horizontálna inklinometria - kontrola sadania | Podpovrchové deformácie |
| 7. | GPS zameranie objektov GTM |  |
| 8. | Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka |  |
| 9. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body | bod | 37 |
| Dynamometre - meranie síl v kotvách | ks | 64 |
| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV | ks | 32 |
| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV | ks | 39 |
| Vertikálne inklinometre (34ks) | m | 627,5 |
| Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (7ks) | m | 504,0 |
| Inklinometricko-deformatické vrty – Inklinodeformetre (5ks) | m | 72,0 |
| GPS zameranie objektov GTM | ks | 117 |
| Oprava geodetických bodov | bod | 5 |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov |  |  |
| Súvisiaca inžinierska činnosť |  |  |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

| Geodetické body |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 229-00 |  | T1 - T5 | 5 bodov | 1 x každé 2 roky prevádzky |
|  |  | C1 - C5 | 5 bodov |  |
| SO 230-00 |  | 1 – 20 (bod 15 neexistuje) | 19 bodov |  |
| SO 232-00 |  | 21-24, 201-204 | 8 bodov |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 37 bodov |  |

    - Monitoring podzemných vôd

| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 101-00 | 101/6-PZ, 101/11-PZ, 101/28-PZ, 101/29-PZ, 101/30-PZ, 28-PZ-1, 28-PZ-2, 29-PZ-1, 29-PZ-2, 101/11NA-PZ, 101/15N-PZ, 101/16N-INK, 101/16NB-INK, 101/18N-INK, 101/22N-INK, 101/23N-INK, 101/24N-INK | 17 ks | 2 x ročne počas prevádzky |
| SO 229-00 | 229/26-PZ, 229/26A-PZ, 229/26B-PZ | 3 ks |  |
| SO 230-00 | 30-PZ-1, 30-PZ-2, 30-PZ-3, 101/35-PZ, 101/38-PZ, 101/39-PZ, 101/40-PZ, 230-Z1-PZ, 230-Z2-PZ, 230-Z3-PZ, 230-40B-PZ | 11 ks |  |
| SO 232-00 | 101/41-PZ | 1 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 32 ks |  |

    - Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov

| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 229, SO 230, SO 232 | HOV 1 – HOV 35, VV1 – VV4 | 39 ks | 2 x ročne počas prevádzky |
| SPOLU PRVKOV: |  | 39 ks |  |

    - Vertikálna inklinometria a inklinodeformetre

| Vertikálne inklinometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO101 teleso diaľnice |  | 101/6-INK | 20,00 | 2 x ročne počas prevádzky |
|  |  | 101/28-INK | 15,00 |  |
|  |  | 101/29-INK | 14,50 |  |
|  |  | 28-INK-1 | 25,00 |  |
|  |  | 28-INK-2 | 20,00 |  |
|  |  | 29-INK-1 | 15,00 |  |
|  |  | 29-INK-2 | 14,50 |  |
|  |  | 101/18A-INK | 14,50 |  |
|  |  | 101/18B-INK | 15,00 |  |
|  |  | 101/18C-INK | 15,00 |  |
|  |  | 101/30-INK | 15,00 |  |
|  |  | 101/16N-INK | 22,50 |  |
|  |  | 101/16NB-INK | 14,00 |  |
|  |  | 101/17N-INK | 20,00 |  |
|  |  | 101/18N-INK | 20,00 |  |
|  |  | 101/22N-INK | 20,00 |  |
|  |  | 101/23N-INK | 16,00 |  |
|  |  | 101/24N-INK | 22,50 |  |
|  |  | 101/18ND-INK | 15,00 |  |
| SO 229-00 |  | 229/26-INK | 15,00 |  |
|  |  | 229/26A-INK | 15,50 |  |
|  |  | 229/26B-INK | 16,00 |  |
| SO 230-00 |  | 30-INK-1 | 25,00 |  |
|  |  | 30-INK-2 | 25,00 |  |
|  |  | 101/35-INK | 20,00 |  |
|  |  | 101/38-INK | 22,00 |  |
|  |  | 101/40-INK | 20,00 |  |
|  |  | 230/38A-INKP | 15,00 |  |
|  |  | 230/39A-INKP | 14,00 |  |
|  |  | 230/40B-INK | 16,00 |  |
|  |  | 230-Z1-INK | 25,00 |  |
|  |  | 230-Z2-INK | 25,00 |  |
|  |  | 230-Z3-INK | 25,00 |  |
| SO 232-00 |  | 232/40A-INKP | 15,50 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 34 ks/627,50 m |  |

| Inklinometricko-deformatické vrty - Inklinodeformetre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | DĹŽKA [m] | Interval merania |
| SO 101-00 |  | DEF-1 | 17,00 | 2x ročne počas 5 rokov |
|  |  | DEF-2 | 15,00 |  |
|  |  | DEF-3 | 15,00 |  |
| SO 230-00 |  | INKS-1 | 12,50 |  |
|  |  | INKS-2 | 12,50 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 5 ks / 72,00 m |  |

Pri interpretácii meraní inklinometrických a inklinodeformických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).

    - Horizontálna inklinometria

| Horizontálne inklinometre - kontrola sadania zemných telies |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO 101-00 |  | MP-1 | 68,00 | 2 x ročne, počas 1-ho roka prevádzky |
|  |  | MP-2 | 74,00 |  |
|  |  | MP-3 | 62,00 |  |
|  |  | MP-4 | 78,00 |  |
|  |  | MP-5 | 77,00 |  |
|  |  | MP-6 | 81,00 |  |
|  |  | MP-7 | 64,00 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 7 ks / 504 m |  |

    - GPS Zameranie objektov GTM

GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.

| GPS zameranie objektov GTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| GB na SO 229-00 | T1 - T5 | - | budú použité údaje zistené v časti „Geodetické body“ |
|  | C1 - C5 | - |  |
| GB na SO 230-00 | 1 – 20 (bod 15 neexistuje) | - |  |
| GB na SO 232-00 | 21-24, 201-204 | - |  |
| GB na inklinometroch SO 101-00 | S4/101/6-INK, 101/28-INK, 101/29-INK, 28-INK-1, 28-INK-2, 29-INK-1, 29-INK-2, 101/18A-INK, 101/18B-INK, 101/18C-INK, 101/30-INK, 101/16N-INK, 101/16NB-INK, 101/17N-INK, 101/18N-INK, 101/22N-INK, 101/23N-INK, 101/24N-INK, 101/18ND-INK | 19 ks | 1 x na začiatku meraní |
| GB na inklinometroch múrov SO 229-00, SO 230-00, SO 232-00 | 229/26-INK, 229/26A-INK, 229/26B-INK, 230-Z1-INK, 230-Z2-INK, 230-Z3-INK, 101/35-INK, 30-INK-1, 30-INK-2, 101/38-INK, 101/40-INK, 230-40B-INK, 230/38A-INKP, 230/39A-INKP, 232/40A-INKP | 15 ks |  |
| GB na horizontálnych inklinometroch SO 101-00 | PB 19 (MP1), PB21 (MP2), PB24 (MP3), PB25 (MP4) PB28 (MP5), PB30 (MP6), PB32 (MP7) | 7 ks |  |
| GB na inklino-deformických vrtoch SO 101-00 | DEF-1, DEF-2, DEF-3 | 3 ks |  |
| GB na inklino-deformických vrtoch SO 230 | INKS-1, INKS-2 | 2 ks |  |
| HG vrty SO 101-00 | 101/6-PZ, 101/11-PZ, 101/28-PZ, 101/29-PZ, 101/30-PZ, 28-PZ-1, 28-PZ-2, 29-PZ-1, 29-PZ-2, 101/11NA-PZ, 101/15N-PZ, 101/16N-INK, 101/16NB-INK, 101/18N-INK, 101/22N-INK, 101/23N-INK, 101/24N-INK | 17 ks |  |
| HG vrty SO 229-00 | 229/26-PZ, 229/26A-PZ, 229/26B-PZ | 3 ks |  |
| HG vrty SO 230-00 | 30-PZ-1, 30-PZ-2, 30-PZ-3, 101/35-PZ, 101/38-PZ, 101/39-PZ, 101/40-PZ, 230-Z1-PZ, 230-Z2-PZ, 230-Z3-PZ, 230-40B-PZ | 11 ks |  |
| HG vrty SO 232-00 | 101/41-PZ | 1 ks |  |
| Zameranie HOV | HOV1 až HOV35, VV1 až VV4 | 39 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 117 ks |  |

Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.

Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

- Opravy prvkov GTM

Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne päť (5) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet päť (5) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg.

  - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,

- Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

  - Oprava inklinometrických vrtov

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne sto (100) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet sto (100) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.

Všeobecné požiadavky:

- Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.

- Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :

- zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

- vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,

- TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

- TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.

- Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).

- Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.

- Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.

- Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.

- Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

    - Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Podzemné vody (vrty),

- Podzemné vody

- Kotvy (s osadenými dynamometrami)

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

    - Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:

  - TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

  - TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

  - Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

    - V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

  - Čiastkové správy

Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:

- Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2.

- Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.

- Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.

- Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.

- Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.

- Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.

- Kalibračné listy prvkov monitoringu.

# Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS.

# Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB |
| --- | --- |

  - Ďalšie požiadavky

    - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.

    - Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.

    - V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.

    - Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.

    - Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.

    - V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

# Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.