Časť B.1 – opis predmetu ZÁKAZKY

- Identifikačné údaje

  - Názov predmetu zákazky:

Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.

Časť 6: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

  - Druh zákazky: služby

  - Miesto realizácie predmetu zákazky:

| Úsek | Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Žilinský |  |
| Okres | Tvrdošín |  |
| k.ú. | Tvrdošín, Krásna Hôrka, Nižná nad Oravou |  |

- Stručný opis predmetu zákazky

Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby

71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch

71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia

71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71319000-7	Služby znalcov (expertíza)

71351220-1 	Geologické poradenské služby

71351910-5 	Geologické služby

- Účel a ciele GTM

Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.

GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev | Dynamometre |
| 3. | Meranie úrovne HPV | Podzemná voda |
| 4. | Meranie výdatnosti HOV | Podzemná voda |
| 5. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 6. | Horizontálna inklinometria - kontrola sadania | Podpovrchové deformácie |
| 7. | Extenzometre | Podpovrchové deformácie |
| 8. | GPS zameranie objektov GTM |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body | bod | 123 |
| Dynamometre - meranie síl v kotvách | ks | 34 |
| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV | ks | 16 |
| Meranie výdatnosti - HOV | ks | 140 |
| Vertikálne inklinometre (27ks) | m | 447,50 |
| Doplnkové meranie INK-102-00, INK-102-01, DINK-1, DINK-2 | m | 70,50 |
| Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (6ks) | m | 222,50 |
| Merania dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží - Extenzometre | ks | 4 |
| GPS zameranie objektov GTM | ks | 193 |
| Oprava geodetických bodov | bod | 20 |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov |  |  |
| Súvisiaca inžinierska činnosť |  |  |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

| Geodetické body |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita |  | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 102-00 | GB 102-1 až GB 102-20 |  | 20 ks | 2x ročne počas prevádzky |
| SO 205-00 | GK205/DC8, GK205/DC11, GK205/DC13, GM205/1, GM205/2, GM205/3, 205G1, 205G2, 205G3 |  | 9 ks |  |
| SO 211-00 | P3S1, P3S2, P3S4, P3S5, P3S6, OP3P, OP3L, THOP3P, TDOP3P, THOP3L, TDOP3L |  | 11 ks |  |
| SO 231-00 | DC18/1, GK231/DC18, DC18/2, DC 16/1, K231/DC16, DC16/2, GK231/DC11, DC11/1, DC11/2, K231/DC13, DC13/1, DC13/2, DC7/1, GK231/DC7, DC7/2, DC5/1, GK231/DC5, DC5/2, DC3/1, GK231/DC3, DC3/2 |  | 21 ks |  |
| SO 235-00 | GA235-3.4/1, GA235-3.4/2, GA235-3.7/1, GA235-3.7/2, GK235/A3.4, GK235/A3.9, GA235-2.5/1, GK235/A2.5, GA235-2.5/2, GA235-2.9/1, GK235/A2.9, GA235-2.9/2, GA235-2.12/1, GK235/A2.12, GA235-2.12/2, GB-235-3-1, GB-235-3-2, GB-235-3-3, GB-235-2-1, GB-235-2-2, GB-235-2-3, GB-235-2-4, GB-235-5 |  | 23 ks |  |
| SO 236-00 | GA236-4.4/1, GK236/A4.4, GA236-4.4/2, GA236-4.8/1, GK236/A4.8, GA236-4.8/2, GA236-4.12/1, GK236/A4.12, GA236-4.12/2, GA236-3.4/1, GK236/A3.4, GA236-3.4/2, GA 236-3.8/1, GK236/A3.8, GA236-3.8/2, GA236-3.12/1, GK 236/A3.12, GA236-3.12/2, GA236-3.16/1, GK236/A3.16, GA236-3.16/2, GA236-2.22/1, GK236/A2.22, GA236-2.22/2, GA236-2.26/1, GK236/A2.26, GA236-2.26/2, GA236-2.18/2, GK236/A2.18, GA236-2.18/1, GA236-2.14/1, GK236/A2.14, GA236-2.14/2, GA236-2.10/2, GK236/A2.10, GA236-2.10/1, GA236-2.6/1, GK236/A2.6, GA236-2.6/2 |  | 39 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 123 ks |  |

    - Meranie únosnosti kotiev

| Dynamometre - meranie síl v kotvách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 205-00 |  | K 54, K 46, K 29 | 3 ks | 2x ročne počas prevádzky |
| SO 211-00 |  | D-1 až D-6 | 6 ks |  |
| SO 231-00 |  | 7 (3 etáž), 16, 8, 18, 7 (1 etáž), 19, 31 | 7 ks |  |
| SO 235-00 |  | LK-11, LK-20, LK-13, LK-28, LK-43 | 5 ks |  |
| SO 236-00 |  | LK-30, LK-47, LK-14, LK-32, LK-46, LK-60, LK-14, LK-22, LK-38, LK-54, LK-70, LK-87, LK-102 | 13 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 34 ks |  |

    - Monitoring podzemných vôd

| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody – HPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 101-00 |  | HG-1N, HG-2, HG-3N, PZ-03, PZ-06, PZ-07 PZ-08, PZ-09, PZ-10, PZ-11, PZ-12 | 11 ks | 2x ročne počas prevádzky |
| SO 231-00 |  | PZ-16 | 1 ks |  |
| SO 235-00 |  | PZ-04, PZ-05 | 2 ks |  |
| SO 236-00 |  | PZ-13, PZ-14 | 2 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 16 ks |  |

    - Extenzometrické merania

| Meranie dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží -Extenzometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 205-00 |  | EXT-1 až EXT-4 | 4 ks | 2x ročne počas prevádzky |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 4 ks |  |

    - Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov

| Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 101-00 |  | OV1 až OV10 | 10 | 2x ročne počas prevádzky |
| SO 229-00 |  | HOV 1 až HOV 4 | 4 |  |
| SO 231-00 |  | HOV 1, HOV 2 | 2 |  |
| SO 235-00 |  | HOV 1 až HOV 14, HOV 1 až HOV 20, HOV 1 až HOV 23 | 57 |  |
| SO 236-00 |  | HOV 1 až HOV 11, HOV 1 až HOV 14 HOV 1 až HOV 18, HOV 1 až HOV 24 | 67 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 140 ks |  |

    - Vertikálna inklinometria

| Vertikálne inklinometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO 101-00 |  | INK-1A | 20,00 | 2x ročne počas prevádzky |
|  |  | INK-4 | 20,00 |  |
|  |  | IN-1 | 12,00 |  |
|  |  | IN-2 | 15,00 |  |
|  |  | IN-3 | 15,00 |  |
|  |  | INK-18 | 15,00 |  |
|  |  | INK-7 | 10,00 |  |
|  |  | INK-9 | 10,00 |  |
|  |  | INK-11 | 10,00 |  |
|  |  | INK-13 | 12,00 |  |
|  |  | INK-16 | 10,00 |  |
|  |  | DINK-1 | 15,00 |  |
|  |  | DINK-2 | 15,00 |  |
| SO 102-00 |  | INK-1 | 10,00 |  |
|  |  | INK-102 | 25,00 |  |
|  |  | INK- 102-01 | 15,50 |  |
| SO 103-00 |  | INK-21 | 12,00 |  |
| SO 205-00 |  | INK-15 | 15,00 |  |
| SO 211 |  | I-1/211 | 16,50 |  |
|  |  | I-2/211 | 20,50 |  |
| SO 231-00 |  | INK-25 | 20,00 |  |
| SO 235-00 |  | INK-5 | 14,00 |  |
|  |  | INK-6 | 25,00 |  |
|  |  | INK-6A | 20,00 |  |
|  |  | INK-6B | 25,00 |  |
| SO 236-00 |  | NK-19 | 25,00 |  |
|  |  | INK-20 | 25,00 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 27 ks / 447,5 m |  |

Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).

    - Horizontálna inklinometria

| Horizontálne inklinometrie - kontrola sadania zemných telies |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO 101-00 |  | MP-1 | 38,00 | 2x ročne počas prevádzky |
|  |  | MP-2 | 50,50 |  |
|  |  | MP-5 | 48,50 |  |
|  |  | MP-6 | 53,50 |  |
| SO 102-00 |  | MP-(102-00) -1 | 14,50 |  |
|  |  | MP-(102-00) -2 | 17,50 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 6 ks / 222,5 m |  |

    - GPS zameranie objektov GTM

GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.

| GPS zameranie objektov GTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| SO 102-00 Geodetické body | GB 102-1 až GB 102-20 | - | budú použité údaje zistené v časti „Geodetické body“ |
| SO 205-00 Geodetické body | GK205/DC8, GK205/DC11, GK205/DC13, GM205/1, GM205/2, GM205/3, 205G1, 205G2, 205G3 | - |  |
| SO 211-00 Geodetické body | P3S1, P3S2, P3S4, P3S5, P3S6, OP3P, OP3L, THOP3P, TDOP3P, THOP3L, TDOP3L | - |  |
| SO 231-00 Geodetické body | DC18/1, GK231/DC18, DC18/2, DC 16/1, K231/DC16, DC16/2, GK231/DC11, DC11/1, DC11/2, K231/DC13, DC13/1, DC13/2, DC7/1, GK231/DC7, DC7/2, DC5/1, GK231/DC5, DC5/2, DC3/1, GK231/DC3, DC3/2 | - |  |
| SO 235-00 Geodetické body | GA235-3.4/1, GA235-3.4/2, GA235-3.7/1, GA235-3.7/2, GK235/A3.4, GK235/A3.9, GA235-2.5/1, GK235/A2.5, GA235-2.5/2, GA235-2.9/1, GK235/A2.9, GA235-2.9/2, GA235-2.12/1, GK235/A2.12, GA235-2.12/2, GB-235-3-1, GB-235-3-2, GB-235-3-3, GB-235-2-1, GB-235-2-2, GB-235-2-3, GB-235-2-4, GB-235-5 | - |  |
| SO 236-00 Geodetické body | GA236-4.4/1, GK236/A4.4, GA236-4.4/2, GA236-4.8/1, GK236/A4.8, GA236-4.8/2, GA236-4.12/1, GK236/A4.12, GA236-4.12/2, GA236-3.4/1, GK236/A3.4, GA236-3.4/2, GA 236-3.8/1, GK236/A3.8, GA236-3.8/2, GA236-3.12/1, GK 236/A3.12, GA236-3.12/2, GA236-3.16/1, GK236/A3.16, GA236-3.16/2, GA236-2.22/1, GK236/A2.22, GA236-2.22/2, GA236-2.26/1, GK236/A2.26, GA236-2.26/2, GA236-2.18/2, GK236/A2.18, GA236-2.18/1, GA236-2.14/1, GK236/A2.14, GA236-2.14/2, GA236-2.10/2, GK236/A2.10, GA236-2.10/1, GA236-2.6/1, GK236/A2.6, GA236-2.6/2 | - |  |
| SO 101-00 Zvislé inklinometre | INK-1A, INK-4, IN-1, IN-2, IN-3, INK-18, INK-7, INK-9 INK-11, INK-13, INK-16, DINK-1, DINK-2 | 13 | 1 x na začiatku meraní |
| SO 101-00 Hydrogeologické vrty | HG-1N, HG-2, HG-3N, PZ-03, PZ-06, PZ-07, PZ-08, PZ-09, PZ-10, PZ-11, PZ-12 | 11 |  |
| SO 101-00 Horizontálne ink. | MP-1, MP-2, MP-5, MP-6 | 4 |  |
| SO 102-00 Inklinometre | INK-1, INK-102, INK- 102-01, MP-(102-00) -1 | 4 |  |
| SO 103-00 Inklinometre | INK-21 | 1 |  |
| SO 205-00 Inklinometre | INK-15 | 1 |  |
| SO 205-00 Extenzometre | EXT-1 až EXT-4 | 4 |  |
| SO 211-00 Inklinometre | I-1/211, I-2/211 | 2 |  |
| SO 231-00 Inklinometre | INK-25 | 1 |  |
| SO 231-00 HG vrty | PZ-16 | 1 |  |
| SO 235-00 Inklinometre | INK-5, INK-6, INK-6A, INK-6B | 4 |  |
| SO 235-00 HG vrty | PZ-04, PZ-05 | 2 |  |
| SO 236-00 Inklinometre | INK-19, INK-20 | 2 |  |
| SO 236-00 HG vrty | PZ-13, PZ-14 | 2 |  |
| HOV vrty SO 101-00, SO 229-00, SO 231-00, SO 235-00, SO 236-00 | OV1 až OV10,HOV 1 až 4, HOV 1 – ľavý, HOV 2 – pravý, HOV 1 až HOV 14, HOV 1 až HOV 20, HOV 1 až HOV 23, HOV 1 až HOV 11, HOV 1 až HOV 14, HOV 1 až HOV 18, HOV 1 až HOV 24 | 140 |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 193 ks |  |

Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.

Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

- Opravy prvkov GTM

Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne dvadsať (20) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet dvadsať (20) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg.

  - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,

- Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

  - Oprava inklinometrických vrtov

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne päťdesiat (50) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet päťdesiat (50) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.

Všeobecné požiadavky:

- Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.

- Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :

- zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

- vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,

- TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

- TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.

- Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).

- Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.

- Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.

- Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.

- Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

    - Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Podzemné vody (vrty),

- Podzemné vody

- Kotvy (s osadenými dynamometrami)

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

    - Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:

  - TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

  - TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

  - Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

    - V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

  - Čiastkové správy

Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:

- Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2.

- Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.

- Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.

- Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.

- Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.

- Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.

- Kalibračné listy prvkov monitoringu.

# Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS.

# Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB |
| --- | --- |

  - Ďalšie požiadavky

    - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.

    - Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.

    - V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.

    - Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.

    - Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.

    - V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

# Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.