Časť B.1 – opis predmetu ZÁKAZKY

- Identifikačné údaje

  - Názov predmetu zákazky:

Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.

Časť 3: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna

  - Druh zákazky: služby

  - Miesto realizácie predmetu zákazky:

| Úsek | Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Banskobystrický |  |
| Okres | Detva, Lučenec |  |
| k.ú. | Kriváň, Podkriváň, Píla, Mýtna |  |

- Stručný opis predmetu zákazky

Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby

71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch

71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia

71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71319000-7	Služby znalcov (expertíza)

71351220-1 	Geologické poradenské služby

71351910-5 	Geologické služby

- Účel a ciele GTM

Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.

GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev | Dynamometre |
| 3. | Meranie úrovne HPV | Podzemná voda |
| 4. | Meranie výdatnosti HOV | Podzemná voda |
| 5. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 6. | Horizontálna inklinometria - kontrola sadania | Podpovrchové deformácie |
| 7. | Merania dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží | Extenzometre |
| 8. | Meranie napätia v zemných klincoch | Tenzometria |
| 9. | GPS zameranie objektov GTM |  |
| 10. | Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka |  |
| 11. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body | bod | 64 |
| Dynamometre - meranie síl v kotvách | ks | 6 |
| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV | ks | 20 |
| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV | ks | 18 |
| Vertikálne inklinometre (25ks) | m | 485,90 |
| Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (4ks) | m | 334,00 |
| Meranie dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží - Extenzometre | ks | 20 |
| Napätie v zemných klincoch - Tenzometre | ks | 6 |
| GPS zameranie objektov GTM | ks | 62 |
| Oprava geodetických bodov | bod | 10 |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov |  |  |
| Súvisiaca inžinierska činnosť |  |  |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

| Geodetické body |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| MP-1A |  | MP-1 A LP, MP-1 A PP | 2 body | 2 x ročne, počas prevádzky |
| MP-1B |  | MP-1 B LP, MP-1 B PP | 2 body |  |
| MP-2MPT |  | LP päta, PP päta | 2 body |  |
| MP-2MPT |  | MP-2 LP, MP-2 PP | 2 body |  |
| MP-3 |  | MP-3 LP, MP-3 PP | 2 body |  |
| SO230-00 |  | G-230-1, G-230-2, G-230-3, G-230-4, G-230-5, G-230-6 | 6 body |  |
| SO231-00 |  | GB-231-1, GB-231-2, GB-231-3, GB-231-5, GB-231-6, GB-231-4 | 6 body |  |
| SO232-00 |  | GB-232-1, GB-232-2, GB-232-3, GB-232-4, GB-232-5, GB-232-6, GB-232-7, GB-232-9, GB-232-8 | 9 body |  |
| SO 233-00 |  | G-233-1, G-233-2, G-233-3, G-233-4, G-233-5, G-233-6, G-233-7, G-233-8, G-233-9, G-233-10, G-233-11, G-233-12, G-233-13, G-233-14, G-233-15, G-233-16, G-233-17, G-233-18, G-233-19, G-233-20, G-233-21, G-233-22, G-233-23, G-233-24 | 24 bodov |  |
| SO242-00 |  | G-242-1, G-242-2, G-242-3, G-242-4, G-242-5, G-242-6, G-242-7, G-242-8, G-242-9 | 9 bodov |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 64 bodov |  |

    - Meranie únosnosti kotiev

| Dynamometre - meranie síl v kotvách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO242-00 |  | LK4, LK6 | 2 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SO 209-01 |  | LK2, LK5, LK3, LK9 | 4 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 6 ks |  |

    - Monitoring podzemných vôd

| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO230-00 |  | HG-230-1N, V-230-03-HG, HG-230-1N.1 | 3 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SO100-00 |  | V-100-06-HG, V-100-08-HG, V-100-11-HG, V-100-13-HG, V-100-18-HG, V-100-21-HG, V-100-29-HG, V-100-32-HG, V-100-39-HG, V-100-43-HG, V-100-48-HG | 11 ks |  |
| SO209-00 |  | V-209-01-P02-HG, V-209-01-P04-HG, V-209-01-P18-03-HG, V-209-01-P19-03-HG | 4 ks |  |
| sSO 103 |  | V103-20-HG, V-103-19-HG.1 | 2 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 20 ks |  |

    - Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov

| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO103-00 |  | HV1-1, HV1-2, HV1-3, HV2-1, HV2-2, HV2-3, HV3-1, HV3-2, HV3-3, HV4-1, HV4-2, HV4-3, HV5-1, HV5-2, HV5-3 HV6-1, HV6-2, HV6-3 | 18 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 18 ks |  |

    - Vertikálna inklinometria

| Vertikálne inklinometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO100-00 |  | INK-100-1N | 1 ks/15m | 2 x ročne, počas prevádzky |
|  |  | V-100-14-IN | 1ks/15m |  |
|  |  | V-100-16-IN | 1ks/12,0m |  |
|  |  | V-100-22-IN | 1ks/15,5m |  |
|  |  | V-100-27-IN | 1ks/18,5m |  |
|  |  | V-100-31-IN | 1ks/25,0m |  |
|  |  | INK-206-1N | 1ks/17,0m |  |
|  |  | V-100-37-IN | 1ks/15,0m |  |
|  |  | V-100-44-IN | 1ks/21,35m |  |
|  |  | V-100-45-IN | 1ks/15,0m |  |
|  |  | INK-233-1N | 1ks/25,0m |  |
|  |  | INK-233-N | 1ks/25,0m |  |
|  |  | V-100-49-IN | 1ks/23,5m |  |
|  |  | V-100-51-IN | 1ks/14,0m |  |
|  |  | V-100-53-1N | 1ks/20,55m |  |
|  |  | V-209-01-P02-IN | 1ks/27,0m |  |
|  |  | V-209-01-P04-IN | 1ks/23,5m |  |
|  |  | V-209-01-P16-IN | 1ks/23,0m |  |
|  |  | V-209-01-P17-IN | 1ks/23,0m |  |
|  |  | V-209-01-P18-IN | 1ks/25,0m |  |
|  |  | V-209-01-P18-04-IN | 1ks/20,00m |  |
| SO103-00 |  | V-103-10-IN | 1ks/12,0m |  |
|  |  | VD-103-12-INK | 1ks/25,5m |  |
|  |  | VD-103-13-INK | 1ks/14,5m |  |
|  |  | V-103-18-IN.1 | 1ks/15,0m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 25 ks/485,90m |  |

Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).

    - Horizontálna inklinometria

| Horizontálne inklinometre - kontrola sadania zemných telies |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO100-00 |  | MP-1A | 1ks/75,00 m | 2 x ročne, počas prevádzky |
|  |  | MP-1B | 1ks/75,00 m |  |
|  |  | MP-2MPT | - |  |
|  |  | MP-2 | 1ks/71,0m |  |
|  |  | MP-3 | 1ks/113,0m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 4ks/334,00 m |  |

    - Meranie dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží

| Meranie dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží - Extenzometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO230-00, km 0,060 |  | EP-230-0,060-EXT-1 | 1ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
|  |  | EP-230-0,060-EXT-2 | 1ks |  |
|  |  | EP-230-0,060-EXT-3 | 1ks |  |
|  |  | EP-230-0,060-EXT-4 | 1ks |  |
| SO230-00, km 0,080 |  | EP-230-0,080-EXT-1 | 2ks |  |
|  |  | EP-230-0,080-EXT-2 | 2ks |  |
|  |  | EP-230-0,080-EXT-3 | 2ks |  |
|  |  | EP-230-0,080-EXT-4 | 2ks |  |
| SO230-00, km 0,107 |  | EP-230-0,107-EXT-1 | 2ks |  |
|  |  | EP-230-0,107-EXT-2 | 2ks |  |
|  |  | EP-230-0,107-EXT-3 | 2ks |  |
|  |  | EP-230-0,107-EXT-4 | 2ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 20ks |  |

    - Meranie napätia v zemných klincoch

| Napätie v zemných klincoch - Tenzometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO231-00 |  | KL-76, KL-992, KL-114, KL-135, KL-145, Kl-167 | 6 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 6 ks |  |

    - GPS zameranie objektov GTM

GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.

| GPS zameranie objektov GTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| MP-1A | MP-1 A LP, MP-1 A PP | - | budú použité údaje zistené v časti „Geodetické body“ |
| MP-1B | MP-1 B LP, MP-1 B PP | - |  |
| MP-2MPT | LP päta, PP päta | - |  |
| MP-2MPT | MP-2 LP, MP-2 PP | - |  |
| MP-3 | MP-3 LP, MP-3 PP | - |  |
| SO230-00 | G-230-1, G-230-2, G-230-3, G-230-4, G-230-5, G-230-6 | - |  |
| SO231-00 | GB-231-1, GB-231-2, GB-231-3, GB-231-5, GB-231-6, GB-231-4 | - |  |
| SO232-00 | GB-232-1, GB-232-2, GB-232-3, GB-232-4, GB-232-5, GB-232-6, GB-232-7, GB-232-9, GB-232-8 | - |  |
| SO 233-00 | G-233-1, G-233-2, G-233-3, G-233-4, G-233-5, G-233-6, G-233-7, G-233-8, G-233-9, G-233-10, G-233-11, G-233-12, G-233-13, G-233-14, G-233-15, G-233-16, G-233-17, G-233-18, G-233-19, G-233-20, G-233-21, G-233-22, G-233-23, G-233-24 | - |  |
| SO242-00 | G-242-1, G-242-2, G-242-3, G-242-4, G-242-5, G-242-6, G-242-7, G-242-8,G-242-9 | - |  |
| SO230-00 | HG-230-1N, V-230-03-HG, HG-230-1N.1 |  | 1 x na začiatku prác |
| SO100-00 | V-100-06-HG, V-100-08-HG, V-100-11-HG, V-100-13-HG, V-100-18-HG, V-100-21-HG, V-100-29-HG, V-100-32-HG, V-100-39-HG, V-100-43-HG, V-100-48-HG | 11 ks |  |
| SO209-00 | V-209-01-P02-HG, V-209-01-P04-HG, V-209-01-P18-03-HG, V-209-01-P19-03-HG | 4 ks |  |
| SO 103 | V103-20-HG, V-103-19-HG.1 | 2 ks |  |
| SO242-00 | LK4, LK6 | 2 ks |  |
| SO103-00 | HV1-1, HV1-2, HV1-3, HV2-1, HV2-2, HV2-3, HV3-1, HV3-2, HV3-3, HV4-1, HV4-2, HV4-3, HV5-1, HV5-2, HV5-3, HV6-1, HV6-2, HV6-3 | 18 ks |  |
| SO100-00 | INK-100-1N, V-100-14-IN, V-100-16-IN, V-100-22-IN, V-100-27-IN, V-100-31-IN, INK-206-1N, V-100-37-IN, V-100-44-IN, V-100-45-IN, INK-233-1N, INK-233-N, V-100-49-IN, V-100-51-IN, V-100-53-1N, V-209-01-P02-IN, V-209-01-P04-IN, V-209-01-P16-IN, V-209-01-P17-IN, V-209-01-P18-IN, V-209-01-P18-04-IN | 21 ks |  |
| SO103-00 | V-103-10-IN, VD-103-12-INK, VD-103-13-INK, V-103-18-IN.1 | 4 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 62 ks |  |

Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.

Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

- Opravy prvkov GTM

Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu. Najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne desať  (10) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet desať (10) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 (štyri) roky.

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg.

  - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,

- Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

  - Oprava inklinometrických vrtov

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne päťdesiat (50) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet päťdesiat (50) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.

Všeobecné požiadavky:

- Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.

- Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :

- zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

- vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,

- TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

- TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.

- Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).

- Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.

- Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.

- Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.

- Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

    - Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Podzemné vody (vrty),

- Podzemné vody

- Kotvy (s osadenými dynamometrami)

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

    - Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:

  - TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

  - TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

  - Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

    - V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

  - Čiastkové správy

Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:

- Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2.

- Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.

- Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.

- Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.

- Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.

- Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.

- Kalibračné listy prvkov monitoringu.

# Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS.

# Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB |
| --- | --- |

  - Ďalšie požiadavky

    - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.

    - Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.

    - V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.

    - Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.

    - Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.

    - V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

# Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.